## UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

BÁO CÁO

TỔNG QUAN VỀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Hà Tĩnh, tháng 11/2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

BÁO CÁO

TỔNG QUAN VỀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG

TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2021-2025

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Tổng hợp nhiệt độ trung bình từ năm 2020-2024	14

Bảng 1.2. Tổng hợp lượng mưa trung bình từ năm 2020-2024	15

Bảng 1.3. Độ ẩm không khí trung bình từ năm 2020-2024	16

Bảng 1.4. Lượng bốc hơi trung bình từ năm 2020-2024	16

Bảng 1.5. Tổng số giờ nắng trung bình từ năm 2020-2024	16

Bảng 1.6. Các đặc trưng dòng chảy năm (các nhánh sông và trạm đại biểu)	17

Bảng 1.7. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu phát triển ngành trồng trọt từ năm 2020-2025	26

Bảng 1.8. Số lượng vật nuôi năm 2020-2025	26

Bảng 1.9. Thống kê diện tích, sản lượng thuỷ sản từ năm 2020-2025	28

Bảng 1.10. Các cơ sở khám chữa bệnh	29

Bảng 1.11. Thống kê số lượng khách du lịch trên địa bản tỉnh từ năm 2021 đến tháng 6/2025	30

Bảng 2.1. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ năm 2020-2025	35

Bảng 2.2. Tỷ lệ khu đô thị có hệ thống xử lý nước thải, chất thải đạt tiêu chuẩn quy định từ năm 2020-2024	36

Bảng 2.3. Các nhóm ngành sản xuất và phát thải đặc trưng	40

Bảng 2.4. Tỷ lệ số xe không đạt chuẩn về hạng mục kiểm tra bảo vệ môi trường	46

Bảng 2.5. Khối lượng chất thải phát sinh từ hoạt động trồng trọt từ năm 2021-2024, ước tính năm 2025	47

Bảng 2.6. Lưu lượng nước thải  chăn nuôi từ năm 2020-2025	48

Bảng 2.7. Khối lượng chất thải rắn chăn nuôi từ năm 2020-2025	49

Bảng 2.8.Tổng thể tích nước thải từ hoạt động NTTS từ năm 2020-2025	51

Bảng 2.9. Lượng bùn thải phát sinh từ NTTS năm 2020-2025	52

Bảng 3.1. Các hồ chứa nước lớn, vừa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh	60

Bảng 3.2. Khoảng giá trị WQI đánh giá chất lượng nước mặt	62

Bảng 3.3. Thông tin các nguồn nước sông, suối chịu sức ép	63

từ các hoạt động phát triển KT-XH	63

Bảng 3.4. Thông tin các nguồn nước dưới đất chịu sức ép từ hoạt động phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh	104

Bảng 3.5. Thông tin các nguồn nước dưới biển ven bờ chịu sức ép từ hoạt động phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh	131

Bảng 4.1. Thông tin các điểm quan trắc môi trường không khí khu vực chịu sức ép từ hoạt động phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh	140

Bảng 5.1. Diễn biến sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2020 đến năm 2024	158

Bảng 5.2. Danh sách các điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật đã được xử lý	159

Bảng 5.3. Thông tin các điểm quan trắc môi trường đất khu vực chịu sức ép từ hoạt động phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh	160

Bảng 7.1. Hiện trạng cơ sở xử lý CTR sinh hoạt trên địa bàn tỉnh	178

Bảng 7.2. Thành phần chính trong CTRCN của một số ngành CN ở Hà Tĩnh	182

Bảng 7.3. Khối lượng CTR y tế phát sinh tại các bệnh viện	185

Bảng 7.4. Khối lượng phế liệu nhập khẩu của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 9/2025	189

Bảng 8.1. Tổng quan các đợt lũ tại Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025	191

Bảng 8.2. Tổng quan các đợt nắng nóng tại Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025	192

Bảng 8.3. Thống kê các loại do thiên tai gây ra từ năm 2021 - 2025	195

Bảng 10.1. Tổng hợp kết quả thẩm định các hồ sơ thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường giai đoạn 2021 - 2025	208

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Biến động lượng mưa giữa các tháng tại các trạm trong năm 2024	15

Hình 1.2. Biến động lưu lượng dòng chảy trung bình của trạm Hòa Duyệt và trạm Sơn Diệm từ năm 2020-2024	18

Hình 1.3. Cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2020-2024	20

Hình 1.4. Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành theo ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản từ năm 2020-2024	25

Hình 1.5. Giá trị kim ngạch xuất, nhập khẩu từ năm 2020-2024	31

Hình 2.1. Diễn biến nước thải chăn nuôi phát sinh từ năm 2020-2025	49

Hình 2.2. Tỷ lệ phát sinh CTR chăn nuôi trung bình từ năm 2021-2025	50

Hình 2.3. Diễn biến lượng phát sinh nước thải NTTS từ năm 2020-2025	52

Hình 2.4. Diễn biến lượng phát sinh bùn thải NTTS từ năm 2020-2025	53

Hình 2.5. Tác động môi trường của phát triển du lịch	55

Hình 3.1. Diễn biến hàm lượng BOD5 trong nước hệ thống sông Rào Cái	66

Hình 3.2. Diễn biến hàm lượng COD trong nước hệ thống sông Rào Cái	66

Hình 3.3. Diễn biến hàm lượng TSS trong nước hệ thống sông Rào Cái	67

Hình 3.4. Diễn biến hàm lượng DO trong nước hệ thống sông Rào Cái	67

Hình 3.5. Diễn biến hàm lượng Nitrat trong nước hệ thống sông Rào Cái	68

Hình 3.6. Diễn biến hàm lượng Photphat trong nước hệ thống sông Rào Cái	68

Hình 3.7. Diễn biến hàm lượng Coliform trong nước hệ thống sông Rào Cái	69

Hình 3.8. Chỉ số WQI hệ thống thống sông Rào Cái giai đoạn 2021-2024.	69

Hình 3.9. Diễn biến hàm lượng BOD5 trong nước hệ thống sông Nghèn	70

Hình 3.10. Diễn biến hàm lượng COD trong nước hệ thống sông Nghèn	70

Hình 3.11. Diễn biến hàm lượng TSS trong nước hệ thống sông Nghèn	72

Hình 3.12. Diễn biến hàm lượng DO trong nước hệ thống sông Nghèn	72

Hình 3.13. Diễn biến hàm lượng Nitrat trong nước hệ thống sông Nghèn	73

Hình 3.14. Diễn biến hàm lượng Photphat trong nước hệ thống sông Nghèn	73

Hình 3.15. Diễn biến hàm lượng Coliform trong nước hệ thống sông Nghèn	74

Hình 3.16. Chỉ số WQI nước mặt sông Nghèn giai đoạn 2021-2024.	75

Hình 3.17. Diễn biến hàm lượng BOD5 trong nước hệ thống sông La	76

Hình 3.18. Diễn biến hàm lượng COD trong nước hệ thống sông La	76

Hình 3.19. Diễn biến hàm lượng TSS trong nước hệ thống sông La	77

Hình 3.20. Diễn biến hàm lượng DO trong nước hệ thống sông La	77

Hình 3.21. Diễn biến hàm lượng Nitrat trong nước hệ thống sông La	78

Hình 3.22. Diễn biến hàm lượng Photphat trong nước hệ thống sông La	78

Hình 3.24. Chỉ số WQI nước mặt hệ thống sông La giai đoạn 2021-2024	79

Hình 3.25. Diễn biến hàm lượng BOD5 trong nước hệ thống sông Quyền	80

Hình 3.26. Diễn biến hàm lượng COD trong nước hệ thống sông Quyền	81

Hình 3.27. Diễn biến hàm lượng TSS trong nước hệ thống sông Quyền	81

Hình 3.28. Diễn biến hàm lượng DO trong nước hệ thống sông Quyền	82

Hình 3.29. Diễn biến hàm lượng Nitrat trong nước hệ thống sông Quyền.	82

Hình 3.30. Diễn biến hàm lượng Photphat trong nước hệ thống sông Quyền.	82

Hình 3.31. Diễn biến hàm lượng Coliform trong nước hệ thống sông Quyền.	83

Hình 3.32. Chỉ số WQI nước mặt hệ thống sông Quyền giai đoạn 2021-2024.	83

Hình 3.33. Diễn biến hàm lượng BOD5 trong nước các sông/suối khác.	84

Hình 3.34. Diễn biến hàm lượng COD trong nước các sông/suối khác.	85

Hình 3.35. Diễn biến hàm lượng TSS trong nước các sông/suối khác	85

Hình 3.36. Diễn biến hàm lượng DO trong nước các sông/suối khác	86

Hình 3.37. Diễn biến hàm lượng Nitrat trong nước các sông/suối khác	86

Hình 3.38. Diễn biến hàm lượng Photphat trong nước các sông/suối khác	87

Hình 3.39. Diễn biến hàm lượng Coliform trong nước các sông/suối khác	87

Hình 3.40. Chỉ số WQI các sông, suối khác trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2024	88

Hình 3.41. Diễn biến hàm lượng BOD5 trong nước mặt các hồ/đập trên địa bàn tỉnh	91

Hình 3.42. Diễn biến hàm lượng COD trong nước mặt các hồ/đập trên địa bàn tỉnh	92

Hình 3.43. Diễn biến hàm lượng TSS trong nước mặt các hồ/đập trên địa bàn tỉnh	93

Hình 3.44. Diễn biến hàm lượng DO trong nước mặt các hồ/đập trên địa bàn tỉnh	94

Hình 3.45. Diễn biến hàm lượng Nitrat trong nước mặt các hồ/đập trên địa bàn tỉnh	95

Hình 3.46. Diễn biến hàm lượng Photphat trong nước mặt các hồ/đập trên địa bàn tỉnh	96

Hình 3.47. Diễn biến hàm lượng Coliform trong nước mặt các hồ/đập trên địa bàn tỉnh	97

Hình 3.48. Chỉ số WQI trong nước mặt các hồ/đập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2024	98

Hình 3.49. Hình ảnh sông Nghèn về phía Cầu Già	100

Hình 3.50. Hình ảnh cá chết trôi dạt vào bờ gây mùi hôi, thối tại hồ Khe Lang	100

Hình 3.51. Diễn biến độ pH trong nước dưới đất vùng ven biển	108

Hình 3.52. Diễn biến hàm lượng Coliform trong nước dưới đất vùng ven biển	109

Hình 3.53. Diễn biến hàm lượng Nitrat trong nước dưới đất vùng ven biển	110

Hình 3.54. Diễn biến hàm lượng Amoni trong nước dưới đất vùng ven biển	111

Hình 3.55. Diễn biến hàm lượng TDS trong nước dưới đất vùng ven biển	112

Hình 3.56. Diễn biến độ cứng (hàm lượng CaCO3) trong nước dưới đất vùng ven biển	113

Hình 3.57. Diễn biến Asenic (As) trong nước dưới đất vùng ven biển	114

Hình 3.58. Diễn biến Cloride (Cl-) trong nước dưới đất vùng ven biển	115

Hình 3.59. Diễn biến độ pH trong nước dưới đất vùng đồng bằng	116

Hình 3.60. Diễn biến hàm lượng Coliform trong nước dưới đất vùng đồng bằng	117

Hình 3.61. Diễn biến hàm lượng Nitrat trong nước dưới đất vùng đồng bằng	118

Hình 3.62. Diễn biến hàm lượng Amoni trong nước dưới đất vùng đồng bằng	119

Hình 3.63. Diễn biến hàm lượng TDS trong nước dưới đất vùng đồng bằng	120

Hình 3.64. Diễn biến độ cứng (hàm lượng CaCO3) trong nước dưới đất vùng đồng bằng	121

Hình 3.65. Diễn biến Asenic (As) trong nước dưới đất vùng đồng bằng	122

Hình 3.66. Diễn biến Cloride (Cl-) trong nước dưới đất vùng đồng bằng	123

Hình 3.67. Diễn biến độ pH trong nước dưới đất vùng miền núi	124

Hình 3.68. Diễn biến hàm lượng Coliform trong nước dưới đất vùng miền núi	125

Hình 3.69. Diễn biến hàm lượng Nitrat trong nước dưới đất vùng miền núi	126

Hình 3.70. Diễn biến hàm lượng Amoni trong nước dưới đất vùng miền núi	127

Hình 3.71. Diễn biến hàm lượng TDS trong nước dưới đất vùng miền núi	128

Hình 3.72. Diễn biến độ cứng (hàm lượng CaCO3) trong nước dưới đất vùng miền núi	128

Hình 3.73. Diễn biến Asenic (As) trong nước dưới đất vùng miền núi.	129

Hình 3.74. Diễn biến Cloride (Cl-) trong nước dưới đất vùng miền núi.	130

Hình 3.75. Diễn biến độ pH trong nước biển ven bờ	133

Hình 3.76. Diễn biến hàm lượng DO trong nước biển ven bờ	133

Hình 3.77. Diễn biến hàm lượng TSS trong nước biển ven bờ	134

Hình 3.78. Diễn biến hàm lượng Coliform trong nước biển ven bờ	134

Hình 3.79. Diễn biến hàm lượng Amoni trong nước biển ven bờ	135

Hình 3.80. Diễn biến hàm lượng Phosphat trong nước biển ven bờ	136

Hình 3.81. Diễn biến hàm lượng Florua trong nước biển ven bờ	137

Hình 4.1. Diễn biến tổng bụi lơ lửng (TSP) trong môi trường không khí khu vực đô thị từ năm 2021-Quý II/2025	143

Hình 4.2. Diễn biến nồng độ SO2 trong môi trường không khí khu vực đô thị từ năm 2021-Quý II/2025.	144

Hình 4.3. Diễn biến nồng độ NO2 trong môi trường không khí khu vực đô thị từ năm 2021-Quý II/2025	144

Hình 4.4. Diễn biến tiếng ồn trong môi trường không khí khu vực đô thị từ năm 2021-Quý II/2025	145

Hình 4.5. Diễn biến độ rung trong môi trường không khí khu vực đô thị từ năm 2021-Quý II/2025.	146

Hình 4.6. Diễn biến tổng bụi lơ lửng (TSP) trong môi trường không khí khu vực giao thông từ năm 2021-Quý II/2025	147

Hình 4.7. Diễn biến nồng độ SO2 trong môi trường không khí khu vực giao thông từ năm 2021-Quý II/2025	148

Hình 4.8. Diễn biến nồng độ NO2 trong môi trường không khí khu vực giao thông từ năm 2021-Quý II/2025	148

Hình 4.9. Diễn biến tiếng ồn trong môi trường không khí khu vực giao thông từ năm 2021-Quý II/2025	149

Hình 4.10. Diễn biến độ rung trong môi trường không khí khu vực giao thông từ năm 2021-Quý II/2025	150

Hình 4.11. Diễn biến tổng bụi lơ lửng (TSP) trong môi trường không khí khu vực sản xuất công nghiệp tập trung từ năm 2021-Quý II/2025	151

Hình 4.12. Diễn biến nồng độ SO2 trong môi trường không khí khu vực sản xuất công nghiệp tập trung từ năm 2021-Quý II/2025	152

Hình 4.13. Diễn biến nồng độ NO2 trong môi trường không khí khu vực sản xuất công nghiệp từ năm 2021-Quý II/2025	152

Hình 4.14. Diễn biến tiếng ồn trong môi trường không khí khu vực sản xuất công nghiệp từ năm 2021-Quý II/2025	153

Hình 4.15. Diễn biến độ rung trong môi trường không khí khu vực sản xuất công nghiệp từ năm 2021-Quý II/2025	154

Hình 5.1. Biểu đồ hiện trạng đất theo vùng	158

Hình 5.2. Diễn biến hàm lượng Asen (As) trong môi trường đất từ năm 2021-Quý II/2025.	163

Hình 5.3. Diễn biến hàm lượng Cadimi (Cd) trong môi trường đất từ năm 2021-Quý II/2025	164

Hình 5.4. Diễn biến hàm lượng Chì (Pb) trong môi trường đất từ năm 2021-Quý II/2025	164

Hình 5.5. Diễn biến hàm lượng Crom (Cr) trong môi trường đất từ năm 2021-Quý II/2025	165

Hình 5.6. Diễn biến hàm lượng Đồng (Cu) trong môi trường đất từ năm 2021-Quý II/2025	166

Hình 5.7. Diễn biến hàm lượng Kẽm (Zn) trong môi trường đất từ năm 2021-Quý II/2025	166

Hình 10.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường từ ngày 01/7/2020 đến ngày 30/6/2025	207

Hình 10.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường từ ngày 01/7/2025	207

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

| ATNĐ: | Áp thấp nhiệt đới |
| --- | --- |
| BĐKH: BTTN: BVMT: | Biến đổi khí hậu Bảo tồn thiên nhiên Bảo vệ môi trường |
| CBCN: CBCNV: CCN: CTNH: CTR: CTRSH: ĐDSH: ĐTM: GTSX: HST: | Cán bộ công nhân Cán bộ công nhân viên Cụm công nghiệp Chất thải nguy hại Chất thải rắn Chất thải rắn sinh hoạt Đa dạng sinh học Đánh giá tác động môi trường Giá trị sản xuất Hệ sinh thái |
| KCN: | Khu công nghiệp |
| KH&KT: KTMT: KT-XH: | Khoa học và kỹ thuật Kỹ thuật môi trường Kinh tế - xã hội |
| MT: TNMT: NN&MT: NTM: NTTS: | Môi trường Tài nguyên môi trường Nông nghiệp và Môi trường Nông thôn mới Nuôi trồng thuỷ sản |
| NXB: | Nhà xuất bản |
| PCCC: | Phòng cháy chữa cháy |
| PTMT: | Phân tích môi trường |
| QCVN: | Quy chuẩn Việt Nam |
| QLNN: TBNMN: | Quản lý nhà nước Trạm bơm nhà máy nước |
| TBNN: | Trung bình nhiều năm |
| TCVN: | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| TDP: TTYT: UBND: VLXD: VQG: | Tổ dân phố Trung tâm y tế Ủy ban nhân dân Vật liệu xây dựng Vườn Quốc gia |
| XLNT: | Xử lý nước thải |
| WB: | Ngân hàng Thế giới |
| WHO: | Tổ chức Y tế Thế giới |

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU	11

CHƯƠNG I

TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

VÀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KT-XH

1.1. Tổng quan đặc điểm điều kiện tự nhiên	13

1.1.1. Vị trí địa lý	13

1.1.2. Địa hình, địa mạo	13

1.1.3. Khí hậu - khí tượng	14

1.1.4. Đặc điểm thuỷ văn	17

1.1.5. Về tài nguyên thiên nhiên	18

1.2. Tình hình phát triển KT-XH	19

1.2.1. Tình hình phát triển kinh tế	19

1.2.1.1. Phát triển công nghiệp	20

1.2.1.2.  Phát triển xây dựng	22

1.2.1.3.  Phát triển năng lượng	24

1.2.1.4. Phát triển giao thông vận tải	24

1.2.1.5.  Phát triển nông - lâm nghiệp và thủy sản	25

1.2.1.6. Hoạt động y tế	29

1.2.1.7.  Phát triển du lịch, dịch vụ, kinh doanh, thương mại và xuất nhập khẩu	29

1.2.2. Tình hình xã hội	31

1.2.2.1. Tăng trưởng dân số cơ học và sự chuyển dịch thành phần dân cư các khu vực đô thị, nông thôn	31

1.2.2.2. Dự báo sự gia tăng dân số, vấn đề di cư vào các vùng đô thị	32

1.2.2.3. Khái quát tác động của gia tăng dân số và di dân đối với môi trường	32

1.2.3. Vấn đề hội nhập quốc tế	33

CHƯƠNG II

SỨC ÉP CỦA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

2.1. Sức ép dân số, vấn đề di cư và quá trình đô thị hóa	35

2.2. Sức ép hoạt động công nghiệp	35

2.3. Sức ép hoạt động xây dựng	41

2.4. Sức ép hoạt động phát triển năng lượng	35

2.5. Sức ép hoạt động giao thông vận tải	45

2.6. Sức ép hoạt động nông - lâm nghiệp và thủy sản	47

2.6.1. Hoạt động trồng trọt	47

2.6.2. Hoạt động lâm nghiệp	48

2.6.3. Hoạt động chăn nuôi	48

2.6.4. Hoạt động NTTS	51

2.7. Sức ép hoạt động y tế	53

2.8. Sức ép hoạt động du lịch, dịch vụ, kinh doanh, thương mại và xuất nhập khẩu	54

CHƯƠNG III

HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC

3.1. Nước mặt lục địa	57

3.1.1. Tài nguyên nước mặt lục địa	57

3.1.2. Diễn biến ô nhiễm	61

3.1.2.1. Khái quát diễn biến chất lượng nước mặt theo các thông số đặc trưng	61

3.1.2.1. Diễn biến ô nhiễm chất lượng nước sông, suối, kênh, mương	63

3.1.2.2. Hiện trạng môi trường nước mặt hồ, đập	88

3.1.2.3. Các vấn đề môi trường nước mặt	99

3.2. Nước dưới đất	101

3.2.1. Tài nguyên nước dưới đất	101

3.2.1.1. Hiện trạng tài nguyên nước dưới đất	101

3.2.1.2. Tình hình khai thác, sử dụng nước dưới đất	104

3.2.2. Diễn biến ô nhiễm	104

3.2.2.1 Khái quát diễn biến chất lượng nước dưới đất theo các thông số đặc trưng	104

3.2.2.2. Diễn biến ô nhiễm nước dưới đất các vùng trên địa bàn tỉnh	107

3.2.2.3. Các vấn đề môi trường nước dưới đất	131

3.3. Diễn biến môi trường nước biển ven bờ	131

3.3.1. Khái quát diễn biến chất lượng nước biển ven bờ	131

3.3.2. Diễn biến chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh	132

3.3.3. Các vấn đề môi trường biển ven bờ	137

CHƯƠNG IV

HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

4.1. Khái quát diễn biến môi trường không khí	139

4.1.1. Khái quát diễn biến chất lượng không khí theo các thông số đặc trưng	139

4.1.2. Khái quát mức tiếng ồn và độ rung tại các khu vực trên địa bàn tỉnh	139

4.2. Diễn biến chất lượng môi trường không khí	139

4.2.1. Diễn biến chất lượng môi trường không khí khu vực đô thị	143

4.2.2. Diễn biến chất lượng môi trường không khí khu vực giao thông	146

4.2.3. Diễn biến chất lượng môi trường không khí khu vực sản xuất công nghiệp	150

4.3. Các vấn đề môi trường không khí, kiểm kê phát thải, đánh giá chất lượng môi trường không khí	155

4.3.1. Các vấn đề môi trường không khí	155

## 4.3.2. Kiểm kê phát thải và đánh giá chất lượng môi trường không khí

155

CHƯƠNG V

HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT

5.1. Hiện trạng sử dụng đất	157

5.1.1. Hiện trạng đất theo vùng	157

5.1.2. Diễn biến sử dụng đất và sức ép lên môi trường	158

5.1.3. Khái quát, đánh giá về công tác cải tạo, phục hồi môi trường đất	159

5.2. Diễn biến ô nhiễm đất	160

5.2.1. Khái quát diễn biến chất lượng môi trường đất	160

5.2.2. Diễn biến chất lượng môi trường đất	161

CHƯƠNG VI

HIỆN TRẠNG ĐA DẠNG SINH HỌC

6.1. Hiện trạng HST rừng	168

6.1.1. HST rừng đồi núi	168

6.1.2. HST rừng ngập mặn	168

6.2. Hiện trạng HST đất ngập nước	169

6.2.1. Đất ngập nước biển ven bờ lục địa	169

6.3. Hiện trạng HST khác	172

6.4. Loài và nguồn gen	173

6.4.1. Đa dạng thành phần loài thực vật	174

6.4.2. Đa dạng thành phần loài động vật	175

Chương VII

# QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN

7.1. Khái quát tình hình công tác quản lý chất thải rắn	176

7.2. Quản lý CTR đô thị	181

7.3. Quản lý CTR nông nghiệp, nông thôn	181

7.4. Quản lý CTR công nghiệp	181

7.4.1. Nguồn phát sinh CTR công nghiệp	182

7.4.2. Thu gom và xử lý CTRCN	183

7.5. Quản lý CTR y tế	183

7.5.1. Nguồn phát sinh CTR y tế	183

7.5.2. Thu gom và xử lý CTR y tế	189

7.6. Xuất nhập khẩu phế liệu	189

7.6.1. Tình hình xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh:	189

7.6.2. Công tác quản lý và các vấn đề liên quan:	189

Chương VIII

# BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU - THIÊN TAI - SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

8.1. Những vấn đề về phát thải khí nhà kính	191

8.2. Biểu hiện và ảnh hưởng của BĐKH ở tỉnh Hà Tĩnh	191

8.3. Một số chính sách và biện pháp giảm nhẹ, thích ứng với BĐKH ở Hà Tĩnh	194

8.4. `	195

8.4.1 Bão, áp thấp nhiệt đới, lốc xoáy, sét, lũ lụt	196

8.4.2. Sạt lở bờ biển, bờ sông và bồi lấp	196

8.5. Sự cố môi trường	197

8.5.1. Khái quát hiện trạng xảy ra sự cố môi trường và các hậu quả xảy ra	197

8.5.2. Đánh giá mức độ thực hiện các mục tiêu đề ra để khắc phục, phòng ngừa đối với sự cố môi trường	199

Chương IX

# TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

9.1. Tác động của ô nhiễm môi trường đối với sức khỏe con người	201

9.1.1. Tác động trực tiếp do ô nhiễm môi trường nước	201

9.1.2. Tác động trực tiếp do ô nhiễm môi trường không khí	201

9.1.3. Tác động gián tiếp do ô nhiễm môi trường đất	202

9.1.4. Tác động gián tiếp do ô nhiễm từ CTR	202

9.2. Tác động của ô nhiễm môi trường đối với các vấn đề KT-XH	202

9.2.1. Thiệt hại kinh tế do gánh nặng bệnh tật	202

9.2.2. Thiệt hại kinh tế do ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh	202

9.3. Tác động của ô nhiễm môi trường đối với cảnh quan và HST	203

9.3.1. Tác động do ô nhiễm môi trường đến HST dưới nước	203

9.3.2. Tác động do ô nhiễm môi trường đến HST trên cạn	204

9.4. Phát sinh xung đột môi trường	204

Chương X

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

10.1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu về môi trường trong Kế hoạch phát triển KT-XH tỉnh Hà Tĩnh	205

10.2. Hệ thống chính sách và văn bản quy phạm pháp luật	205

10.3. Hệ thống quản lý môi trường	206

10.4. Vấn đề tài chính, đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường	208

10.5. Về triển khai các công cụ trong quản lý môi trường	208

10.5.1. Thực hiện đánh giá tác động môi trường chiến lược (ĐMC), đánh giá tác động môi trường (ĐTM)	208

10.5.2. Thanh tra, kiểm tra và xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường	208

10.5.3. Quan trắc và thông tin môi trường	209

10.5.4. Áp dụng các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường	209

10.6. Hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và vấn đề áp dụng các công nghệ mới trong bảo vệ môi trường	209

10.7. Nâng cao nhận thức cộng đồng và vấn đề xã hội hóa công tác BVMT	210

10.8. Hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường	210

CHƯƠNG XI

CÁC THÁCH THỨC TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG 5 NĂM TỚI

11.1. Các thách thức về môi trường	211

11.1.1. Các thách thức hiện tại	211

11.1.2. Các thách thức trong thời gian tới	212

11.2. Phương hướng và giải pháp bảo vệ môi trường giai đoạn 2026-2030	213

11.2.1. Xây dựng và thực hiện các đề án, chương trình bảo vệ môi trường tương ứng để khắc phục các vấn đề bức xúc về môi trường	213

11.2.2. Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường	214

11.2.3. Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý môi trường	214

11.2.4. Nâng cao hiệu quả áp dụng các công cụ trong quản lý môi trường	214

11.2.5. Tăng cường tài chính, đầu tư cho bảo vệ môi trường	215

11.2.6. Nâng cao nhận thức cộng đồng và vấn đề xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường	215

11.2.7. Mở rộng hợp tác quốc tế	216

11.2.8. Trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị liên quan	216

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận	220

2. Kiến nghị	220

LỜI NÓI ĐẦU

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (trước đây). UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương lập Báo cáo tổng quan về hiện trạng môi trường tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025. Báo cáo được xây dựng với mục tiêu đánh giá tổng quan về hiện trạng, diễn biến môi trường giai đoạn 2021-2025, từ hoạt động phát triển KT-XH, nguyên nhân, các nguồn tác động chính lên môi trường, diễn biến chất lượng môi trường đất, nước, không khí và ĐDSH. Báo cáo cũng chú trọng đánh giá những kết quả đạt được và thách thức trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường như các cơ chế, chính sách, pháp luật; nguồn lực đầu tư cho quản lý môi trường,... Qua đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt các hoạt động quản lý, bảo vệ, phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường trong giai đoạn tiếp theo.

Báo cáo được xây dựng dựa trên mô hình Động lực - Áp lực - Hiện trạng - Tác động - Đáp ứng (D-P-S-I-R). Động lực là các hoạt động phát triển KT-XH. Áp lực là phát sinh một lượng lớn chất thải từ các hoạt động phát triển KT-XH làm thay đổi chất lượng môi trường. Hiện trạng được đánh giá là diễn biến chất lượng các thành phần môi trường; hiện trạng phát sinh, xử lý CTR và CTNH, ĐDSH. Các thành phần môi trường bị ô nhiễm tác động đến sức khoẻ cộng đồng, hoạt động phát triển KT-XH. Từ đó, nhận định các vấn đề và thách thức đặt ra đối với công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Việc phân tích thực trạng, những tồn tại trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường là cơ sở để xây dựng nội dung báo cáo. Đáp ứng gồm các giải pháp tổng thể và giải pháp cụ thể nhằm phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm, quản lý chất lượng môi trường hiệu quả phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Cấu trúc Báo cáo gồm 11 chương:

Chương I. Tổng quan về đặc điểm điều kiện tự nhiên và tình hình phát triển KT-XH

Trình bày vị trí địa lý, đặc điểm địa hình, khí hậu và tài nguyên thiên nhiên tác động đến phát triển KT-XH và môi trường. Phân tích tình hình KT-XH giai đoạn 2021-2025, cơ cấu các ngành công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp và xu hướng phát triển; thực trạng đô thị hóa, phát triển hạ tầng, hội nhập quốc tế, đánh giá vai trò của tăng trưởng kinh tế đối với đời sống nhân dân, đồng thời chỉ ra những sức ép và rủi ro đối với tài nguyên và môi trường.

Chương II. Sức ép của phát triển KT-XH đối với môi trường

Trình bày áp lực từ gia tăng dân số, đô thị hóa gây ra đối với tài nguyên đất, nước và chất lượng môi trường. Đồng thời, đánh giá sức ép từ các hoạt động phát triển kinh tế chủ yếu như công nghiệp, xây dựng, năng lượng, giao thông vận tải, nông nghiệp, thủy sản, du lịch và dịch vụ, qua đó chỉ ra những nguồn phát sinh chất thải và tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên.

Chương III. Hiện trạng môi trường nước

Đánh giá tài nguyên nước mặt và nước dưới đất, mức độ khai thác và sử dụng, diễn biến chất lượng nước mặt, nước ngầm, nước biển ven bờ qua các thông số đặc trưng so với Quy chuẩn về môi trường. So sánh chất lượng giữa các năm, khu vực và phân tích nguyên nhân ô nhiễm từ sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp. Nêu các vấn đề nổi bật: thiếu nước mùa khô, ô nhiễm hữu cơ, kim loại nặng và nguy cơ suy giảm nguồn nước.

Chương IV. Hiện trạng môi trường không khí

Phân tích diễn biến chất lượng không khí tại đô thị, khu công nghiệp và các tuyến giao thông chính. Đánh giá mức độ bụi PM₂.₅, khí SO₂, NOₓ và tiếng ồn, độ rung tại các khu vực trọng điểm. So sánh chất lượng không khí qua các năm, giữa khu vực đô thị và nông thôn với QCVN. Nêu các nguồn gây ô nhiễm chính như: giao thông, công nghiệp, xây dựng và đốt chất thải.

Chương V. Hiện trạng môi trường đất

Trình bày hiện trạng sử dụng đất, chuyển đổi mục đích và tác động từ phát triển KT-XH. Phân tích diễn biến ô nhiễm đất do chất thải công nghiệp, hóa chất nông nghiệp, bãi rác chưa xử lý triệt để. So sánh chất lượng đất với QCVN, chỉ ra các điểm nguy cơ ô nhiễm môi trường. Đánh giá các vấn đề về xói mòn, suy thoái và nguy cơ mất đất sản xuất.

Chương VI. Hiện trạng đa dạng sinh học

Khái quát hiện trạng HST rừng, đất ngập nước, vùng biển và ven biển. Đánh giá diễn biến về diện tích rừng, mức độ phân mảnh sinh cảnh và các loài bị đe dọa, tình trạng suy giảm ĐDSH do phá rừng, chuyển đổi đất, khai thác tài nguyên và BĐKH. Đề cập đến các nỗ lực bảo tồn và những khó khăn trong quản lý.

Chương VII. Quản lý chất thải rắn

Trình bày tình hình phát sinh, thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt, lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và y tế. Đánh giá công tác phân loại tại nguồn, tái chế, tái sử dụng và xử lý; phân tích tồn tại, khó khăn và đề xuất giải pháp cải thiện quản lý CTR nhằm giảm thiểu ô nhiễm đất, nước và không khí.

Chương VIII. Biến đổi khí hậu, thiên tai, sự cố môi trường

Phân tích diễn biến BĐKH, các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, lũ, hạn hán, xâm nhập mặn. Đánh giá tác động đến sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng và đời sống nhân dân; các sự cố môi trường đã xảy ra, nguyên nhân và thiệt hại, giải pháp ứng phó và phòng ngừa rủi ro.

Chương IX. Tác động của ô nhiễm môi trường

Đánh giá tác động ô nhiễm đất, nước, không khí đến sức khỏe cộng đồng, thiệt hại về kinh tế cũng như các vấn đề xã hội. Phân tích ảnh hưởng gián tiếp đến kinh tế: giảm năng suất sản xuất, tăng chi phí y tế và phục hồi môi trường; tác động đến HST, cảnh quan và phát sinh xung đột môi trường.

Chương X. Quản lý môi trường

Khái quát hệ thống chính sách, pháp luật và công tác tổ chức quản lý môi trường ở địa phương. Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu môi trường, các công cụ quản lý; kết quả đạt được, hạn chế và đề xuất giải pháp.

Chương XI. Thách thức trong bảo vệ môi trường, phương hướng và giải pháp bảo vệ môi trường giai đoạn 2026-2030

Trên cơ sở các kết quả tổng hợp, phân tích, đánh giá tổng quan về tình hình phát triển KT-XH, hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường, hoạt động quản lý chất thải,... cùng với những nhận định về nguyên nhân, tồn tại trong công tác BVMT, xác định những thách thức và đề xuất phương hướng, giải pháp BVMT trong giai đoạn 2026-2030, tập trung hoàn thiện chính sách, tăng cường quản lý, đầu tư công nghệ xử lý hiện đại, nâng cao nhận thức cộng đồng, hợp tác quốc tế, ứng dụng sản xuất sạch hơn,….

CHƯƠNG I

TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

VÀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KT-XH

1.1. Tổng quan đặc điểm điều kiện tự nhiên

1.1.1. Vị trí địa lý

Hà Tĩnh nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ có tọa độ địa lý từ 17°53’50’’ đến 18°45’40’’ vĩ độ Bắc và 105°05’50’’ đến 106°30’20’’ kinh độ Đông. Phía Bắc tiếp giáp với tỉnh Nghệ An, phía Nam tiếp giáp tỉnh Quảng Trị (ngăn cách bởi đèo Ngang), phía Tây tiếp giáp tỉnh Bôlykhămxay và Khăm Muộn của Nước CHDCND Lào với gần 165 km đường biên giới (có cửa khẩu quốc tế Cầu Treo là nơi giao lưu, trao đổi, trung chuyển hàng hóa giữa các nước trong khối hành lang kinh tế Đông - Tây) và phía Đông giáp biển Đông với gần 137 km đường bờ biển. Tổng diện tích đất tự nhiên của của tỉnh Hà Tĩnh là 5.994,45 km2, trong đó 52,33 % diện tích của tỉnh được bao phủ bởi rừng. Hà Tĩnh nằm trên trục giao thông quan trọng xuyên Bắc - Nam và hành lang Đông Tây của khu vực Đông Bắc Thái Lan - Lào - Bắc Trung Bộ. Mạng lưới đường bộ có tổng chiều dài khoảng 14.479,76 km, bao gồm: hệ thống đường bộ cao tốc đi qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh là 102,38 km, đường quốc lộ (gồm các tuyến Quốc lộ uỷ quyền Khu Quản lý đường bộ II quản lý: QL.1, QL.8 và QL.12C và các tuyến Quốc lộ uỷ thác Sở Xây dựng quản lý: QL.8B, QL.8C, QL.15, QL.15B và QL.281) khoảng 738,74 km, hệ thống đường bộ địa phương (gồm hệ thống các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị, đường xã, đường chuyên dùng và đường khác) là 13.638,64 km. Cùng với hệ thống đường quốc lộ, hệ thống đường sắt và đường thủy cũng giúp Hà Tĩnh kết nối với các trung tâm kinh tế lớn của cả nước, với nước bạn Lào qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Đến tháng 5/2025, Hà Tĩnh có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm: 01 thành phố (thành phố Hà Tĩnh), 02 thị xã (Hồng Lĩnh và Kỳ Anh), 09 huyện (Nghi Xuân, Hương Sơn, Hương Khê, Đức Thọ, Vũ Quang, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh) và 209 đơn vị hành chính cấp xã (bao gồm 14 thị trấn, 25 phường và 170 xã). Kể từ ngày 16/6/2025, Nghị quyết số 1665/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Hà Tĩnh có 69 đơn vị hành chính gồm 60 xã và 09 phường. Đồng thời, kể từ ngày 01/7/2025, tỉnh đã thực hiện bãi bỏ đơn vị hành chính cấp huyện theo Kế hoạch sắp xếp được quy định tại Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/4/2025 của Chính phủ về xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương theo hướng hai cấp (cấp tỉnh và cấp xã).

1.1.2. Địa hình, địa mạo

Địa hình tỉnh Hà Tĩnh chạy dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, từ Cửa Hội (giáp Nghệ An) đến Đèo Ngang (giáp Quảng Trị). Hà Tĩnh có dải đồng bằng hẹp, bị kẹp bởi một bên là dãy Trường Sơn, một bên là biển Đông. Bề ngang từ bờ biển đến biên giới Việt - Lào nơi hẹp nhất chỉ có 60 km. Địa hình dốc nghiêng từ Tây sang Đông (độ dốc trung bình 1,2 % có nơi trên 1,8 %) và bị chia cắt mạnh bởi hệ thống sông suối của dãy Trường Sơn. Hà Tĩnh có nhiều dạng địa hình chuyển tiếp, xen kẽ lẫn nhau, có mật độ sông suối chiếm khoảng 0,87 - 0,9 km/km2. Vì vậy, bề mặt địa hình bị rửa trôi và xói mòn mạnh. Phần phía Tây là sườn Đông dãy Trường Sơn có độ cao trung bình 1.500 m, kế tiếp là địa hình dạng đồi thoải và một dải đồng bằng hẹp, có cao độ trung bình 5,0 m, thường bị núi chia cắt và sau cùng là dải đất cát ven biển bị nhiều cửa sông, suối chia cắt. Hà Tĩnh có 04 dạng địa hình cơ bản như sau:

Địa hình núi cao và trung bình: Thuộc sườn phía Đông của dãy Trường Sơn. Nền địa hình chủ yếu là đá trầm tích biến chất, các đá magma xâm nhập, phun trào. Chiếm 45 % diện tích đất tự nhiên, tập trung ở phía Tây và rải rác ở phía Đông (gần biển). Xen lẫn giữa địa hình núi cao là các thung lũng nhỏ hẹp thuộc lưu vực sông Ngàn Sâu và sông Ngàn Phố.

Địa hình đồi núi và trung du: Đây là dạng địa hình chuyển tiếp giữa núi cao và đồng bằng, chạy dọc theo Quốc lộ 15, đường Hồ Chí Minh (chiếm 25 % diện tích tự nhiên). Địa hình này có dạng xen lẫn giữa các đồi có độ cao trung bình và thấp với đất ruộng, bãi không bằng phẳng. Thành phần thạch học chủ yếu là đá trầm tích biến chất, đá magma xâm nhập, phun trào bị phong hóa mạnh.

Địa hình đồng bằng: Là vùng tiếp giáp giữa đồi núi và dải ven biển, nằm hai bên đường Quốc lộ 8A và Quốc lộ 1A (chiếm 17,3 %  diện tích đất tự nhiên). Vùng này có địa hình tương đối bằng phẳng do quá trình tích tụ phù sa của các con sông và sản phẩm trên cùng của vỏ phong hóa từ các đá trầm tích và đá Magma xâm nhập, phun trào có tuổi từ Permi đến Trias.

Địa hình ven biển: Vùng này nằm phía Đông Quốc lộ 1A và chạy dọc theo bờ biển (chiếm 12,7 % diện tích đất tự nhiên). Dạng địa hình này được hình thành bởi các trầm tích đa nguồn gốc (trầm tích gió, aluvi biển và lục địa), các trũng được lấp đầy bởi các trầm tích đầm phá hoặc phù sa biển và hình thành các dãy đụn cát có độ cao khác nhau chạy dọc bờ biển. Một số vùng còn xuất hiện các quả đồi riêng lẻ hay các dãy đồi lớn, là tàn dư của hoạt động tân kiến tạo thuộc địa máng Trường Sơn.

1.1.3. Khí hậu - khí tượng

Hà Tĩnh nằm trong khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, mưa nhiều. Sự phân bố dòng chảy đối với sông suối ở Hà Tĩnh theo mùa rõ rệt, hầu hết các con sông đều chịu ảnh hưởng của mưa lũ ở thượng nguồn, những vùng thấp trũng ở hạ lưu thường bị nhiễm mặn do chế độ thủy văn. Ngoài ra, Hà Tĩnh còn chịu ảnh hưởng của khí hậu chuyển tiếp giữa miền Bắc và miền Nam, với đặc trưng khí hậu nhiệt đới điển hình của miền Nam và có một mùa Đông lạnh của miền Bắc nên khí hậu rất khắc nghiệt. Hàng năm, Hà Tĩnh có hai mùa là mùa mưa và mùa khô.

+ Mùa khô: Mùa khô thường kéo dài từ tháng 12 đến tháng 7 năm sau, nhất là vào các tháng mùa Hè nắng gay gắt, khô hạn kéo dài kèm theo nhiều đợt gió phơn Tây Nam (gió Lào) khô nóng, nhiệt độ có thể lên tới hơn 400C.

+ Mùa mưa: Thường từ tháng 07 đến tháng 11 trong năm (một số năm có thể kéo dài đến tháng 12), mùa này chủ yếu có gió mùa Đông Bắc kéo theo gió lạnh và mưa phùn. Khoảng cuối tháng 7 đến tháng 11 thường có nhiều đợt bão, áp thấp nhiệt đới kèm theo mưa lớn gây ngập úng nhiều nơi, lượng mưa lớn nhất có thể lên đến 600 mm/ngày đêm.

- Nhiệt độ:

Dưới đây là tổng hợp số liệu biến trình nhiệt độ từ năm 2020-2024, cụ thể như sau:

Bảng 1.1. Tổng hợp nhiệt độ trung bình từ năm 2020-2024

Đơn vị: oC

| Năm Trạm khí tượng | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trạm Hà Tĩnh | 25,6 | 25,2 | 24,9 | 25,6 | 25,9 |
| Trạm Hương Khê | 26,6 | 24,9 | 24,7 | 25,4 | 25,6 |
| Trạm Kỳ Anh | 26,9 | 25,1 | 24,9 | 25,5 | 25,9 |
| Trạm Hương Sơn | 26,4 | 24,9 | 24,5 | 25,2 | 25,6 |

Nhiệt độ trung bình năm tại các trạm dao động trong khoảng 24,5oC-26,9oC. Các trạm đều ghi nhận nhiệt độ giảm nhẹ trong giai đoạn 2020-2022. Giai đoạn 2022-2024, nhiệt độ có xu hướng tăng trở lại, cho thấy dấu hiệu của sự ấm lên cục bộ hoặc tác động của BĐKH. Theo số liệu của Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, nhiệt độ tại khu vực tỉnh Hà Tĩnh thường cao nhất vào tháng 5-8, thấp nhất vào tháng 1.

Theo dự báo xu hướng BĐKH của Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh. Dưới tác động của hiện tượng ENSO trung tính nên nền nhiệt độ năm 2025 ở khu vực Hà Tĩnh có xu hướng tăng nhẹ, tuy nhiên hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng không gay gắt và kéo dài như năm 2024 mà chỉ ở mức xấp xỉ TBNN. Ngoài ra cũng do ảnh hưởng của ENSO trung tính nên nguy cơ gia tăng các hiện tượng thiên tai cực đoan như bão, lũ, mưa lớn.

- Lượng mưa:

Bảng 1.2. Tổng hợp lượng mưa trung bình từ năm 2020-2024

Đơn vị: mm

| Năm Trạm khí tượng | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trạm Hà Tĩnh | 1.337 | 3.028,1 | 2.371,8 | 2.952,4 | 2.420,5 |
| Trạm Hương Khê | 2.416,2 | 2.710,4 | 2.610,2 | 2.901,3 | 2.306,9 |
| Trạm Kỳ Anh | 1.425 | 3.301,7 | 2.465,6 | 3.052,4 | 2.938 |
| Trạm Hương Sơn | 1.278,8 | 2.663,8 | 2.697,2 | 1.890 | 2.099,5 |

Lượng mưa ở Hà Tĩnh khá lớn, trung bình các trạm đo được khoảng 2.600 mm/năm. Trong đó, tại trạm Kỳ Anh và trạm Hà Tĩnh ghi nhận có lượng mưa lớn của tỉnh. Lượng mưa phía Đông thường cao hơn phía Tây. Khu vực phía Đông của tỉnh vào các tháng 9, 10, 11 có lượng mưa lớn nhất; khu vực phía Tây của tỉnh vào các tháng 8, 9, 10 có lượng mưa lớn nhất. Lượng mưa trong các tháng này thường tập trung từ 60-70 % tổng lượng mưa cả năm. Tháng cực đại của lượng mưa thường là vào tháng 10 với lượng mưa lớn, thường trên 500 mm đặc biệt tại trạm Kỳ Anh đo được vào tháng 10/2023 lên tới 1092.1 mm.

Theo dự báo xu hướng BĐKH của Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, tổng lượng mưa trong năm 2025 ở mức xấp xỉ TBNN (TBNN 2200 - 2800 mm). Mưa lớn có khả năng xảy ra thường xuyên hơn, với cường độ lớn và tập trung trong thời gian ngắn, gây ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở vùng thấp trũng và khu đô thị.

Hình 1.1. Biến động lượng mưa giữa các tháng tại các trạm trong năm 2024

c) Độ ẩm không khí:

Độ ẩm không khí trung bình trong giai đoạn 2020 - 2024 dao động trong khoảng 80,8 % - 96 % thể hiện đặc trưng khí hậu nhiệt đới ẩm của khu vực Hà Tĩnh.  Năm 2022 là năm có độ ẩm cao nhất tại hầu hết các trạm, trong khi năm 2024 là năm có xu hướng giảm nhẹ tại một số trạm. Độ ẩm không khí trung bình thường đạt mức cao vào các tháng 1-3, tháng 10-12, các tháng giữa năm thường có độ ẩm thấp hơn.

Bảng 1.3. Độ ẩm không khí trung bình từ năm 2020-2024

Đơn vị: %

| Năm Trạm khí tượng | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trạm Hà Tĩnh | 82,4 | 81,4 | 82,8 | 81,0 | 80,8 |
| Trạm Hương Khê | 83,7 | 83,9 | 86 | 83,3 | 82,4 |
| Trạm Kỳ Anh | 82,8 | 83,7 | 83,4 | 83,3 | 85 |
| Trạm Hương Sơn | 82,2 | 84,1 | 85,6 | 82,3 | 82,9 |

d) Lượng bốc hơi:

Tổng lượng bốc hơi trung bình giai đoạn 2020 - 2024 dao động trong khoảng 48,7 mm - 108,6 mm có xu hướng giảm dần từ năm 2020 đến 2022, sau đó tăng nhẹ trở lại trong các năm 2023 và 2024.

Bảng 1.4. Lượng bốc hơi trung bình từ năm 2020-2024

Đơn vị: mm

| Năm Trạm khí tượng | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trạm Hà Tĩnh | 82,6 | 67,6 | 60 | 67,6 | 69,8 |
| Trạm Hương Khê | 73,6 | 58,2 | 48,7 | 58,2 | 55,2 |
| Trạm Kỳ Anh | 108,6 | 85,5 | 77,8 | 79,6 | 80,6 |
| Trạm Hương Sơn | 74,1 | 67,3 | 57,8 | 76 | 70,3 |

e) Nắng:

Tổng số giờ nắng trung bình giai đoạn 2020-2024 là 1.327-1994 giờ/năm. Trạm Kỳ Anh ghi nhận giá trị giờ nắng cao nhất trong cả giai đoạn, đặc biệt năm 2021 đạt tới 1.994 giờ - mức cao nhất trong toàn bộ chuỗi số liệu. Trạm Hương Khê là nơi có tổng số giờ nắng thấp nhất, chỉ 1.140 giờ vào năm 2022. Tổng số giờ nắng trong các năm từ 2020-2024 được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 1.5. Tổng số giờ nắng trung bình từ năm 2020-2024

(đơn vị: giờ)

| Năm Trạm khí tượng | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trạm Hà Tĩnh | 1.550 | 1.715 | 1.636,2 | 1.750 | 1.656,1 |
| Trạm Hương Khê | 1.327 | 1.410 | 1.462,9 | 1.431 | 1.382,1 |
| Trạm Kỳ Anh | 1.762 | 1.994 | 1.158,8 | 1.823 | 1.855 |
| Trạm Hương Sơn | 1.382 | 1.365 | 1.390 | 1.549 | 1.499,5 |

1.1.4. Đặc điểm thuỷ văn

a) Hệ thống sông ngòi

Hà Tĩnh có hệ thống sông ngòi khá dày đặc, nhưng có đặc điểm chung là chiều dài ngắn, lưu vực nhỏ, tốc độ dòng chảy lớn, nhất là về mùa mưa lũ. Sự phân bố dòng chảy đối với sông, suối ở Hà Tĩnh theo mùa rõ rệt, hầu hết các con sông đều chịu ảnh hưởng của mưa lũ ở thượng nguồn, những vùng thấp trũng ở hạ lưu thường bị nhiễm mặn do chế độ thủy văn.

Toàn tỉnh có trên 30 con sông lớn nhỏ với tổng chiều dài trên 400 km, trữ lượng khoảng (9 - 10) tỷ m3/năm. Tổng lưu vực của các con sông khoảng 5.924 km2, trong đó: Sông La do 02 con sông Ngàn Sâu và sông Ngàn Phố hợp thành với diện tích lưu vực 3.221 km2, sông Cửa Sót là hợp lưu của Sông Nghèn và sông Rào Cái với diện tích lưu vực 1.349 km2, sông Cửa Nhượng là hợp lưu của sông Gia Hội và sông Rác có diện tích lưu vực 356 km2, sông Cửa Khẩu là hợp lưu của sông Quyền và sông Vịnh với diện tích lưu vực 510 km2, sông Rào Trổ có lưu vực bao gồm các xã Kỳ Văn, Kỳ Hoa, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh và xã Tuyên Bình, Phong Hoá thuộc tỉnh Quảng Trị (tỉnh Quảng Bình trước sáp nhập), sông Rào Trổ có chiều dài hơn 60 km với diện tích lưu vực 556 km2, phần đi qua đất Hà Tĩnh có chiều dài 54 km, với diện tích lưu vực là 488 km2, sông Rào Trổ đổ vào sông Nguồn Nậy tại xã Phong Hoá, trước khi hợp lưu với sông Gianh, tỉnh Quảng Bình.

Các con sông ở Hà Tĩnh là nguồn cung cấp nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt và các hoạt động phát triển KT-XH và có ý nghĩa quan trọng trong việc tiêu thoát lũ về mùa mưa lũ.

Để kiểm soát dòng chảy thủy văn của các con sông chính, hiện nay trên địa bàn tỉnh đã bố trí 08 trạm thủy văn và các trạm thủy văn vùng triều do Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh quản lý và vận hành, đo đạc các số liệu về mưa, mực nước và lưu lượng mưa (trạm thuỷ văn: Chu Lễ, La Khê, Hoà Duyệt (sông Ngàn Sâu), Sơn Diệm và Sơn Kim (Ngàn Phố); trạm thủy văn vùng triều (Cẩm Nhượng (sông Cửa Nhượng), Linh Cảm (sông La), Đồng Môn (sông Rào Cái)). Theo số liệu mực nước tại các trạm thủy văn trên địa bàn Hà Tĩnh đo được từ năm 2020-2024, mực nước thấp nhất đo được tại trạm Linh Cảm (sông La) là -143 cm, mực nước cao nhất tại trạm Sơn Kim (sông Ngàn Phố) là 2.488 cm.

Tuy nhiên, hiện nay mới chỉ có 02 trạm đo lưu lượng dòng chảy tại trạm Sơn Diệm trên sông Ngàn Phố có lưu vực hoàn toàn nằm ở phía Bắc của tỉnh (diện tích 1.060 km2)  và trạm Hoà Duyệt trên sông Ngàn Sâu có lưu vực ở giữa và nam tỉnh (diện tích 2.060 km2). Lưu lượng dòng chảy từ năm 2020-2024, bình quân năm lớn nhất tại trạm Sơn Diệm là 2.090 m3/s (năm 2024) và năm bé nhất 8,0 m3/s (năm 2024) gấp đến 261 lần. Ở trạm Hoà Duyệt lớn nhất 2.110 m3/s (năm 2023), so với năm bé nhất 8,21 m3/s (năm 2020), gấp đến 257 lần. Cụ thể theo bảng dưới đây:

Bảng 1.6. Các đặc trưng dòng chảy năm (các nhánh sông và trạm đại biểu)

| TT | Trạm | Sông | Qmax (m3/s) |  |  |  |  | Qmin(m3/s) |  |  |  |  | Qtb(m3/s) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 |
| 1 | Sơn Diệm | Ngàn Phố | 1.830 | 1.270 | 1.850 | 1.620 | 2.090 | 2,92 | 9,4 | 11,1 | 8,0 | 7,92 | 46,5 | 43,8 | 48,1 | 38,8 | 38,8 |
| 2 | Hòa Duyệt | Ngàn Sâu | 2.060 | 1.060 | 1.520 | 2.110 | 1.310 | 8,21 | 16,7 | 21,9 | 8,8 | 15,0 | 140 | 125,8 | 104,2 | 114,6 | 107 |

Hình 1.2. Biến động lưu lượng dòng chảy trung bình của trạm Hòa Duyệt và trạm Sơn Diệm từ năm 2020-2024

1.1.5. Về tài nguyên thiên nhiên

Hà Tĩnh có tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng nhưng chưa phát huy được hết tiềm năng về tài nguyên này trong điều kiện hiện nay do nhiều yếu tố:

- Tài nguyên đất:

Tài nguyên đất của Hà Tĩnh khá đa dạng, bao gồm 09 nhóm đất, trong đó: nhóm đất có diện tích lớn nhất là đất Acrisols (đất xám) có tỷ trọng 64,72 % diện tích tự nhiên; nhóm đất phù sa (Fluvisols) 16,98 % diện tích tự nhiên; nhóm đất cát (Arenosols) 6,47 % diện tích tự nhiên; nhóm đất tầng mỏng (Leptosols) 5,25 % diện tích tự nhiên, nhóm đất glây (Gleysols) 2,4 % diện tích tự nhiên; còn lại các nhóm đất khác có diện tích không đáng kể, phân bố rải rác trên toàn tỉnh.

Tài nguyên đất của tỉnh khá thích hợp với nhiều loại cây trồng, đặc biệt là các loại cây dài ngày, cây ăn quả có múi. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của BĐKH đã làm gia tăng hoạt động hủy hoại đất đai như: xói mòn, rửa trôi, khô hạn, ngập úng, lũ quét và sạt lở.

- Tài nguyên rừng:

Là một trong những tỉnh có tài nguyên rừng tương đối lớn so với cả nước (gồm: diện tích rừng và đất có rừng). Toàn tỉnh hiện có 358.472 ha rừng và đất lâm nghiệp (chiếm 60 % diện tích tự nhiên) trong đó: rừng đặc dụng 74.501 ha (chiếm 20,8 % đất lâm nghiệp có rừng); rừng phòng hộ 115.971 ha (chiếm 32,4 % đất lâm nghiệp có rừng); rừng sản xuất 168.000 ha (chiếm 46,9 % đất lâm nghiệp có rừng). Tỷ lệ che phủ rừng từ năm 2021 - 2024 đạt trên 52 %, năm 2025 đạt 48,9 % do giảm diện tích rừng đủ tiêu chí thành rừng (tính tỷ lệ che phủ) bị thiệt hại do bão số 5, số 10 gây ra trên địa bàn tỉnh (có khoảng 20.000 ha rừng trồng bị thiệt hại, không đủ tiêu chí thành rừng).

Tài nguyên rừng có vai trò hết sức quan trọng không chỉ trong phát triển kinh tế của tỉnh mà còn có chức năng phòng hộ và bảo vệ cảnh quan môi trường, giảm nhẹ thiên tai, phòng chống xói lở, xâm thực và giúp giữ vững cân bằng sinh thái cho tỉnh Hà Tĩnh cũng như vùng Bắc Trung Bộ.

- Tài nguyên nước:

Nguồn nước mặt ở Hà Tĩnh khá phong phú nhờ hệ thống ao hồ sông ngòi dày đặc. Do có nhiều cửa sông, cửa lạch nên đã tạo ra những bãi triều rộng lớn, tạo thuận lợi cho phát triển NTTS nước mặn lợ cũng như nước ngọt. Ngoài ra, ở vùng cửa sông và các eo vịnh cũng có khả năng phát triển NTTS lồng bè. Nguồn lợi thủy sản nước lợ ở Hà Tĩnh khá phong phú về cả số lượng và thành phần loài như: tôm sú, tôm he, tôm rảo, tôm gai; và cá nước lợ cũng có nhiều loài có giá trị kinh tế cao như: cá đối, cá sủ vàng,…. Bên cạnh đó, có cua, ghẹ, rong biển và các loài nhiễm thể.

Tuy khối lượng mặt nước ngọt, mặn và lợ ở Hà Tĩnh lớn nhưng do hệ thống kênh cấp nước cho thủy sản còn chưa đầy đủ nên việc NTTS còn bị hạn chế. Bên cạnh đó, do đặc điểm địa hình ở Hà Tĩnh có dãy Trường Sơn chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam và Đèo Ngang lấn ra biển, cùng với dãy Trà Sơn, Hồng Lĩnh và một số ngọn núi khác chia cắt địa hình nên đã tạo thành vách núi chắn gió dài hàng chục km, làm cho mạng lưới sông ngòi ở Hà Tĩnh có độ uốn khúc lớn. Địa hình một số nơi còn cao nên việc cấp nước vào ao chủ yếu phải dùng máy bơm, gây tốn kém nhiên liệu và khả năng giữ nước trong ao, đầm khó khăn.

- Tài nguyên biển của Hà Tĩnh khá đa dạng:

Hà Tĩnh có đường bờ biển dài 137 km, là một trong những tỉnh có bờ biển dài nhất cả nước, với diện tích mặt nước là 18.400 km2, có 04 sông lớn được hợp thành bởi các nhánh sông (sông La, Cửa Sót, Cửa Nhượng, Cửa Khẩu) và nhiều vũng, vịnh nước sâu nên đã tạo thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế biển như: du lịch biển, xây dựng các cảng biển, cảng cá, đánh bắt và NTTS cũng như phát triển vận tải đường biển. Nước biển Hà Tĩnh có nồng độ muối cao, chất lượng môi trường tốt nên có nhiều thuận lợi để phát triển nghề muối phục vụ cho sinh hoạt và công nghiệp, với sản lượng khai thác hàng năm khoảng 35 ngàn tấn.

- Tài nguyên khoáng sản: Hà Tĩnh là địa phương có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú và đa dạng, một số loại khoáng sản có trữ lượng lớn, trong đó có các khoáng sản như: sắt, mangan, titan, vàng, thiếc, kaolin, sericit, quaczit, đá xây dựng, sét, cát, cuội sỏi,…. Các khoáng sản này là nguồn lực rất quan trọng và có ý nghĩa rất lớn trong phát triển kinh tế của tỉnh, một số loại khoáng sản nổi bật như: sắt, titan, khoáng chất công nghiệp (Sericit, thạch anh, cao lanh,…). Mặc dù tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh khá phong phú, nhưng một số tài nguyên như: titan, mangan cũng không còn nhiều trữ lượng để khai thác; một số tài nguyên khác như: than bùn, than đá, cát thủy tinh,… thì nằm rải rác ở nhiều xã nên khó khăn cho công tác khai thác, chế biến.

1.2. Tình hình phát triển KT-XH

1.2.1. Tình hình phát triển kinh tế

Trong giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 6,4 %/năm, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng khu vực công nghiệp và xây dựng và khu vực dịch vụ, giảm dần tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, cụ thể: Khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu kinh tế của tỉnh qua tất cả các năm, chiếm khoảng 41 % GRDP, cao nhất vào năm 2021 (43,95 %); khu vực dịch vụ ổn định ở mức khoảng 30-35 % và có xu hướng tăng nhẹ qua các năm; khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản có xu hướng giảm dần qua từng năm, từ khoảng 16,3 % năm 2020 giảm còn 14,07 % năm 2024; tỷ trọng thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm trong GRDP duy trì ở mức thấp (khoảng 8,62-10 %) và không có biến động lớn.

Hình 1.3. Cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2020-2024

Đến tháng 10 năm 2025, các dự án công nghiệp trọng điểm được duy trì đúng tiến độ; lĩnh vực du lịch, dịch vụ khởi sắc nhờ hoạt động quảng bá sôi nổi; tuy nhiên tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của 03 cơn bão, tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống dân sinh. Sản xuất nông nghiệp giảm 12,76 % so với cùng kỳ năm trước; chăn nuôi gặp khó khăn do dịch tả lợn Châu Phi tái bùng phát, làm giảm quy mô đàn và ảnh hưởng đến sản lượng; thủy sản tiếp tục giữ đà tăng trưởng cả ở khai thác và nuôi trồng; ngành công nghiệp tiếp tục phát huy lợi thế tăng trưởng, chỉ số sản xuất tăng 4,38 % so với cùng kỳ năm 2024; hoạt động thương mại, dịch vụ sôi động, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 10 tháng đạt hơn 77 nghìn tỷ đồng, tăng 12,62 %, doanh thu vận tải, kho bãi đạt 8.177,35 tỷ đồng, tăng 15,51 %.

Tổng trị giá xuất nhập khẩu đạt 3.671,62 triệu USD, giảm 26,24 % so với cùng kỳ; trong đó, xuất khẩu giảm 26,53 %, nhập khẩu giảm 26,07 %, chủ yếu do Công ty FHS gặp khó khăn xuất khẩu thép và phôi thép vì các chính sách bảo hộ thương mại quốc tế, dẫn đến giảm sản lượng và nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu.

1.2.1.1. Phát triển công nghiệp

Với mục tiêu xây dựng ngành công nghiệp ngày càng lớn mạnh, hiện đại, thân thiện với môi trường, có khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng với khu vực và thế giới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả, bền vững, đặc biệt là hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nhân dân. UBND tỉnh xác định cần tập trung phát triển công nghiệp theo hướng nhanh, hiệu quả và bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh để chủ động hội nhập quốc tế.

Trong giai đoạn 2020-2024, ngành công nghiệp đã đạt được một số kết quả quan trọng như sau:

(1) Về tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân giai đoạn (2020-2024) đạt khoảng 5,62 %/năm. Tỷ trọng ngành công nghiệp năm 2024 chiếm 48,18 % trong mức tăng trưởng chung của toàn tỉnh.

Sản xuất công nghiệp của tỉnh đa dạng về ngành nghề như ngành khai khoáng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, ngành sản xuất và phân phối điện khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí; ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải. Trong giai đoạn 2020 -2024, chỉ số sản xuất công nghiệp phân theo ngành công nghiệp có nhiều biến động, giảm dần từ năm 2020 (95,45 %) đến năm 2022 (83,61 %), tăng dần từ 2022 đến 2023 (107,28 %) và tiếp tục giảm đến năm 2024 (99,42 %). Các sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng trưởng khá như: điện sản xuất ước đạt 9,3 tỷ kWh, tăng 14 %; bia đạt gần 78 triệu lít, tăng 22 %; sản phẩm mới pack pin của Nhà máy pin VinES sau năm thứ hai vận hành đạt sản lượng cả năm gần 8.000 pack, bằng 80 % kế hoạch. Kịp thời triển khai quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực quốc gia; bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất và tiêu dùng.

(2) Về phát triển KCN, CCN

Phát huy lợi thế về vị trí địa lý chiến lược, hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng được hoàn thiện, cùng nguồn lao động dồi dào, tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung đầu tư phát triển các KCN, CCN theo hướng đồng bộ, hiện đại. Trong thời gian qua, nhiều KCN, CCN đã đi vào hoạt động, đạt hiệu quả bước đầu, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương.

- Khu công nghiệp:

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 07 KCN  (KCN Gia Lách (phần 100ha), KCN Gia Lách mở rộng, KCN Vũng Áng I, KCN Phú Vinh, KCN Hoành Sơn, KCN Bắc Thạch Hà, KCN Vinhomes Vũng Áng) với tổng diện tích khoảng 1.809,44 ha trong đó 03 KCN đi vào hoạt động với 41 dự án thứ cấp (22 dự án đã đi vào hoạt động, 19 dự án đang triển khai thực hiện), 03 KCN mới thành lập, 01 KCN đang xây dựng.

- Cụm công nghiệp:

Theo Phương án phát triển CCN tích hợp trong Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022 thì Hà Tĩnh hiện có 22 CCN đã được thành lập với tổng diện tích 572,11 ha, ngoài ra có 02 CCN không được đưa vào quy hoạch. Trong 22 CCN đã được thành lập có 11 CCN do doanh nghiệp làm chủ đầu tư và 12 CCN do Nhà nước (UBND tỉnh giao UBND cấp huyện (cũ) làm chủ đầu tư, quản lý, sau khi sáp nhập chính quyền địa phương 02 cấp thì thuộc quản lý của UBND cấp xã) (riêng CCN Thái Yên có 2 phần, phần cũ diện tích 5,5 ha thuộc quản lý của UBND xã Đức Thịnh và phần mở rộng diện tích 15,3 ha thuộc quản lý của Công ty CP Đầu tư IDI); đến nay, 19 CCN đã có dự án thứ cấp, 03 CCN chưa triển khai xây dựng (CCN mới thành lập, đang triển khai các bước tiếp theo), đạt tỷ lệ lấp đầy trung bình gần 59,74%.

Trong khu vực công nghiệp - xây dựng, ngành công nghiệp đóng vai trò đầu tàu, là động lực chính trong tăng trưởng kinh tế. Trong 10 tháng đầu năm 2025 chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 4,38 % so với cùng kỳ năm 2024. Các ngành mũi nhọn như: khai khoáng, sản xuất năng lượng, sản xuất sợi, packpin, cellpin ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, đóng góp lớn cho tăng trưởng chung. Kế hoạch phát triển ngành đến hết năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu: giá trị gia tăng ngành công nghiệp trong GRDP tăng khoảng 9 % so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng khoảng 10 % so với năm 2024.

(3) Về phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề

Hà Tĩnh hiện có có 07 làng nghề truyền thống, 06 làng nghề đã được công nhận, không có làng nghề bị ô nhiễm nghiêm trọng theo danh mục 47 làng nghề đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường (trước đây) xác định và đề nghị địa phương thực hiện xử lý ô nhiễm theo Công văn số 2436/BTNMT-TCMT ngày 26/06/2013. Các làng nghề đã góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập, đóng góp tích cực vào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của các địa phương, nhiều cơ sở sản xuất tại các làng nghề đã thực hiện thủ tục môi trường, có công trình biện pháp xử lý chất thải theo quy định; tuy nhiên công tác bảo vệ môi trường tại các làng nghề còn một số bất cập, hạn chế: hầu hết các làng nghề đều nằm xen lẫn trong khu dân cư; hạ tầng thu gom xử lý nước thải, khí thải chưa đảm bảo,…. Để tạo điều kiện phát triển làng nghề, tỉnh đã quy hoạch 08 CCN làng nghề, gồm: CCN Thái Yên để phát triển nghề mộc; CCN Trường Sơn để phát triển nghề đóng thuyền; CCN Trung Lương phát triển nghề rèn, đúc; CCN Yên Huy phát triển nghề mộc; CCN Thạch Kim, CCN Cẩm Nhượng và CCN Kỳ Ninh phát triển nghề chế biến thủy, hải sản; CCN Thạch Đồng phát triển nghề may chăn ga gối đệm. Việc quy hoạch, xây dựng các CCN làng nghề đã góp phần mở rộng quy mô, phát huy giá trị của các làng nghề truyền thống, đồng thời góp phần giảm thiểu tác động của việc phát triển các làng nghề đối với chất lượng môi trường sống của các khu dân cư trên địa bàn.

1.2.1.2.  Phát triển xây dựng

Trong giai đoạn 2020-2025, ngành xây dựng có bước phát triển mạnh, tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2020-2024 đạt 9,9 %, cao nhất năm 2023 đạt 20,23 %, 6 tháng đầu năm 2025 đạt 16,62 %. Nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH được huy động, tập trung cao, trọng tâm là giao thông, KCN, đô thị; nhiều dự án trọng điểm, quy mô lớn được triển khai, hoàn thành đưa vào sử dụng như các cầu, tuyến đường giao thông kết nối liên vùng, các bệnh viện, trường học,… các doanh nghiệp xây dựng đã vượt qua các khó khăn, đặc biệt là sự biến động về nguyên, vật liệu, khan hiếm vật tư, vật liệu để thích ứng với tình hình, đóng góp quan trọng vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đầu tư phát triển hạ tầng KT-XH.

Trong thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng được hệ thống đô thị hiện đại, hạ tầng diện mạo NTM đã có sự chuyển biến vượt bậc, đời sống người dân từng bước được cải thiện, nâng cao.

Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh có thêm 497 thôn đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (bằng 69,7 % giai đoạn 2016-2020), 10 xã còn lại là những xã khó khăn nhất toàn tỉnh đạt chuẩn NTM, 46 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (bằng 242 % giai đoạn 2016-2020), 15 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (bằng 750 % giai đoạn 2016-2020). Đến ngày 30/6/2025, toàn tỉnh có 169/169 xã đạt chuẩn NTM (đạt 100 %), 69/169 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (đạt 40,8 %), 18/169 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (đạt 10,7 %), 12/12 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 02 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao.

Hệ thống các khu đô thị mới không ngừng được đầu tư mới góp phần tạo chuyển biến về nếp sống đô thị văn minh, hiện đại, tính đến ngày 30/6/2025 tỷ lệ đô thị hóa đạt 40%, sau ngày 01/7/2025, thực hiện giải thể cấp huyện và sắp xếp lại đơn vị hành chính theo quy định, tỷ lệ đô thị hóa đạt 20,58 %. Triển khai xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước, chiếu sáng đô thị, xử lý CTR và nâng cao tỷ lệ dân cư sử dụng nước sạch. Trên địa bàn tỉnh có 03 đơn vị được giao quản lý, vận hành và khai thác công trình cấp nước đô thị với 15 nhà máy có tổng công suất 120.500 m3/ngđ. Mức nước bình quân đầu người: 120 l/ng.ngđ; tỷ lệ dân cư được sử dụng nước sạch ở đô thị đạt 88 %.

Thoát nước đô thị và khu công nghiệp: Mạng lưới thoát nước ở các đô thị trên địa bàn tỉnh chủ yếu là hệ thống thoát nước chung, tại phường Nam Hồng Lĩnh, Bắc Hồng Lĩnh mới chỉ có công trình hồ điều hòa xử lý nước thải tập trung cho khu vực trung tâm; đối với thành phố Hà Tĩnh trước đây (nay là phường Thành Sen, một phần phường Trần Phú và Hà Huy Tập), Dự án Nhà máy xử lý nước thải tại thành phố Hà Tĩnh đã được Hội đồng thẩm định cấp cơ sở họp xem xét, góp ý, nhưng hiện nay chưa phê duyệt thực hiện. Đối với hệ thống thu gom, xử lý nước thải cho 01 phần xã Kỳ Hoa, phường Sông Trí đã triển khai đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải với công suất 2.000m3/ngày đêm, hiện nay đã xây dựng hoàn thành, đang thẩm định cấp giấy phép môi trường để hoạt động theo quy định. Ngoài ra, tại xã Hương Khê đang triển khai xây dựng hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải với công suất 1.500m3/ngày đêm (thuộc Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê nguồn vốn AFD); xã Thạch Hà đang triển khai dự án đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải với công suất 1.400m3/ngày đêm (Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà nguồn vốn AFD). Tỷ lệ khu đô thị có hệ thống xử lý nước thải, chất thải đạt tiêu chuẩn quy định đạt 62,5 %.

Quản lý CTR thông thường: toàn tỉnh có 12 khu xử lý CTRSH được đầu tư và đang vận hành xử lý gồm: 03 nhà máy, 03 bãi chôn lấp, 06 lò đốt độc lập.

Chiếu sáng đô thị: Hệ thống chiếu sáng đô thị ngày càng được quan tâm đầu tư với tỷ lệ chiếu sáng ở các tuyến đường chính đạt 100%, các tuyến đường khác đạt trung bình 60%.

Hoạt động quản lý nhà ở, thị trường bất động sản và vật liệu xây dựng được chú trọng. Công tác cải cách hành chính, thanh tra kiểm tra, phát triển vật liệu xây không nung và xây dựng NTM được thực hiện hiệu quả. Tuy nhiên, ngành vẫn gặp khó khăn về hệ thống dữ liệu, quy trình TTHC, và sự thiếu đồng bộ giữa các quy định pháp luật.

1.2.1.3.  Phát triển năng lượng

Hà Tĩnh là địa phương có hạ tầng truyền tải điện khá tốt. Nguồn cấp điện gồm 02 nguồn chính là từ TBA 500 kV Hà Tĩnh (công suất 500 MVA) và từ TBA 220 kV Hưng Đông - Nghệ An (công suất 500 MVA). Ngoài ra còn có các nguồn cấp hỗ trợ khác được lấy từ nhà máy điện đấu nối lưới điện 110 kV và nguồn điện mặt trời mái nhà.

Hiện nay toàn tỉnh có 13 dự án nhà máy điện, bao gồm: 03 dự án nhiệt điện, 07 dự án thủy điện, 01 dự án điện gió, 02 dự án điện mặt trời và các hệ thống điện mặt trời mái nhà do các tổ chức, cá nhân lắp đặt. Tổng sản lượng điện của các dự án đã đi vào vận hành (bao gồm cả dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2) khoảng 10 tỷ kWh/năm. Trong đó, một số dự án đang trong quá trình triển khai, chưa đi vào hoạt động như: Nhà máy Thủy điện Vũ Quang đang thi công xây dựng; Trang trại phong điện HBRE Hà Tĩnh đang chuẩn bị thi công).

1.2.1.4. Phát triển giao thông vận tải

Hà Tĩnh có hệ thống đường giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ rất thuận lợi cho phát triển KT-XH và giao lưu văn hoá với các tỉnh khác trong cả nước. Hạ tầng giao thông phát triển khá nhanh, nhất là hệ thống giao thông đường bộ.

- Đối với hệ thống đường bộ cao tốc: Tổng chiều dài đi qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh là 102,38 km; tổng chiều dài đã đưa vào khai thác, sử dụng đến thời điểm hiện tại là 94,38 km gồm: cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đoạn qua Hà Tĩnh dài 4,9 km; cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi dài 35,28 km; cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng dài 54,2 km.

- Đối với hệ thống quốc lộ: Gồm các tuyến Quốc lộ ủy quyền Khu Quản lý đường bộ II quản lý (QL.1, QL.8 và QL.12C) và các tuyến Quốc lộ ủy thác Sở Xây dựng quản lý (QL.8B, QL.8C, QL.15, QL.15B và QL.281): Tổng chiều dài các tuyến là 738,74 km.

- Đối với hệ thống đường bộ địa phương: Gồm hệ thống các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị, đường xã, đường chuyên dùng và đường khác. Tổng chiều dài là 13.638,64 km. Trong năm 2024, tỉnh đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn, trọng điểm như: đường trục chính trung tâm nối Quốc lộ 1 đoạn tránh TX Kỳ Anh đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương; đường từ Quốc lộ 12 C đi Khu liên hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh; Đường vành đai phía Nam KKT Vũng Áng; đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông; đường Hàm Nghi kéo dài; đường vành đai phía đông;….

- Đường thuỷ: gồm 03 tuyến đường thuỷ nội địa quốc gia với tổng chiều dài 167,5 km (gồm sông La - Ngàn Sâu dài 40 km, sông Nghèn dài 64,5 km, sông Rào Cái - Gia Hội dài 63 km) và 03 tuyến đường thuỷ nội địa địa phương với tổng chiều dài 87 km (gồm sông Ngàn Phố dài 29,5 km, sông Ngàn Sâu dài 34,5 km và sông Kinh dài 23,0 km) Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng) được uỷ quyền quản lý.

- Cảng biển: Hiện nay trên địa bàn Hà Tĩnh có 07 bến cảng đang hoạt động, khai thác, trong đó, khu vực Vũng Áng - Sơn Dương có 05 bến cảng gồm: bến cảng Vũng Áng, bến cảng xăng dầu LPG Vũng Áng, bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I, bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II và bến cảng Sơn Dương; Khu vực Nghi Xuân có bến cảng Xuân Hải và bến cảng xăng dầu Xuân Giang. Cảng hàng hóa (03 cảng), Cảng chuyên dùng tại Km7+380 Km7+505 Sông Đào bờ phải, 03 cảng đóng mới-sửa chữa phương tiện được Cục Đường thủy nội địa Việt Nam công bố.

Theo Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 977/QĐ-BXD ngày 30/6/2025, mục tiêu đến năm 2030, tổng lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển Hà Tĩnh đạt từ 46,3 triệu đến 83,5 triệu tấn; về hạ tầng, quy hoạch tổng cộng 13 bến cảng với từ 36 đến 44 cầu cảng, tổng chiều dài cầu cảng từ 7.509 m đến 9.653 m.

- Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể hoạt động vận tải hàng hóa và hành khách trên địa bàn tỉnh có 717 đơn vị (trong đó 637 đơn vị vận tải hàng hóa; 80 đơn vị vận tải hành khách); quy mô các đơn vị kinh doanh vận tải chủ yếu là vừa và nhỏ (trong đó: có 07 doanh nghiệp quy mô vừa; 710 đơn vị quy mô nhỏ).

- Về phương tiện có đăng ký hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh có 3.484 xe ô tô hoạt động kinh doanh vận tải (1.385 xe vận tải hành khách, trong đó có 379 ô tô taxi điện, 1.720 vận tải hàng hóa đang dùng nhiên liệu hóa thạch). Ngoài ra, có 82.539 xe ô tô các loại, trong đó: 645 phương tiện ô tô con chạy điện, 857.844 xe mô tô, xe máy, xe máy điện, trong đó riêng xe máy điện là 116.435 phương tiện.

1.2.1.5.  Phát triển nông - lâm nghiệp và thủy sản

Trong cơ cấu kinh tế ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2020-2024 có tỷ trọng giảm dần qua từng năm, từ khoảng 16,3 % năm 2020 giảm còn 14,07 % năm 2024 nhưng tổng sản phẩm trên địa bàn tăng dần theo từng năm, cụ thể trong vòng 5 năm tăng 2.737,77 tỷ đồng (tăng từ 13.139,23 tỷ đồng lên 15.877 tỷ đồng).

Năm

Hình 1.4. Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành theo ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản từ năm 2020-2024

* Đối với trồng trọt:

Giai đoạn 2020-2024, ngành trồng trọt dần chuyển theo hướng chất lượng cao, ứng dụng công nghệ sinh học, cơ giới hoá,... đặc biệt là việc áp dụng các giống cây trồng mới với sản lượng và năng suất cao, góp phần thay đổi cơ cấu cây trồng. Tổng sản lượng cây lương thực có hạt năm 2024 đạt 670,779 tấn (tăng 15,57 % so với năm 2020). Sản lượng cây lâu năm tăng nhanh giai đoạn 2020-2022, từ 157.528 tấn lên 204.275 tấn (tăng 29,7 %). Sau đó giảm mạnh trong 2 năm tiếp theo từ 2024-2025, chỉ còn 175.254 tấn (năm 2024) và 174.248 tấn (ước tính hết năm 2025) do diện tích cây lâu năm giảm.

Bảng 1.7. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu phát triển ngành trồng trọt từ năm 2020-2025

| STT | Năm Chỉ tiêu | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Ước cả năm) (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt (ha) | 114.324 | 117.108 | 117.717 | 118.666 | 118.739 | 119.145 |
| 2 | Sản lượng cây lương thực có hạt (tấn) | 580.394 | 633.351 | 616.716 | 646.087 | 670.779 | 676.093 |
| 3 | Diện tích cây lâu năm (ha) | 28.776 | 28.841 | 29.272 | 28.946 | 25.966 | 21.029 |
| 4 | Sản lượng cây lâu năm (tấn) | 157.528 | 186.314 | 201.939 | 204.275 | 175.254 | 174.248 |

* Đối với chăn nuôi:

- Giai đoạn 2020-2024: Tăng trưởng lĩnh vực chăn nuôi bình quân đạt trên 2,5 %/năm. Năm 2024 tăng trưởng chăn nuôi đạt 4,6 %, năm 2025 dự kiến chăn nuôi tăng trưởng đạt gần 3 %. Trong cơ cấu GTSX nội ngành nông nghiệp chăn nuôi chiếm trên 53 %; năm 2024 GTSX chăn nuôi đạt trên 10.800 tỷ đồng (theo giá hiện hành).

Toàn tỉnh có 254 trang trại chăn nuôi quy mô lớn và vừa (trong đó có 198 trang trại chăn nuôi lợn, 48 trang trại chăn nuôi gà, 08 trang trại chăn nuôi bò), gồm có 46 trang trại quy mô lớn, 208 trang trại quy mô vừa; tổng đàn chăn nuôi trang trại: đàn lợn chiếm khoảng 70 %; đàn gà chiếm khoảng 9 %. Số lượng vật nuôi theo số liệu thống kê từ năm 2020 đến năm 2025 như sau:

Bảng 1.8. Số lượng vật nuôi năm 2020-2025

| STT | Năm Vật nuôi | 2020 (*) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (ước cả năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lợn (con) | 405.413 | 408.721 | 396.096 | 400.080 | 405.270 | 405.500 |
| 2 | Bò (con) | 168.987 | 166.984 | 167.815 | 164.020 | 161.162 | 156.000 |
| 3 | Hươu (con) | 37.781 | 37.661 | 40.067 | 50.321 | 50.321 | 51.000 |
| 4 | Trâu (con) | 67.239 | 67.150 | 67.986 | 65.220 | 65.220 | 61.500 |
| 5 | Gia cầm (nghìn con) | 10.086 | 10.101 | 9.953 | 10.248 | 10.248 | 10.380 |

* Đối với NTTS:

Trong giai đoạn 2020-2024, diện tích NTTS biến động không đáng kể, giảm nhẹ từ 7.476 ha (năm 2020) xuống còn 7.250 ha (năm 2023). Từ năm 2023 đến năm 2024, diện tích ổn định lại ở mức khoảng 7.360 ha. Theo kế hoạch NTTS năm 2025 diện tích NTTS duy trì bằng năm 2024 là 7.360 ha.  Sản lượng thủy sản giai đoạn 2020 - 2024 tăng đều qua các năm với mức tăng trung bình khoảng 1,44 %/năm, trong đó, sản lượng khai thác thủy sản tăng trung bình khoảng 1,17 %/năm (riêng năm 2024 tăng 4,04 % so với năm 2023) và sản lượng NTTS tăng trung bình khoảng 2,08 %/năm. Ước tính đến cuối năm 2025, sản lượng NTTS tăng so với năm 2024 là 6,8 %.

Bảng 1.9. Thống kê diện tích, sản lượng thuỷ sản từ năm 2020-2025

| STT | Năm Nội dung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (ước cả năm) (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diện tích (ha) | 7.476 | 7.452 | 7.314 | 7.250 | 7.360 | 7.360 |
| 2 | Sản lượng (tấn) | 55.471 | 54.310 | 55.193 | 56.452 | 58.737 | 62.780 |
|  | Khai thác | 39.490 | 38.528 | 38.908 | 39.613 | 41.378 | 45.000 |
|  | Nuôi trồng | 15.981 | 15.782 | 16.285 | 16.839 | 17.359 | 17.780 |

Hình 1.5. Diện tích và sản lượng thuỷ sản từ năm 2020-2025

* Đối với lâm nghiệp:

Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tập trung thâm canh, gắn với phát huy các nhà máy chế biến gỗ hiện có. Giai đoạn từ 2021-2024 diện tích trồng rừng tập trung   37.149 ha, đến năm 2025 ước tính 46.449 ha, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên (chuyển tiếp) 1.983 lượt ha, chăm sóc rừng: 89.260 lượt ha, trồng cây phân tán 10.871.000 cây. Tổng diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC) trên toàn tỉnh khoảng 30.668,72 ha, phấn đấu tới năm 2030 có khoảng 37.000 ha rừng được cấp chứng FSC, gồm rừng trồng sản xuất 32.000 ha, rừng cao su 5.000 ha. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCC rừng hàng năm được các cấp, ngành tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả; duy trì độ che phủ rừng ổn định trên 52 %, riêng năm 2025 đạt 48,9% (giảm so với các năm trước do diện tích rừng đủ tiêu chí thành rừng (tính tỷ lệ che phủ) bị thiệt hại do bão số 5, số 10 gây ra trên địa bàn tỉnh (có khoảng 20.000 ha rừng trồng bị thiệt hại, không đủ tiêu chí thành rừng)). Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đúng các quy định của pháp luật về Lâm nghiệp.

1.2.1.6. Hoạt động y tế

Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân đã đạt được những kết quả quan trọng. Hệ thống y tế từng bước được củng cố và kiện toàn; nhiều dịch bệnh nguy hiểm được khống chế và đẩy lùi; cơ sở vật chất, điều kiện làm việc và thiết bị y tế từng bước được đầu tư hoàn thiện; trình độ đội ngũ cán bộ y tế và chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh cho nhân dân ở các tuyến ngày càng được nâng cao. Nhiều chỉ tiêu về y tế, sức khoẻ của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Mạng lưới khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng ngày càng được mở rộng và phát triển cả công lập và ngoài công lập.

Hiện nay, toàn tỉnh có 608 cơ sở y tế trong đó có 605 cơ sở khám chữa bệnh (236 cơ sở công lập và 369 phòng khám tư nhân), 03 cơ sở y tế dự phòng (Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - dược phẩm - mỹ phẩm; TTYT thị xã Kỳ Anh (nay là TTYT Hoành Sơn)). Tổng số giường bệnh năm 2024 là 4204 giường. Sau khi UBND tỉnh phê duyệt chỉ tiêu giường bệnh một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập (tại Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 13/5/2025), tổng số giường bệnh tăng lên là 4.609 giường.

Bảng 1.10. Các cơ sở khám chữa bệnh

| STT | Thông tin | Cơ sở công lập |  |  |  |  | Cơ sở tư nhân |  |  |  | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bệnh viện/ TTYT | Trạm Y tế | PK Đa khoa | YT Cơ quan | Chuyên khoa | Bệnh viện | PK Đa khoa | Chuyên khoa | DVYT |  |
| 1 | Số cơ sở | 19 | 209 | 4 | 3 | 1 | 3 | 19 | 232 | 34 | 605 |
| 2 | Số giường bệnh | 4.025 | - | - | - | - | 584 | - | - | - | 4.609 |

Từ năm 2020 đến năm 2022, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với từng tình huống diễn biến của dịch bệnh. Từ năm 2023 đến nay, dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát hoàn toàn, các hoạt động đã trở lại trạng thái bình thường.

# Đến nay, mạng lưới dân số - kế hoạch hoá gia đình được kiện toàn từ tỉnh đến cơ sở gồm 01 Chi cục Dân số, 13 TTYT và 209 trạm y tế xã/phường có chuyên trách dân số hoạt động. Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em, dân số; chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; thực hiện bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tích cực.

1.2.1.7.  Phát triển du lịch, dịch vụ, kinh doanh, thương mại và xuất nhập khẩu

* Đối với hoạt động du lịch:

Mạng lưới cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch trên địa bàn tỉnh từng bước phát triển đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Trên địa bàn Hà Tĩnh, hiện có 313 cơ sở lưu trú du lịch, có 17 khu, điểm du lịch (được công nhận). Doanh thu từ dịch vụ lưu trú du lịch giai đoạn 2020-2024 có nhiều biến động đáng kể. Năm 2020, doanh thu đạt 11.557 triệu đồng. Tuy nhiên, sang năm 2021, do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh, doanh thu giảm mạnh, chỉ còn 7.354 triệu đồng, tương đương mức giảm 47,89 % so với năm trước. Những năm tiếp theo, doanh thu dần phục hồi, phản ánh xu hướng phục hồi tích cực của ngành du lịch sau đại dịch.

Bảng 1.11. Thống kê số lượng khách du lịch trên địa bản tỉnh từ năm 2021 đến tháng 9/2025

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Giai đoạn 2021-2024 và 9 tháng năm 2025 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Tháng 9/2025 |
| 1 | Tổng lượt khách tham quan du lịch | Lượt | 515.000 | 1.600.000 | 3.361.000 | 5.645.061 | 5.453.270 |
| 2 | Tổng lượt khách lưu trú du lịch | Lượt | 375.027 | 329.601 | 912.312 | 907.540 | 867.465 |
|  | + Khách nội địa | Lượt | 366.000 | 319.225 | 897.651 | 891.822 | 851.550 |
|  | + Khách quốc tế | Lượt | 9.027 | 10.376 | 14.661 | 15.718 | 15.915 |

* Đối với hoạt động thương mại, dịch vụ:

Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất, tiêu dùng cho người dân và đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH của tỉnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng từ năm 2020-2024 tăng cao, năm 2020 là 46.974 tỷ đồng tăng lên 82.941 tỷ đồng vào năm 2024.

Giai đoạn 2021-2024 thành lập mới hơn 5.036 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, riêng năm 2022 đạt kỷ lục hơn 1.400 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc. Nâng tổng số doanh nghiệp lên gần 12.500 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc trên toàn tỉnh. Trong năm 2024 có 409 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc hoạt động trở lại, tăng 7,35 % so với năm 2023.

Hiện nay có 169 dự án chợ, trong đó 151 chợ đã được xây dựng và hoạt động (gồm: 05 chợ hạng I, 7 chợ hạng II, 134 chợ hạng III và 05 chợ tạm), 18 dự án chợ quy hoạch nhưng chư đầu tư xây dựng.

Hoạt động kinh doanh xăng dầu gồm 02 kho xăng dầu với quy mô trên 69.000 m3 và 02 bến nhập khẩu xăng dầu; 04 thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu, có trụ sở chính đóng trên địa bàn tỉnh; 14 thương nhân đầu mối, phân phối có trụ sở ngoài tỉnh cung cấp xăng dầu; 235 cửa hàng bán lẻ xăng dầu của 84 doanh nghiệp (thương nhân) hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

* Đối với hoạt động xuất, nhập khẩu:

- Về xuất khẩu: Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020 - 2025, về cơ bản đã được xác định là các sản phẩm thép, phôi thép, chè, dăm gỗ, hàng dệt may mặc, xơ, sợi dệt các loại. Từ năm 2020-2025, kim ngạch xuất khẩu tăng giảm thất thường, năm 2021 giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng 66,67 % so với năm 2020, nhưng đến năm 2022, giá trị kim ngạch xuất khẩu giảm 10 % so với năm 2021. Năm 2023 tăng 35,81 % so với năm 2022. Tuy nhiên đến năm 2024, trị giá xuất khẩu giảm 2,20 % so với năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do tình hình kinh tế toàn cầu chịu tác động tiêu cực từ lạm phát, tăng lãi suất dẫn đến nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thép trên thế giới giảm sút, ngoài ra, trị giá xuất khẩu mặt hàng xơ, sợi dệt các loại cũng giảm. Mặc dù trị giá xuất khẩu các mặt hàng khác như chè, dệt và may mặc tăng trưởng khá tuy nhiên do tỷ trọng không lớn nên không tác động nhiều đến kết quả chung toàn tỉnh.

- Về nhập khẩu: Trong giai đoạn 2020-2024, kim ngạch nhập khẩu của tỉnh Hà Tĩnh tăng trưởng mạnh mẽ, phản ánh sự phục hồi kinh tế sau đại dịch, sự phát triển của ngành công nghiệp, đặc biệt là thép và nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất của các doanh nghiệp lớn như Formosa Hà Tĩnh.

Trị giá nhập khẩu năm 2024 ước đạt 3.740 triệu USD tăng 3,89 %. Việc nhập khẩu hàng hoá tăng cũng mang tín hiệu tích cực cho thấy yêu cầu tiêu dùng ngày càng cao, tăng sức cạnh tranh đối với hàng hoá trong nước thúc đẩy doanh nghiệp đẩy mạnh nâng cao chất lượng và hình thức vươn tầm quốc tế thay vì chỉ chú trọng vào yếu tố giá thành.

Tính chung 10 tháng đầu năm 2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 3.671,62 triệu USD, giảm 26,24 % so với cùng kỳ, trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 1.384,69 triệu USD, giảm 26,53 % so với cùng kỳ.

Hình 1.6. Giá trị kim ngạch xuất, nhập khẩu từ năm 2020-2024

Có thể thấy rõ kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh chịu tác động trực tiếp từ hoạt động xuất, nhập khẩu từ doanh nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Mặc dù đã có các chính sách đa dạng hoá các mặt hàng và có sự tăng trưởng khá ở các nhóm hàng xơ, sợi, hàng dệt may và may mặc,…. Tuy nhiên thị trường còn nhiều khó khăn khiến trị giá xuất nhập khẩu chưa có biến động nhiều. Dự báo hoạt động xuất nhập khẩu thời gian tới sẽ tiếp tục khó khăn khi thị trường tiêu thụ thép vẫn còn thiếu ổn định. Hà Tĩnh sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp về hoạt động xuất nhập khẩu, đồng hành cùng doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, khai thác hiệu quả các ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia.

1.2.2. Tình hình xã hội

1.2.2.1. Tăng trưởng dân số cơ học và sự chuyển dịch thành phần dân cư các khu vực đô thị, nông thôn

a) Sự tăng trưởng dân số cơ học

Tính đến ngày 01/3/2025, quy mô dân số tỉnh Hà Tĩnh là 1.632.784 người, trong đó: dân số thường trú 1.602.478 người, dân số tạm trú 30.306 người.

Trong giai đoạn 2020-2025, dân số tỉnh Hà Tĩnh duy trì xu hướng phát triển ổn định, quy mô dân số không biến động lớn, phản ánh quá trình tăng dân số chậm và có kiểm soát. Tỷ suất sinh thô có xu hướng giảm dần sau giai đoạn tăng nhẹ ban đầu, cho thấy hiệu quả tích cực của công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, đặc biệt trong việc hạn chế sinh con thứ ba trở lên, nhất là ở khu vực nông thôn. Tỷ suất chết thô nhìn chung được kiểm soát ở mức ổn định và có chiều hướng giảm, góp phần cải thiện chất lượng dân số. Mặc dù tốc độ tăng dân số tự nhiên có thời điểm giảm xuống mức rất thấp, song đã có dấu hiệu phục hồi nhẹ vào giai đoạn sau, phản ánh sự ổn định trở lại của quy mô và cơ cấu dân số. Tổng tỷ suất sinh của toàn tỉnh đạt mức tiệm cận mức sinh thay thế, phù hợp với mục tiêu duy trì quy mô dân số hợp lý và bảo đảm phát triển bền vững trong thời gian tới.

b) Sự chuyển dịch thành phần dân cư các khu vực đô thị, nông thôn:

# Sự phân bố dân cư là yếu tố quan trọng của phát triển KT-XH. Sự phân bố dân cư trong tỉnh không đồng đều giữa khu vực thành thị với nông thôn. Trong thời gian từ năm 2020-2025, Hà Tĩnh có sự gia tăng dân số cả vùng nông thôn và thành thị, trong đó dân số vùng nông thôn chiếm khoảng hơn 77 %. Tuy nhiên dân số sinh sống tập trung tại trung tâm tỉnh Hà Tĩnh luôn ở mức cao hơn so với các khu vực khác trong tỉnh, điển hình như mật độ dân số năm 2024 của khu vực đô thị trung tâm của Hà Tĩnh (trước đây là thành phố Hà Tĩnh) có mật độ dân số cao nhất là 1.936 người/km2, trong khi đó khu vực miền núi dân cư thưa thớt như huyện Vũ Quang trước sát nhập có mật độ dân số thấp nhất 98,2 người/km2. Với mật độ dân số cao tại thành thị sẽ gây sức ép lên quỹ đất, tài nguyên và môi trường.

1.2.2.2. Dự báo sự gia tăng dân số, vấn đề di cư vào các vùng đô thị

# Đến năm 2025 tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt 0,86%, tỷ suất sinh đạt 2,54 con/phụ nữ. Đồng thời trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh hình thành các KCN, CCN, khu đô thị tập trung. Do vậy sẽ thu hút người dân từ các vùng miền đến làm việc và sinh sống làm tăng dân số và vấn đề di cư vào các KCN, CCN, khu đô thị tập trung.

1.2.2.3. Khái quát tác động của gia tăng dân số và di dân đối với môi trường

# Dân số và môi trường là hai yếu tố có quan hệ chặt chẽ với nhau. Thực tế cho thấy, sự gia tăng dân số có tác động tiêu cực đến sự phát triển bền vững của môi trường. Đặc biệt, sự gia tăng dân số đã gây sức ép lớn tới tài nguyên thiên nhiên và môi trường do khai thác quá mức các nguồn tài nguyên phục vụ cho các nhu cầu nhà ở, sản xuất lương thực, thực phẩm, sản xuất công nghiệp, đồng thời tạo ra các nguồn rác thải khiến môi trường không khí, môi trường nước bị tác động, nhất là tại khu vực đô thị và các làng nghề.

Khu vực đô thị là nơi dân cư tập trung các hoạt động phát triển KT-XH diễn ra mạnh mẽ. Tính đến ngày 30/6/2025, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 17 đô thị các loại (1 đô thị loại II, 1 đô thị loại III, 1 đô thị loại IV và 14 đô thị loại V); tỷ lệ đô thị hóa đạt 40%. Sau ngày 01/7/2025, thực hiện giải thể cấp huyện và sắp xếp lại đơn vị hành chính theo quy định, tỷ lệ đô thị hóa đạt 20,58%.

Một số khu đô thị ở Hà Tĩnh đã đi vào hoạt động như khu đô thị Bắc Hà Tĩnh, khu đô thị Sông Đà,.... Một số dự án khu đô thị mới đã và đang trong quá trình triển khai thực hiện như:  khu đô thị Hà Mỹ Hưng, khu đô thị Nam Cầu Phủ, khu đô thị tại xã Thạch Trung và thị trấn Thạch Hà, khu đô thị Ngô Quyền, khu đô thị Thạch Quý, khu đô thị Cánh Buồm,.… Các dự án này khi đi vào hoạt động không chỉ giải quyết nhu cầu hỗ trợ nhà ở cho người dân mà còn góp phần tạo điểm nhấn về kiến trúc nhà ở tại các đô thị trên địa bàn tỉnh khang trang và hiện đại hơn.

1.2.3. Vấn đề hội nhập quốc tế

a) Xu thế hội nhập quốc tế:

Định hướng đổi mới công tác đối ngoại, trọng tâm là ngoại giao kinh tế; quảng bá tiềm năng, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, công nghệ, khoa học và nguồn nhân lực từ nước ngoài và cộng đồng kiều bào. Quan hệ đối ngoại được phát triển cả chiều rộng và chiều sâu với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Giai đoạn 2020 - 2025 đã vận động được 21 dự án, khoản viện trợ phi chính phủ (NGO), giá trị viện trợ hơn 48 tỷ VNĐ. Các dự án đã góp phần phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, cứu trợ khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai và cải thiện môi trường.

Giai đoạn 2021-2024, thu hút mới khoảng 30 dự án đầu tư với tổng vốn gần 3,77 tỷ USD, trong đó vốn FDI khoảng 2,5 tỷ USD, hiện nằm trong nhóm 10 tỉnh thu hút FDI lớn nhất cả nước. Năm 2025 triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2025, tỉnh đã chủ động triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm quảng bá, kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào Hà Tĩnh, cụ thể: Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư thông qua việc tham gia các hội thảo, hội nghị xúc tiến đầu tư của khu vực, trung ương như: “Diễn đàn kinh doanh Việt Nam - Canada; tăng cường quan hệ kinh tế Việt Nam - Canada trong khuôn khổ CPTPP”; hội chợ VNEXPO 2025; hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư chiến lược nghiên cứu, khảo sát, lập dự án đầu tư như: Công ty TNHH Quản lý Tài sản Singvin (Singapore) và Công ty CP Đầu tư KCN Sơn Hà Đồng Nai đề xuất dự án Nhà máy sản xuất thép không gỉ tại Khu kinh tế Vũng Áng; Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP đề xuất dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG Vũng Áng 3 và Tổng Công ty dầu khí Việt Nam đề xuất Dự án Kho LNG Bắc Trung Bộ tại Khu kinh tế Vũng Áng,….

Đến nay, toàn tỉnh có trên 1.550 dự án quy mô khoảng 530.000 tỷ đồng; trong đó có hơn 1.480 dự án trong nước với tổng mức đầu tư hơn 150.000 tỷ đồng; 73 dự án nước ngoài (FDI) với tổng mức đầu tư hơn 16,1 tỷ USD (tương đương 421.176 tỷ đồng). Hiện đã có 13 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Hà Tĩnh, bao gồm: Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Brunei, Australia, Mỹ, Seychelles, Thái Lan, Lào, Philippines, Trung Quốc, Hồng Kong với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn như: Formosa, Mishubishi, Samsung, Kobel,.... Các dự án tập trung vào các ngành nghề: công nghiệp chế biến chế tạo, sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí, xây dựng, bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác, vận tải, kho bãi, dịch vụ lưu trú và ăn uống, hoạt động kinh doanh bất động sản và hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ. Nhiều lĩnh vực thu hút được vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhưng chưa hiệu quả như: nông nghiệp, lâm sản, thủy sản; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động giúp đỡ xã hội,….

Mục tiêu đến cuối năm 2025, Hà Tĩnh phấn đấu thu hút trên 30 dự án với tổng mức đầu tư trong nước khoảng 30.000 tỷ đồng và thu hút FDI khoảng 150 triệu USD, trên cơ sở những dự án đang xúc tiến như: Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh; Khu công nghiệp Hạ Vàng; Khu công nghiệp Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh; Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh; Nhà ở xã hội tại phường Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh; Trung tâm kho cảng LNG tại Khu kinh tế Vũng Áng; hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp....

b) Những vấn đề về thách thức khi hội nhập:

Việc mở cửa và tham gia hội nhập quốc tế là một quá trình tất yếu, lâu dài và đa chiều, mang lại nhiều cơ hội phát triển KT-XH. Tuy nhiên, song song với những lợi ích đó, tỉnh Hà Tĩnh cũng đang phải đối mặt với không ít thách thức. Một số khó khăn có thể kể đến như: áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa doanh nghiệp trong tỉnh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước; nguy cơ tụt hậu về trình độ khoa học - công nghệ, năng lực quản trị và chất lượng nguồn nhân lực; thách thức trong việc bảo đảm an ninh kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, đồng thời ứng phó với các vấn đề môi trường và BĐKH.

Bên cạnh đó, việc mở cửa thị trường cũng có thể dẫn đến sự chuyển dịch lao động, ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của một bộ phận người dân, đặc biệt là trong các ngành nghề truyền thống. Do đó, để đảm bảo bền vững và phát triển lâu dài cần phải cân nhắc lợi ích và rủi ro, xây dựng chính sách hỗ trợ kịp thời cho các ngành, các thành phần kinh tế và người lao động.

CHƯƠNG II

SỨC ÉP CỦA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

2.1. Sức ép dân số, vấn đề di cư và quá trình đô thị hóa

Trong thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh hình thành các khu đô thị, khu dân cư tập trung vì vậy sẽ tạo vấn đề di cư giữa các khu vực. Sự phát triển dân số và quá trình đô thị hóa tại các đô thị sẽ gây sức ép đến việc làm, thu nhập của con người. Tỷ lệ thất nghiệp giữa thành thị và nông thôn ngày càng có khoảng cách khá lớn, trong năm 2020 tỷ lệ thất nghiệp tại thành thị là 5,37 %, tại nông thôn là 4,40 %; từ năm 2021-2024, tỷ lệ thất nghiệp của thành thị thấp hơn tỷ lệ thất nghiệp của khu vực nông thôn. Vấn đề di cư làm mất cân đối cơ cấu lao động giữa thành thị và nông thôn, ở nông thôn số người trong độ tuổi lao động thường di cư vào các thành phố lớn, chỉ còn phụ nữ, trẻ em, người già ở nhà tham gia sản xuất.

Quá trình đô thị hoá đồng nghĩa với tập trung dân cư và phát triển công nghiệp, góp phần tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh những mặt tích cực, quá trình đô thị hoá cũng tạo ra nhiều vấn đề thách thức về kết cấu hạ tầng, sử dụng nguồn tài nguyên đất, nước kéo theo gia tăng lượng chất thải ra môi trường (CTR, nước thải, khí thải).

* Đối với CTRSH:

CTRSH phát sinh chủ yếu từ các hộ gia đình, các khu vực công cộng (đường phố, chợ, các trung tâm thương mại, văn phòng, trường học,...). Về thành phần CTRSH phát sinh, gồm: chất thải hữu cơ chiếm khoảng 50,2-68,9 %; chất thải nhựa 3,4-10,6 %; giấy, bìa 3,3-6,6 %; kim loại, thủy tinh, sành sứ, chất trơ khoảng 16,8-28,2 %; cao su và da: 0-2,5 %; xác động thực vật: 1,5-2,5 %; chất thải nguy hại: 0-1 %.

Từ năm 2020 đến tháng 10/2025, tổng khối lượng CTRSH phát sinh khoảng 4.439,2 tấn/ngày tương đương khoảng 1.620.308 tấn/năm. Nhìn chung khối lượng CTRSH tăng lên theo từng năm, tuy nhiên trong năm 2024, khối lượng CTRSH giảm từ 829,8 tấn/ngày (2023) xuống còn 744,1 tấn/ngày (2024) cho thấy các giải pháp thực hiện phân loại rác tại nguồn đã đạt được kết quả tốt. Tỷ lệ thu gom được cải thiện rõ rệt, từ mức 72,13 % năm 2020, đến năm 2025 đã đạt 96,5 %.

Bảng 2.1. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ năm 2020-2025

| STT | Năm | Khối lượng CTRSH phát sinh (tấn/ngày) | Tỷ lệ thu gom (%) | Tỷ lệ CTRSH được xử lý đúng quy định (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020 | 663,6 | 72,13 | - |
| 2 | 2021 | 690,9 | 93,7 | 86,5 |
| 3 | 2022 | 718,1 | 93,3 | 87 |
| 4 | 2023 | 829,8 | 93,9 | 88 |
| 5 | 2024 | 744,1 | 95,2 | 94,9 |
| 6 | 10/2025 | 792,7 | 96,5 | 95 |

Tỷ lệ CTR được xử lý đúng quy định có xu hướng tăng, năm 2021 đạt 86,5 %, tăng dần qua các năm và đến tháng 10/2025 đạt 95 %. Đây là kết quả của việc đầu tư, nâng cấp các cơ sở xử lý CTR, khuyến khích áp dụng công nghệ xử lý tiên tiến, đồng thời tăng cường công tác quản lý, giám sát. Theo Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo, dự báo khối lượng CTRSH phát sinh đến năm 2032 khoảng 1.153 tấn/ngày (khu vực đô thị là 447 tấn/ngày, khu vực nông thôn là 706 tấn/ngày) và đến năm 2035 khoảng 1.304 tấn/ngày (khu vực đô thị là 506 tấn/ngày, khu vực nông thôn là 798 tấn/ngày). Sự gia tăng nhanh chóng khối lượng rác thải ở đô thị sẽ tạo áp lực lớn lên hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý, đòi hỏi phải đầu tư hạ tầng, công nghệ xử lý tiên tiến và nâng cao năng lực quản lý CTR.

* Đối với nước thải:

Hiện nay, nhu cầu nước cấp cho sinh hoạt trên địa bản tỉnh Hà Tĩnh chủ yếu lấy từ nguồn nước mặt (sông, hồ). Từ năm 2020 đến năm 2024, ước tính tổng nhu cầu cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh khoảng 278,95 triệu m3/năm, lượng nước thải khoảng 109,37 triệu m3/năm. Khối lượng nước thải sinh hoạt phát sinh khá lớn, từ năm 2020-2024, tổng khối lượng nước thải trên địa bàn toàn tỉnh tăng từ 43,96 triệu m3/năm lên 45,09 triệu m3/năm trong đó nước thải thành thị tăng từ 10,08 triệu m3/năm lên 10,53 triệu m3/năm), nước thải nông thôn tăng từ 33,88 triệu m3/năm lên 34,57 triệu m3/năm.

Khu vực nông thôn có dân số lớn hơn nhiều so với thành thị, nên tổng lượng nước sử dụng và xả thải chiếm tỷ trọng cao hơn, mặc dù định mức sử dụng nước trên đầu người thấp hơn. Tuy nhiên, tốc độ tăng nhu cầu nước và lượng nước thải ở thành thị cao hơn so với nông thôn, thể hiện xu hướng đô thị hóa và mở rộng các hoạt động dịch vụ - công nghiệp.

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh mới chỉ có phường Nam Hồng Lĩnh, Bắc Hồng Lĩnh có công trình hồ điều hòa xử lý nước thải tập trung cho khu vực trung tâm; đối với thành phố Hà Tĩnh trước đây (nay là phường Thành Sen, một phần phường Trần Phú và Hà Huy Tập), Dự án Nhà máy xử lý nước thải tại thành phố Hà Tĩnh đã được Hội đồng thẩm định cấp cơ sở họp xem xét, góp ý, nhưng hiện nay chưa phê duyệt thực hiện. Đối với hệ thống thu gom, xử lý nước thải cho 01 phần xã Kỳ Hoa, phường Sông Trí đã triển khai đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải với công suất 2.000 m3/ngày đêm, hiện nay đã xây dựng hoàn thành, đang thẩm định cấp giấy phép môi trường để hoạt động theo quy định. Ngoài ra, tại xã Hương Khê đang triển khai xây dựng hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải với công suất 1.500 m3/ngày đêm (thuộc Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê nguồn vốn AFD); xã Thạch Hà đang triển khai dự án đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải với công suất 1.400 m3/ngày đêm (Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà nguồn vốn AFD).

Nước thải từ các khu dân cư nông thôn chủ yếu được thu gom về các vị trí theo quy hoạch nông thôn mới.

Bảng 2.2. Tỷ lệ khu đô thị có hệ thống xử lý nước thải, chất thải đạt tiêu chuẩn quy định từ năm 2020-2025

| Năm Nội dung | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tỷ lệ khu đô thị có hệ thống xử lý nước thải, chất thải đạt tiêu chuẩn quy định | 28,6 | 22,2 | 33,3 | 38,9 | 56,25 | 62,5 |

Trong giai đoạn năm 2020-2025, tỷ lệ khu đô thị có hệ thống xử lý nước thải, chất thải đạt tiêu chuẩn quy định tại tỉnh có xu hướng tăng dần qua các năm, phản ánh nỗ lực nâng cao năng lực hạ tầng môi trường đô thị. Năm 2025, tỷ lệ này đạt 62,5%, tức gấp hơn 2,2 lần so với năm 2020, cho thấy xu hướng tích cực trong việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải đô thị. Việc tăng tỷ lệ khu đô thị có hệ thống xử lý đạt tiêu chuẩn không chỉ góp phần cải thiện chất lượng môi trường đô thị, mà còn đáp ứng tốt hơn yêu cầu về bảo vệ môi trường trong phát triển đô thị bền vững.

2.2. Sức ép hoạt động công nghiệp

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 07 khu công nghiệp (KCN) trong đó 03 KCN đi vào hoạt động với 41 dự án thứ cấp (22 dự án đã đi vào hoạt động, 19 dự án triển khai thực hiện). Theo Phương án phát triển CCN tích hợp trong Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022 thì Hà Tĩnh hiện có 22 CCN đã được thành lập với tổng diện tích 572,11 ha, ngoài ra có 02 CCN không được đưa vào quy hoạch. Trong 22 CCN đã được thành lập có 11 CCN do doanh nghiệp làm chủ đầu tư và 12 CCN do Nhà nước (UBND tỉnh giao UBND cấp huyện (cũ) làm chủ đầu tư, quản lý, sau khi sáp nhập chính quyền địa phương 02 cấp thì thuộc quản lý của UBND cấp xã) (riêng CCN Thái Yên có 2 phần, phần cũ diện tích 5,5 ha thuộc quản lý của UBND xã Đức Thịnh và phần mở rộng diện tích 15,3 ha thuộc quản lý của Công ty CP Đầu tư IDI); đến nay, 19 CCN đã có dự án thứ cấp, 03 CCN chưa triển khai xây dựng (CCN mới thành lập, đang triển khai các bước tiếp theo), đạt tỷ lệ lấp đầy trung bình gần 59,74%.

- Về đầu tư hạ tầng kỹ thuật BVMT:

* Khu công nghiệp:

+ Về hiện trạng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường của KCN: Trong 03 KCN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh hiện có 03/03 KCN (đạt 100 %) đã xây dựng hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung, 02 KCN đã cơ bản xây dựng hoàn thiện hạ tầng bảo vệ môi trường theo quy định; còn KCN Gia Lách mới xây dựng một phần để phục vụ thu gom, thoát nước mưa trên diện tích đất đã có dự án đầu tư thứ cấp, chưa xây dựng công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải (hồ sự cố môi trường).

+ Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục: Trong 03 KCN đang hoạt động, có KCN Phú Vinh và KCN Vũng Áng I đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường xác nhận hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, KCN Gia Lách đang đầu tư, chưa lắp đặt xong hệ thống quan trắc tự động, liên tục nước thải.

* Cụm công nghiệp:

+ Trong số 12 CCN do Nhà nước làm chủ đầu tư đều đã đi vào hoạt động (có dự án thứ cấp), tuy nhiên hiện chỉ có 01 CCN đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung đang hoạt động (CCN Thạch Kim), 11 CCN còn lại chưa hoàn thiện, cụ thể: CCN Bắc Cẩm Xuyên đang hoàn thiện; CCN Nam Hồng đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để đầu tư hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường; Còn 09 CCN còn lại chưa được đầu tư hoặc đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường nhưng chưa đảm bảo theo quy định (mới có hồ điều hòa hoặc bể lắng, chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, hệ thống thu gom nước thải chưa được thiết kế độc lập tách riêng với hệ thống thu gom thoát nước mưa,…); các hạ tầng kỹ thuật khác chưa được đầu tư đồng bộ. Theo báo cáo rà soát của các địa phương thì hiện nay chưa có kế hoạch bố trí nguồn kinh phí để đầu tư hoặc còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực hiện đầu tư theo quy hoạch được duyệt.

+ Trong số 11 CCN do doanh nghiệp làm chủ đầu tư: Có 06 CCN đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung, đã có dự án thứ cấp hoạt động; 01 CCN (CCN huyện Đức Thọ) đang đầu tư hạ tầng bảo vệ môi trường nhưng đã có dự án thứ cấp (do dự án thứ cấp có trước khi có nhà đầu tư thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật của cụm); 01 CCN (CCN huyện Can Lộc) chưa triển khai đầu tư hạ tầng bảo vệ môi trường (do chưa hoàn thành GPMB và bàn giao đất thực địa) nhưng đã có dự án thứ cấp (do dự án thứ cấp có trước khi có nhà đầu tư thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật của cụm); 03 CCN còn lại chưa triển khai xây dựng (CCN mới thành lập, đang triển khai các bước tiếp theo).

Như vậy, trong số 19 CCN đã có dự án thứ cấp, có 10 CCN đã và đang đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung (07 CCN đã có, 03 CCN đang đầu tư) nhưng chỉ có 03/07 CCN hoàn thành được các nội dung yêu cầu về hạ tầng bảo vệ môi trường theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật bảo vệ môi trường và Điều 48 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Toàn bộ 12 CCN do Nhà nước làm chủ đầu tư đều chưa có hạ tầng bảo vệ môi trường theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật BVMT và Điều 48 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể chưa có: Hệ thống xử lý nước thải tập trung (trừ CCN Thạch Kim); Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục; công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải (hồ sự cố), theo đó, không đáp ứng điều kiện để tiếp nhận dự án đầu tư mới có phát sinh nước thải công nghiệp theo quy định tại điểm b, d khoản 1 Điều 49 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 20 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2686/UBND-KT1 ngày 15/5/2024. Riêng đối với CCN Thái Yên (phần cũ - thuộc quản lý của UBND huyện Đức Thọ (cũ), tỷ lệ lấp đầy đã đạt 100%), do CCN Thái Yên (phần mở rộng - thuộc quản lý của Công ty CP Đầu tư IDI) đã có hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường, đã lắp đặt hệ thống ống chờ để đấu nối nước thải từ CCN Thái Yên (phần cũ) sang hệ thống xử lý nước thải tập trung đặt tại CCN Thái Yên (phần mở rộng); do đó CCN Thái Yên (phần cũ) chỉ cần đầu tư hạ tầng thu gom thoát nước thải để đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập trung đã có tại CCN Thái Yên (phần mở rộng).

Đối với nội dung về đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các CCN do Nhà nước làm chủ đầu tư UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo (gần đây nhất là các Văn bản số 2523/UBND-KT1 ngày 24/4/2025, số 4633/UBND-KT1 ngày 01/7/2025), trong đó có nội dung: “UBND các địa phương khẩn trương rà soát, nghiên cứu, đề xuất các hạng mục còn thiếu (khối lượng và dự kiến kinh phí), để tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng CCN trên địa bàn đáp ứng thu hút đầu tư, khai thác, vận hành theo đúng quy định”; “Sở Công Thương chủ trì tổ chức kiểm tra, đánh giá cụ thể về tình hình đầu tư hạ tầng kỹ thuật các CCN trên địa bàn, nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư, phân kỳ đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật (đặc biệt hạ tầng về bảo vệ môi trường) phù hợp với từng giai đoạn thu hút đầu tư, đảm bảo hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng thu hút đầu tư”; “Sở Tài chính chủ trì đánh giá sự cần thiết, quy mô, khả năng cân đối nguồn vốn, các quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định khác có liên quan, tham mưu, đề xuất phương án xử lý theo đúng quy định”. Hiện nay Sở Công Thương và Sở Tài chính đang phối hợp các địa phương rà soát đề xuất để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Trong 07 CCN đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung, có 03 CCN đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường xác nhận hoàn thành Hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục và đã có hồ sự cố; 03 CCN đang thực hiện lắp đặt; chỉ còn 01 CCN (CCN Thạch Kim) chưa thực hiện.

* Đối với làng nghề: Hà Tĩnh hiện có có 07 làng nghề truyền thống, 06 làng nghề đã được công nhận, không có làng nghề bị ô nhiễm nghiêm trọng. Các làng nghề đã góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập, đóng góp tích cực vào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của các địa phương, nhiều cơ sở sản xuất tại các làng nghề đã thực hiện thủ tục môi trường, có công trình biện pháp xử lý chất thải theo quy định; tuy nhiên công tác bảo vệ môi trường tại các làng nghề còn một số bất cập, hạn chế: hầu hết các làng nghề đều nằm xen lẫn trong khu dân cư; hạ tầng thu gom xử lý nước thải, khí thải chưa đảm bảo,…. Để tạo điều kiện phát triển làng nghề, tỉnh đã quy hoạch 08 cụm công nghiệp làng nghề, gồm: CCN Thái Yên để phát triển nghề mộc; CCN Trường Sơn để phát triển nghề đóng thuyền; CCN Trung Lương phát triển nghề rèn, đúc; CCN Yên Huy phát triển nghề mộc; CCN Thạch Kim, CCN Cẩm Nhượng và CCN Kỳ Ninh phát triển nghề chế biến thủy, hải sản; CCN Thạch Đồng phát triển nghề may chăn ga gối đệm. Việc quy hoạch, xây dựng các CCN làng nghề đã góp phần mở rộng quy mô, phát huy giá trị của các làng nghề truyền thống, đồng thời góp phần giảm thiểu tác động của việc phát triển các làng nghề đối với chất lượng môi trường sống của các khu dân cư trên địa bàn.

Hoạt động công nghiệp đem lại lợi ích kinh tế, tạo công ăn việc làm, góp phần cải thiện đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động sản xuất công nghiệp phát sinh CTR, nước thải, khí thải gây tác động tiêu cực đến môi trường đất, nước, không khí và con người.

* Đối với nước thải:

Đặc trưng của nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh thường chứa nhiều các chất hữu cơ, dầu mỡ,…; hiện nay nước thải của các cơ sở sau khi tự xử lý đảm bảo theo quy chuẩn thì xả ra nguồn tiếp nhận là sông, suối, ao, hồ,….

Theo số liệu điều tra, lượng nước thải phát sinh tại các KCN, CCN từ năm 2022 -2025 khoảng 11.798,2 m3/ngày đêm (trong đó KCN khoảng 6.259,6 m3/ngày đêm  và CCN khoảng 5.538,6 m3/ngày đêm), cụ thể như sau:

Năm 2022 tổng lưu lượng nước thải phát sinh tại các KCN, CCN là 1.759,05 m3/ngày đêm trong đó KCN 172 m3/ngày đêm (lớn nhất là KCN Vũng Áng I), CCN 1.587,05 m3/ngày đêm (lớn nhất là CCN Cổng Khánh 2).

Năm 2023 tổng lưu lượng nước thải phát sinh tại các KCN, CCN là 1.796,05 m3/ngày đêm trong đó KCN 209 m3/ngày đêm (lớn nhất là KCN Vũng Áng I), CCN 1.587,05 m3/ngày đêm (lớn nhất là CCN Cổng Khánh 2).

Năm 2024 tổng lưu lượng nước thải phát sinh tại các KCN, CCN là 1.352,25 m3/ngày đêm trong đó KCN 125 m3/ngày đêm (lớn nhất là KCN Vũng Áng I), CCN 1.182,25 m3/ngày đêm (lớn nhất là CCN Cổng Khánh 2).

Theo số liệu điều tra, số lượng các cơ sở đi vào hoạt động và các cơ sở tạm dừng hoạt động không có biến động so với năm 2024, do vậy lưu lượng nước thải phát sinh tại các KCN, CCN năm 2025 ước tính khoảng 1.352,25 m3/ngày đêm.

Các cơ sở sản xuất công nghiệp nằm ngoài KCN, CCN cũng là một trong những nguồn phát sinh nước thải công nghiệp lớn ra môi trường như: Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh với lưu lượng xả thải lớn nhất 45.000 m3/ngày đêm; nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 với lưu lượng xả thải lớn nhất 4.441.980 m3/ngày đêm; nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 với lưu lượng xả thải lớn nhất 4.980.652 m3/ngày đêm; nhà máy bia Sài Gòn - Hà Tĩnh với lưu lượng xả thải lớn nhất khoảng 1.200 m3/ngày đêm,.... Như vậy, ước tính mỗi ngày, nước thải công nghiệp phát sinh trung bình khoảng hơn 9 triệu m3/ngày đêm.

Hiện nay, nhiều KCN, CCN, làng nghề chưa đảm bảo yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật BVMT (chưa đầu tư xây dựng hạ tầng hoặc đã xây dựng nhưng chưa đầy đủ, đồng bộ, chưa tách riêng hệ thống thoát nước mưa với hệ thống thu gom, xử lý nước thải; chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung; chưa hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục và công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường,...) dẫn đến vướng mắc trong thu hút các dự án đầu tư. Một số CCN đã có hệ thống thu gom, xử lý nước thải nhưng đã xuống cấp, hư hỏng, hiệu quả xử lý không đạt yêu cầu. Các cơ sở sản xuất bên trong các KCN, CCN còn lại hiện đang phải tự đầu tư hệ thống thu gom, xử lý trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. Do đó, việc kiểm soát chất lượng nước thải đầu ra tại các KCN, CCN còn gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nước, nếu không được kiểm soát nghiêm ngặt sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nước mặt và ĐDSH thủy sinh tại khu vực tiếp nhận.

* Đối với khí thải, bụi, tiếng ồn:

- Hoạt động sản xuất công nghiệp với nhiều loại hình khác nhau là một trong những nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí, bụi, tiếng ồn đáng kể trên địa bàn tỉnh. Tùy thuộc vào loại hình sản xuất, quy mô, công nghệ sản xuất, nhiên liệu sử dụng mà các hoạt động sản xuất công nghiệp khác nhau sẽ làm phát sinh khí thải, bụi và tiếng ồn với các thành phần và nồng độ khác nhau. Các tác nhân gây ô nhiễm chủ yếu phát sinh từ quá trình đốt nhiên liệu hoá thạch, khí thải lò hơi, hoá chất bay hơi,....

- Một số nhóm ngành sản xuất công nghiệp điển hình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và đặc trưng phát thải được thể hiện ở bảng 2.4.

Bảng 2.3. Các nhóm ngành sản xuất và phát thải đặc trưng

| Các ngành sản xuất | Chất ô nhiễm |
| --- | --- |
| Sản xuất các sản phẩm bằng kim loại | Khói hàn; bụi kim loại đặc thù; CN-, HCL, CO, CO2, Si... |
| Sản xuất sản phẩm gỗ và lâm sản | Bụi, khí thải hơi dung môi hóa chất, hơi sơn, tiếng ồn |
| Sản xuất sản phẩm dệt, may | Bụi; CO; NOx; SO2; Clo; formandehit; hơi NaOH; NaClO... |
| Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu | Bụi, mùi hôi, CO, NOx, SO2, VOC, H2S ... |
| Công nghiệp hàng tiêu dùng: điện tử, đồ gia dụng, điện lạnh | Bụi, khói, dung môi, chất tẩy rửa, nhiệt độ cao.... |
| Sản xuất đồ uống (bia, rượu) | Bụi, CO, NOx, SO2, Amoniac và các hợp chất amoni, H2S |
| SX kinh doanh vật liệu XD | Bụi, tiếng ồn, CO, NOx, SO2 |
| Khói thải từ các nguồn đốt nhiên liệu: lò hơi, lò cấp nhiệt, máy phát điện thuộc các ngành như dệt may, chế biến thực phẩm,... | Bụi, CO, NOx, SO2, CO2, VOC, muội khói, Ngoài ra, với khí thải đốt CTR từ các nhà máy xử lý rác còn thêm hàm lượng nhỏ hơi HF, HCl (do đốt lẫn nhựa PVC,…) và nhiều thành phần hữu cơ phức tạp |

Một số nguồn phát sinh khí thải lớn của một số cơ sở trên địa bản tỉnh Hà Tĩnh như: Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) với tổng lượng khí thải phát sinh bình quân khoảng 375 triệu m3/ngày; Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 phát sinh khí thải lớn nhất 5.871.800 m3/giờ; Nhà máy sản xuất Formaldehyde và keo dán của Công ty TNHH MTV Keo công nghiệp Thanh Thành Đạt có tổng lượng khí thải tại 02 ống xả là 9.430 m3/giờ,....

Ngoài ra, khí thải còn phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung của các cơ sở sản xuất công nghiệp do quá trình phân huỷ hữu cơ có trong nước thải phát tán ra môi trường như khí NH3, H2S, CH4, Mercaptan,.... Bên cạnh đó ô nhiễm khí thải, bụi, tiếng ồn tại các nút giao thông, đường vào các cơ sở do quá trình vận chuyển hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất; do hoạt động xây dựng nhà xưởng, hệ thống hạ tầng; tiếng ồn từ khu vực sản xuất của các cơ sở cũng tác động một phần đến môi trường không khí xung quanh,....

* Đối với CTR:

Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã phát sinh một lượng lớn CTR bao gồm CTRSH, CTRCNTT và CTNH. Thành phần, khối lượng CTR phát sinh tại các cơ sở sản xuất tùy thuộc vào loại hình sản xuất, quy mô đầu tư và công suất của các cơ sở. Hầu hết lượng CTRCN phát sinh chủ yếu từ các ngành công nghiệp nhẹ, cơ sở sản xuất thực phẩm, tái chế nhựa, sản xuất vật liệu xây dựng, gia công chế tạo, lắp ráp các sản phẩm điện tử, may mặc,….

Khối lượng CTRCN phát sinh trên địa bàn tỉnh năm 2025 khoảng hơn 04 triệu tấn/năm. Trong đó, Công ty FHS và Công ty Điện lực dầu khí Hà Tĩnh là 02 đơn vị phát sinh khối lượng CTRCN lớn nhất (chiếm hơn 99% lượng chất thải phát sinh). Các loại CTRCN, CTNH phát sinh tại các đơn vị nêu trên được thu gom, quản lý, lưu giữ, chuyển giao cho các đơn vị có năng lực xử lý theo quy định.

2.3. Sức ép hoạt động xây dựng

Ngành xây dựng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển KT-XH. Xây dựng cũng là một trong những ngành kinh tế khai thác, sử dụng rất nhiều tài nguyên thiên nhiên như: đất, khoáng sản, cát, đá, sỏi, thực vật (khai thác gỗ của rừng), tài nguyên nước, đồng thời tiêu thụ năng lượng điện rất lớn.

Năm 2024, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 149 cơ sở sản xuất VLXD và khai thác khoáng sản làm VLXD, với tổng diện tích 1.738,11 ha bao gồm đá xây dựng, sét gạch ngói, cát sỏi xây dựng và đất san lấp. Số lao động khai thác và sản xuất VLXD khoảng 1.132 người (chưa kể số lao động tham gia khai thác, sản xuất VLXD theo mùa vụ) trong đó tập trung chủ yếu ở lĩnh vực khai thác, chế biến cát, đá các loại (chiếm 40,2 % tổng số lao động) và sản xuất vật liệu xây (chiếm 37,4 % tổng số lao động).

Trong giai đoạn tới nhu cầu VLXD trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tăng để phục vụ cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng mới và nâng cấp các tuyến đường giao thông, xây dựng cơ sở hạ tầng để nâng cấp hệ thống đô thị cũng như việc xây dựng và nâng cấp các xã, phường, hệ thống thủy lợi, cấp thoát nước, phát triển hệ thống giao thông và các công trình công nghiệp,…. Dự báo nhu cầu VLXD đến năm 2030 như sau: vật liệu xây khoảng 900-950 triệu viên, đá khoảng 5,7-5.9 triệu m3, cát khoảng 3-3,5 triệu m3, bê tông thương phẩm khoảng 1,4-1,5 triệu m3, đất san lấp khoảng 85,81 triệu m3, sét gạch ngói khoảng 0,324 triệu m3. Đồng thời khi đời sống của nhân dân trong tỉnh được nâng cao, nhu cầu xây dựng mới hoặc cải tạo nhà ở trong thời gian tới sẽ đòi hỏi một lượng lớn VLXD, sẽ thúc đẩy việc sản xuất các chủng loại VLXD. Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2030 xác định trong giai đoạn 2026 - 2030, phát triển mới khoảng 6.905.690 m2 sàn nhà ở, nâng tổng diện tích sàn nhà ở trên địa bàn tỉnh lên 48.224.820 m2 sàn. Đến năm 2030, diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh phấn đấu đạt khoảng 34,9 m2 sàn/người, trong đó khu vực đô thị 35,8 m2 sàn/người và khu vực nông thôn 32,7 m2 sàn/người. Do vậy, tiềm ẩn các tác động tới môi trường, cụ thể là môi trường không khí (bụi, tiếng ồn), nước, đất, cảnh quan, địa hình, HST khu vực và ảnh hưởng tới sức khỏe của con người.

* Đối với không khí, bụi, tiếng ồn:

Hoạt động xây dựng các khu chung cư, cầu đường, sửa chữa nhà, vận chuyển vật liệu và phế thải xây dựng, hoạt động như đào lấp đất, đập phá công trình cũ gây ô nhiễm bụi đối với môi trường xung quanh. Bên cạnh bụi, các thiết bị xây dựng (máy xúc, máy ủi,...) các phương tiện vận chuyển VLXD còn phát sinh khí thải SO2, NO2 , CO, VOC,… vào môi trường không khí. Trong quá trình xây dựng tiêu thụ nhiều vật liệu và năng lượng dẫn đến gia tăng lượng phát thải khí thải, tiếng ồn. Việc thiếu kiểm soát trong quản lý hoạt động tại các công trường xây dựng đang hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh (xây dựng, sửa chữa nhà cửa, đường xá, vận chuyển nguyên vật liệu) đã và đang gây ra vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng. Đặc biệt, việc kéo dài thời gian thi công tại các công trình xây dựng do thiếu vốn đầu tư đã gây tác động xấu đến cảnh quan, khiến cho môi trường xung quanh luôn trong tình trạng ô nhiễm bụi.

Các cơ sở sản xuất VLXD là một trong các hoạt động sản xuất công nghiệp phát sinh bụi lơ lửng, bụi PM10, các khí độc hại SO2, NOx, CO, nước thải và CTR ô nhiễm môi trường không khí.

Trong quá trình khai thác đá xây dựng tại các mỏ lộ thiên có sử dụng nhiều loại máy móc, xe vận chuyển và vật liệu nổ gây ô nhiễm tiếng ồn do nổ mìn, bụi phát sinh do bốc xúc, vận chuyển gây ô nhiễm không khí khu vực mỏ và trên đường vận chuyển ra trạm nghiền sàng. Mặc dù các mỏ đã có hệ thống nước tưới đường để giảm bớt bụi, tuy nhiên vẫn ảnh hưởng đến cây trồng và dân cư xung quanh.

Ngoài ra, tiếng ồn phát sinh từ hoạt động xây dựng tương đối lớn khi sử dụng đồng thời nhiều loại máy móc khi thi công xây dựng. Tiếng ồn lớn diễn ra trong thời gian dài ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của cộng đồng dân cư xung quanh công trình xây dựng.

* Đối với CTR

Các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng có kho, bãi chứa chất thải, thực hiện ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, hoặc có phương án tái sử dụng phế thải sản xuất này trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp hoặc chuyển giao cho tổ chức, cá nhân tái chế để sử dụng cho các ngành sản xuất khác. Hầu hết các cơ sở đã tái sử dụng các phế phẩm trong sản xuất làm nguyên liệu; một số cơ sở sản xuất đã sử dụng một phần chất thải của ngành công nghiệp khác để làm nguyên liệu đầu vào trong sản xuất, ví dụ:sử dụng tro xỉ nhiệt điện sau khi nung cao để thay thế phụ gia gầy và làm giảm nhu cầu tiêu thụ than, chất đốt; tận dụng nguyên liệu phế thải như đá mạt, tro xỉ nhiệt điện, các loại xỉ luyện kim để sản xuất gạch không nung,…. góp phần bảo vệ môi trường.

* Đối với nước thải:

Hầu hết các cơ sở sản xuất đã xây dựng và vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường. Nước thải được thu gom, xử lý đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật trước khi thải ra môi trường hoặc được tái sử dụng trở lại trong quá trình sản xuất, góp phần tiết kiệm tài nguyên nước.

Đối với các hoạt động khai thác khoáng sản, đặc biệt là tại các mỏ đá và cơ sở chế biến đá, các doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống mương thu gom, thoát nước mưa riêng biệt để phân tách nước mưa với nước thải sản xuất, đồng thời bố trí các hố lắng trong khu vực khai trường nhằm hạn chế bùn, cát và chất rắn lơ lửng chảy tràn ra ngoài.

Tuy nhiên, việc khai thác tài nguyên đá, cát, sỏi lâu dài có thể gây suy thoái đất, sạt lở và thay đổi dòng chảy, từ đó gia tăng sức ép lên môi trường, cụ thể như:

+ Việc khai thác cát sỏi lòng sông làm thay đổi địa hình đáy sông, phá vỡ trạng thái cân bằng tự nhiên của dòng chảy. Hậu quả: Làm sạt lở bờ sông, thay đổi dòng chảy dẫn đến lũ lụt ảnh hưởng đến cuộc sống người dân sinh sống dọc các con sông; tăng nguy cơ lũ quét, xói lở bờ sông, đặc biệt trong mùa mưa; HST thủy sinh ven sông bị phá vỡ do mất nơi cư trú và sinh sản.

+ Khai thác đá, đặc biệt là khai thác lộ thiên, làm biến dạng địa hình, phá vỡ tầng mặt đất, gây trôi trượt đất đá khi có mưa lớn.

+ Gây mất rừng, mất lớp phủ thực vật, làm giảm khả năng giữ nước và chống xói mòn.

Trong bối cảnh hiện nay, ngành VLXD đang phát triển theo hướng ngày càng đa dạng về chủng loại, đặc biệt là sự xuất hiện của nhiều vật liệu mới. Sự thay đổi này xuất phát từ thực trạng cạn kiệt dần nguồn tài nguyên khoáng sản, nhu cầu cấp thiết trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cũng như xu hướng đổi mới công nghệ xây dựng và nâng cao yêu cầu về tính thẩm mỹ trong kiến trúc hiện đại. Theo đó, các loại vật liệu truyền thống như gạch, đất sét nung đang dần được thay thế một phần bởi các sản phẩm tiên tiến hơn như: gạch không nung, kính xây dựng, tấm panel, vật liệu nhẹ và vật liệu composite, đáp ứng tốt hơn yêu cầu về bền vững, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

2.4. Sức ép từ hoạt động phát triển năng lượng

Hiện nay toàn tỉnh có 13 dự án nhà máy điện, bao gồm: 03 dự án nhiệt điện, 07 dự án thủy điện, 01 dự án điện gió, 02 dự án điện mặt trời và các hệ thống điện mặt trời mái nhà do các tổ chức, cá nhân lắp đặt. Theo Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, định hướng phát triển các nhà máy điện sử dụng các nguồn năng lượng sạch, nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững, ứng phó với BĐKH. Các nguồn năng lượng xanh, năng lượng tái tạo có tiềm năng phát triển trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh bao gồm: khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), khí thiên nhiên hóa lỏng hữu cơ (BioLNG), khí (Biomass), thủy điện, năng lượng mặt trời, năng lượng gió. Việc phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo (như năng lượng mặt trời, gió, thủy điện,…) được khuyến khích theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Luật Bảo vệ môi trường 2020. Các dự án phát triển năng lượng đóng vai trò quan trọng trong việc khai thác tiềm năng của địa phương, góp phần nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những tác động tích cực, quá trình phát triển năng lượng cũng có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường xung quanh như:

- Tác động đến môi trường đất:

+ Chiếm dụng diện tích lớn: Các dự án năng lượng thường cần một quỹ đất đáng kể để xây dựng nhà máy, lắp đặt đường dây truyền tải điện và triển khai các hạ tầng phụ trợ như đường giao thông nội bộ, trạm biến áp và khu vực phục vụ vận hành. Việc sử dụng diện tích đất lớn có thể làm giảm quỹ đất cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp hoặc đất ở, dẫn đến thay đổi mục đích sử dụng đất, thu hẹp diện tích canh tác và ảnh hưởng đến sinh kế của người dân. Ngoài ra, quá trình giải phóng mặt bằng còn có nguy cơ gây mất lớp đất mặt, làm biến đổi địa hình và tăng nguy cơ xói mòn nếu không có biện pháp quản lý hợp lý.

+ Mất rừng và thay đổi mục đích sử dụng đất: các dự án thủy điện thường phải chặt phá một phần diện tích rừng đầu nguồn để xây dựng hồ chứa, làm suy giảm độ che phủ và ảnh hưởng đến HST. Dự án năng lượng gió chiếm dụng các khu vực đồi núi để lắp đặt trụ turbine và đường giao thông nội bộ, trong khi điện mặt trời thường sử dụng đất nông nghiệp hoặc đất trống, làm thay đổi công năng đất ban đầu. Những thay đổi này không chỉ ảnh hưởng đến cân bằng sinh thái mà còn tác động đến sản xuất nông - lâm nghiệp và sinh kế của người dân địa phương.

+ Nguy cơ xói mòn, trượt lở: Các dự án năng lượng, đặc biệt là thủy điện và điện gió, thường phải đào đắp nền móng và mở đường vận chuyển thiết bị ở khu vực đồi núi, làm mất lớp phủ thực vật và phá vỡ kết cấu đất. Điều này làm tăng nguy cơ xói mòn, rửa trôi đất màu và gây trượt lở sườn dốc, đặc biệt trong mùa mưa. Nếu không được kiểm soát bằng các biện pháp như kè chắn, trồng phủ xanh, nguy cơ sạt lở còn có thể ảnh hưởng đến an toàn công trình và khu dân cư lân cận.

- Tác động đến môi trường nước:

+ Thay đổi dòng chảy tự nhiên: Việc xây dựng các công trình thủy điện làm thay đổi chế độ thủy văn của sông suối. Trong mùa khô, việc tích nước cho hồ chứa có thể gây thiếu nước hạ du, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân. Ngược lại, vào mùa mưa, việc xả lũ đột ngột để đảm bảo an toàn hồ chứa có thể gây ngập úng nghiêm trọng ở vùng hạ lưu, làm tăng nguy cơ lũ lụt và thiệt hại tài sản, hoa màu.

+ Ô nhiễm nguồn nước: Trong quá trình vận hành và bảo dưỡng, nguy cơ rò rỉ hóa chất, dầu bôi trơn hoặc nhiên liệu có thể gây ô nhiễm cục bộ cho nguồn nước mặt và nước ngầm. Đối với các công trình thủy điện, bồi lắng hồ chứa diễn ra nhanh chóng, đặc biệt ở thủy điện nhỏ, dẫn đến giảm dung tích hữu ích, làm tăng nguy cơ mất khả năng điều tiết lũ và tích nước về lâu dài.

- Tác động đến môi trường không khí:

+ Phát thải khí nhà kính và bụi: Các nhà máy nhiệt điện than là một trong những nguồn phát thải CO₂ lớn nhất, làm BĐKH toàn cầu. Bên cạnh đó, quá trình đốt than còn sinh ra khí SO₂, NOₓ và bụi mịn PM₂.₅, gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, làm gia tăng các bệnh về đường hô hấp và tim mạch. Ngoài ra, các chất này còn có thể kết hợp trong khí quyển để tạo mưa axit, gây tác động xấu đến đất, nước và HST.

+ Ô nhiễm cục bộ trong giai đoạn thi công: Trong quá trình xây dựng nhà máy, lắp đặt đường dây hoặc mở đường vận chuyển thiết bị, một lượng lớn bụi đất phát sinh từ hoạt động đào đắp và san lấp mặt bằng. Bên cạnh đó, khí thải từ xe vận chuyển vật liệu, thiết bị cơ giới như máy xúc, máy ủi chứa CO, NOₓ và bụi mịn cũng gây ô nhiễm không khí cục bộ, ảnh hưởng đến khu dân cư lân cận, làm suy giảm chất lượng không khí.

+ Tiếng ồn và độ rung chủ yếu xuất hiện khi thi công, do máy móc, xe vận chuyển nguyên vật liệu. Khi đi vào vận hành, nguồn phát sinh tiếng ồn chủ yếu đến từ các thiết bị như turbine gió, cánh quạt, hệ thống hộp số,….

- Tác động đến HST:

Mất sinh cảnh và suy giảm ĐDSH là một trong những tác động nghiêm trọng của phát triển năng lượng. Việc xây dựng thủy điện làm chia cắt sông suối, thay đổi môi trường sống thủy sinh, cản trở đường di cư và sinh sản của nhiều loài cá, dẫn đến suy giảm quần thể. Các dự án năng lượng gió có thể ảnh hưởng đến đường bay tự nhiên của chim, dơi, gây hiện tượng va chạm với cánh quạt turbine.

+ Ảnh hưởng chuỗi thức ăn: Biến đổi nguồn nước và chất lượng nước do các dự án thủy điện hoặc nhiệt điện gây ra có thể làm suy giảm quần thể sinh vật thủy sinh, từ thực vật phù du, động vật phù du đến cá và các loài thủy sản khác. Khi những mắt xích cơ bản này trong chuỗi thức ăn bị giảm mạnh, toàn bộ HST thủy vực sẽ bị mất cân bằng.

Ngoài những tác động đã phân tích, các dự án năng lượng (thủy điện, nhiệt điện, điện gió, điện mặt trời) còn tiềm ẩn một số tác động và rủi ro khác, bao gồm:

- Sự cố vỡ đập thủy điện: Có thể gây lũ quét, ngập lụt diện rộng, thiệt hại lớn về người và tài sản, phá hủy hạ tầng, xói lở đất.

- Sự cố tràn dầu, rò rỉ hóa chất: Trong các nhà máy nhiệt điện, sự cố rò rỉ dầu bôi trơn, hóa chất xử lý nước làm mát có thể gây ô nhiễm đất, nước.

- Hỏa hoạn, cháy nổ: Tại các trạm biến áp, khu vực lưu trữ nhiên liệu hoặc hệ thống pin mặt trời trong điều kiện nhiệt độ cao, chập điện.

- Sự cố đứt cáp, gãy turbine gió: Có thể gây tai nạn cho công nhân hoặc ảnh hưởng đến an toàn khu vực dân cư gần đó.

- Chất thải nguy hại và rác thải điện tử: Pin mặt trời và thiết bị điện gió sau hết hạn sử dụng chứa kim loại nặng (chì, cadimi, thủy ngân) và hợp chất nguy hại, nếu không xử lý đúng quy trình có thể gây ô nhiễm đất và nước ngầm; Tro, xỉ nhiệt điện than với khối lượng lớn, có chứa kim loại nặng (As, Hg, Pb), nếu lưu giữ không an toàn sẽ phát tán ra môi trường.

Như vậy, sự phát triển mạnh mẽ của các dự án năng lượng, mang lại lợi ích to lớn về kinh tế, đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định nhưng vẫn tạo ra sức ép đáng kể đối với môi trường tự nhiên và đời sống cộng đồng. Nếu không được quản lý chặt chẽ, các tác động này có thể dẫn đến suy giảm chất lượng môi trường, mất cân bằng sinh thái và gia tăng rủi ro thiên tai. Do đó, việc phát triển năng lượng cần gắn liền với các giải pháp bảo vệ môi trường, ứng dụng công nghệ sạch và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật để đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

2.5. Sức ép hoạt động giao thông vận tải

Hoạt động giao thông vận tải, hoạt động phát thải từ các xe chưa đạt hạng mục kiểm tra bảo vệ môi trường sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng không khí xung quanh khi lưu thông như: phát sinh bụi, ồn, SO2, NO2,... hậu quả gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân xung quanh.

Toàn tỉnh hiện nay có khoảng 82.539 xe ô tô các loại, trong đó 645 phương tiện ô tô con chạy điện; có 857.844 xe mô tô, xe máy, xe máy điện, trong đó xe máy điện là 116.435 phương tiện. Số phương tiện tham gia giao thông chủ yếu là xe máy, trung bình mỗi gia đình có 1-2 xe máy. Xe máy là phương tiện ít được kiểm soát chất lượng, được lưu thông với mật độ cao nên là một nguyên nhân quan trọng gây ô nhiễm môi trường không khí tại đô thị và nông thôn.

Sự phát thải của các phương tiện cơ giới đường bộ phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng các loại xe. Đối với các phương tiện như xe ô tô, xe máy qua nhiều năm sử dụng có chất lượng thấp, hiệu quả sử dụng nhiên liệu thấp, nồng độ chất độc hại, bụi trong khí xả cao. Hàng ngày, số phương tiện trên hoạt động sẽ xả ra môi trường một lượng lớn các chất ô nhiễm không khí bao gồm: các khí Hydrocacbon thơm có trong nhiên liệu (benzen, toluene, xylene,...), bụi lơ lửng (TSP, PM10, PM2.5), CO, CO2, SO2, NOx,... trong đó CO₂, NOₓ và CH₄ là những khí nhà kính góp phần BĐKH. Bụi, khí thải gây ra các loại bệnh cho con người như viêm nhiễm đường hô hấp do nhiễm vi khuẩn, hen suyễn, viêm phế quản mạn tính, viêm mũi,…. Số lượng xe vào kiểm định và số xe không đạt hạng mục kiểm tra bảo vệ môi trường từ năm 2020-2025 được thống kê như sau:

Bảng 2.4. Tỷ lệ số xe không đạt chuẩn về hạng mục kiểm tra bảo vệ môi trường

| STT | Năm | Tổng số lượt xe kiểm định | Số lượt xe kiểm định không đạt hạng mục khí thải | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021 | 48.402 | - | - |
| 2 | 2022 | 49.628 | - | - |
| 3 | 2023 | 46.820 | 2.696 | 5,76 |
| 4 | 2024 | 51.885 | 1.036 | 2,00 |
| 5 | 2025 | 28.906 | 488 | 1,69 |

Ghi chú: Dấu “-“: không có số liệu. Năm 2025 (Thời gian thực hiện từ 01/01/2025 - 29/7/2025)

Ngoài khí thải, tiếng ồn giao thông là một nguồn ô nhiễm đáng kể. Có 60 - 80 % các nguyên nhân do tiếng ồn từ phương tiện cơ giới, bao gồm: động cơ, ống xả, phanh, còi, rung động cơ học, đóng/mở cửa xe, do sự tiếp xúc giữa lốp xe và mặt đường,…. Tiếng ồn thường xuyên với cường độ cao có thể gây tổn hại đến cơ quan thính giác, đồng thời ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể, dẫn tới các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, rối loạn thần kinh, mất ngủ và giảm năng suất lao động.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các dòng xe điện ngày càng trở nên phổ biến. Nhờ sử dụng động cơ điện, loại phương tiện này hầu như không phát thải khí thải trực tiếp ra môi trường trong quá trình vận hành, do đó góp phần giảm thiểu ô nhiễm không khí và hạn chế phát thải khí nhà kính. Bên cạnh đó, xe điện còn giúp giảm đáng kể tiếng ồn giao thông so với xe sử dụng động cơ đốt trong, mang lại lợi ích thiết thực cho sức khỏe cộng đồng và chất lượng môi trường đô thị.

* Đối với CTR, nước thải

Việc phát triển mạng lưới đường bộ, mở rộng tuyến đường, xây dựng thêm các tuyến đường phát sinh CTR, nước thải. Do đặc thù của dự án là đường giao thông nên hầu hết các dự án xây dựng, cải tạo đường giao thông chỉ phát sinh chất thải trong giai đoạn dự án thi công xây dựng. Trong quá trình thi công, nước thải sinh hoạt của công nhân và nước mưa chảy tràn qua khu vực công trường nếu không được thu gom, xử lý và giám sát chặt chẽ có thể chảy trực tiếp ra hệ thống kênh mương xung quanh, gây ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận. Bên cạnh đó, việc tập kết nguyên vật liệu, phế thải xây dựng không đúng nơi quy định có thể lấn chiếm lòng đường, gây cản trở giao thông, mất an toàn cho người dân và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Do đó, công tác quản lý chất thải, thu gom, xử lý nước thải và bố trí mặt bằng thi công hợp lý là yêu cầu bắt buộc nhằm hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến môi trường và đời sống dân cư trong khu vực dự án.

2.6. Sức ép hoạt động nông - lâm nghiệp và thủy sản

2.6.1. Hoạt động trồng trọt

Trong trồng trọt, việc sử dụng thuốc BVTV và phân bón hóa học đang ảnh hưởng tới môi trường. Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học về hấp thụ phân bón trong hoạt động trồng trọt, cây trồng hấp thụ trung bình khoảng 40-50 % lượng phân bón, trong đó cây trồng hấp thụ phân đạm khoảng 30-45 %, phân lân 40-45 %, phân kali 40-50 %; 50-60 % lượng phân bón còn lại vẫn tồn lưu trong đất. Dư lượng phân hóa học làm ô nhiễm nguồn nước, gây phú dưỡng hoá, gây tác hại tới thủy sinh, nguồn lợi thủy sản và làm thoái hóa đất. Ngoài ra, việc không tuân thủ thời gian cách ly sau khi phun thuốc, thói quen rửa bình bơm và dụng cụ pha chế hóa chất không đúng nơi quy định gây ô nhiễm nước mặt, nước ngầm, ô nhiễm không khí và ảnh hưởng tiêu cực đến HST. Cùng với hóa chất BVTV tồn lưu, các loại thuốc và bao bì, đồ đựng hóa chất BVTV sử dụng trong nông nghiệp đang là nguy cơ đe dọa sức khỏe cộng đồng và gây ô nhiễm môi trường. Hiện nay các xã, phường đã thực hiện chương trình thu gom bao bì phân bón và thuốc BVTV như xây dựng bể thu gom ngay đồng ruộng, tuy nhiên vẫn còn tình trạng vỏ bao bì vứt bỏ trên đồng ruộng canh tác. Bên cạnh đó, việc thâm canh mùa vụ đã làm gia tăng phế phụ phẩm sau thu hoạch như rơm, rạ, trấu, cám, vỏ,....

Từ năm 2021-2025, khối lượng chất thải phát sinh từ hoạt động trồng trọt ước tính khoảng 4.375 tấn, trong đó khối lượng bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật đã thu gom khoảng 149.696 kg, khối lượng phụ phẩm nông nghiệp phát sinh trong từ hoạt động trồng trọt khoảng 4.226 tấn, chi tiết được thể hiện tại bảng 2.5:

Bảng 2.5. Khối lượng chất thải phát sinh từ hoạt động trồng trọt từ năm 2021-2024, ước tính năm 2025

| TT | Thông tin | ĐVT | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 (ước cả năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khối lượng bao bì, vỏ chai thuốc BVTV đã thu gom | kg | 23.950 | 24.550 | 24.649 | 38.047 | 38.500 |
| 2 | Khối lượng phụ phẩm nông nghiệp phát sinh trong từ hoạt động trồng trọt | Tấn | 851.528 | 828.396 | 844.646 | 861.643 | 839.818 |
| 2.1 | Cây lúa | Tấn | 580.522 | 558.337 | 578.618 | 598.137 | 586.265 |
| 2.2 | Cây ngô | Tấn | 63.393 | 70.775 | 80.963 | 87.170 | 85.653 |
| 2.3 | Cây lạc | Tấn | 114.147 | 101.134 | 87.170 | 76.791 | 74.784 |
| 2.4 | Cây sắn | Tấn | 17.150 | 18.375 | 17.682 | 17.374 | 17.550 |
| 2.5 | Rau màu | Tấn | 76.316 | 79.775 | 80.318 | 82.171 | 75.566 |

Trong thời gian vừa qua, việc tận dụng rơm rạ để làm chất đốt không còn phổ biến ở nông thôn do có các nhiên liệu khác thay thế như điện, khí gas,…. Các phụ phẩm nông nghiệp  phần lớn được thu gom, xử lý, tuy nhiên vẫn còn một số địa phương vào khoảng cuối tháng 5 và cuối tháng 10, sau vụ thu hoạch, một số người dân đốt rơm rạ ngay tại đồng ruộng gây ra hiện tượng khói mù. Đốt rơm rạ ngoài trời là quá trình đốt không kiểm soát, trong đó sản phẩm chủ yếu là bụi, các khí CO2, CO, NOx, khi rơm rạ cháy không hết hoàn toàn có thể gây ra hợp chất aldehyde và bụi mịn gây ô nhiễm môi trường không khí cục bộ tại khu vực.

2.6.2. Hoạt động lâm nghiệp

Đối với lĩnh vực lâm nghiệp, chất thải phát sinh chủ yếu là túi ni lông ươm cây và bao phân bón từ hoạt động trồng rừng. Đây là nguồn gây áp lực đáng kể đến môi trường đất, nước, đa dạng sinh học và sức khoẻ cộng đồng. Nếu không có biện pháp thu gom, xử lý chất thải có khả năng làm suy giảm chất lượng môi trường đất, túi nilon bị cuốn theo khe suối làm tắc nghẽn dòng chảy, cản trở thoát, gây úng cục bộ.

Ngoài ra, rừng bị cháy và bị phá trong thời gian qua đã gây sức ép đáng kể đối với sự phát triển lâm nghiệp và môi trường tự nhiên. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 23 vụ cháy rừng, diện tích rừng thiệt hại 16,094 ha. Việc suy giảm diện tích rừng không chỉ làm giảm khả năng hấp thụ khí nhà kính mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến ĐDSH, làm gia tăng nguy cơ thiên tai và suy thoái môi trường, đe dọa sự phát triển bền vững.

2.6.3. Hoạt động chăn nuôi

Hoạt động chăn nuôi đã và đang tạo nguồn thu nhập chính cho nhiều hộ dân. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích kinh tế, người dân cũng đang đối mặt với thách thức không nhỏ về ô nhiễm môi trường do chất thải gây ra, chủ yếu do nước thải và CTR.

* Đối với nước thải:

Nước thải chăn nuôi có khả năng gây ô nhiễm môi trường rất cao do có chứa hàm lượng cao các chất hữu cơ, cặn lơ lửng, chất dinh dưỡng và vi sinh vật gây bệnh. Thành phần của nước thải chăn nuôi có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố như loại gia súc, gia cầm, quy mô chăn nuôi, chế độ dinh dưỡng cho vật nuôi và các phương pháp thu gom chất thải. Do đó, nước thải chăn nuôi nếu không được xử lý trước khi thải ra môi trường sẽ gây sức ép rất lớn đến môi trường nước mặt, nước dưới đất và gây ô nhiễm không khí. Ước tính từ năm 2020-2025, tổng lưu lượng nước thải chăn nuôi phát sinh là 42.660,47 nghìn m3, cụ thể như sau:

Bảng 2.6. Lưu lượng nước thải  chăn nuôi từ năm 2020-2025

(đơn vị: 1000m3/năm)

| STT | Năm Vật nuôi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (ước cả năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lợn | 2.959,51 | 2.983,66 | 2.891,50 | 2.920,58 | 2.958,47 | 2.960,15 |
| 2 | Bò | 1.850,41 | 1.828,47 | 1.837,57 | 1.796,02 | 1.764,72 | 1.708,20 |
| 3 | Hươu | 137,90 | 137,46 | 146,24 | 183,67 | 183,67 | 186,15 |
| 4 | Trâu | 736,27 | 735,29 | 744,45 | 714,16 | 714,16 | 673,43 |
| 5 | Gia cầm | 1.472,56 | 1.474,75 | 1.453,14 | 1.496,21 | 1.496,21 | 1.515,48 |
|  | TỔNG | 7.156,65 | 7.159,64 | 7.072,90 | 7.110,64 | 7.117,23 | 7.043,41 |

Ghi chú:

(1) Định mức tính toán nước thải phát sinh áp dụng theo thực tế sử dụng tại trang trại trên địa bàn tỉnh, bò, trâu: 30 lít/con/ngày, lợn: 20 lít/con/ngày, hươu: 10 lít/con/ngày, gia cầm: 0,4 lít/con/ngày.

(2) Tính toán theo số lượng vật nuôi tại Bảng 1.8.

Hình 2.1. Diễn biến nước thải chăn nuôi phát sinh từ năm 2020-2025

Từ năm 2021 đến 2025, lưu lượng nước thải phát sinh từ chăn nuôi lợn luôn cao nhất, dao động trong khoảng 2,96 - 2,98 triệu m³/năm, chiếm khoảng 41 % tổng lượng nước thải chăn nuôi. Đứng sau là chăn nuôi bò, tiếp đến là gia cầm, trâu và thấp nhất là hươu với mức 0,13746 - 0,18367 triệu m³/năm. Như vậy, trong các đối tượng vật nuôi (lợn, bò, trâu, hươu và gia cầm), chăn nuôi lợn được xác định là nguồn phát sinh nước thải lớn nhất, gây áp lực ô nhiễm môi trường cao nhất.

* Đối với chất thải rắn:

Chất thải rắn từ hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm chủ yếu gồm: phân, vật liệu lót chuồng, thức ăn dư thừa, xác vật nuôi chết, vỏ đựng bao bì, hóa chất,… Thức ăn dư thừa và vật liệu lót chuồng có thành phần đa dạng gồm cám, bột ngũ cốc, bột cá, bột tôm, khoáng, chất bổ sung, các loại kháng sinh, rau xanh, cỏ, rơm rạ, mạc cưa,…. Thành phần của CTR phụ thuộc vào nguồn gốc chất thải, điều kiện dinh dưỡng, chủ yếu là hỗn hợp các chất hữu cơ, vô cơ, vi sinh vật, trứng ký sinh trùng,…. Ước tính trong giai đoạn 2020-2025, tổng khối lượng CTR chăn nuôi phát sinh là 8,927 triệu tấn, cụ thể như sau:

Bảng 2.7. Khối lượng chất thải rắn chăn nuôi từ năm 2020-2025

(đơn vị: nghìn tấn/năm)

| STT | Năm Vật nuôi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (ước cả năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lợn | 296 | 298 | 289 | 292 | 296 | 296 |
| 2 | Bò | 617 | 609 | 613 | 599 | 588 | 569 |
| 3 | Hươu | 41 | 41 | 44 | 55 | 55 | 56 |
| 4 | Trâu | 368 | 368 | 372 | 357 | 357 | 337 |
| 5 | Gia cầm | 184,07 | 184,34 | 181,64 | 187,03 | 187,03 | 189,44 |
|  | TỔNG | 1.506,33 | 1.501,09 | 1.499,41 | 1.489,94 | 1.483,30 | 1.447,41 |

(1) Định mức tính toán lượng chất thải rắn phát sinh từ chăn nuôi được tính toán như sau: bò: 10 (kg/con/ngày), trâu: 150 (kg/con/ngày), lợn: 2 (kg/con/ngày), hươu: 3 (kg/con/ngày), gia cầm: 0,05 (kg/con/ngày).(2) Số lượng vật nuôi tại Bảng 1.8.

CTR từ chăn nuôi chủ yếu phát sinh từ chăn nuôi bò (chiếm 40 %), trâu (chiếm 24 %), lợn chiếm (20 %), gia cầm chiếm 13 % và ít nhất là chăn nuôi hươu (chiếm 3 %).

* Đối với loại hình chăn nuôi lợn: Phân và nước thải chăn nuôi lợn được thu gom và xử lý bằng các biện pháp như: công trình khí sinh học, đệm lót sinh học, ủ phân hữu cơ, nuôi giun quế.

Hình 2.2. Tỷ lệ phát sinh CTR chăn nuôi trung bình từ năm 2021-2025

* Đối với loại hình chăn nuôi bò, trâu, hươu: Hầu hết bò và trâu vẫn tiếp tục được nuôi trên những hệ thống quảng canh, bán thâm canh. Phân trâu bò có đặc điểm là chứa hàm lượng xơ cao, hàm lượng đạm thấp và ít mùi khó chịu hơn. Phân trâu bò được sử dụng rộng rãi như một nguồn phân hữu cơ cho nhiều loại cây trồng, trong đó có cỏ voi, cây cảnh, cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả.

* Đối với loại hình chăn nuôi gia cầm:

Phân gia cầm có xu hướng trở thành loại phân hữu cơ được người dân ưa chuộng vì nó chứa hàm lượng chất đạm cao và những chất dinh dưỡng cần thiết khác cho cây. Ngoài ra, nó có hàm lượng chất khô cao và dễ thu gom, xử lý và ít tốn kém hơn so với những loại chất thải động vật khác. Người dân thường bón cho cây trồng (hoặc cất trữ tạm thời cho mục đích này) sau khi dọn phân ra khỏi chuồng gia cầm. Tại các cơ sở chăn nuôi thương phẩm, phân gà thường được bán trực tiếp cho những người thu gom không qua xử lý.

* Đối với khí thải:

Chăn nuôi là một ngành sản xuất tạo ra nhiều loại khí thải nhất, điển hình là các khí CO2, CH4, NH3, NO2, N2O, NO, H2S, indol, schatol mecaptan,… và hàng loạt các khí gây mùi khác. Hầu hết các khí thải chăn nuôi có thể gây độc cho gia súc, cho con người và môi trường. Đáng chú ý nhất là khí thải do quá trình phân hủy phân, nước vệ sinh, nước tiểu từ chuồng lợn,.... Tác động đặc trưng của khí thải khu vực chăn nuôi gia súc nếu như không có biện pháp xử lý tốt như sau:

- Các chất có mùi phát sinh từ phân và nước thải, gây ô nhiễm không khí. Mùi phân đặc biệt hôi thối khi tích lũy phân trong trạng thái yếm khí, khí độc hại tỏa ra môi trường xung quanh ở nồng độ cao có thể gây nôn mữa, ngạt thở, ngất xỉu hoặc chết người.

- Lượng Ammoniac (NH3) có trong khí, trước hết là từ sự phân hủy và bốc hơi của các chất thải vật nuôi. Trong các hoạt động chăn nuôi, NH3 thải vào môi trường từ chuồng trại, nuôi vỗ béo mở (hở), chế biến và giữ trữ phân, sử dụng phân bón trên đất,....

2.6.4. Hoạt động NTTS

Giai đoạn 2021-2025, NTTS trên địa bàn tỉnh phát triển với tốc độ khá nhanh cả diện tích lẫn sản lượng, chiếm tỷ trọng cao trong tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. Hoạt động NTTS theo hình thức thâm canh và bán thâm canh đã và đang tạo nguồn thu nhập chính cho nhiều hộ dân. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng sản lượng và diện tích cũng tạo sức ép rất lớn đối với môi trường do chất thải gây ra chủ yếu từ nước thải và CTR.

* Đối với nước thải:

Nước thải từ hoạt động NTTS phát sinh từ quá trình thay nước định kỳ, quá trình thu hoạch và xử lý ao nuôi. Tại các cơ sở nuôi thâm canh và bán thâm canh thường phát sinh nước thải ra môi trường (nuôi theo mô hình quảng canh và quảng canh cải tiến hầu như không xả nước ra môi trường mà áp dụng quy trình tuần hoàn nước để xử lý và nuôi cho vụ tiếp theo). Lượng nước thải phát sinh của mỗi cơ sở nuôi không giống nhau; lượng nước thải phát sinh tuỳ thuộc vào thời gian nuôi, hình thức nuôi (thâm canh, bán thâm canh), kỹ thuật nuôi,…. Nước thải phát sinh chủ yếu từ mô hình nuôi mặn, lợ; đối với mô hình nuôi nước ngọt chủ yếu nuôi cá nước ngọt tại các ao hồ nhỏ theo mô hình quảng canh và quảng canh cải tiến, nước thải sau mỗi vụ nuôi được thải vào ao chứa và tuần hoàn tái sử dụng lại, không thải ra môi trường.

### Lưu lượng nước thải NTTS được tính toán dựa vào diện tích mặt nước ao nuôi, mô hình nuôi (NTTS nước mặn, lợ, nước ngọt) và chế độ xả nước (2-3 vụ/năm) trong quá trình nuôi. Tổng thể tích nước thải từ hoạt động NTTS ở mỗi khu vực nuôi bao gồm nước thải phát sinh từ quá trình thay nước định kỳ, quá trình thu hoạch và xử lý ao nuôi. Trong giai đoạn 2020-2025, tổng lưu lượng nước thải phát sinh khoảng 748,01 triệu m3, cụ thể như sau:

Bảng 2.8.Tổng thể tích nước thải từ hoạt động NTTS từ năm 2020-2025

(triệu m3/năm)

| STT | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 (ước cả năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Lưu lượng nước thải (triệu m3/năm) | 148,29 | 123,42 | 124,87 | 117,11 | 117,16 | 117,16 |

Hình 2.3. Diễn biến lượng phát sinh nước thải NTTS từ năm 2020-2025

Từ bảng 2.8 và hình 2.3 cho thấy sự biến động của lưu lượng nước thải NTTS từ năm 2020-2025 thay đổi theo diện tích NTTS (chủ yếu là do NTTS nước mặn, lợ). Đối với NTTS nước mặn, lợ thường nuôi theo phương thức thâm canh hoặc bán thâm canh. Do vậy, chế độ thay nước nhiều hơn so với phương thức quảng canh và quảng canh cải tiến làm gia tăng lượng nước thải phát sinh. Năm 2020, lưu lượng nước thải phát sinh cao nhất với 148,29 triệu m³ (cao nhất trong giai đoạn). Giảm mạnh xuống còn 123,42 triệu m³ vào năm 2021, tức giảm khoảng 16,7 % so với năm 2020. Từ năm 2021-2022 lượng nước thải NTTS phát sinh tăng. Từ năm 2023 đến 2025, lưu lượng nước thải ổn định quanh mức 117,1 - 117,16 triệu m³.

* Đối với CTR: CTR trong quá trình NTTS gồm CTR từ sinh hoạt của công nhân và CTR từ hoạt động sản xuất, trong đó CTR hoạt động sản xuất có khối lượng lớn và thành phần ô nhiễm cao hơn, cụ thể:

## - CTR từ sinh hoạt của công nhân gồm thực phẩm, giấy, bọc nylon, nhựa,... Bên cạnh đó trong hoạt động NTTS còn phát sinh lượng CTNH bao gồm: Vỏ hộp đựng hoá chất kháng sinh các loại, dầu nhớt cặn, bóng đèn huỳnh quang thải, giẻ lau dính dầu thải,... Tuy nhiên khối lượng không nhiều.

## - CTR thông thường từ hoạt động NTTS chủ yếu là bùn đáy ao, phụ tùng thay thế trong quá trình sửa chữa, bảo trì hệ thống cung cấp oxy (giàn quạt, cánh quạt hư); bao bì đựng thức ăn, vỏ chai lọ, can đựng thức ăn,.... Khối lượng chất thải phát sinh tại các cơ sở NTTS như sau: CTRSH phát sinh trong 01 ngày khoảng 2,5 kg; các bao bì phát sinh từ hoạt động NTTS phát sinh khoảng 10 -50 kg/ngày/cơ sở; trang thiết bị đã qua sử dụng bị hư hỏng phát sinh sau mỗi vụ nuôi như: quạt oxy, bạt lót HDPE,... khoảng 100 kg/vụ; lượng bùn phát sinh 100-140 m3/ha (đối với nuôi mặn, lợ), 200-300 m3/ha (đối với nuôi ngọt). Các biện pháp thu gom và xử lý CTR từ hoạt động NTTS của các cơ sở phổ biến như sau:

## - Đối với CTRSH được thu gom, phân loại và xử lý, cụ thể: CTRSH dễ phân huỷ như thực phẩm thừa, rau củ hỏng được tận dụng tối đa để làm phân bón hữu cơ hoặc thức ăn chăn nuôi; CTRSH có khả năng tái sử dụng được tái sử dụng hoặc chuyển giao cho tổ chức, cá nhân tái sử dụng, tái chế; CTRSH khác được thu gom trong bao bì hoặc các thùng đựng và được cơ sở hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom để vận chuyển đi xử lý.

- Đối với CTR thông thường: 35 % hợp đồng với đơn vị có chức năng đi xử lý; 35 % lưu chứa, tái sử dụng; 30 % thu gom, chuyển giao cho tổ chức, cá nhân tái sử dụng, tái chế.  Bùn thải đáy hồ được nạo vét định kỳ, nạo vét sau thu hoạch tại các hồ nuôi và hồ xử lý nước thải; đối với bùn phát sinh từ hoạt động nuôi cá khoảng 75 % bùn thải đáy ao nuôi sau vụ nuôi sẽ được nạo vét và gia cố bờ ao nuôi, 25 % còn lại bón cho cây xanh hoặc đắp nền; đối với hoạt động nuôi tôm, lượng bùn phát sinh được thu gom vào bể lưu chứa. Trong giai đoạn 2020-2025, khối lượng bùn thải phát sinh  từ NTTS khoảng 6,312 triệu m3, cụ thể như sau:

Bảng 2.9. Lượng bùn thải phát sinh từ NTTS năm 2020-2025

| ### Năm | ### 2020 | ### 2021 | ### 2022 | ### 2023 (*) | ### 2024 (*) | ### 2025 (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Khối lượng bùn thải (triệu m3/năm) | 1,045 | 1,047 | 1,062 | 1,032 | 1,063 | 1,063 |

(*)  Số liệu tính toán dựa vào diện tích NTTS năm 2024 và  theo kế hoạch năm 2025. Ước tính khối lượng bùn thải phát sinh 100-140 m3/ha (đối với nuôi mặn, lợ), 200-300 m3/ha (đối với nuôi ngọt)

Hình 2.4. Diễn biến lượng phát sinh bùn thải NTTS từ năm 2020-2025

Từ bảng 2.9 và hình 2.4 cho thấy khối lượng bùn thải phát sinh từ NTTS tăng dần theo các năm. Từ năm 2020 - 2022 diện tích NTTS tăng làm tăng khối lượng bùn thải phát sinh, đến năm 2023 lượng bùn giảm xuống còn 1,032 triệu m3/năm và tăng trở lại giai đoạn 2024 - 2025. Ngoài ra hoạt động NTTS còn gây sức ép đến tài nguyên nước, cụ thể:

- Tài nguyên nước mặt:

Trong hoạt động NTTS nhu cầu sử dụng nước rất lớn, ước tính nhu cầu nước dùng cho ngành thuỷ sản năm 2025 là 89 triệu m3, năm 2030 là 96,08 triệu m3. Với lưu lượng khai thác nước mặt nêu trên nếu các cơ sở NTTS khai thác cùng thời điểm sẽ gây áp lực đối với nguồn nước mặt của khu vực. Tuy nhiên tại các cơ sở NTTS quá trình khai thác nước phục vụ NTTS diễn ra vào từng thời điểm khác nhau nên mức độ ảnh hưởng thấp.

- Tài nguyên nước dưới đất:

Đối với các vùng nuôi tôm nước lợ ven biển, hầu như chưa có nguồn nước ngọt để sử dụng cho sinh hoạt do vậy các cơ sở đã phải khai thác nước dưới đất để phục vụ cho sinh hoạt. Hệ quả của việc khai thác nước dưới đất có thể gây ra những tác động tiêu cực như hạ thấp mực nước dưới đất, ảnh hưởng chất lượng nước dưới đất; việc khai thác nước dưới đất với số lượng lớn sẽ làm giảm áp lực nước, điều này làm gia tăng khả năng thẩm thấu, xâm nhập nước mặn từ bên ngoài vào các tầng rỗng, gây ra hiện tượng nhiễm mặn tầng nước dưới đất.

2.7. Sức ép hoạt động y tế

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 22 bệnh viện/trung tâm, trong đó có 10 bệnh viện và 12 Trung tâm có chức năng khám chữa bệnh; 209 trạm y tế và 369 phòng khám và 03 cơ sở y tế cơ quan. Trong quá trình hoạt động y tế sẽ kèm theo nguồn thải vào môi trường những chất thải mang tính độc hại cao như nước thải và rác thải. Chất thải từ các cơ sở y tế gồm CTR thông thường, chất thải y tế nguy hại và nước thải y tế.  Nếu không được thu gom, phân loại và xử lý nghiêm ngặt, chất thải y tế sẽ tạo sức ép lớn lên môi trường đất, nước, không khí và hệ sinh thái, đồng thời đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững.

# * Đối với CTR:

# - Từ năm 2021-2025, lượng CTR thông thường phát sinh tại các cơ sở y tế trung bình khoảng 6.873kg/ngày (tương ứng 2.509 tấn/năm), chất thải y tế nguy hại khoảng 477 kg/ngày (tương ứng 174 tấn/năm).

- Việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh đang thực hiện theo các Quyết định của UBND tỉnh: số 34/2023/QĐ-UBND ngày 31/7/2023, số 67/2025/QĐ-UBND ngày 16/10/2025 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh và Thông tư số 20/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế, trong đó:

+ Tại bệnh viện/trung tâm y tế: 18 Bệnh viện/Trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh đã hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, xử lý chất thải y tế nguy hại phát sinh; 01 Trung tâm y tế xử lý tại chỗ bằng lò đốt chất thải y tế; 03 Bệnh viện/Trung tâm xử lý bằng công nghệ hấp ướt theo mô hình xử lý chất thải cụm cơ sở y tế.

+ Tại trạm y tế xã vận chuyển chất thải y tế nguy hại về Trung tâm y tế để xử lý hoặc hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý theo quy định.

+ Phòng khám tư nhân thực hiện vận chuyển chất thải y tế nguy hại về Bệnh viện đa khoa tỉnh hoặc Trung tâm Y tế để xử lý theo cụm hoặc hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý.

* Đối với nước thải: Nước thải y tế phát sinh tại các cơ sơ y tế trung bình khoảng 2.708 m3/ngày đêm. Hiện nay 22/22 bệnh viện/trung tâm y tế có hệ thống xử lý nước thải và thực hiện quan trắc môi trường nước thải theo quy định. Có 21/22 cơ sở có kết quả quan trắc các chỉ tiêu đầu ra của nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật cột B - Quy chuẩn QCVN 28:2010/BTNMT; 01 cơ sở đang thực hiện cải tạo, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải y tế.

2.8. Sức ép hoạt động du lịch, dịch vụ, kinh doanh, thương mại và xuất nhập khẩu

* Đối với hoạt động du lịch:

Hình 2.5. Tác động môi trường của phát triển du lịch

Hoạt động phát triển du lịch tạo điều kiện giải quyết việc làm cho người dân, kích thích sự phát triển các làng nghề thủ công truyền thống, cải thiện đời sống cộng đồng. Tuy nhiên, hoạt động phát triển du lịch đồng nghĩa với việc gia tăng lượng khách du lịch tới các địa điểm du lịch, tăng cường phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ và gia tăng nhu cầu sử dụng tài nguyên,… từ đó dẫn đến sự gia tăng áp lực của phát triển du lịch đến môi trường, cụ thể như:

- Tác động đến môi trường không khí: Ô nhiễm không khí do khí thải từ các loại máy xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch hoặc do tăng số lượng xe cộ và các phương tiện giải trí phục vụ du khách hoặc từ quá trình đốt các nguyên liệu năng lượng rắn (như củi, than...) để đáp ứng nhu cầu về năng lượng của các cơ sở dịch vụ du lịch. Ngoài ra, tăng số lượng xe cộ và các phương tiện vui chơi giải trí, do các hoạt động của du khách tập trung đông tại các điểm dịch vụ du lịch và hoạt động xây dựng các công trình du lịch gây tiếng ồn ảnh hưởng đến con người.

- Tác động đến môi trường nước: Ô nhiễm nước (nước mặt, nước dưới đất và vùng nước ven bờ) do chất thải, khai thác tài nguyên không hợp lý, không có các giải pháp khai thác tài nguyên phù hợp. Nước thải sinh hoạt từ du khách và cơ sở lưu trú (khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, homestay,...) phát sinh lượng lớn chất dầu mỡ, chất tẩy rửa, vi sinh vật gây bệnh,…. Nếu hệ thống xử lý không đạt chuẩn sẽ thải trực tiếp ra sông, hồ, kênh mương, biển, làm suy giảm chất lượng nước. Hoạt động vui chơi giải trí dưới nước (tàu thuyền, ca nô, bơi lội, thể thao biển) có nguy cơ rò rỉ dầu, xăng, hóa chất từ phương tiện thủy gây ô nhiễm cục bộ. Khai thác nước ngầm quá mức để đáp ứng nhu cầu cho khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi khiến mực nước ngầm hạ thấp, nguy cơ sụt lún và xâm nhập mặn (nhất là vùng ven biển).

- Tác động đến môi trường đất: Việc thay đổi mục đích sử dụng đất để dành xây dựng khách sạn và các công trình dịch vụ du lịch sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên và các cơ cấu sử dụng đất khác. Rác thải không được thu gom và xử lý sẽ gây ô nhiễm tầng đất bề mặt và làm suy thoái môi trường đất. Việc xây dựng các công trình du lịch hiện đại và kết cấu hạ tầng thường làm cho cảnh quan và các khu di tích xuống cấp về mặt thẩm mỹ và kiến trúc truyền thống. Lượng du khách quá đông đến thăm các danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử cũng có tác động xấu đến môi trường đất tại đây do các hiện tượng giẫm đạp, sạt lở,....

- Tác động đến hệ sinh thải: Sự gia tăng lượng khách du lịch tại các khu, điểm du lịch như Thiên Cầm, Xuân Thành, Kẻ Gỗ, Vũ Quang,… làm phát sinh đáng kể lượng nước thải, CTR và tiếng ồn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các HST, đặc biệt là HST ven biển và dưới nước. Nhiều khu vực bãi tắm, cửa sông ven biển xuất hiện hiện tượng rác thải trôi nổi trên bề mặt, một số vị trí bị sụt lún làm tắc dòng chảy; trên vỉa hè và bãi biển vẫn còn phát sinh rác thải chưa được thu gom, quản lý,... gây suy giảm chất lượng nước, tác động xấu đến sinh vật đáy, nguồn lợi thủy sinh và ảnh hưởng tới hoạt động phát triển du lịch. Việc mở rộng cơ sở lưu trú, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng ven biển và vùng hồ cũng làm thu hẹp diện tích thảm thực vật tự nhiên, rừng ngập mặn, thảm cỏ biển và sinh cảnh ven hồ - nơi cư trú của nhiều loài chim nước, lưỡng cư và thủy sinh đặc hữu. Nếu không được kiểm soát thì nguy cơ suy thoái HST ven biển, vùng đất ngập nước và ĐDSH đặc trưng của Hà Tĩnh sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tới.

* Đối với hoạt động kinh doanh thương mại:

Toàn tỉnh có 169 dự án chợ, trong đó 151 chợ đã được xây dựng và hoạt động, 18 dự án chợ được quy hoạch nhưng chưa đầu tư xây dựng; 02 trung tâm thương mại (Trung tâm thương mại BMC và Trung tâm thương mại Vincom Plaza); 05 siêu thị tổng hợp; trên 80 siêu thị mini; 235 của hàng bán lẻ xăng dầu,....

Tại các siêu thị, chợ lớn đã được đầu tư các công trình bảo vệ môi trường như hệ thống xử lý nước thải, hệ thống thùng chứa rác thải và hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển, xử lý. Đối với siêu thị nhỏ và các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, lượng nước thải phát sinh ít, được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn sau đó thải ra môi trường.

Nhìn chung, hạ tầng chợ đã từng bước được đầu tư. Tuy nhiên, hệ thống hạ tầng cơ sở được xây dựng khá lâu nên đã dần xuống cấp. Hằng ngày, lượng chất thải thải ra môi trường tại các khu chợ rất lớn. Tuy nhiên, công tác thu gom và xử lý chất thải tại nhiều chợ vẫn chưa được thực hiện triệt để, dẫn đến nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Phần lớn chất thải tại các chợ là rác hữu cơ dễ phân hủy, thường bốc mùi hôi thối, gây suy giảm chất lượng không khí, tạo cảm giác khó chịu cho người dân và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Ngoài CTR, nước thải phát sinh ở các chợ tiềm ẩn rất nhiều nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường bởi thành phần chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy, thành phần vô cơ, vi sinh vật, vi trùng gây bệnh,…. Những chất thải này nếu không qua xử lý, mà xả trực tiếp ra môi trường sẽ gây ô nhiễm nguồn nước, làm ảnh hưởng tới mạch nước ngầm, không khí và kèm theo đó là những mầm bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Tổng lượng nước thải phát sinh từ các chợ trên toàn tỉnh ước tính khoảng 539.000 m³/năm, tương đương 1.476 m³/ngày. Thực trạng này cho thấy công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải tại các chợ cần được quan tâm và đầu tư hơn nữa nhằm hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường và bảo vệ sức khỏe người dân.

* Đối với hoạt động xuất nhập khẩu:

Tính chung 10 tháng đầu năm 2025, tổng giá trị xuất nhập khẩu ước đạt 3.671,62 triệu USD, giảm 26,24 % so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính là do sản lượng xuất khẩu thép, mặt hàng xuất khẩu chủ lực nhiều năm qua bị sụt giảm mạnh vì khó khăn trong tìm kiếm thị trường nước ngoài. Việc mở rộng xuất khẩu cũng đang tiềm ẩn nguy cơ làm suy giảm nguồn tài nguyên, gây áp lực lên nguồn nước và đất đai, dẫn đến suy giảm ĐDSH và ô nhiễm môi trường, đặc biệt tại các khu công nghiệp và khu kinh tế ven biển như Vũng Áng.

CHƯƠNG III

HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC

3.1. Nước mặt lục địa

3.1.1. Tài nguyên nước mặt lục địa

Hà Tĩnh có nguồn tài nguyên nước mặt phong phú nhờ hệ thống sông suối, hồ đập khá dày đặc. Các hồ, đập phục vụ cung cấp nước sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp và các hoạt động phát triển KT-XH khác. Đồng thời, các hồ chứa và đập dâng cũng là nơi giữ nước trong mùa mưa và điều tiết nước trong mùa khô. Do có nhiều cửa sông, cửa lạch đã tạo ra những bãi triều rộng lớn, tạo thuận lợi cho Hà Tĩnh trong phát triển NTTS nước mặn lợ cũng như nước ngọt. Ngoài ra, ở vùng cửa sông và các eo vịnh cũng có khả năng phát triển NTTS lồng bè. Nguồn lợi thủy sản nước lợ ở Hà Tĩnh khá phong phú về cả số lượng và thành phần loài như: tôm sú, tôm he, tôm rảo, tôm gai và cá nước lợ, có nhiều loài có giá trị kinh tế cao như: cá đối, cá sú vàng,cua ghẹ rong biển,các loài nhiễm thể,….

a) Đối với hệ thống sông, suối:

Toàn tỉnh có trên 30 con sông lớn nhỏ với tổng chiều dài trên 400 km, trữ lượng khoảng 9-10 tỷ m3/năm, tổng lưu vực khoảng 5.924 km2. Trong đó, có những lưu vực sông lớn như: Sông La do hai con sông Ngàn Sâu và sông Ngàn Phố hợp thành; sông Cửa Sót là hợp lưu của sông Nghèn và sông Rào Cái; sông Cửa Nhượng là hợp lưu của sông Gia Hội và sông Rác; sông Cửa Khẩu là hợp lưu của sông Kênh, sông Trí và sông Quyền; sông Rào Trổ. Trữ lượng nước mặt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh khá lớn nhưng việc khai thác, sử dụng còn bị hạn chế do bị khô cạn vùng thượng lưu và nhiễm mặn ở vùng hạ lưu vào màu khô. Các sông chính cụ thể:

- Sông Lam (đoạn cuối của hệ thống sông Cả ra biển Đông qua khu vực Cửa Hội) là một trong hai con sông lớn nhất ở Bắc Trung Bộ. Sông Lam bắt nguồn từ cao nguyên Xiengkhuang của CHDCND Lào, phần chính của sông chảy qua địa phận tỉnh Nghệ An, phần cuối của sông Lam hợp lưu với sông La từ Hà Tĩnh tạo thành ranh giới của Nghệ An và Hà Tĩnh. Trên lãnh thổ Việt Nam, sông Lam chủ yếu chảy qua địa phận tỉnh Nghệ An, phần hạ lưu giáp tỉnh Hà Tĩnh trước khi đổ ra biển Đông tại khu vực Cửa Hội. Trong đó, đoạn qua xã Đức Thọ hợp lưu với sông La trước khi chảy về hạ lưu. Đoạn cuối của sông Lam còn có 2 nhánh sông nhỏ là sông Cửa Tiền và sông Rào Đông nhập vào, 2 nhánh sông nhỏ này đều từ địa phận tỉnh Nghệ An. Tổng cộng chiều dài của sông khoảng 513 km, đoạn chảy trong địa phận Việt Nam khoảng 361 km, diện tích lưu vực sông Lam là 27.200 km2, trong đó có 17.730 km thuộc Việt Nam. Tổng lượng nước là 21,9 km3 tương ứng với lưu lượng trung bình năm là 688 m3/s và mô đun dòng chảy năm là 25,3 l/s.km2. Theo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sông có chức năng cấp nước cho sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp, thủy sản và giao thông thủy (đoạn từ Ngã 3 chợ Tràng          (sông La đổ vào sông Cả) đến Cửa Hội).

- Sông Ngàn Phố: Sông có chiều dài 87 km, bắt nguồn từ núi Giăng Màn, núi Bành ở độ cao khoảng 700m, chảy qua các xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Sơn Giang, Hương Sơn, Tứ Mỹ hợp lưu với sông Ngàn Sâu tại bến Tam Soa (Linh Cảm), sông có diện tích lưu vực 1.091 km2. Theo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sông Ngàn Phố có chức năng cấp nước cho sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp, thủy sản, giao thông thủy và thủy điện.

- Sông Ngàn Sâu: Sông có chiều dài 31 km, bắt nguồn từ núi Ông Giao, ở độ cao 1.100 m, có 3 phụ lưu lớn: Sông Tiêm, sông Rào Nổ, sông Ngàn Trươi và nhiều phụ lưu nhỏ khác. Sông có diện tích lưu vực 2.064 km2, trong đó: Có 54 km2 thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình. Sông Ngàn Sâu bắt nguồn từ biên giới Việt - Lào, chảy dọc giữa Đông Trường Sơn và dãy Trà Sơn có độ uốn khúc lớn, đi qua nhiều xã như Phúc Trạch, Hương Xuân, Hà Linh, Thượng Đức, Đức Thọ,... hợp lưu với Sông La tại bến Tam Soa (Linh Cảm). Theo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sông Ngàn Sâu có chức năng cấp nước cho sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp, thủy sản, giao thông thủy và thủy điện.

- Sông La là một phụ lưu của sông Lam, sông có chiều dài 12,5 km là hợp lưu của sông Ngàn Sâu và sông Ngàn Phố bắt đầu từ bến Tam Soa, diện tích lưu vực 3.221 km2. Cuối dòng chảy, sông La hợp lưu với sông Lam (tại khu vực bãi Nghén, xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh). Sông có chức năng cấp nước cho sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp, thủy sản và giao thông thủy.

- Sông Ngàn Trươi: Sông trước đây bắt nguồn từ vùng núi cao (độ cao trung bình từ 800÷1.000m) chảy qua địa bàn xã Vũ Quang rồi nhập vào sông Ngàn Sâu tại Cửa Rào (giáp ranh giữa xã Vũ Quang và xã Thượng Đức) có chiều dài sông chính là 62 km với diện tích toàn bộ lưu vực là 560 km2, mật độ lưới sông là 0,73 km/km2, chiều rộng bình quân lưu vực là 123,3 km, độ cao bình quân lưu vực là 422 m. Sau khi công trình hồ Ngàn Trươi hoàn thành (thuộc Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang), chế độ thủy văn sông Ngàn Trươi phụ thuộc nhiều vào chế độ vận hành của hồ Ngàn Trươi, lưu lượng nước cung cấp cho hạ lưu sông chủ yếu từ hồ Ngàn Trươi thông qua công trình lấy nước số 1 (Tuy nen TN1). Ngoài ra, nước sông Ngàn Trươi còn được cung cấp bởi hệ thống khe suối như khe Trươi, khe Vang, khe Trí,... phía thượng nguồn tạo thành dòng chảy ổn định cung cấp nguồn nước cho vùng hạ lưu sông Ngàn Trươi. Đoạn sông qua địa phận xã Vũ Quang được ngăn bởi đập dâng Vũ Quang để dẫn nước cho kênh chính Ngàn Trươi cũng góp phần ổn định nguồn nước cho các mục đích phát triển KT-XH vùng phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh. Sông có chức năng cấp nước cho nông nghiệp, công nghiệp, thủy sản và giao thông thủy.

- Sông Nghèn: Sông bắt nguồn từ cống Trung Lương (thuộc đê La Giang trên địa bàn phường Bắc Hồng Lĩnh) nhập vào sông Rào Cái tại phường Trần Phú có chiều dài 60 km, diện tích lưu vực 556 km2. Sông Nghèn được hợp lưu bởi nhiều khe, suối nhỏ. Hiện nay tại Đò Điệm đã xây dựng đập ngăn mặn giữ ngọt, tạo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và các nhu cầu khác. Theo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sông Nghèn đoạn từ cống Đò Điệm đến thượng nguồn cống Trung Lương có chức năng cấp nước cho sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp, thủy sản, giao thông thủy và thủy điện.

- Sông Già: Chủ yếu nằm trên địa phận xã Xuân Lộc, xã Đông Kinh; sông dài 34km, diện tích lưu vực 118 km2, bắt nguồn từ núi Động Bút. Theo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sông Già có chức năng cấp nước cho nông nghiệp, thủy sản.

- Sông Cày: Sông Cày bắt nguồn từ dãy Trà Sơn, theo hướng Tây Nam - Đông Bắc qua xã Thạch Hà rồi đổ về sông Nghèn. Phần từ cầu Sú trở lên qua cầu Đông, ngược thượng nguồn, dân địa phương quen gọi là sông Cầu Đông. Sông Cầu Đông (thượng lưu sông Cày) bắt nguồn từ các con khe, suối nhỏ trên dãy Trà Sơn. Lưu vực sông Cày với diện tích 94 km² có chiều dài 24 km, hợp lưu với sông Nghèn và  sông Phủ (một nhánh của sông Rào Cái) tại phường Trần Phú, tạo thành sông Cửa Sót trước khi đổ ra biển qua cửa Sót. Sông Cày chảy ra biển theo hướng Tây Nam - Đông Bắc tại cửa Sót. Sông Cày cùng với sông Rào Cái là những lưu vực thoát nước của phường Thành Sen, phường Trần Phú, phường Hà Huy Tập và vùng lân cận.

- Sông Rào Cái (còn gọi là sông Ngàn Mọ): Sông có chiều dài 63 km, diện tích lưu vực 1.090 km2 bắt nguồn từ núi Cục Thao thuộc xã Cẩm Duệ và Cẩm Hưng, đoạn thượng nguồn là những khe nhỏ ở độ cao khoảng 500m, chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, sau đó chuyển dần về theo hướng Bắc - Nam. Phần thượng nguồn sông Rào Cái là hồ Kẻ Gỗ. Đến xã Cẩm Bình, sông Rào Cái phân làm hai nhánh lớn: Một nhánh chảy về hướng bắc, đầu nguồn gọi là sông Quý Vịnh nối với Sông Phủ, hợp lưu với sông Cửa Sót tại phường Trần Phú, một nhánh chảy theo hướng Đông Nam hợp lưu với sông Cửa Nhượng tại xã Cẩm Trung, nhánh này thường được gọi là sông Gia Hội.

- Sông Gia Hội: Là nhánh sông phân lưu của hệ thống sông Rào Cái có lưu vực 290 km2, chiều dài dòng chính 29,5 km bắt nguồn từ xã Cẩm Duệ chảy qua các xã: Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Thiên Cầm và Cẩm Trung rồi đổ ra biển Đông qua khu vực Cửa Nhượng. Sông Gia Hội chảy trên khu vực vùng đồng bằng, gần biển nên thường xuyên chịu tác động của dòng triều làm dòng chảy trên sông chuyển động hai chiều, mực nước lên xuống thường xuyên theo dòng thủy triều. Hiện nay sông đang có chức năng cấp nước cho tưới tiêu nông nghiệp và NTTS.

- Sông Cửa Sót: Sông Cửa Sót là hợp lưu của sông Rào Cái và Sông Nghèn tại phường Trần Phú. Đoạn sông từ phường Trần Phú chảy ra Cửa Sót dài 8 km, diện tích lưu vực 205 km2 và chịu tác động rất lớn của thuỷ triều. Hiện nay sông đang có chức năng cấp nước cho NTTS và giao thông thủy.

- Sông Rác: Sông có chiều dài 38 km, bắt nguồn từ dãy Vĩnh Yên chảy qua địa bàn các xã: Kỳ Văn, Kỳ Xuân, Cẩm lạc, Cẩm Trung; sông có diện tích lưu vực 619 km2, thượng nguồn có hồ Sông Rác. Sông Rác được hợp lưu với sông Cửa Nhượng tại núi Hòn Du xã Cẩm Trung cách Cửa Nhượng khoảng 3 km. Hiện nay, sông đang có chức năng cấp nước cho tưới tiêu nông nghiệp, công nghiệp và NTTS.

- Sông Trí: Sông Trí bắt nguồn từ núi Động Chùa, có chiều dài 33 km, chảy len lỏi giữa hai dãy núi Yên Mã, Đá Bạc và Núi Bá, hợp lưu vào Cửa Khẩu tại phường Hải Ninh. Sông có diện tích lưu vực 57 km2, thượng nguồn của sông Trí có đập dâng Sông Trí và hồ chứa nước Thượng Sông Trí thuộc xã Kỳ Hoa có chức năng cấp nước sinh hoạt. Sông Trí phía hạ lưu đập dâng Sông Trí chảy ra sông Quyền đang có chức năng cấp nước tưới tiêu nông nghiệp, công nghiệp và NTTS.

- Sông Quyền: Sông bắt nguồn từ dãy Hoành Sơn ở độ cao 1.040 m, dài 70 km. Đoạn thượng nguồn gọi là khe Đá Hát, chảy theo hướng Tây - Nam, với diện tích lưu vực 295 km2, sông đổ ra Cửa Khẩu tại phường Hải Ninh. Hạ lưu sông có cống ngăn mặn giữ ngọt Tây Yên. Hiện nay, sông đang có chức năng cấp nước cho tưới tiêu nông nghiệp, công nghiệp, NTTS và giao thông thủy.

- Sông Rào Trổ: Sông Rào Trổ thuộc lưu vực sông Gianh là sông liên tỉnh độc lập chảy qua địa bàn xã Kỳ Thượng, xã Kỳ Lạc thuộc tỉnh Hà Tĩnh và hợp lưu vào sông Gianh tại xã Tuyên Bình thuộc tỉnh Quảng Bình, đây cũng là nguồn cung cấp nước chính cho vùng đồng bằng rộng lớn ven sông. Hai phụ lưu của nó là sông Khe Canh (bắt nguồn từ xã Cẩm Duệ) và sông Rào Mộc (bắt nguồn từ xã Kỳ Thượng) hợp lưu thành sông Rào Trổ chảy trên địa bàn xã Kỳ Thượng và xã Kỳ Lạc. Sông Rào Trổ hợp lưu với sông Gianh ở khu vực gần ga Lạc Sơn thuộc địa phận xã Tuyên Bình. Sông có chiều dài 73 km, diện tích lưu vực 563 km2. Trong đó: Phần chảy qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh có chiều dài là 54 km, diện tích lưu vực là 488 km2; phần còn lại thuộc tỉnh Quảng Bình. Sông Rào Trổ có trữ lượng nước mặt dồi dào. Đây chính là tiềm năng để cung cấp nguồn nước ngọt cho khu kinh tế Vũng Áng. Hiện nay, sông đang có chức năng cấp nước sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp và NTTS.

Ngoài các sông tự nhiên chính nói trên, trên địa bàn tỉnh còn có các kênh, mương nhân tạo có quy mô lớn được xây dựng để phục vụ phát triển KT-XH gồm:

- Kênh Linh Cảm: Chiều dài 34,017 km đi qua địa bàn các xã: Đức Thọ, Đức Thịnh, Trường Lưu, Gia Hanh, Đồng Lộc, Xuân Lộc, Việt Xuyên, cuối kênh kết nối vào sông Vách Nam.

- Kênh Ngàn Trươi: Kênh Ngàn Trươi là tuyến kênh chính quan trọng trong Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang có điểm đầu lấy nước tại đập dâng Vũ Quang và nhập lưu cung cấp nước cho kênh Linh Cảm tại xã Đức Thọ. Kênh có lưu lượng thiết kế 49,60 m3/s; chiều dài kênh 16,7 km với chức năng cung cấp nước tưới cho khoảng 29.662 ha đất sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt, công nghiệp và NTTS.

- Kênh 19-5: Nối từ cống Đức Xá đổ về sông Nghèn tại ngã ba Giao Tác, có nhiệm vụ chuyển nước từ Sông La qua cống Đức Xá vào Sông Nghèn phục vụ các trạm bơm và các hình thức lấy nước khác phục vụ cho một số xã như: Đức Quang, Đức Thịnh, Trường Lưu và phường Nam Hồng Lĩnh.

- Kênh Vách Nam (còn gọi là sông Vách Nam): Chảy dọc dưới dãy Trà Sơn từ xã Xuân Lộc đổ vào Sông Cày, phía hạ lưu có cống Vọc Sim làm nhiệm vụ ngăn mặn giữ ngọt, kênh Vách Nam có nhiệm vụ cấp nước tưới một số xã như: Xuân Lộc, Việt Xuyên, Thạch Hà. Đây cũng là trục tiêu nước chính trong vùng.

- Kênh Xô Viết: Bắt nguồn từ xã Cẩm Hưng đổ vào hói Nổ rồi chảy vào sông Gia Hội tại xã Cẩm Xuyên.

b) Đối với hệ thống hồ, đập:

Hệ thống hồ chứa và đập dâng trên địa bàn tỉnh có số lượng lớn. Với 348 hồ chứa có trữ lượng lớn so với cả nước (gần 1,6 tỷ m3 nước) và 86 đập dâng (lưu lượng thiết kế hơn 5.780 m3 nước), trong đó có các hồ chứa lớn như: Hồ Ngàn Trươi là hồ chứa lớn nhất có trữ lượng lên đến 775,7 triệu m3 nước; hồ Kẻ gỗ có trữ lượng 345 triệu m3,.... Các hồ chứa, đập dâng có chức năng rất quan trọng trong việc duy trì nguồn nước mặt ổn định cung cấp cho các hoạt động KT-XH, an ninh - quốc phòng và ứng phó với thiên tai bão lũ.

Toàn tỉnh có 323 hồ chứa có dung tích toàn bộ từ 50.000 m3 trở lên hoặc hồ chứa có chiều cao đập từ 5m trở lên (như: hồ Ngàn Trươi tại xã Vũ Quang, hồ Sông Rác tại xã Cẩm Lạc, hồ Kẻ Gỗ tại xã Cẩm Duệ,...); có 19 đập dâng có chiều cao từ 5m trở lên (như: Đẩm dâng Vũ Quang tại xã Vũ Quang, đập Hố Hô tại xã Phúc Trạch,...).

Bảng 3.1. Các hồ chứa nước lớn, vừa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

| TT | Địa phương | Danh mục các nguồn nước (*) | Chức năng hồ chứa(**) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P. Nam Hồng Lĩnh | Đá Bạc | Cấp nước sinh hoạt, nông nghiệp, thủy sản |
| 2 | P. Bắc Hồng Lĩnh | Thiên Tượng, Khe Dọc |  |
| 3 | Xã Cổ Đạm | Xuân Hoa, Cồn Tranh | Cấp nước sinh hoạt, nông nghiệp, thủy sản, thủy lợi |
| 4 | Xã Đức Thọ | Phượng Thành | Cấp nước nông nghiệp, thủy sản |
| 5 | Xã Đức Đồng | Đập Am, Thanh niên |  |
| 6 | Xã Sơn Tiến | Khe Cò, Vực Rồng, Nồi Tranh Thượng, Nồi Tranh Hạ, Nồi Nậy | Cấp nước nông nghiệp, thủy sản. |
| 7 | Xã Sơn Giang | Cao Thắng, Cơn Trường, Cầu Cậy |  |
| 8 | Xã Kim Hoa | Khe Mơ, Khe Dẻ, Khe Kẽm, Bãi Sậy |  |
| 9 | Xã Sơn Tây | Kim Thành, Trại Lưu, Vậy |  |
| 10 | Xã Sơn Kim 1 | Nước Lạnh |  |
| 11 | Xã Đồng Lộc | Cửa Thờ - Trại Tiểu, An Hùng | Cấp nước sinh hoạt, nông nghiệp, thủy sản |
| 12 | Xã Trường Lưu | Vực Trống, Cu Lây - Trường Lão, Bình Hà |  |
| 13 | Xã Can Lộc | Nhà Đường, Khe Trúc, |  |
| 14 | Xã Gia Hanh | Cố Châu |  |
| 15 | Xã Hương Bình | Đá Hàn, Đá Bạc, Khe Nậy | Cấp nước sinh hoạt, nông nghiệp, thủy sản, thủy điện |
| 16 | Xã Hương Phố | Đập Làng, Họ Võ, Khe Con, Đập Dài, Đập Trạng, Cha Chạm |  |
| 17 | Xã Phúc Trạch | Cơn Trồi, Cơn Song, Nước Vàng, Ma Leng, Đập Hội |  |
| 18 | Xã Hương Xuân | Mục Bài |  |
| 19 | Xã Hương Khê | Đập Họ, Nhà Lào |  |
| 20 | Xã Hà Linh | Đập Mưng, Khe Tráng, Khe Sông |  |
| 21 | Xã Hương Đô | Nước Đỏ |  |
| 22 | Xã Vũ Quang | Ngàn Trươi, Khe Gỗ, Hói Trung, Bệ, Đập Bượm, Khe Trảy, Nguyễn Văn Trỗi, Cây Mả, Khe Xai, Khe Chẹt | Cấp nước sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, thủy điện |
| 23 | Xã Mai Hoa | Hộp Trổ, Chọ Mít, Khe Rắn |  |
| 24 | Xã Cẩm Duệ | Kẻ Gỗ, Bộc Nguyên | Cấp nước sinh hoạt, nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp, thủy điện |
| 25 | Xã Cẩm Lạc | Sông Rác, Thượng Tuy |  |
| 26 | Xã Kỳ Anh | Mạc Khê | Cấp nước sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản |
| 27 | Xã Kỳ Hoa | Đá Cát |  |
| 28 | Xã Kỳ Xuân | Nước Xanh, Ba Khe, Khe Còi |  |
| 29 | Xã Kỳ Văn | Văn Võ |  |
| 30 | Xã Kỳ Thượng | Rào Trổ |  |
| 31 | Xã Kỳ Lạc | Khe Sung |  |
| 32 | Xã Kỳ Hoa | Thượng sông Trí, Kim Sơn, |  |
| 33 | Phường Vũng Áng | Tàu Voi | Cấp nước sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản |
| 34 | Phường Sông Trí | Mộc Hương |  |
| 35 | Phường Hoành Sơn | Khe Bò |  |
| 36 | Xã Hồng Lộc | Khe Hao trên, Khe Hao dưới, Đồng Hố | Cấp nước sinh hoạt, nông nghiệp, thủy sản |
| 37 | Xã Thạch Xuân | Khe Xai | Cấp nước nông nghiệp, thủy sản |
| 38 | Xã Toàn Lưu | Đập Bún, Đá Đen |  |

3.1.2. Diễn biến ô nhiễm

3.1.2.1. Khái quát diễn biến chất lượng nước mặt theo các thông số đặc trưng

Diễn biến chất lượng môi trường nước mặt trên địa bàn Hà Tĩnh được đánh giá trên cơ sở kết quả quan trắc giai đoạn từ năm 2021 đến Quý II/2025. Chất lượng môi trường nước được đánh giá trên cơ sở so sánh, đối chiếu với giá trị giới hạn được quy định tại QCVN 08-MT:2015/BTNMT (giai đoạn từ năm 2021-2022), QCVN 08:2023/BTNMT (từ năm 2023 đến nay) và dựa theo chỉ số chất lượng nước (VN_WQI, gọi tắt là WQI) do Tổng cục Môi trường xây dựng và ban hành. VN_WQI là chỉ số được tính toán từ các thông số quan trắc chất lượng nước mặt ở Việt Nam, dùng để mô tả định lượng về chất lượng nước và khả năng sử dụng của nguồn nước đó, được biểu diễn qua các thang điểm (khoảng giá trị WQI) tương ứng với biểu tượng và các màu sắc để đánh giá chất lượng nước đáp ứng cho nhu cầu sử dụng, cụ thể như sau:

Bảng 3.2. Khoảng giá trị WQI đánh giá chất lượng nước mặt

| Khoảng giá trị WQI | Chất lượng nước | Phù hợp với mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- |
| 91 - 100 | Rất tốt | Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt |
| 76 - 90 | Tốt | Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp |
| 51 - 75 | Trung bình | Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác |
| 26 - 50 | Kém | Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác |
| 10 - 25 | Ô nhiễm nặng | Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai |
| < 10 | Ô nhiễm rất nặng | Nước nhiễm độc, cần có biện pháp khắc phục, xử lý |

Hàng năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức quan trắc nước mặt tại 04 lưu vực sông (hệ thống sông Rào Cái, hệ thống sông Nghèn, hệ thống sông La và hệ thống sông Quyền), 04 sông/kênh nội đồng (sông Mỹ Dương, sông Gia Hội, sông Rào Trổ, sông Vịnh, sông Nhà Lê, kênh Thoát lũ Kỳ Phương) và 23 hồ/đập là các vị trí đại diện có hoạt động khai thác nước, hoạt động nuôi trồng thủy sản (NTTS) lồng bè và đặc biệt nhiều hồ chứa phía hạ du là các nguồn tiếp nhận nước thải từ các hoạt động sản xuất, chăn nuôi,…. Các thông số đánh giá, phân loại chất lượng nguồn nước mặt gồm: BOD5, COD, TSS, DO, Nitrat, photphat, Coliform phù hợp với thông tin đánh giá theo quy chuẩn thời điểm quan trắc và chương trình quan trắc môi trường hàng năm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Khái quát diễn biến nước mặt giữa các vùng như sau:

- Nước mặt vùng đồng bằng và đồng bằng ven biển phía Đông của tỉnh thường được cung cấp và bổ sung từ các sông, suối trên khu vực miền núi phía Tây của tỉnh chảy xuống. Chất lượng nước sau xử lý có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Tuy nhiên, chất lượng nước có thể bị tác động xấu do ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn từ biển Đông; nhiều lưu vực sông lớn hiện tại đang chịu nhiều tác động bởi hoạt động của thủy triều tại các lưu vực sông Lam (qua Cửa hội), sông Nghèn (qua Cửa Sót), sông Vịnh (qua Cửa Nhượng), sông Quyền (qua Cửa Khẩu). Mức độ nhiễm mặn phụ thuộc vào địa hình, theo mùa và công trình thủy lợi,.... Ngoài ra, còn phải chịu nhiều yếu tố như BĐKH, nước biển dâng, hồ đập thủy lợi, thủy điện và chất thải từ các nguồn thải chảy vào (chủ yếu chịu tác động bởi các nguồn thải do hoạt động sinh hoạt, công nghiệp, chăn nuôi và NTTS).

- Nước mặt vùng trung du, miền núi phía Tây của tỉnh hầu hết là nguồn nước ngọt đáp ứng được cho các hoạt động sinh hoạt, sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi và NTTS. Tuy nhiên, hiện nay khu vực này đang chịu nhiều sức ép do có nhiều nguồn thải chảy vào ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng nguồn nước, trong đó có các trang trại chăn nuôi tập trung trên các địa bàn miền núi, vùng đầu nguồn. Việc nhiều cơ sở chăn nuôi xả nước thải ra các khe, suối làm gia tăng các chất hữu cơ có trong nước tác động đến chức năng sử dụng nguồn nước mặt.

3.1.2.1. Diễn biến ô nhiễm chất lượng nước sông, suối, kênh, mương

Trên cơ sở tính toán các giá trị WQI dựa vào kết quả quan trắc trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay có thể đánh giá môi trường nước mặt tại các sông lớn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang dần được kiểm soát mức độ gia tăng ô nhiễm. Nhìn chung, các sông lớn có chất lượng nước chủ yếu đang tốt, nhiều đoạn sông nước có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt (giá trị WQI của sông/suối dao động từ 49 đến 99).

Tổng hợp diễn biến ô nhiễm nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau: Trên cơ sở so sánh kết quả quan trắc chất lượng nước mặt định kỳ hàng năm với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (năm 2021, 2022) và QCVN 08:2023/BTNMT (từ năm 2023 đến nay) cho thấy: Chất lượng nước sông có hàm lượng các chất hữu cơ, TSS, Coliform cao thường là các vị trí quan trắc chịu tác động bởi các nguồn thải từ hoạt động sinh hoạt, trồng trọt, chăn nuôi, NTTS và hoạt động sản xuất công nghiệp,.... Một số vị trí có giá trị vượt quy chuẩn chỉ ở một vài thời điểm. Thông tin các lưu vực đánh giá cụ thể như sau:

Bảng 3.3. Thông tin các nguồn nước sông, suối chịu sức ép

từ các hoạt động phát triển KT-XH

| TT | Tên sông/suối phân tích trong báo cáo | Địa danh hành chính | Quy chuẩn đánh giá |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Năm 2021-2022 | Năm 2023-2025 |
| I | Hệ thống sông Rào Cái |  |  |  |  |
| 1 | Sông Cụt (tại cầu Tre) | Phường Tân Giang (nay là phường Thành Sen) | Cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | Mức B, QCVN 08:2023/BTNMT |
| 2 | Sông Rào Cái (tại cầu Phủ) | Phường Đại Nài (nay là phường Thành Sen) | Cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | Mức B, QCVN 08:2023/BTNMT |
| 3 | Sông Rào Cái (tại cầu Thạch Đồng) | Phường Đồng Môn (nay là phường Trần Phú) | Cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | Mức B, QCVN 08:2023/BTNMT |
| II | Hệ thống Sông Nghèn |  |  |  |  |
| 4 | Sông Cày (tại P. Thạch Trung) | Xã Thạch Trung (nay là phường Trần Phú) | Cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | Mức B, QCVN 08:2023/BTNMT |
| 5 | Sông Già (tại chân cầu Già) | Xã Thạch Liên (nay là xã Đông Kinh) | Cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | Mức A, QCVN 08:2023/BTNMT |
| 6 | Kênh Nhà Lê (tại cống Trung Lương) | Phường Trung Lương (nay là P. Bắc Hồng Lĩnh) | Cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | Mức A, QCVN 08:2023/BTNMT |
| 7 | Kênh nhà Lê (tại cầu Đức Thịnh I) | Xã Thanh Bình Thịnh (nay là xã Đức Thịnh) | Cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | Mức A, QCVN 08:2023/BTNMT |
| 8 | Sông Nghèn (tại cầu Thuận Lộc) | Xã Thuận Lộc (nay là P.Nam Hồng Lĩnh) | Cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | Mức A, QCVN 08:2023/BTNMT |
| 9 | Sông Nghèn (tại cầu Thuần Thiện) | Thị trấn Nghèn (nay là xã Can Lộc) | Cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | Mức A, QCVN 08:2023/BTNMT |
| 10 | Sông Nghèn (tại cống Đò Điệm) | Xã Thạch Sơn (nay là xã Thạch Hà) | Cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | Mức A, QCVN 08:2023/BTNMT |
| 11 | Sông Én (tại Cầu Trù) | Xã Phù Lưu (nay là xã Mai Phụ) | Cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | Mức A, QCVN 08:2023/BTNMT |
| 12 | Sông Nghèn (tại cầu Cửa Sót) | Xã Hộ Độ (nay là phường Trần Phú) | Cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | Mức B, QCVN 08:2023/BTNMT |
| 13 | Khe Nhà Trò (tại P. Đậu Liêu) | Phường Đậu Liêu (nay là phường Nam Hồng Lĩnh) | Cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | Mức A, QCVN 08:2023/BTNMT |
| III | Hệ thống sông La |  |  |  |  |
| 14 | Suối Rào An (tại xã Sơn Kim 1) | Cách điểm hợp lưu suối Nước Sốt 200m, xã Sơn Kim 1 | Cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | Mức A, QCVN 08:2023/BTNMT |
| 15 | Suối Rào Mắc (tại cầu Rào Mắc) | Xã Sơn Kim 1 | Cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | Mức A, QCVN 08:2023/BTNMT |
| 16 | Suối Rào Qua (tại trạm bơm nhà máy nước (TBNMN) TT. Tây Sơn) | Điểm cấp nước cho nhà máy nước TT Tây Sơn (nay là xã Sơn Tây) | Cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | Mức A, QCVN 08:2023/BTNMT |
| 17 | Sông Ngàn Phố (tại TBNMN TT. Phố Châu) | Điểm cấp nước cho nhà máy nước TT Phố Châu (nay là xã Hương Sơn) | Cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | Mức A, QCVN 08:2023/BTNMT |
| 18 | Sông Ngàn Phố (tại xã Tân Mỹ Hà) | Xóm Tân Hồ, xã Tân Mỹ Hà (nay là xã Tứ Mỹ) | Cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | Mức A, QCVN 08:2023/BTNMT |
| 19 | Sông Ngàn Sâu (tại xã Hương Trạch) | Điểm đầu sông đoạn qua xã Hương Trạch (nay là xã Phúc Trạch) | Cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | Mức A, QCVN 08:2023/BTNMT |
| 20 | Sông Tiêm (tại TB NMN TT. Hương Khê) | Đểm cấp nước cho nhà máy nước TT Hương Khê (nay là xã Hương Khê) | Cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | Mức A, QCVN 08:2023/BTNMT |
| 21 | Khe Trươi (tại cầu Khe Trươi) | Xã Thọ Điền (nay là xã Vũ Quang) | Cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | Mức A, QCVN 08:2023/BTNMT |
| 22 | Sông Ngàn Trươi (tại TBNMN TT. Vũ Quang) | Điểm cấp nước cho nhà máy nước TT Vũ Quang (nay là xã Vũ Quang) | Cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | Mức A, QCVN 08:2023/BTNMT |
| 23 | Sông Ngàn Trươi (tại xã Đức Liên) | Cách điểm hợp lưu sông Ngàn Sâu 300m về phía thượng nguồn xã Đức Liên (nay là xã Thượng Đức) | Cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | Mức A, QCVN 08:2023/BTNMT |
| 24 | Sông La (tại cầu Linh Cảm II) | Xã Tùng Ảnh (nay là xã Đức Thọ) | Cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | Mức A, QCVN 08:2023/BTNMT |
| 25 | Kênh 19/5 (tại xã Bùi La Nhân) | Xã Bùi La Nhân (nay là xã Đức Quang) | Cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | Mức B, QCVN 08:2023/BTNMT |
| VI | Hệ thống sông Quyền |  |  |  |  |
| 26 | Sông Quyền (tại cảng Cá Kỳ Hà) | Xã Kỳ Hà (nay là phường Hải Ninh) | Cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | Mức B, QCVN 08:2023/BTNMT |
| 27 | Sông Quyền (tại cầu Tây Yên) | Xã Kỳ Lợi (nay là phường Vũng Áng) | Cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | Mức B, QCVN 08:2023/BTNMT |
| 28 | Sông Trí (tại cầu Kỳ Hưng) | Phường Hưng Trí (nay là phường Sông Trí) | Cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | Mức B, QCVN 08:2023/BTNMT |
| 29 | Khe Đá Hát (tại cầu Khe Đá Hát) | Phường Kỳ Long (nay là phường Vũng Áng) | Cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | Mức B, QCVN 08:2023/BTNMT |
| 30 | Khe Lau (tại cầu Khe Lau) | Phường Kỳ Liên (nay là phường Hoành Sơn) | Cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | Mức B, QCVN 08:2023/BTNMT |
| 31 | Khe Thầu Dầu (tại cầu Thầu Dầu) | Phường Kỳ Phương (nay là phường Hoành Sơn) | Cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | Mức B, QCVN 08:2023/BTNMT |
| 32 | Khe Thanh Trạng (tại cầu Thanh Trạng) | Phường Kỳ Liên (nay là phường Hoành Sơn) | Cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | Mức B, QCVN 08:2023/BTNMT |
| VII | Các sông, suối còn lại |  |  |  |  |
| 33 | Sông Mỹ Dương (tại cầu Cương Gián) | Xã Cương Gián (nay là xã Cổ Đạm) | Cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | Mức B, QCVN 08:2023/BTNMT |
| 34 | Sông Gia Hội (tại chân cầu Họ) | Thị trấn Cẩm Xuyên (nay là xã Cẩm Xuyên) | Cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | Mức B, QCVN 08:2023/BTNMT |
| 35 | Sông Rào Trổ (tại đập dâng Lạc Tiến) | Xóm Lạc Tiến, xã Kỳ Lạc (nay là xã Kỳ Lạc) | Cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | Mức A, QCVN 08:2023/BTNMT |
| 36 | Sông Vịnh (tại cầu Kỳ Hải) | Xã Kỳ Hải và xã Kỳ Ninh (nay là phường Hải Ninh) | Cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | Mức B, QCVN 08:2023/BTNMT |
| 37 | Sông Nhà Lê (tại cầu Thượng) | Xã Kỳ Đồng (nay là xã Kỳ Anh) | Cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | Mức B, QCVN 08:2023/BTNMT |
| 38 | Kênh thoát lũ (tại P. Kỳ Phương) | Phường Kỳ Phương (nay là phường Hoành Sơn) | Cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | Mức A, QCVN 08:2023/BTNMT |

Diễn biến chất lượng nguồn nước sông, suối trên địa bàn tỉnh qua từng năm (từ năm 2021 đến Quý II/2025) cụ thể như sau:

#### 3.1.2.1.1. Diễn biến chất lượng nước hệ thống sông Rào Cái:

a) Phân tích diễn biến chất lượng nước hệ thống sông Rào Cái qua từng năm:

Sông Rào Cái bắt nguồn từ núi Cục Tháo thuộc huyện Cẩm Xuyên, đến xã Cẩm Thành sông Rào Cái chia làm 02 nhánh, một nhánh chảy về hướng Đông Nam hợp lưu với sông Cửa Nhượng gọi là sông Gia Hội; nhánh chính chảy về hướng Bắc gọi là sông Rào Cái, hợp lưu với sông Cửa Sót tại Hộ Độ. Các vị trí quan trắc đều là vị trí chịu ảnh hưởng nhiều bởi các hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt và kinh doanh, dịch vụ của con người. Diễn biến ô nhiễm môi trường nước hệ thống sông Rào Cái qua từng năm như sau:

(1) Diễn biến hàm lượng BOD5 từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.1. Diễn biến hàm lượng BOD5 trong nước hệ thống sông Rào Cái

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Hàm lượng BOD5 trong nước hệ thống sông Rào Cái tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giới hạn cho phép theo Cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT, tuy nhiên hàm lượng BOD5 tại sông Cụt cao hơn các khu vực còn lại.

- Năm 2023-Quý II/2025: Hàm lượng BOD5 trong nước sông Rào Cái tại cầu Phủ tại thời điểm quan trắc hầu hết đạt giới hạn cho phép theo Mức B QCVN 08:2023/BTNMT (riêng năm 2022 vượt 1,47 lần); hàm lượng BOD5 trong nước sông Rào Cái tại cầu Thạch Đồng năm 2021, 2022, 2025 vượt Mức B QCVN 08:2023/BTNMT (từ 1,24-1,83 lần); hàm lượng BOD5 trong nước sông Cụt năm 2023 vượt giá trị giới hạn theo QCVN 08:2023/BTNMT (từ 1,32-2,22 lần). Nguyên nhân: Do hoạt động xả nước thải sinh hoạt của khu vực phía Đông thành phố, hoạt động NTTS, lò mổ, chợ,... ra môi trường nước mặt các sông này làm gia tăng chất hữu cơ trong môi trường nước mặt, đặc biệt là khu vực sông Cụt.

(2) Diễn biến hàm lượng COD từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.2. Diễn biến hàm lượng COD trong nước hệ thống sông Rào Cái

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Hàm lượng COD trong nước hệ thống sông Rào Cái tại thời điểm quan trắc hầu hết đang nằm trong giới hạn cho phép theo Cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Tuy nhiên, hàm lượng COD tại sông Cụt cao hơn các khu vực còn lại, trong đó năm 2023 hàm lượng COD vượt giá trị giới hạn nhưng ở mức nhỏ (1,06 lần).

- Năm 2023-Quý II/2025: Hàm lượng COD trong nước sông Rào Cái tại thời điểm quan trắc hầu hết đều vượt giá trị giới hạn cho phép theo Mức B QCVN 08:2023/BTNMT, nhưng mức vượt nhỏ (từ 1,16-1,83 lần); Hàm lượng COD trong nước sông Cụt đều vượt giá trị giới hạn nhưng ở mức nhỏ (từ 1,17-2,13 lần). Nguyên nhân: Do hoạt động xả nước thải sinh hoạt của khu vực phía Đông phường Hà Huy Tập, hoạt động NTTS, lò mổ,... ra môi trường nước mặt các sông này làm gia tăng chất hữu cơ trong môi trường nước mặt.

(3) Diễn biến hàm lượng TSS từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.3. Diễn biến hàm lượng TSS trong nước hệ thống sông Rào Cái

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Hàm lượng TSS trong nước hệ thống sông Rào Cái tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giới hạn cho phép theo Cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT, tuy nhiên hàm lượng TSS tại sông Cụt cao hơn các khu vực còn lại.

- Năm 2023-Quý II/2025: Hàm lượng TSS trong nước hệ thống sông Rào Cái tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giới hạn cho phép theo Mức B QCVN 08:2023/BTNMT.

(4) Diễn biến hàm lượng DO từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.4. Diễn biến hàm lượng DO trong nước hệ thống sông Rào Cái

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Lượng ôxy hòa tan trong nước hệ thống sông Rào Cái tại thời điểm quan trắc hầu hết đang nằm trong giới hạn cho phép theo Cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Riêng hàm lượng DO tại sông Cụt năm 2021 có thấp hơn giá trị giới hạn 1,19 lần.

- Năm 2023-Quý II/2025: Lượng ôxy hòa tan trong nước hệ thống sông Rào Cái tại thời điểm quan trắc hầu hết đang nằm trong giới hạn cho phép Mức B theo QCVN 08:2023/BTNMT. Riêng hàm lượng DO tại sông Cụt năm 2021 thấp hơn giá trị giới hạn 1,23 lần. Nguyên nhân: Do hoạt động xả nước thải sinh hoạt của khu vực phía Đông thành phố, hoạt động NTTS, lò mổ,... ra môi trường nước mặt các sông này làm gia tăng chất hữu cơ trong môi trường nước mặt.

(5) Diễn biến hàm lượng Nitrat (NO3-) từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.5. Diễn biến hàm lượng Nitrat trong nước hệ thống sông Rào Cái

Ghi chú: Thông số Nitrat không quy định trong QCVN 08:2023/BTNMT.

Nhận xét: Hàm lượng Nitrat trong nước hệ thống sông Rào Cái tại thời điểm quan trắc từ năm 2021-Quý II/2025 đang nằm trong giới hạn cho phép theo Cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

(6) Diễn biến hàm lượng Photphat (PO43-) từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.6. Diễn biến hàm lượng Photphat trong nước hệ thống sông Rào Cái

Ghi chú: Thông số Photphat không quy định trong QCVN 08:2023/BTNMT.

Nhận xét: Hàm lượng PO43- trong nước hệ thống sông Rào Cái tại thời điểm quan trắc hầu hết đang nằm trong giới hạn cho phép theo Cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Riêng PO43- tại mẫu nước sông Cụt năm 2024 và 2025 vượt giá trị giới hạn lần lượt từ 1,32-2,09 lần. Nguyên nhân: Do hoạt động xả nước thải sinh hoạt của khu vực phía Đông thành phố, hoạt động NTTS, lò mổ,... ra môi trường nước mặt các sông này làm gia tăng chất hữu cơ trong môi trường nước mặt.

(7) Diễn biến hàm lượng Coliform từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.7. Diễn biến hàm lượng Coliform trong nước hệ thống sông Rào Cái

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Hàm lượng Coliform trong nước hệ thống sông Rào Cái tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giới hạn cho phép theo Cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025: Hàm lượng Coliform trong nước sông Rào Cái tại thời điểm quan trắc hầu hết đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép theo Mức B QCVN 08:2023/BTNMT, riêng mẫu nước sông Rào Cái tại cầu Thạch Đồng năm 2023 vượt giới hạn nhưng ở mức nhỏ (1,04 lần). Hàm lượng Coliform trong nước sông Cụt năm 2023 và 2024 vượt giá trị giới hạn lần lượt 1,82 và 1,03 lần. Nguyên nhân: Do hoạt động xả nước thải sinh hoạt của khu vực phường Thành Sen, hoạt động NTTS, lò mổ,... ra môi trường nước mặt các sông này làm gia tăng chất hữu cơ trong môi trường nước mặt.

b) Đánh giá chất lượng nước hệ thống sông Rào Cái giai đoạn 2021-2024:

Chất lượng nước hệ thống sông Rào Cái được thể hiện qua chỉ số đánh giá chất lượng nước WQI như hình sau:

Hình 3.8. Chỉ số WQI hệ thống thống sông Rào Cái giai đoạn 2021-2024.

Nhận xét: Theo số liệu chỉ số chất lượng nước WQI trung bình năm của hệ thống sông Rào Cái ta thấy chất lượng nước sông Rào Cái tại cầu Phủ và cầu Thạch Đồng qua các năm 2021-2024 đều có chất lượng nước có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có các biện pháp xử lý phù hợp. Mẫu nước sông Cụt năm 2021, năm 2022 và năm 2024 có chất lượng nước có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác; năm 2023 chất lượng nước có thể sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác. Tuy nhiên, nguồn nước sông Cụt chịu tác động của thủy triều nên nhiều thời điểm việc lấy mẫu rất khó khăn và phản ánh không đúng bản chất nguồn nước. Đối với chất lượng nước sông Rào Cái tại cầu Phủ chịu tác động của nước thải sinh hoạt và kinh doanh của chợ cầu Phủ, do đó chỉ cần quan trắc tại vị trí cầu Thạch Đồng để đánh giá được chất lượng nước sông đoạn chảy qua địa phận thành phố Hà Tĩnh (nay chảy qua phường Thành Sen và phường Hà Huy Tập).

3.1.2.1.2. Diễn biến chất lượng nước hệ thống sông Nghèn

a) Phân tích diễn biến chất lượng nước hệ thống sông Nghèn qua từng năm:

Sông Nghèn bắt nguồn từ cống Trung Lương (thuộc đê La Giang trên địa bàn phường Bắc Hồng Lĩnh), chảy qua địa phận phường Nam Hồng Lĩnh, xã Can Lộc, Đông Kinh, Thạch Hà, nhập vào sông Rào Cái tại phường Trần Phú. Sông Nghèn được hợp lưu bởi nhiều sông, khe, suối nhỏ (như sông Già, sông Én, khe Nhà Trò,...). Các vị trí quan trắc đều là vị trí chịu ảnh hưởng nhiều bởi các hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt và kinh doanh, dịch vụ của con người. Diễn biến ô nhiễm môi trường nước hệ thống sông Nghèn qua từng năm như sau:

(1) Diễn biến hàm lượng BOD5 từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.9. Diễn biến hàm lượng BOD5 trong nước hệ thống sông Nghèn

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Hàm lượng BOD5 trong nước sông Cày và sông Nghèn tại Cầu Cửa Sót tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giới hạn cho phép theo Cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Hàm lượng BOD5 trong nước khe Nhà Trò đang nằm trong giới hạn cho phép theo Cột A2 QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Hàm lượng BOD5 trong nước các sông còn lại tại thời điểm quan trắc có nhiều thời điểm (trừ sông Nghèn tại cống Đò Điệm năm 2021; kênh Nhà lê tại cống Trung Lương năm 2022) vượt giá trị giới hạn theo Cột A2 QCVN 08-MT:2015/BTNMT nhưng mức vượt nhỏ (từ 1,01-1,46 lần).

- Năm 2023-Quý II/2025: Hàm lượng BOD5 trong nước sông Cày và sông Nghèn tại Cầu Cửa Sót tại thời điểm quan trắc hầu hết đang nằm trong giới hạn cho phép theo Mức B QCVN 08:2023/BTNMT, riêng năm 2025 tại sông Cày trung bình vượt 1,23 lần. Đối với các điểm còn lại: Năm 2023, trừ điểm kênh Nhà Lê tại cống Trung Lương và sông Nghèn tại cống Đò Điệm đang nằm trong giá trị giới hạn theo Mức A QCVN 08:2023/BTNMT thì các vị trí khác đều vượt giới hạn cho phép theo từ 1,004-1,75 lần; Năm 2024, hầu hết các điểm quan trắc đều nằm trong giá trị giới hạn theo Mức A QCVN 08:2023/BTNMT, riêng mẫu kênh Nhà Lê tại cầu Đức Thịnh I vượt giá trị giới hạn 1,24 lần; Năm 2025, các điểm Kênh Nhà Lê tại cống Trung Lương, kênh Nhà Lê tại cầu Đức Thịnh I, sông Én và khe Nhà Trò nằm trong giá trị giới hạn theo Mức A QCVN 08:2023/BTNMT, các điểm còn lại vượt giá trị giới hạn từ 1,33-1,80 lần. Nguyên nhân: Do hoạt động xả nước thải sinh hoạt, hoạt động chăn nuôi, NTTS,... xả ra môi trường nước mặt các sông này làm gia tăng chất hữu cơ trong môi trường nước mặt.

(2) Diễn biến hàm lượng COD từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.10. Diễn biến hàm lượng COD trong nước hệ thống sông Nghèn

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Hàm lượng COD trong nước sông Cày và sông Nghèn tại Cầu Cửa Sót tại thời điểm quan trắc năm 2021-2022 đang nằm trong giới hạn cho phép theo Cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Hàm lượng COD trong nước kênh Nhà Lê tại cống Trung Lương, sông Nghèn tại cống Đò Điệm và khe Nhà Trò tại thời điểm quan trắc năm 2021-2022 và sông Én năm 2022 đang nằm trong giới hạn cho phép theo Cột A2 QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Hàm lượng COD trong nước các sông còn lại tại thời điểm quan trắc đều vượt giá trị giới hạn theo Cột A2 QCVN 08-MT:2015/BTNMT nhưng mức vượt nhỏ (từ 1,02-1,16 lần).

- Năm 2023-Quý II/2025: Hàm lượng COD trong nước sông Cày và sông Nghèn tại Cầu Cửa Sót tại thời điểm quan trắc hầu hết vượt giới hạn cho phép theo Mức B QCVN 08:2023/BTNMT (trừ điểm sông Nghèn tại cầu Cửa Sót năm 2024 đạt) nhưng mức vượt nhỏ từ 1,02-1,33 lần. Hàm lượng COD trong nước các sông còn lại trong hệ thống sông Nghèn tại thời điểm quan trắc hầu hết vượt giới hạn cho phép theo Mức A QCVN 08:2023/BTNMT (trừ mẫu tại vị trí sông Nghèn tại cống Đò Điệm năm 2023 và khe Nhà Trò tính đến Quý II/2025 đạt) nhưng mức vượt nhỏ từ 1,1-2,6 lần).

(3) Diễn biến hàm lượng TSS từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.11. Diễn biến hàm lượng TSS trong nước hệ thống sông Nghèn

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Hàm lượng TSS trong nước sông Cày, sông Nghèn tại cầu Cửa Sót tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giới hạn cho phép theo Cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Hàm lượng TSS trong các vị trí nước mặt còn lại hầu hết nằm trong giới hạn cho phép theo Cột A2 QCVN 08-MT:2015/BTNMT, riêng số liệu quan trắc sông Nghèn trung bình năm 2021 vượt giá trị giới hạn Cột A2 1,05 lần.

- Năm 2023-Quý II/2025: Hàm lượng TSS trong nước sông Cày và sông Nghèn tại cầu Cửa Sót tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giới hạn cho phép theo Mức B QCVN 08:2023/BTNMT. Hàm lượng TSS trong nước mặt các vị trí còn lại tại thời điểm quan trắc đều nằm trong giá trị giới hạn theo Mức A QCVN 08:2023/BTNMT.

(4) Diễn biến hàm lượng DO từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.12. Diễn biến hàm lượng DO trong nước hệ thống sông Nghèn

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Hàm lượng ôxy hòa tan trong nước sông Cày và sông Nghèn tại cầu Cửa Sót tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giới hạn cho phép theo Cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Hàm lượng ôxy hòa tan có trong nước mặt các nguồn còn lại của hệ thống sông Nghèn đều đạt Cột A2 QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025: Hàm lượng ôxy hòa tan trong nước sông Cày và sông Nghèn tại cầu Cửa Sót tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giới hạn cho phép theo Mức B QCVN 08:2023/BTNMT. Hàm lượng ôxy hòa tan có trong nước mặt các nguồn còn lại của hệ thống sông Nghèn hầu hết đều đạt Mức A QCVN 08:2023/BTNMT; riêng lượng ôxy hòa tan trong mẫu nước kênh Nhà Lê tại cầu Đức Thịnh 1 thấp hơn 1,07 lần (năm 2023); sông Nghèn tại cầu Thuận Lộc thấp hơn 1,09 lần (năm 2023); sông Già tại chân cầu Già thấp hơn 1,22 lần (năm 2023) và 1,02 lần (năm 2024).

(5) Diễn biến hàm lượng Nitrat (NO3-) từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.13. Diễn biến hàm lượng Nitrat trong nước hệ thống sông Nghèn

Ghi chú: Thông số Nitrat không quy định trong QCVN 08:2023/BTNMT.

Nhận xét: Hàm lượng Nitrat từ năm 2021-Quý II/2025 trong nước sông Cày và sông Nghèn tại cầu Cửa Sót tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giới hạn cho phép theo Cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Hàm lượng Nitrat trong các sông còn lại trong hệ thống sông Nghèn từ năm 2021-Quý II/2025 đang nằm trong giới hạn cho phép theo Cột A2 QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

(6) Diễn biến hàm lượng Photphat (PO43-) từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.14. Diễn biến hàm lượng Photphat trong nước hệ thống sông Nghèn

Ghi chú: Thông số Photphat không quy định trong QCVN 08:2023/BTNMT.

Nhận xét: Hàm lượng PO43- trong nước trung bình từ năm 2021-Quý II/2025 trong nước sông Cày và sông Nghèn tại cầu Cửa Sót tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giới hạn cho phép theo Cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Hàm lượng PO43- trong nước trung bình tại các sông, khe còn lại hầu hết đạt Cột A2 QCVN 08-MT:2015/BTNMT; riêng PO43- tại mẫu nước Sông Én vượt 1,06 lần (năm 2022), mẫu khe Nhà Trò vượt 1,81 lần (năm 2024). Nguyên nhân: Do hoạt động xả nước thải sinh hoạt của khu vực thượng nguồn,... ra môi trường nước mặt các sông này.

(7) Diễn biến hàm lượng Coliform từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.15. Diễn biến hàm lượng Coliform trong nước hệ thống sông Nghèn

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Hàm lượng Coliform trong nước sông Cày, sông Nghèn tại cầu Cửa Sót tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giới hạn cho phép theo Cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Hàm lượng Coliform trong nước các sông còn lại tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giá trị giới hạn cho phép theo Cột A2 QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025: Hàm lượng Colifrom trong nước sông Cày và sông Nghèn hầu hết đạt Mức B QCVN 08:2023/BTNMT, riêng vị trí sông Nghèn năm 2023 vượt giá trị giới hạn Mức B là 1,17 lần. Đối với các vị trí còn lại: Năm 2023, tất cả các vị trí quan trắc đều vượt giá trị giới hạn Mức A QCVN 08:2023/BTNMT; Năm 2024, các điểm quan trắc tại sông Già, sông Nghèn tại cầu Thuần Thiện và cống Đò Điệm, khe Nhà Trò đạt giá trị giới hạn theo Mức A QCVN 08:2023/BTNMT, các điểm còn lại vượt từ 1,04-1,76 lần; Quý II/2025, hầu hết các vị trí quan trắc đang nằm trong giới hạn cho phép theo Mức A QCVN 08:2023/BTNMT, riêng các điểm còn lại gồm: Kênh Nhà Lê tại cống Trung Lương, sông Nghèn tại cầu Thuận Lộc và khe Nhà Trò vượt giá trị giới hạn từ 1,04-1,9 lần.

b) Đánh giá chất lượng nước hệ thống sông Nghèn giai đoạn 2021-2024:

Chất lượng nước hệ thống sông Nghèn được thể hiện qua chỉ số đánh giá chất lượng nước WQI như hình sau:

Hình 3.16. Chỉ số WQI nước mặt sông Nghèn giai đoạn 2021-2024.

Nhận xét: Qua kết quả WQI trung bình năm của hệ thống sông Nghèn cho thấy: Hầu hết các vị trí quan trắc qua các năm 2021-2024 đều có chất lượng nước có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có các biện pháp xử lý phù hợp, ngoại trừ mẫu nước kênh Nhà Lê tại cầu Đức Thịnh I (năm 2021), sông Nghèn tại cầu Cửa Sót (năm 2023) có chất lượng nước có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác. Như vậy để đánh giá chất lượng nước sông Nghèn trong thời gian tới cần duy trì các điểm quan trắc trên, ngoại trừ sông Già. Mục đích quan trắc nước sông Già để giám sát chất lượng nước cấp cho Nhà máy nước Bắc Thạch Hà, tuy nhiên nhà máy nước hiện nay đã chuyển qua lấy nước từ hồ Tại Tiểu tại xã Đồng Lộc.

3.1.2.1.3. Diễn biến chất lượng nước hệ thống sông La:

a) Phân tích diễn biến chất lượng nước hệ thống sông La từ năm 2021-Quý II/2025:

Sông La là một phụ lưu của sông Lam (dòng chảy chính từ phía tỉnh Hà Tĩnh đổ vào), sông có chiều dài 12,5 km là hợp lưu của sông Ngàn Sâu và sông Ngàn Phố bắt đầu từ bến Tam Soa, diện tích lưu vực 3.221 km2. Cuối dòng chảy, sông La hợp lưu với sông Lam (tại khu vực bãi Nghén, xã Đức Quang và xã Đức Minh). Các vị trí quan trắc đều là vị trí chịu ảnh hưởng nhiều bởi các hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt và kinh doanh, dịch vụ của con người. Diễn biến ô nhiễm môi trường nước hệ thống sông La qua từng năm như sau:

(1) Diễn biến hàm lượng BOD5 từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.17. Diễn biến hàm lượng BOD5 trong nước hệ thống sông La

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Hàm lượng BOD5 trong nước hệ thống sông La tại thời điểm quan trắc hầu hết đang nằm trong giới hạn cho phép theo Cột A2 QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Riêng mẫu tại kênh 19/5 vượt 1,06 lần (năm 2021).

- Năm 2023-Quý II/2025: Hàm lượng BOD5 trong nước hệ thống sông La tại thời điểm quan trắc hầu hết đang nằm trong giới hạn cho phép theo Mức A QCVN 08:2023/BTNMT. Riêng năm 2025, mẫu tại sông La và kênh 19/5 vượt giá trị giới hạn theo Mức A lần lượt từ 1,18-2,23 lần. Nguyên nhân: Do nước thải sinh hoạt, NTTS từ các hoạt động sinh hoạt từ khu vực gần điểm quan trắc.

(2) Diễn biến hàm lượng COD từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.18. Diễn biến hàm lượng COD trong nước hệ thống sông La

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Hàm lượng COD trong nước hệ thống sông La tại thời điểm quan trắc đều đang nằm trong giới hạn cho phép theo Cột A2 QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025: Từ các năm 2023-2024, hàm lượng COD trong nước hệ thống sông La tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giới hạn cho phép theo Mức A QCVN 08:2023/BTNMT. Riêng giá trị COD tính đến Quý II/2025, tại suối Rào An, sông La và kênh 19/5 có vượt giá trị giới hạn từ 1,3-2,5 lần. Nguyên nhân: Do nước thải sinh hoạt, NTTS từ các hoạt động sinh hoạt từ khu vực gần điểm quan trắc.

(3) Diễn biến hàm lượng TSS từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.19. Diễn biến hàm lượng TSS trong nước hệ thống sông La

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Hàm lượng TSS trong nước hệ thống sông La tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giới hạn cho phép theo Cột A2 QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025: Hàm lượng TSS trong nước hệ thống sông La tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giới hạn cho phép theo Mức A QCVN 08:2023/BTNMT.

(4) Diễn biến hàm lượng DO từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.20. Diễn biến hàm lượng DO trong nước hệ thống sông La

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Hàm lượng DO trong nước hệ thống sông La tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giới hạn cho phép theo Cột A2 QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025: Hàm lượng DO trong nước hệ thống sông La tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giới hạn cho phép theo Mức A QCVN 08:2023/BTNMT.

(5) Diễn biến hàm lượng Nitrat (NO3-) từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.21. Diễn biến hàm lượng Nitrat trong nước hệ thống sông La

Ghi chú: Thông số Nitrat không quy định trong QCVN 08:2023/BTNMT.

Nhận xét: Hàm lượng Nitrat trong trong nước hệ thống sông La tại thời điểm quan trắc từ năm 2021 đến nay đang nằm trong giới hạn cho phép theo Cột A2 QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

(6) Diễn biến hàm lượng Photphat (PO43-) từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.22. Diễn biến hàm lượng Photphat trong nước hệ thống sông La

Ghi chú: Thông số Photphat không quy định trong QCVN 08:2023/BTNMT.

Nhận xét: Hàm lượng PO43- trong nước hệ thống sông La tại thời điểm quan trắc từ năm 2021 đến nay hầu hết đang nằm trong giới hạn cho phép theo Cột A2 QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Riêng PO43- tại mẫu nước suối Rào Mắc tại thời điểm lấy mẫu năm 2022 vượt giá trị giới hạn Cột A2 QCVN 08-MT:2015/BTNMT (2,25 lần). Nguyên nhân: Do hoạt động xả nước thải sinh hoạt, chăn nuôi của khu vực thượng nguồn,... ra môi trường nước mặt các sông này.

(7) Diễn biến hàm lượng Coliform từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.23. Diễn biến hàm lượng Coliform trong nước hệ thống sông La

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Hàm lượng Coliform trong nước hệ thống sông La tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giới hạn cho phép theo Cột A2 QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025: Năm 2023, hàm lượng Coliform trong nước suối Rào An, sông Ngàn Trươi tại thời điểm quan trắc nằm trong giá trị giới hạn cho phép theo Mức A QCVN 08:2023/BTNMT; các sông, suối còn lại vượt giá trị giới hạn Mức A QCVN 08:2023/BTNMT từ 1,33-5,47 lần. Năm 2024, hàm lượng Coliform trong nước sông Ngàn Phố đoạn cấp nước Nhà máy nước Phố Châu, sông Ngàn Sâu tại xã Phúc Trạch, sông Tiêm tại xã Hương Khê, sông Ngàn Trươi tại xã Thượng Đức, sông La tại xã Đức Thọ tại thời điểm quan trắc vượt giá trị giới hạn từ 1,09-1,97 lần; hàm lượng Coliform trong nước các sông, suối còn lại nằm trong giới hạn cho phép. Đến Quý II/2025, hàm lượng Coliform khe Trươi, sông Tiêm, sông La tại thời điểm quan trắc vượt giá trị giới hạn từ 1,1-2,71 lần; hàm lượng Coliform trong nước các sông, suối còn lại nằm trong giới hạn cho phép. Nguyên nhân: Do hoạt động xả nước thải sinh hoạt, chăn nuôi, trồng trọt của khu vực thượng nguồn,... ra môi trường nước mặt các sông này.

b) Đánh giá chất lượng nước hệ thống sông La giai đoạn 2021-2024:

Chất lượng nước hệ thống sông Ngàn La được thể hiện qua chỉ số đánh giá chất lượng nước WQI như hình sau:

Hình 3.24. Chỉ số WQI nước mặt hệ thống sông La giai đoạn 2021-2024

Qua kết quả WQI trung bình năm của hệ thống sông La cho thấy:

- Đối với lưu vực sông Ngàn Phố: Hầu hết các vị trí quan trắc qua các năm 2021-2024 có chất lượng nước rất tốt có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Một số vị trí như suối Rào Qua tại điểm cấp nước cho xã Sơn Tây (năm 2021), sông Ngàn Phố tại điểm cấp nước cho xã Hương Sơn (năm 2021), sông Ngàn Phố đoạn chảy qua xã Tứ Mỹ (năm 2021, năm 2023) có chất lượng nước có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có các biện pháp xử lý phù hợp.

- Đối với lưu vực sông Ngàn Sâu: Hầu hết các vị trí tại các thời điểm quan trắc có chất lượng nước sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có các biện pháp xử lý phù hợp. Riêng mẫu nước Sông Ngàn Trươi tại điểm cấp nước xã Vũ Quang vào năm 2021 có chất lượng nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác. Vì vậy, cần duy trì các điểm quan trắc hiện tại, ngoại trừ không cần thực hiện quan trắc vị trí tại điểm đầu sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Phúc Trạch (vì vị trí này gần điểm quan trắc mạng lưới quốc gia) và hồ Ngàn Trươi (gần điểm quan trắc cầu Khe Trươi và trạm bơm nước xã Vũ Quang).

- Đối với đoạn sông La qua dưới hạ lưu: Có chất lượng nước có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có các biện pháp xử lý phù hợp. Vì vậy, để kiểm soát chất lượng nước sông La cần thực hiện quan trắc vị trí kênh 19/5. Tại vị trí cầu Linh Cảm II không cần thực hiện quan trắc vì trùng với vị trí mạng lưới quốc gia.

3.1.2.1.4. Diễn biến chất lượng nước hệ thống sông Quyền:

a) Phân tích diễn biến chất lượng nước hệ thống sông Quyền từ năm 2021-Quý II/2025:

Sông Quyền bắt nguồn từ dãy Hoành Sơn ở độ cao 1.040 m, dài 70 km. Đoạn thượng nguồn gọi là khe Đá Hát, chảy theo hướng Tây - Nam, với diện tích lưu vực 295 km2, sông đổ ra Cửa Khẩu tại phường Hải Ninh. Hạ lưu sông có cống ngăn mặn giữ ngọt Tây Yên. Các vị trí quan trắc đều là vị trí chịu ảnh hưởng nhiều bởi các hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt và kinh doanh, dịch vụ của con người. Diễn biến ô nhiễm môi trường nước hệ thống sông Quyền qua từng năm như sau:

(1) Diễn biến hàm lượng BOD5 từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.25. Diễn biến hàm lượng BOD5 trong nước hệ thống sông Quyền

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Hàm lượng BOD5 trong nước hệ thống sông Quyền tại thời điểm quan trắc hầu hết đang nằm trong giới hạn cho phép theo Cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Riêng mẫu nước mặt sông Trí tại cầu Kỳ Hưng vượt giá trị giới hạn cho phép nhưng ở mức nhỏ (1,02 lần).

- Năm 2023-Quý II/2025: Hàm lượng BOD5 trong nước hệ thống sông Quyền tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giới hạn cho phép theo Mức B QCVN 08:2023/BTNMT. Chất lượng nguồn nước trong những năm gần đây ổn định.

(2) Diễn biến hàm lượng COD từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.26. Diễn biến hàm lượng COD trong nước hệ thống sông Quyền

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Hàm lượng COD trong nước hệ thống sông Quyền tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giới hạn cho phép theo Cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025: Hàm lượng COD trong nước hệ thống sông Quyền tại thời điểm quan trắc hầu hết đang nằm trong giới hạn cho phép theo Cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Riêng mẫu nước mặt khe Đá Hát vượt giá trị giới hạn cho phép nhưng ở mức nhỏ (1,07 lần).

(3) Diễn biến hàm lượng TSS từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.27. Diễn biến hàm lượng TSS trong nước hệ thống sông Quyền

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Hàm lượng TSS trong nước hệ thống sông Quyền tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giới hạn cho phép theo Cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025: Hàm lượng TSS trong nước hệ thống sông Quyền tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giới hạn cho phép theo Mức B QCVN 08:2023/BTNMT.

(4) Diễn biến hàm lượng DO từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.28. Diễn biến hàm lượng DO trong nước hệ thống sông Quyền

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Lượng ôxy hòa tan trong nước hệ thống sông Quyền tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giới hạn cho phép theo Cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025: Lượng ôxy hòa tan trong nước hệ thống sông Quyền tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giới hạn cho phép theo Mức B theo QCVN 08:2023/BTNMT.

(5) Diễn biến hàm lượng Nitrat (NO3-) từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.29. Diễn biến hàm lượng Nitrat trong nước hệ thống sông Quyền

Ghi chú: Thông số Nitrat không quy định trong QCVN 08:2023/BTNMT.

Nhận xét: Hàm lượng Nitrat trung bình trong nước hệ thống sông Quyền tại thời điểm quan trắc từ năm 2021 đến nay đang nằm trong giới hạn cho phép theo Cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

(6) Diễn biến hàm lượng Photphat (PO43-) từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.30. Diễn biến hàm lượng Photphat trong nước hệ thống sông Quyền

Ghi chú: Thông số Photphat không quy định trong QCVN 08:2023/BTNMT.

Nhận xét: Hàm lượng PO43- trung bình trong nước hệ thống sông Quyền tại thời điểm quan trắc từ năm 2021 đến nay đang nằm trong giới hạn cho phép theo Cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

(7) Diễn biến hàm lượng Coliform từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.31. Diễn biến hàm lượng Coliform trong nước hệ thống sông Quyền

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Hàm lượng Coliform trong nước hệ thống sông Quyền tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giới hạn cho phép theo Cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025: Hàm lượng Coliform trong nước hệ thống sông Quyền tại thời điểm quan trắc trong giai đoạn này hầu hết đang nằm trong giới hạn cho phép theo Cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Riêng hàm lượng Coliform tại sông Trí tại thời điểm quan trắc vượt giá trị giới hạn 1,21 lần. Nguyên nhân: Do các hoạt động NTTS trên khu vực làm gia tăng hàm lượng Coliform tại thời điểm quan trắc.

b) Đánh giá chất lượng nước hệ thống sông Quyền giai đoạn 2021-2024:

Chất lượng nước hệ thống sông Quyền được thể hiện qua chỉ số đánh giá chất lượng nước WQI như hình sau:

Hình 3.32. Chỉ số WQI nước mặt hệ thống sông Quyền giai đoạn 2021-2024

Nhận xét: Nhìn vào chỉ số chất lượng nước WQI trung bình năm của hệ thống sông Quyền qua các năm 2021-2024 đều có chất lượng nước có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có các biện pháp xử lý phù hợp. Như vậy, để đánh giá chất lượng nước hệ thống sông Quyền vừa đảm bảo tính kế thừa, vừa đại diện cho các nguồn tác động trong thời gian tới một số vị trí không cần thiết quan trắc như khe Đá Hát (đã có điểm quan trắc tại cầu Tây Yên), khe Lau, khe Thầu Dầu, khe Thanh Trạng (có điểm quan trắc kênh thoát lũ.

3.1.2.1.5. Diễn biến chất lượng nước hệ thống sông, suối khác qua từng năm

a) Phân tích diễn biến chất lượng nước các sông, suối khác từ năm 2021-Quý II/2025:

Các sông, suối nhỏ khác gồm sông Mỹ Dương, sông Gia Hội, kênh thoát lũ Kỳ Phương, sông Vịnh là các sông chỉ có chức năng cấp nước tưới tiêu và các mục đích khác có chất lượng thấp; ngoài ra, sông Rào Trổ, sông Nhà Lê (Kỳ Anh) là các tuyến sông nhỏ có chức năng cấp nước sinh hoạt. Các vị trí quan trắc đều là vị trí chịu ảnh hưởng nhiều bởi các hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt và kinh doanh, dịch vụ của con người. Diễn biến ô nhiễm môi trường nước các sông, suối trên qua từng năm như sau:

(1) Diễn biến hàm lượng BOD5 từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.33. Diễn biến hàm lượng BOD5 trong nước các sông/suối khác

Nhận xét:

- Năm 2021-2022:

+ Hàm lượng BOD5 trong nước sông Mỹ Dương, sông Gia Hội, kênh thoát lũ, sông Vịnh và sông Nhà Lê tại thời điểm quan trắc đạt Cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

+ Hàm lượng BOD5 trong nước sông Rào Trổ tại thời điểm quan trắc năm 2021 vượt giá trị giới hạn tại Cột A2 QCVN 08-MT:2015/BTNMT 2,16 lần. Năm 2022: Hàm lượng BOD5 trong nước sông Rào Trổ vượt giá trị giới hạn 1,25 lần. Nhưng ở mức nhỏ, có thể do các yếu tố về sinh hoạt, chăn nuôi nông nghiệp.

- Năm 2023-Quý II/2025:

+ Hàm lượng BOD5 trong nước sông Mỹ Dương, sông Gia Hội, kênh thoát lũ, sông Nhà Lê và sông Vịnh tại thời điểm quan trắc đạt Mức B QCVN 08:2023/BTNMT.

+ Hàm lượng BOD5 trong nước sông Rào Trổ tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giá trị giới hạn tại Mức A QCVN 08:2023/BTNMT.

(2) Diễn biến hàm lượng COD từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.34. Diễn biến hàm lượng COD trong nước các sông/suối khác

Nhận xét:

- Năm 2021-2022:

+ Hàm lượng COD trong nước sông Mỹ Dương, sông Gia Hội, kênh thoát lũ, sông Nhà Lê và sông Vịnh tại thời điểm quan trắc đạt Cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

+ Hàm lượng COD trung bình tại sông Rào Trổ tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giới hạn cho phép tại Cột A2 QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025:

+ Hàm lượng COD trong nước sông Mỹ Dương, sông Gia Hội, kênh thoát lũ tại thời điểm quan trắc vượt giá trị giới hạn cho phép Mức B QCVN 08:2023/BTNMT. Cụ thể, năm 2023: Sông Mỹ dương vượt 1,42 lần, kênh thoát lũ vượt 1,07 lần, sông Nhà Lê vượt 1,2 lần; Năm 2024: sông Gia Hội vượt 1,07 lần; Quý II/2025: sông Mỹ Dương vượt 1,07 lần, sông Nhà Lê vượt 1,23 lần. Còn lại đang nằm trong giới hạn Mức B theo quy chuẩn.

+ Hàm lượng COD trong nước sông Rào Trổ tại thời điểm quan trắc hầu hết đang nằm trong giá trị giới hạn tại Mức A QCVN 08:2023/BTNMT, riêng Quý II/2025 vượt giá trị giới hạn 1,5 lần.

=> Nguyên nhân: Do các hoạt động sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp trên khu vực làm gia tăng hàm lượng COD tại thời điểm quan trắc.

(3) Diễn biến hàm lượng TSS từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.35. Diễn biến hàm lượng TSS trong nước các sông/suối khác

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Hàm lượng TSS trong nước sông Rào Trổ tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giới hạn cho phép theo Cột A2 QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Hàm lượng TSS trong các vị trí nước mặt các sông/suối khác nằm trong giới hạn cho phép theo Cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025: Hàm lượng TSS trong nước sông Rào Trổ tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giới hạn cho phép theo Mức A QCVN 08:2023/BTNMT; hàm lượng TSS trong nước mặt các sông/suối khác tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giá trị giới hạn theo Mức B QCVN 08:2023/BTNMT.

(4) Diễn biến hàm lượng DO từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.36. Diễn biến hàm lượng DO trong nước các sông/suối khác

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Lượng ôxy hòa tan trong nước sông Mỹ Dương, sông Gia Hội, sông Vịnh, sông Nhà Lê, kênh thoát lũ tại thôn Thắng Lợi tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giới hạn cho phép theo Cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Lượng ôxy hòa tan trong nước sông Rào Trổ tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giới hạn cho phép theo Cột A2 QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025: Lượng ôxy hòa tan trong nước sông Mỹ Dương, sông Gia Hội, sông Vịnh, sông Nhà Lê, kênh thoát lũ tại thôn Thắng Lợi tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giới hạn cho phép theo Mức B QCVN 08:2023/BTNMT. Lượng ôxy hòa tan trong nước sông Rào Trổ tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giới hạn cho phép theo Mức A QCVN 08:2023/BTNMT.

(5) Diễn biến hàm lượng Nitrat (NO3-) từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.37. Diễn biến hàm lượng Nitrat trong nước các sông/suối khác

Ghi chú: Thông số Nitrat không quy định trong QCVN 08:2023/BTNMT.

Nhận xét:

- Hàm lượng Nitrat trong nước sông Rào Trổ tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giới hạn cho phép theo Cột A2 QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

- Hàm lượng Nitrat trong các sông sông Mỹ Dương, sông Gia Hội, sông Vịnh, Kênh thoát lũ kỳ Phương, sông Nhà Lê đang nằm trong giới hạn cho phép theo Cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

(6) Diễn biến hàm lượng Photphat (PO43-) từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.38. Diễn biến hàm lượng Photphat trong nước các sông/suối khác

Ghi chú: Thông số Photphat không quy định trong QCVN 08:2023/BTNMT.

Nhận xét:

- Hàm lượng PO43- trong nước sông Rào Trổ tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giới hạn cho phép theo Cột A2 QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

- Hàm lượng PO43- trong nước các sông Mỹ Dương, Gia Hội, sông Vịnh, kênh thoát nước Kỳ Phương, sông Nhà Lê tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giới hạn cho phép theo Cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

(7) Diễn biến hàm lượng Coliform từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.39. Diễn biến hàm lượng Coliform trong nước các sông/suối khác

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Hàm lượng Coliform trong nước sông Rào Trổ, sông Nhà Lê tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giới hạn cho phép theo Cột A2 QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Hàm lượng Coliform trong nước các sông Mỹ Dương, Gia Hội, sông Vịnh, kênh thoát lũ Kỳ Thương tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giá trị giới hạn cho phép theo Cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025: Hàm lượng Coliform trong nước sông Rào Trổ tại thời điểm quan trắc đạt giá trị giới hạn cho phép theo Mức A QCVN 08:2023/BTNMT, sông Nhà Lê vượt giới hạn cho phép từ 1,22-2,3 lần; hàm lượng Coliform trong nước các sông còn lại tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giới hạn cho phép theo Mức B QCVN 08:2023/BTNMT.

b) Đánh giá chất lượng nước các sông, suối khác giai đoạn 2021-2024:

Chất lượng nước các sông, suối khác được thể hiện qua chỉ số đánh giá chất lượng nước WQI như hình sau:

Hình 3.40. Chỉ số WQI các sông, suối khác trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2024

Nhận xét: Nhìn vào chỉ số chất lượng nước WQI trung bình năm của hệ thống sông Quyền qua các năm 2021-2024 đều có chất lượng nước có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có các biện pháp xử lý phù hợp. Như vậy, để đánh giá chất lượng nước hệ thống sông Quyền vừa đảm bảo tính kế thừa, vừa đại diện cho các nguồn tác động trong thời gian tới một số vị trí không cần thiết quan trắc như khe Đá Hát (đã có điểm quan trắc tại cầu Tây Yên), khe Lau, khe Thầu Dầu, khe Thanh Trạng (có điểm quan trắc kênh thoát lũ).

3.1.2.2. Hiện trạng môi trường nước mặt hồ, đập

Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh hiện nay có hệ thống hồ/đập số lượng lớn (khoảng 348 hồ chứa) có trữ lượng lớn so với cả nước (gần 1,6 tỷ m3 nước) và 86 đập dâng (lưu lượng thiết kế hơn 5.780m3 nước), có chức năng rất quan trọng trong việc duy trì nguồn nước mặt cung cấp cho các hoạt động KT-XH, an ninh quốc phòng và ứng phó thiên tai bão lũ. Thông tin các hồ đập chịu tác động lớn bởi hoạt động phát triển KT-XH đại diện đánh giá như sau:

Bảng 3.4. Thông tin vị trí nguồn nước hồ/đập chịu sức ép từ các hoạt động phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

| TT | Tên hồ | Địa danh hành chính | Quy chuẩn đánh giá |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Năm 2021-2022 | Năm 2023-2025 |
| 1 | Hồ Vực Trống | Xã Phú Lộc (nay là Trường Lưu) | Cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | QCVN 08:2023/BTNMT |
| 2 | Hồ Khe Trúc | Xã Thiên Lộc (nay là xã Can Lộc) | Cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | QCVN 08:2023/BTNMT |
| 3 | Hồ Thiên Tượng | Phường Bắc Hồng (nay là phường Bắc Hồng Lĩnh) | Cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | QCVN 08:2023/BTNMT |
| 4 | Hồ Đá Bạc | Phường Đậu Liêu (nay là phường Nam Hồng Lĩnh) | Cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | QCVN 08:2023/BTNMT |
| 5 | Hồ Khe Lang | Còn gọi là hồ Bình Hà, xã An Dũng (nay là xã Đức Thịnh) | Cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | QCVN 08:2023/BTNMT |
| 6 | Hồ Xuân Hoa | Xã Cổ Đạm | Cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | QCVN 08:2023/BTNMT |
| 7 | Đập Khe Hao | Xã Hồng Lộc | Cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | QCVN 08:2023/BTNMT |
| 8 | Hồ Đá Hàn | Xã Hòa Hải (nay là xã Hương Bình) | Cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | QCVN 08:2023/BTNMT |
| 9 | Đập dâng Vũ Quang | Thị trấn Vũ Quang (nay là xã Vũ Quang) | Cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | QCVN 08:2023/BTNMT |
| 10 | Hồ Ngàn Trươi | Thị trấn Vũ Quang (nay là xã Vũ Quang) | Cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | QCVN 08:2023/BTNMT |
| 11 | Hồ Kẻ Gỗ | Xã Cẩm Mỹ (nay là xã Cẩm Duệ) | Cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | QCVN 08:2023/BTNMT |
| 12 | Hồ Bộc Nguyên | Xã Cẩm Thạch (nay là xã Cẩm Duệ) | Cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | QCVN 08:2023/BTNMT |
| 13 | Đập Đá Hàn | Xã Cẩm Quan (nay là xã Cẩm Xuyên) | Cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | QCVN 08:2023/BTNMT |
| 14 | Hồ Sông Rác | Xã Cẩm Lạc | Cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | QCVN 08:2023/BTNMT |
| 15 | Hồ Mặc Khê | Xã Kỳ Giang (nay là xã Kỳ Anh) | Cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | QCVN 08:2023/BTNMT |
| 16 | Hồ Thượng Sông Trí | Xã Kỳ Hoa | Cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | QCVN 08:2023/BTNMT |
| 17 | Hồ Kim Sơn | Xã Kỳ Hoa | Cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | QCVN 08:2023/BTNMT |
| 18 | Hồ Tàu Voi | Phường Kỳ Thịnh (nay là phường Vũng Áng) | Cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | QCVN 08:2023/BTNMT |
| 19 | Đập Nhà Đường | Xã Thiên Lộc (nay là xã Can Lộc) | Cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | QCVN 08:2023/BTNMT |
| 20 | Hồ Thượng Tuy | Xã Cẩm Sơn (nay là xã Cẩm Lạc) | Cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | QCVN 08:2023/BTNMT |
| 21 | Hồ Đá Cát | Xã Kỳ Tân (nay là xã Kỳ Hoa) | Cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | QCVN 08:2023/BTNMT |
| 22 | Hồ Bồng Sơn | Phường Nam Hà (nay là phường Thành Sen) | Cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | QCVN 08:2023/BTNMT |
| 23 | Hồ Bình Sơn | Thị trấn Hương Khê (nay là xã Hương Khê) | Cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT | QCVN 08:2023/BTNMT |

Hiện nay, nhiều hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh ngoài việc chịu sức ép lớn từ hoạt động sản xuất nông nghiệp (tưới tiêu, chăn nuôi), sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, còn có hoạt động NTTS. Các vị trí quan trắc đều là vị trí chịu ảnh hưởng nhiều bởi các hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt và kinh doanh, dịch vụ của con người. Diễn biến ô nhiễm môi trường nước mặt các ao, hồ, đập trên địa bàn tỉnh qua từng năm như sau:

(1) Diễn biến hàm lượng BOD5 từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.41. Diễn biến hàm lượng BOD5 trong nước mặt các hồ/đập trên địa bàn tỉnh

Nhận xét:

- Các hồ chứa không có chức năng cấp nước sinh hoạt: Năm 2021: Hàm lượng BOD5 trong nước đập Nhà Đường, hồ Thượng Tuy, hồ Đá Cát, hồ Bồng Sơn, hồ Bình Sơn tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giới hạn cho phép theo Cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Năm 2022: Hàm lượng BOD5 trong nước đập Nhà Đường, hồ Đá Cát đang nằm trong giới hạn cho phép tại Cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT; tại các hồ Thượng Tuy, Bồng Sơn, Bình Sơn đều vượt giá trị giới hạn từ 1,06-1,55 lần. Năm 2023: Hàm lượng BOD5 trong nước đập Nhà Đường, hồ thượng tuy, hồ Đá Cát đang nằm trong giới hạn cho phép tại Mức B QCVN 08:2023/BTNMT; riêng hồ Bồng Sơn và hồ Bình Sơn vượt lần lượt là 2,32 và 1,73 lần. Năm 2024: Chỉ có hàm lượng BOD5 trong nước hồ Bồng Sơn vượt 2,26 lần; các hồ còn lại đạt quy chuẩn cho phép tại Mức B QCVN 08:2023/BTNMT. Quý II/2025: Chỉ có hàm lượng BOD5 trong nước hồ Bồng Sơn vượt 2,08 lần; các hồ còn lại đạt quy chuẩn cho phép tại Mức B QCVN 08:2023/BTNMT.

- Các hồ chứa có chức năng cấp nước sinh hoạt: Năm 2021: Hàm lượng BOD5 trong nước hồ Vực Trống, hồ Khe Lang, hồ Ngàn Trươi vượt giá trị giới hạn theo Cột A2 QCVN 08-MT:2015/BTNMT; hàm lượng BOD5 trong nước các hồ còn lại đang nằm trong quy chuẩn cho phép. Năm 2022: Hàm lượng BOD5 trong nước hồ Khe Trúc, đập Khe Hao, hồ Ngàn Trươi đang nằm trong giới hạn cho phép theo Cột A2 QCVN 08-MT:2015/BTNMT; hàm lượng BOD5 trong nước các hồ còn lại vượt giá trị giới hạn từ 1,11-4,11 lần. Năm 2023: Hàm lượng BOD5 trong nước hồ Khe Lang, hồ Tàu Voi vượt giá trị giới hạn cho phép theo Mức A QCVN 08:2023/BTNMT từ 1,2-1,45 lần; hàm lượng BOD5 trong nước các hồ còn lại đang nằm trong giới hạn cho phép. Năm 2024: Hàm lượng BOD5 trong nước tất cả các hồ có chức năng cấp nước sinh hoạt đều đạt Mức A QCVN 08:2023/BTNMT. Quý II/2025: Chỉ có hàm lượng BOD5 trong nước hồ Khe Lang vượt giá trị giới hạn 1,07 lần; hàm lượng BOD5 trong nước tất cả các hồ có chức năng cấp nước sinh hoạt còn lại đều đạt quy chuẩn.

=> Nguyên nhân: Do các hoạt động sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi trên khu vực gần các vị trí quan trắc làm gia tăng hàm lượng COD tại thời điểm quan trắc.

(2) Diễn biến hàm lượng COD từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.42. Diễn biến hàm lượng COD trong nước mặt các hồ/đập trên địa bàn tỉnh

Nhận xét:

- Các hồ chứa không có chức năng cấp nước sinh hoạt: Năm 2021: Hàm lượng COD trong nước đập Nhà Đường, hồ Thượng Tuy, hồ Đá Cát, hồ Bồng Sơn, hồ Bình Sơn tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giới hạn cho phép theo Cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Năm 2021: Hàm lượng COD trong nước đập Nhà Đường, hồ Thượng Tuy, hồ Đá Cát, hồ Bồng Sơn, hồ Bình Sơn tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giới hạn cho phép theo Cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Năm 2023: Hàm lượng COD trong nước đập Nhà Đường, hồ thượng tuy, hồ Đá Cát đang nằm trong giới hạn cho phép tại Mức B QCVN 08:2023/BTNMT; riêng hồ Bồng Sơn và hồ Bình Sơn vượt lần lượt là 2,67 và 1,91 lần. Năm 2024: Hàm lượng COD trong nước hồ Bồng Sơn và hồ Bình Sơn vượt 2,08 và 1,13 lần; các hồ còn lại đạt quy chuẩn cho phép tại Mức B QCVN 08:2023/BTNMT. Quý II/2025: Chỉ có hàm lượng COD trong nước hồ Bồng Sơn vượt 1,5 lần; các hồ còn lại đạt quy chuẩn cho phép tại Mức B QCVN 08:2023/BTNMT.

- Các hồ chứa có chức năng cấp nước sinh hoạt: Năm 2021: Hàm lượng BOD5 trong nước các hồ có chức năng cấp nước sinh hoạt đang nằm trong quy chuẩn cho phép theo Cột A2 QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Năm 2022: Chỉ có hàm lượng BOD5 trong nước Vực Trống vượt giá trị giới hạn cho phép theo Cột A2 QCVN 08-MT:2015/BTNMT 1,64 lần; hàm lượng BOD5 trong nước các hồ còn lại đang nằm trong giới hạn quy chuẩn. Năm 2023: Hàm lượng BOD5 trong nước hồ Khe Trúc, hồ Khe Lang, hồ Xuân Hoa, hồ Tàu Voi vượt giá trị giới hạn cho phép theo Mức A QCVN 08:2023/BTNMT từ 1,13 - 1,46 lần; hàm lượng BOD5 trong nước các hồ còn lại đang nằm trong giới hạn cho phép. Năm 2024: Hàm lượng BOD5 trong nước hồ Khe Lang, hồ thượng Sông Trí, hồ Tàu Voi vượt giá trị giới hạn cho phép theo Mức A QCVN 08:2023/BTNMT từ 1,13 - 1,6 lần; hàm lượng BOD5 trong nước các hồ còn lại đang nằm trong giới hạn cho phép. Quý II/2025: Hàm lượng BOD5 trong nước hồ Vực Trống, hồ Đá Bạc, hồ Xuân Hoa, đập Vũ Quang, hồ Sông Rác, hồ Mặc Khê, hồ Tàu Voi đạt Mức A QCVN 08:2023/BTNMT; các hồ còn lại vượt quy chuẩn từ 1,1 - 2,0 lần.

=> Nguyên nhân: Do các hoạt động sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi trên khu vực gần các vị trí quan trắc làm gia tăng hàm lượng COD tại thời điểm quan trắc.

(3) Diễn biến hàm lượng TSS từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.43. Diễn biến hàm lượng TSS trong nước mặt các hồ/đập trên địa bàn tỉnh

Nhận xét:

- Năm 2021-2022:

+ Các hồ chứa không có chức năng cấp nước sinh hoạt: Hàm lượng TSS trung bình năm trong nước các hồ Thượng Tuy, đập Nhà Đường, hồ Đá Cát, hồ Bồng Sơn và hồ Bình Sơn tại thời điểm quan trắc đạt giá trị giới hạn tại Cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

+ Các hồ chứa có chức năng cấp nước sinh hoạt: Hàm lượng TSS trung bình năm trong nước 18 hồ chứa còn lại tại thời điểm quan trắc đều đạt Cột A2 QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025:

+ Các hồ chứa không có chức năng cấp nước sinh hoạt: Hàm lượng TSS trung bình năm trong nước các hồ Thượng Tuy, đập Nhà Đường, hồ Đá Cát, hồ Bồng Sơn và hồ Bình Sơn tại thời điểm quan trắc đạt giá trị giới hạn tại Mức B QCVN 08:2023/BTNMT.

+ Các hồ chứa có chức năng cấp nước sinh hoạt: Hàm lượng TSS trung bình năm trong nước 18 hồ chứa còn lại tại thời điểm quan trắc đều đạt Mức A QCVN 08:2023/BTNMT.

(4) Diễn biến hàm lượng DO từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.44. Diễn biến hàm lượng DO trong nước mặt các hồ/đập trên địa bàn tỉnh

Nhận xét:

- Năm 2021-2022:

+ Các hồ chứa không có chức năng cấp nước sinh hoạt: Lượng ôxy hòa tan trung bình năm trong nước các hồ Thượng Tuy, đập Nhà Đường, hồ Đá Cát, hồ Bồng Sơn và hồ Bình Sơn tại thời điểm quan trắc đạt giá trị giới hạn tại Cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

+ Các hồ chứa có chức năng cấp nước sinh hoạt: Lượng ôxy hòa tan trung bình năm trong nước 18 hồ chứa còn lại tại thời điểm quan trắc đều đạt Cột A2 QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025:

+ Các hồ chứa không có chức năng cấp nước sinh hoạt: Lượng ôxy hòa tan trung bình năm trong nước các hồ Thượng Tuy, đập Nhà Đường, hồ Đá Cát, hồ Bồng Sơn và hồ Bình Sơn tại thời điểm quan trắc đạt giá trị giới hạn tại Mức B QCVN 08:2023/BTNMT.

+ Các hồ chứa có chức năng cấp nước sinh hoạt: Lượng ôxy hòa tan trung bình năm trong nước hồ Ngàn Trươi năm 2023 và 2024 có vượt giá trị giới hạn tại Mức A QCVN 08:2023/BTNMT thời điểm quan trắc nhưng mức vượt rất nhỏ (từ 1,003 - 1,02 lần). Lượng ôxy hòa tan trung bình năm trong nước đập Vũ Quang năm 2023 có vượt giá trị giới hạn ở mức nhỏ (1,12 lần). Còn lại, lượng ôxy hòa tan trong nước tại tất cả các hồ tại các thời điểm quan trắc đều đạt giá trị giới hạn cho phép.

(5) Diễn biến hàm lượng Nitrat (NO3-) từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.45. Diễn biến hàm lượng Nitrat trong nước mặt các hồ/đập trên địa bàn tỉnh

Ghi chú: Thông số Nitrat không quy định trong QCVN 08:2023/BTNMT.

Nhận xét:

- Các hồ chứa không có chức năng cấp nước sinh hoạt: Hàm lượng Nitrat trung bình năm trong nước các hồ Thượng Tuy, đập Nhà Đường, hồ Đá Cát, hồ Bồng Sơn và hồ Bình Sơn tại thời điểm quan trắc đạt giá trị giới hạn tại Cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

- Các hồ chứa có chức năng cấp nước sinh hoạt: Hàm lượng Nitrat trung bình năm trong nước 18 hồ chứa còn lại tại thời điểm quan trắc đều đạt Cột A2 QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

(6) Diễn biến hàm lượng Photphat (PO43-) từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.46. Diễn biến hàm lượng Photphat trong nước mặt các hồ/đập trên địa bàn tỉnh

Ghi chú: Thông số Photphat không quy định trong QCVN 08:2023/BTNMT.

Nhận xét:

- Các hồ chứa không có chức năng cấp nước sinh hoạt: Hàm lượng Photphat trung bình năm trong nước các hồ Thượng Tuy, đập Nhà Đường, hồ Đá Cát, hồ Bồng Sơn và hồ Bình Sơn tại thời điểm quan trắc đạt giá trị giới hạn tại Cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

- Các hồ chứa có chức năng cấp nước sinh hoạt: Hàm lượng Photphat trung bình năm trong nước 18 hồ chứa còn lại tại thời điểm quan trắc đều đạt Cột A2 QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

(7) Diễn biến hàm lượng Coliform từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.47. Diễn biến hàm lượng Coliform trong nước mặt các hồ/đập trên địa bàn tỉnh

Nhận xét:

- Năm 2021-2022:

+ Các hồ chứa không có chức năng cấp nước sinh hoạt: Hàm lượng Coliform trung bình năm trong nước các hồ Thượng Tuy, đập Nhà Đường, hồ Đá Cát, hồ Bồng Sơn và hồ Bình Sơn tại thời điểm quan trắc đạt giá trị giới hạn tại Cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

+ Các hồ chứa có chức năng cấp nước sinh hoạt: Hàm lượng Coliform trung bình năm trong nước 18 hồ chứa còn lại tại thời điểm quan trắc đều đạt Cột A2 QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025:

+ Các hồ chứa không có chức năng cấp nước sinh hoạt: Hàm lượng Coliform trung bình năm 2023 trong nước các hồ Bình Sơn tại thời điểm quan trắc vượt giá trị giới hạn tại Mức B QCVN 08:2023/BTNMT. Hàm lượng Coliform các hồ thượng Tuy, đập Nhà Đường, hồ Đá Cát, hồ Bồng Sơn tại thời điểm quan trắc đạt giá trị giới hạn tại Mức B QCVN 08:2023/BTNMT.

+ Các hồ chứa có chức năng cấp nước sinh hoạt: Năm 2023: Hàm lượng Coliform trung bình năm trong nước hồ Thiên Tượng, hồ Bình Hà, đập Khe Hao, hồ Đá Hàn, hồ Kẻ Gỗ, đập Đá Hàn, hồ Sông Rác, hồ Kim Sơn có vượt giá trị giới hạn tại Mức A QCVN 08:2023/BTNMT thời điểm quan trắc từ 1,21 - 2,98 lần; Hàm lượng Coliform trung bình năm trong nước 09 hồ còn lại đạt giá trị giới hạn tại Mức A QCVN 08:2023/BTNMT. Năm 2024: Hàm lượng Coliform trung bình năm trong nước hồ Thiên Tượng, đập Đá Hàn, hồ Sông Rác, hồ Mạc Khê có vượt giá trị giới hạn tại Mức A QCVN 08:2023/BTNMT thời điểm quan trắc từ 1,006 - 1,45 lần; Hàm lượng Coliform trung bình năm trong nước 14 hồ còn lại đạt giá trị giới hạn tại Mức A QCVN 08:2023/BTNMT; Tính đến Quý II/2025: Hàm lượng Coliform trung bình năm trong nước của tất cả các hồ chứa nước mặt tại thời điểm quan trắc đạt giá trị giới hạn tại Mức A QCVN 08:2023/BTNMT.

b) Đánh giá chất lượng nước hệ thống các hồ, đập giai đoạn 2021-2024:

Chất lượng nước hệ thống các hồ, đập được thể hiện qua chỉ số đánh giá chất lượng nước WQI như hình sau:

Hình 3.48. Chỉ số WQI trong nước mặt các hồ/đập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2024

Nhận xét:

Nhìn vào chỉ số chất lượng nước WQI trung bình năm của các hồ/đập trên địa bàn Hà Tĩnh cho thấy hồ Vực Trống (năm 2021-2022) có chất lượng nước có thể sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác; đập dâng Vũ Quang (năm 2021), hồ Bồng Sơn (năm 2021-2022), hồ Khe Lang (năm 2021-2022) có chất lượng nước có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác; các hồ, đập còn lại đều có chất lượng nước có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có các biện pháp xử lý phù hợp. Như vậy một số hồ chứa có chất lượng nước trung bình là do ô nhiễm chất hữu cơ và đặc biệt là giảm giá trị pH tại một số đợt quan trắc. Các

vị trí có chỉ số chất lượng nước WQI cao hơn và chưa biểu hiện ô nhiễm tập trung chủ yếu tại những hồ đập ít chịu ảnh hưởng do chất thải của con người tạo ra như hồ Bộc Nguyên, hồ Kẻ Gỗ, hồ Sông Rác, hồ Kim Sơn, hồ Thượng Sông Trí, hồ Xuân Hoa,....

Như vậy, qua kết quả phân tích cho thấy hầu hết các vị trí quan trắc có sự biến động lớn các chất hữu cơ, chất dinh dưỡng, Sắt, Mangan, Clorua, pH và Coliform qua các thời điểm quan trắc là do chịu ảnh hưởng lớn theo mùa, trong đó mùa khô lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về và nguồn nước mưa bề mặt ít hơn mùa mưa tạo điều kiện cho việc xâm nhập mặn vào nội đồng. Mùa mưa, lượng nước mưa lớn sẽ góp phần làm pha loãng các chất bẩn bề mặt, chất bẩn có trong nước.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có 348 hồ chứa thủy lợi và khoảng 86 đập dâng giữ nước nhằm tích trữ, ngăn mặn chủ động trong việc điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất của người dân. Các công trình thủy lợi, đập dâng ngoài những ý nghĩa tích cực nêu trên thì cũng là nguyên nhân làm thay đổi dòng chảy tự nhiên, giảm lưu tốc dòng chảy, ảnh hưởng đến khả năng tự làm sạch tự nhiên, một số vị trí có hiện tượng ô nhiễm cục bộ do bị tù nước, gây nên tình trạng phú dưỡng không đảm bảo cho việc cung cấp nước sinh hoạt cho người dân. Ô nhiễm cục bộ có thể diễn ra ở một số sông, suối, kênh, mương, lạch, ao, hồ,... là nguồn tiếp nhận nước thải khu vực trung tâm đô thị, khu vực tập trung đông dân cư, khu vực tập trung hoạt động chăn nuôi lợn, tập trung hoạt động nuôi tôm (các dòng chảy chịu tác động lớn bởi hoạt động đô thị hóa như sông Rào Cái qua phường Hà Huy Tập, Thành Sen và Trần Phú; sông Cày qua phường Thành Sen, Trần Phú và xã Thạch Hà; sông Quyền qua khu kinh tế Vũng Áng,...; các dòng chịu tác động bởi hoạt động NTTS có quy mô tập trung như sông Nghèn đoạn dưới cống Đò Điệm đến cầu Cửa Sót, sông Gia Hội đoạn cầu Cửa Nhượng, sông Vịnh đoạn phường Hải Ninh,...). Việc sử dụng các loại hóa chất xử lý nguồn nước, thức ăn dư thừa, bùn cặn phát sinh từ hoạt động NTTS trong trường hợp không có biện pháp quản lý đảm bảo sẽ gây nên tình trạng ô nhiễm nguồn nước, trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động NTTS của người dân, đặc biệt là hoạt động nuôi tôm.

3.1.2.3. Các vấn đề môi trường nước mặt

Hầu hết các khu vực có nguy cơ chịu tác động tiêu cực từ hoạt động phát triển kinh tế tập trung tại khu vực đồng bằng và đồng bằng ven biển của tỉnh. Trong báo cáo đã xác định được một số sông, suối, hồ đập là khu vực tiếp nhận nhiều nguồn thải có nguy cơ ô nhiễm cao, trong giai đoạn từ năm 2021 - 2025, tại một số nguồn nước đã xảy ra tình trạng ô nhiễm cục bộ, cá chết, hoặc bị thủy sinh mọc gây ảnh hưởng đến môi trường nước mặt, cụ thể như sau:

(1) Đối với sông, suối:

- Lưu vực sông Nghèn giai đoạn từ năm 2021 đến nay chịu nhiều tác động bởi hoạt động sinh hoạt, sản xuất công nghiệp và dịch vụ. Đây là dòng chảy chịu sự kiểm soát của con người (thượng nguồn có cống ngăn mặn Trung Lương; hạ lưu có cống ngăn mặn Đò Điểm). Tình trạng thủy sinh mọc trên bề mặt nước xảy ra ở nhiều khu vực trong lưu vực sông Nghèn, gây ô nhiễm cho dòng chảy. Điển hình như sông Già (nhánh lớn của hệ thống Sông Nghèn) đoạn từ cầu Già (trên Quốc lộ 1A) ngược về thượng nguồn với chiều dài khoảng 1km ở xã Thạch Liên bị bèo lục bình phủ kín một màu xanh. Cũng vì mặt sông bị bèo bao phủ mà nhiều người dân xã Thạch Liên không dám dùng nước sạch của Nhà máy nước sạch Bắc Thạch Hà lấy nước thô từ sông này để sản xuất nước sinh hoạt

Hình 3.49. Hình ảnh sông Nghèn về phía Cầu Già

.

Ngoài ra, tại một số lưu vực như dòng chính sông Rào Cái (đặc biệt là đoạn có sông Cụt chảy vào) và sông Cày, sông Quyền là các dòng chảy hiện đang chịu nhiều sức ép bởi các nguồn thải từ hoạt động thải của đô thị, nuôi tôm; sông Mỹ Dương chịu sức ép bởi các nguồn thải từ NTTS, chăn nuôi. Các lưu vực cửa sông giáp biển như Cửa Hội, Cửa Sót, Cửa Nhượng và Cửa Khẩu còn chịu tác động mạnh bởi thủy triều, xâm nhập mặn làm giảm khả năng sử dụng nguồn nước mặt từ các khu vực này phục vụ lợi ích cho các hoạt động KT-XH.

(2) Đối với hồ/đập:

Hình 3.50. Hình ảnh cá chết trôi dạt vào bờ gây mùi hôi, thối tại hồ Khe Lang

- Hồ Khe Lang: Hồ Khe Lang là hồ chứa chịu nhiều sức ép từ hoạt động chăn nuôi của xã Trường Lưu và xã Đức Thịnh. Năm 2022, hồ Khe Lang xuất hiện tình trạng cá chết, nguồn nước đổi màu (xuất hiện từ ngày 06-13/7). Trước tình trạng ô nhiễm môi trường tại nguồn nước hồ Khe Lang, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương  thực hiện kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên nước trong lưu vực hồ Khe Lang. Kết quả phân tích mẫu nước tại hai vị trí các dòng chảy về khu vực hồ Khe Lang đều có hàm lượng các chất dinh dưỡng vượt rất cao (Amoni từ 9,33 đến 50 lần và Photphat từ 9 đến 28,5 lần), hàm lượng thông số các chất hữu cơ COD gia tăng vượt mức giới hạn cho phép 1,1 lần và BOD5 vượt đến 2,2 lần khiến nhu cầu sử dụng oxy để các loài sinh vật phân hủy các hợp chất hữu cơ, vô cơ lớn. Đặc biệt, hiện tượng thời tiết nắng nóng kèm mưa trái mùa trong tháng 6 và 7/2022 đã làm nhiệt độ nước tăng cao đột ngột khiến tốc độ phân hủy càng nhanh hơn. Điều này làm ảnh hưởng đến môi trường nước (thiếu hụt một lượng lớn hàm lượng oxy hòa tan trong nước) và sức đề kháng của các loài động vật thủy sinh, từ đó dễ gây hiện tượng cá ngạt oxy và gây chết. Sau khi xác định được nguyên nhân, Sở Tài nguyên và Môi trường (trước đây) đã tham mưu UBND tỉnh xử lý, vì vậy tình trạng trên không còn diễn ra.

Ngoài ra, một số hồ điều hòa như Hồ Bồng Sơn, hồ Bình Sơn,... tập trung tại các khu vực đô thị có mật độ dân cư cao, chịu nhiều tác động bởi các nguồn thải (nước thải sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ,...) và chế độ thời tiết nên một số thời điểm trong năm có hiện tượng cá chết, tuy nhiên hiện tượng này phát sinh không nhiều.

3.2. Nước dưới đất

3.2.1. Tài nguyên nước dưới đất

3.2.1.1. Hiện trạng tài nguyên nước dưới đất

Theo các báo cáo nghiên cứu trước đây phân chia được 16 tầng chứa nước khác nhau, gồm 4 tầng chứa nước lỗ hổng, 11 tầng chứa nước khe nứt, khe nứt - karst, một đới chứa nước trong các thành tạo magma xâm nhập. Trong đó có 3 tầng chứa nước được đánh giá là giàu nước và có ý nghĩa trong việc khai thác với quy mô lớn, đó là các tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích hệ Carbon - Permi (c-p) hệ tầng Bắc Sơn, hệ Carbon dưới hệ tầng La Khê (c1) và hệ Devon (d). Ngoài ra còn có các tầng chứa nước khác có mức độ chứa nước trung bình đủ đáp ứng cho nhu cầu khai thác và sử dụng của người dân. Trên phạm vi toàn tỉnh có mặt các tầng chứa nước chính gồm qh, qp, t2 và o3-s tổng trữ lượng 66.923.220 m3/ngày tương đương với khoảng 2,53  tỷ m3/năm và tổng trữ lượng có thể khai thác được khoảng 0,253 tỷ m3/năm. Số liệu thống kê cũng cho thấy, nguồn nước ngầm có trữ lượng và mức độ nông sâu khác nhau  phụ thuộc vào địa hình và lượng mưa trong năm. Thông thường vùng đồng bằng ven biển có mực nước ngầm nông, miền trung du và miền núi nước ngầm thường sâu.

Nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh chủ yếu phân bố trong các tầng chứa nước như sau:

a) Các tầng chứa nước lỗ hổng:

(1) Tầng chứa nước lỗ hổng trong các trầm tích Đệ tứ không phân chia (q):

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các trầm tích Đệ tứ không phân chia bao gồm các đất đá có nguồn gốc sông - lũ tích (apQ), sườn tích - lũ tích (dpQ). Tầng chứa nước lộ trên mặt, nằm trực tiếp trên đá gốc, phân bố không liên tục trong thung lũng giữa núi, ven đồi núi, sông suối, chủ yếu ở Kỳ Anh và Hương Khê (theo địa giới hành chính trước đây)... Diện tích của các khoảnh riêng biệt không lớn, khoảnh rộng nhất ở Kỳ Văn khoảng vài chục km2. Chiều dày lớn nhất của tầng dựa theo tài liệu khảo sát các giếng đào của dân khi lộ trình đạt trên dưới chục mét.

(2) Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen thượng (qh2):

Tầng chứa nước lỗ hổng trầm tích Holocen thượng bao gồm toàn bộ hệ tầng trầm tích hiện đại (Q23) được tạo thành từ nhiều nguồn gốc: Biển, gió, sông, hồ, đầm lầy và hỗn hợp. Tầng chứa nước phân bố dọc theo bờ biển từ xã Đan Hải đến phường Hoành Sơn và dọc theo các sông suối trong tỉnh như Sông Lam, sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố, sông Nghèn, sông Rác, sông Kinh, sông Quyền và các nhánh sông của chúng. Diện tích ước lượng khoảng trên 500 km2. Độ cao tuyệt đối của bề mặt tầng chứa nước dao động từ 1-2 m đến >10 m.

(3) Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen hạ (qh1):

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen hạ bao gồm các trầm tích hạt thô có nguồn gốc sông (aQ11-2), biển đầm lầy (mbQ11-2), sông biển (amQ11-2), biển (mQ11-2). Tầng chứa nước không lộ trên mặt, bị phủ hoàn toàn bởi các thành phần hạt mịn hơn như sét, sét pha phía trên và nằm trực tiếp trên tầng sét loang lổ bị laterit hoá rất mạnh của hệ tầng Yên Mỹ. Tầng chứa nước phân bố rộng rãi, bắt gặp ở nhiều nơi nhưng phát triển không liên tục mà tạo thành những khoảnh, những dải riêng biệt, có diện tích khác nhau. Vùng trung tâm đồng bằng ở khu vực Cẩm Xuyên, Thạch Hà trước đây là nơi có khoảnh lớn hơn cả và bề dày cũng lớn hơn. Ở những lỗ khoan có tầng chứa nước này độ sâu bắt gặp từ 0,5 m đến gần 9,0 m. Chiều dày cũng rất khác nhau và độ dày lớn nhất có thể đạt trên dưới 20 m.

(4) Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp):

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen bao gồm các tập hợp hạt thô có nguồn gốc sông (aQ12-3) hệ tầng Yên Mỹ, sông biển, sông lũ (amQ11-2, apQ11-2) hệ tầng tại Nghi Xuân trước đây không lộ ra trên mặt, bị phủ bởi các trầm tích trẻ hơn, nhiều nơi nằm trực tiếp lên nền đá gốc. Nó phân bố khá rộng rãi trong vùng nhưng không liên tục mà tạo thành những khu, những dải riêng có diện tích khác nhau. Có thể hình dung tầng qp được tạo thành trong những lòng chảo, những thung lũng rộng ở vùng đồng bằng và dọc theo các sông, suối cổ ở địa bàn Hà Tĩnh.

b) Các tầng chứa nước khe nứt:

(1) Tầng chứa nước khe nứt trong thành tạo phun trào hệ Đệ tứ không phân chia (Bq):

Tầng chứa nước Bq phân bố ở phía Tây tỉnh Hà Tĩnh, diện tích nhỏ, dạng dải hẹp kéo dài dọc theo đứt gẫy có hướng Đông Bắc - Tây Nam.

(2) Tầng chứa nước khe nứt trong trầm tích lục nguyên Neogen (n):

Tầng chứa nước khe nứt trong trầm tích Neogen trên địa bàn Hà Tĩnh phần lộ trên mặt chỉ gặp một diện rất nhỏ ở vùng chợ Trúc (xã Hà Linh), còn vùng ven biển phát hiện được trong các lỗ khoan ở vùng Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên trước đây.

(3) Tầng chứa nước khe nứt trong trầm tích phun trào hệ tầng Mường Hinh (j):

Tầng chứa nước j trên địa bàn Hà Tĩnh có diện phân bố hẹp rải rác ở ven biển như Núi Ông, Núi Bàn Độ, Núi Cao Vọng - Mũi Ròn (cảng Vũng Áng), hòn Sơn Dương. Bề dày của hệ tầng Mường Hinh (Jmh) >500m.

(4) Tầng chứa nước khe nứt trong trầm tích lục nguyên hệ tầng Đồng Đỏ (t3):

Tầng chứa nước t3 phân bố ở dãy Hoành Sơn, đông bắc sông Ngàn Sâu, thuộc địa phận Hương Khê trước đây với diện tích khoảng 40km2. Chiều dày của hệ tầng Đồng Đỏ (T3n-rđđ) là 300m.

(5) Tầng chứa nước khe nứt trong trầm tích lục nguyên hệ tầng Đồng Trầu, phân hệ tầng trên (t22):

Tầng chứa nước t22 phân bố dạng dải kéo dài ở địa phận Hương Sơn, Hương Khê trước đây, ở dải Hoành Sơn thuộc địa bàn các huyện Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh trước đây. Ngoài ra nó còn bị phủ dưới trầm tích hệ Đệ tứ ở đồng bằng ven biển. Bề dày trầm tích hệ tầng Đồng Trầu, phân hệ tầng trên (T2ađt2) là 700 - 800 m.

(6) Tầng chứa nước khe nứt trong trầm tích lục nguyên hệ tầng Đồng Trầu, phân hệ tầng dưới (t21):

Tầng chứa nước khe nứt t21 bao gồm phân hệ tầng dưới của hệ tầng Đồng Trầu (T2ađt1). Phân bố ở vùng núi Thiên Nhẫn, U Bò, núi Cúc Thảo, rú Động Chùa,.... Ngoài ra còn bị phủ dưới trầm tích hệ Đệ tứ ở vùng đồng bằng ven biển và các thung lũng giữa núi, có bề dày 900 - 1000 m. Thành phần thạch học: Cuội kết tuf, cát kết tuf, riolit, dacit, đá phiến tuf.

(7) Tầng chứa nước khe nứt trong trầm tích lục nguyên - carbonat Hệ Carbon - Permi, hệ tầng Bắc Sơn (c-p):

Tầng chứa nước khe nứt c-p lộ ra rải rác với một số diện tích nhỏ dọc theo thung lũng Ngàn Sâu từ xã Hương Khê đến Tân Ấp, khoảng 5 km2, phần còn lại ở đây bị phủ bởi các thành tạo Đệ tứ có chiều dày nhỏ (khoảng trên dưới 10m), nằm kẹp giữa đứt gãy Rào Nậy và Hương Khê với diện tích khoảng 125 km2. Phần chìm dưới sâu của tầng c-p gặp ở vùng mỏ Sắt Thạch Khê. Bề dày của hệ tầng C-Pbs > 200 m.

(8) Tầng chứa nước trong trầm tích Carbon hạ, hệ tầng La Khê (c1):

Tầng chứa nước c1 phân bố ở thung lũng sông Ngàn Sâu chạy từ Vũ Quang tới La Khê, giữa 2 đứt gãy Rào Nậy và Hương Khê với diện tích khoảng 70 km2.

(9) Tầng chứa nước khe nứt trong trầm tích Devon (d):

Tầng chứa nước khe nứt d bao gồm các hệ tầng Đông Thọ (D3frđt), hệ tầng Mục Bài (D2gmb), hệ tầng Bản Giàng (D2ebg), hệ tầng Rào Chan (D1rc).

Phân bố rộng rãi ở Đông Nam tờ bản đồ Hương Khê và vùng Vũ Quang, Hương Sơn trước đây với diện tích khoảng 420 km2. Ngoài ra còn phát hiện được ở vùng mỏ Sắt Thạch Khê dưới lớp phủ hệ Đệ tứ và Neogen ở độ sâu 100m ở phía Bắc, Tây Bắc và Tây vùng mỏ. Bề dày chung của hệ tầng Devon > 5000 m.

(10) Tầng chứa nước khe nứt trong trầm tích lục nguyên Silur - Devon hệ tầng Huổi - nhị (s2- d1):

Tầng chứa nước s2-d1 phân bố thành các dải hẹp kéo dài ở vùng Trường Sơn và Hoành Sơn với diện tích khoảng 390 km2. Bề dày hệ tầng Huổi nhị (S2-D1hn) 900 - 1.200 m.

(11) Tầng chứa nước khe nứt trong các trầm tích lục nguyên Ordovic- Silur hệ tầng sông Cả (o3-s1):

Tầng chứa nước o3-s1 phân bố rộng rãi ở hai dãy Trường Sơn, Hoành Sơn, ở núi Thiên Nhẫn, Núi Ông,…. Ngoài ra còn gặp ở dưới lớp phủ dưới các thành tạo trẻ hơn ở vùng đồng bằng, ven biển. Bề dày của hệ tầng Sông Cả (O3-S1sc): 2.500- 3.300 m. Đây là tầng chứa nước có diện phân bố rộng ở cả dãy Trường Sơn và Hoành Sơn, đất đá có tuổi cổ nhất trong vùng, trải qua rất nhiều biến động địa chất nên chắc chắn điều kiện địa chất thuỷ văn cũng rất phức tạp.

(12) Các đới chứa nước khe nứt trong các thành tạo có nguồn gốc magma(g) - Tuổi Trias - Jura - Creta (J-K, at3, Ðat3, t2-3):

Các đới chứa nước có nguồn gốc magma (g) bao gồm phức hệ Bản Muồng (J-Kbm), phức hệ PhiaBioc (aT3npb), phức hệ Núi Chúa (aT3nnc), phức hệ sông Mã (T2-3sm).

Đối tượng mô tả phân bố ở nhiều nơi trên địa bàn Hương Sơn, Đức Thọ, Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, ở núi Hồng Lĩnh, Nam Giới và một diện tích nhỏ ở Hương Khê (theo địa giới hành chính trước đây), với tổng diện tích khoảng 440 km2. Vùng đồng bằng ven biển gặp trong các lỗ khoan, dưới lớp phủ Đệ tứ ở Cẩm Xuyên, Thạch Hà trước đây. Thành phần đất đá gồm granit amphibol, granit 2 mica, granit muscovit, granit biotit, granit diorit, peridotit gabro, gabro diabas, gabro pegmatit.

(13) Tuổi Carbon (c1):

Đới chứa nước mô tả nằm ở phía tây của tỉnh Hà Tĩnh, gần đường phân thuỷ của dãy Trường Sơn với diện tích khoảng 700 km2. Thành phần đất đá của đới chứa nước là aplit, pegmatit, granit diorit, granit biotit, granit 2 mica.

3.2.1.2. Tình hình khai thác, sử dụng nước dưới đất

Hiện nay, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh đã được cung cấp nguồn nước sạch để sử dụng, do đó khối lượng khai thác và sử dụng nước dưới đất từ năm 2021 đến nay thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn trước đây. Toàn tỉnh hiện có 25 công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung với công suất thiết kế 25.480 m3/ngày đêm, công suất khai thác thực tế 19.669 m3/ngày đêm (đạt 77,19 % thiết kế) và có 14 hệ thống đấu nối với công trình cấp nước sạch đô thị, cấp nước cho 309.560 người dân (77.390 hộ) sử dụng; ngoài ra có hơn 210.000 công trình cấp nước nhỏ lẻ (giếng khoan, giếng đào…). Đến nay, tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn là 72 %. Như vậy, tính trung bình mỗi hộ dân khai thác khoảng 1,5 m3/hộ/ngày đêm vào mùa Đông và khoảng 2 m3/hộ/ngày đêm vào mùa Hè thì tổng khối lượng khai thác nước dưới đất trên địa bàn toàn tỉnh đạt khoảng 315.000 m3/ngày đêm vào mùa Đông và 420.000 m3/ngày đêm vào mùa Hè. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung tại nhiều vùng phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh tập trung nhiều khu vực đồng bằng của tỉnh hiện đã được cấp nước sạch từ các nhà máy cấp nước, do đó nhiều cơ sở đã chủ động được nguồn nước sạch để sản xuất.

3.2.2. Diễn biến ô nhiễm

3.2.2.1. Khái quát diễn biến chất lượng nước dưới đất theo các thông số đặc trưng

Tổng hợp diễn biến ô nhiễm nguồn nước dưới đất trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau: Trên cơ sở so sánh kết quả quan trắc chất lượng nước mặt định kỳ hàng năm với QCVN 09-MT:2015/BTNMT (năm 2021-2022) và QCVN 09:2023/BTNMT (2023-Quý II/2025), đã lựa chọn các vị trí đặc trưng đại diện cho vùng, khu vực chịu nhiều ảnh hưởng bởi các hoạt động NTTS, chăn nuôi, hoạt động công nghiệp và mức độ đô thị hóa cao. Thông tin các nguồn nước dưới đất các vùng đại diện đánh giá cụ thể như sau:

Bảng 3.4. Thông tin các nguồn nước dưới đất chịu sức ép từ hoạt động phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

| STT | Tên điểm quan trắc mạng lưới | Tên địa danh phân tích trong báo cáo | Tên địa danh hành chính mới |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin vị trí quan trắc nước dưới đất vùng ven biển |  |  |  |
| 1 | Hộ dân Nguyễn Đình Từ, xóm Đại Tiến, xã Thạch Trị | Xóm Đại Tiến, xã Thạch Trị | Nay là xã Đồng Tiến |
| 2 | Hộ dân Nguyễn Thị Quyên, thôn Trường Xuân, xã Đỉnh Bàn (khu TĐC mỏ sắt Thạch Khê) | Thôn Trường Xuân, xã Đỉnh Bàn | Nay là xã Thạch Khê |
| 3 | Hộ dân Hoàng Thị Ánh, xóm Hội Thủy, xã Xuân Hội | Xóm Hội Thủy, xã Xuân Hội | Nay là xã Đan Hải |
| 4 | Hộ dân Đinh Văn Thắng, thôn Song Long, xã Cương Gián | Thôn Song Long, xã Cương Gián | Nay là xã Cổ Đạm |
| 5 | Hộ dân Trần Văn Tình, thôn Trường An, xã Xuân Phổ (Vùng NTTS) | Thôn Trường An, xã Xuân Phổ | Nay là xã Đan Hải |
| 6 | Hộ dân Nguyễn Văn Tăng, thôn Thanh Vãn, xã Xuân Thành | Thôn Thanh Văn, xã Xuân Thành | Nay là xã Tiên Điền |
| 7 | UBND xã Thạch Kim | Thôn Liên Tân, xã Thạch Kim | Nay là xã Lộc Hà |
| 8 | Hộ dân Trần Văn Xuân, thôn Xuân Nam, xã Cẩm Nhượng | Thôn Xuân Nam, xã Cẩm Nhượng | Nay là xã Thiên Cầm |
| 9 | Hộ dân Trần Minh Đức, thôn Bắc Hòa, xã Yên Hòa | Thôn Bắc Hòa, xã Yên Hòa | Nay là xã Yên Hòa |
| 10 | Hộ dân Trần Đình Quân, xóm Tam Hải, phường Kỳ Ninh | Xóm Tam Hải, P. Kỳ Ninh | Nay là phường Hải Ninh |
| 11 | Hộ dân Ngô Văn Chổ, xóm Minh Đức, xã Kỳ Nam | Xóm Minh Đức, xã Kỳ Nam | Nay là phường Hoành Sơn |
| 12 | Hộ dân Chu Văn Kiền, làng Hải Phong, xã Kỳ Lợi (Khu vực hậu cảng) | Làng Hải Phong, xã Kỳ Lợi | Nay là phường Vũng Áng |
| 13 | Hộ dân Nguyễn Văn Phú, làng Hải Thanh, xã Kỳ Lợi | Làng Hải Thanh, xã Kỳ Lợi | Nay là phường Vũng Áng |
| 14 | Trạm y tế xã Kỳ Hà | Thôn Hải Hà, xã Kỳ Hà | Nay là phường Hải Ninh |
| 15 | Trạm y tế xã Kỳ Xuân | Thôn Quang Trung, xã Kỳ Xuân | Nay là xã Kỳ Xuân |
| 16 | Hộ dân Nguyễn Xuân Mậu, thôn Trung Tiến, xã Kỳ Khang | Thôn Trung Tiến, xã Kỳ Khang | Nay là xã Kỳ Khang |
| II | Thông tin vị trí quan trắc nước dưới đất vùng đồng bằng |  |  |  |
| 1 | Hộ dân Hồ Sỹ Bình, thôn Tiến Giang, phường Đồng Môn | Thôn Tiến Giang, P. Đồng Môn | Nay là phường Trần Phú |
| 2 | Trạm y tế xã Phù Việt cũ, thôn Thống Nhất, xã Việt Tiến | Thôn Thống Nhất, xã Việt Tiến | Nay là xã Việt Xuyên |
| 3 | Hộ dân Trần Văn Hùng, thôn Vĩnh Cát, xã Lưu Vĩnh Sơn | Thôn Vĩnh Cát, xã Lưu Vĩnh Sơn | Nay là xã Toàn Lưu |
| 4 | Hộ dân Võ Nhân Long, thôn Trung Hải, xã Thiên Lộc (CCN Hạ Vàng) | Thôn Trung Hải, xã Thiên Lộc | Nay là xã Can Lộc |
| 5 | Hộ dân Trần Thế Từ, khối phố Thượng Liên, thị trấn Đồng Lộc | TDP Thượng Liên, TT. Đồng Lộc | Nay là xã Đồng Lộc |
| 6 | Hộ ông Phan Văn Lan, thôn Hồng Sơn, xã Phú Lộc | Thôn Hồng Sơn, xã Phú Lộc | Nay là xã Trường Lưu |
| 7 | Hộ dân Lê Hồng Sơn, TDP Tiên Sơn, P. Trung Lương (làng nghề Trung Lương) | TDP Tiên Sơn, P. Trung Lương | Nay là phường Bắc Hồng Lĩnh |
| 8 | Hộ dân Đinh Thị Ngọc Diệp, số 18A, Đ. Phan Kinh, khối 4, P. Nam Hồng | TDP 4, P. Nam Hồng | Nay là phường Nam Hồng Lĩnh |
| 9 | Trạm y tế xã Đức Châu cũ, thôn Địa Châu, xã Tùng Châu | Thôn Địa Châu, xã Tùng Châu | Nay là xã Đức Minh |
| 10 | Hộ dân Lê Nghiêm, thôn Đông Xá, xã Hòa Lạc | Thôn Đông Xá, xã Tùng Châu | Nay là xã Đức Minh |
| 11 | Hộ dân Trần Văn Bình, thôn Mỹ Lộc, xã Xuân Viên (Khu CN Gia Lách) | Thôn Mỹ Lộc, xã Xuân Viên | Nay là xã Nghi Xuân |
| 12 | Hộ dân Nguyễn Danh Lợi, thôn Tân Quý, xã Hộ Độ (Vùng NTTS) | Thôn Tân Quý, xã Hộ Độ | Nay là phường Trần Phú |
| 13 | Hộ dân Dương Văn Đường, thôn Thượng Phú, xã Hồng Lộc (Bãi rác xã Hồng Lộc) | Thôn Thượng Phú, xã Hồng Lộc | Nay là xã Hồng Lộc |
| 14 | Hộ dân Trần Hoàng Huệ, thôn 8, xã Cẩm Vịnh (Cụm CCN Bắc Cẩm Xuyên) | Thôn 8, xã Cẩm Vịnh | Nay là xã Cẩm Bình |
| 15 | Hộ dân Nguyễn Thị Búp, thôn Lạc Thọ xã Cẩm Lạc | Thôn Lạc Thọ, xã Cẩm Lạc | Nay là xã Cẩm Lạc |
| 16 | Hộ dân Hoàng Xuân Quế, phường Kỳ Phương (Khu TĐC Kỳ Phương) | TDP Nhân Thắng, P. Kỳ Phương | Nay là phường Hoành Sơn |
| 17 | Hộ dân Trần Thị Hương, TDP Tân Long, phường Kỳ Long (Khu TĐC Kỳ Long) | TDP Tân Long, P. Kỳ Long | Nay là phường Vũng Áng |
| 18 | Trạm y tế phường Kỳ Trinh | TDP Quyền Thượng, P Kỳ Trinh | Nay là phường Sông Trí |
| 19 | Hộ dân Lê Văn Dũng, tổ dân phố Độ Gỗ, Kỳ Thịnh (gần đập tràn hồ Tàu Voi) | TDP Độ Gỗ, P. Kỳ Thịnh | Nay là phường Vũng Áng |
| 20 | Hộ dân Lê Quang Vinh, tổ dân phố Long Sơn, phường Kỳ Long | TDP Long Sơn, P. Kỳ Long | Nay là phường Vũng Áng |
| 21 | Nhà máy thủy sản Nam Hà Tĩnh, khu CN Vũng Áng I, phường Kỳ Thịnh | KCN Vũng Áng 1, P. Kỳ Thịnh | Nay là phường Vũng Áng |
| 22 | Hộ dân Nguyễn Tiến Đào, thôn Thắng Lợi, phường Kỳ Phương | TDP Thắng lợi, P. Kỳ Phương | Nay là phường Hoành Sơn |
| 23 | Hộ dân Nguyễn Huy Quế, phường Kỳ Trinh (vùng nuôi trồng thủy sản) | TDP Quyền Hành, P Kỳ Trinh | Nay là phường Sông Trí |
| III | Thông tin vị trí quan trắc nước dưới đất vùng miền núi |  |  |  |
| 1 | Hộ dân Phạm Duy Tiền, khu TĐC Hói Trùng, xã Quang Thọ | Thôn 1, xã Quang Thọ | Nay là xã Vũ Quang |
| 2 | Trạm Y tế xã Sơn Kim I | Thôn Khe Sú, xã Sơn Kim 1 | Nay là xã Sơn Kim 1 |
| 3 | Hộ dân Trần Quốc Hưởng, xóm 10 Kim Cương I, xã Sơn Kim I (KCN Đại Kim) | Thôn Kim Cương I, xã Sơn Kim 1 | Nay là xã Sơn Kim 1 |
| 4 | Hộ dân Nguyễn Văn Lực, thôn Tân Thủy, xã Sơn Tây (Khu TĐC Hà Tân) | Thôn Tân Thủy, xã Sơn Tây | Nay là xã Sơn Tây |
| 5 | Trạm Y tế (xã Sơn Thịnh cũ), xã An Hòa Thịnh | Xã An Hòa Thịnh | Nay là xã Sơn Tiến |
| 6 | Trạm Y tế xã Hương Thủy (Vùng thường xuyên bị ngập lụt) | Thôn 9, xã Hương Thủy | Nay là xã Hương Phố |
| 7 | Hộ dân Nguyễn Đình Khang, thôn 4, xã Cẩm Quan (Nhà máy rác Cẩm Quan) | Thôn 4, xã Cẩm Quan | Nay là xã Cẩm Xuyên |
| 8 | Hộ dân Võ Tiến Phong, thôn Nam Phong, xã Kỳ Phong | Thôn Nam Phong, xã Kỳ Phong | Nay là xã Kỳ Xuân |

Qua tổng hợp diễn biến nguồn nước dưới đất trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến Quý II/2025, cho thấy: Diễn biến ô nhiễm nước dưới đất trên địa bàn tỉnh tại 03 vùng (vùng ven biển, vùng đồng bằng và vùng miền núi) có sự khác biệt. Trong đó: Các thông số đánh giá ô nhiễm (như TDS, độ cứng, Amoni, Clorua, Nitrat,…) tại vùng ven biển và một số khu vực vùng đồng bằng có nhiều hoạt động NTTS, công nghiệp cao hơn so với vùng miền núi; Một số vị trí thường xuyên có chỉ tiêu đánh giá cao còn có yếu tố của tự nhiên (như khu vực đất có chứa Ca2+, phèn hoặc nhiễm mặn,...), còn lại chất lượng đất trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn vừa qua tương đối ổn định.

Diễn biến chất lượng nguồn nước dưới đất trên địa bàn tỉnh qua từng năm (từ năm 2021 đến nay) cụ thể như sau:

3.2.2.2. Diễn biến ô nhiễm nước dưới đất các vùng trên địa bàn tỉnh

3.2.2.2.1. Diễn biến ô nhiễm nước dưới đất vùng ven biển

Vùng ven biển của Hà Tĩnh trước đây bao gồm các địa phương ven biển thuộc các huyện Nghi Xuân, Thạch Hà, TP. Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh, nay theo đơn vị hành chính mới là 16 xã. Để đánh giá diễn biến ô nhiễm tại các khu vực ven biển, nhất là các vị trí có sự tác động bởi các hoạt động phát triển kinh tế (du lịch, NTTS,...) và sinh hoạt, Báo cáo sử dụng kết quả của 16 điểm quan trắc mạng lưới để phân tích, đánh giá diễn biến ô nhiễm nguồn nước dưới đất vùng này, cụ thể diễn biến ô nhiễm như sau:

(1) Diễn biến độ pH nước dưới đất vùng ven biển từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.51. Diễn biến độ pH trong nước dưới đất vùng ven biển

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Năm 2021, độ pH nguồn nước dưới đất tại thôn Quang Trung, xã Kỳ Xuân thấp hơn giới hạn cho phép theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT 1,09 lần, tại thôn Trung Tiến xã Kỳ Khang thấp hơn 1,25 lần là các vị trí có độ pH dưới ngưỡng nhưng ngưỡng thấp nhỏ; Độ pH nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại vùng ven biển đang nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép theo quy chuẩn. Năm 2022, độ pH nguồn nước dưới đất ở tất cả các vị trí quan trắc vùng ven biển đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025: Năm 2023, độ pH nguồn nước dưới đất tại thôn Trung Tiến, xã Kỳ Khang thấp hơn so với QCVN 09:2023/BTNMT 1,05 lần; độ pH nguồn nước dưới đất tại các vị trí còn lại đều nằm trong quy chuẩn cho phép. Từ năm 2024 đến nay, độ pH nguồn nước dưới đất vùng ven biển tại tất cả các vị trí quan trắc đang nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép theo quy chuẩn.

(2) Diễn biến hàm lượng Coliform nước dưới đất vùng ven biển từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.52. Diễn biến hàm lượng Coliform trong nước dưới đất vùng ven biển

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Năm 2021, hàm lượng Coliform nguồn nước dưới đất tại thôn Quang Trung, xã Kỳ Xuân và thôn Trung Tiến, xã Kỳ Khang nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT; hàm lượng Coliform nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại vùng ven biển đang vượt ngưỡng giới hạn cho phép theo quy chuẩn từ 1,58-29,08 lần. Năm 2022, hàm lượng Coliform nguồn nước dưới đất ở tất cả các vị trí quan trắc vùng ven biển đều vượt ngưỡng giá trị giới hạn theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT từ 1,08-42,17 lần.

- Năm 2023-Quý II/2025: Năm 2023, hàm lượng Coliform nguồn nước dưới đất tại tất cả các vị trí quan trắc vùng ven biển đều vượt ngưỡng giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT từ 4,17-61,5 lần. Năm 2024, hàm lượng Coliform nguồn nước dưới đất tại tất cả các vị trí quan trắc vùng ven biển đều vượt ngưỡng giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT từ 4,17-61,5 lần. Quý II/2025: hàm lượng Coliform nguồn nước dưới đất tại thôn Hội Thủy thuộc xã Xuân Hội, thôn Liên Tân thuộc xã Thạch Kim và làng Hải Thanh thuộc xã Kỳ Lợi trước đây đang nằm trong giới hạn cho phép, hàm lượng Coliform nguồn nước dưới đất tại các vị trí còn lại đề vượt ngưỡng giá trị giới hạn từ 1,33-16,33 lần.

=> Nguyên nhân: Nhìn chung, hàm lượng Coliform nguồn nước dưới đất tại các vị trí quan trắc hầu hết đều vượt quy chuẩn cho phép, nhất là tại các khu vực có hoạt động NTTS, chế biến hải sản, chăn nuôi và tập trung đông dân cư.

(3) Diễn biến hàm lượng Nitrat nước dưới đất vùng ven biển từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.53. Diễn biến hàm lượng Nitrat trong nước dưới đất vùng ven biển

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Năm 2021, hàm lượng Nitrat nguồn nước dưới đất tại xóm Hội Thủy, xã Xuân Hội trước đây vượt giá trị giới hạn theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT 1,62 lần; hàm lượng Nitrat nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại đang nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn. Năm 2022, hàm lượng Nitrat nguồn nước dưới đất ở tất cả các vị trí quan trắc vùng ven biển đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025: Năm 2023, hàm lượng Nitrat nguồn nước dưới đất tại tại xóm Hội Thủy, xã Xuân Hội trước đây vượt giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT 1,37 lần; hàm lượng Nitrat nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại đang nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn. Năm 2024, hàm lượng Nitrat nguồn nước dưới đất tại tại xóm Hội Thủy, xã Xuân Hội trước đây vượt giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT 1,49 lần; hàm lượng Nitrat nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại đang nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn. Quý II/2025: Hàm lượng Nitrat nguồn nước dưới đất ở tất cả các vị trí quan trắc vùng ven biển đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT.

=> Nguyên nhân: Nhìn chung, hàm lượng Nitrat nguồn nước dưới đất tại các vị trí quan trắc vượt quy chuẩn cho phép tập tung tại các khu vực có hoạt động NTTS, chế biến, kinh doanh hải sản và tập trung đông dân cư, như: Xóm Hội Thủy, xã Xuân Hội; thôn Xuân Nam, xã Cẩm Nhượng; làng Hải Phong, xã Kỳ Lợi trước đây là các vị trí có hàm lượng Nitrat cao.

(4) Diễn biến hàm lượng Amoni (NH4+-N) nước dưới đất vùng ven biển từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.54. Diễn biến hàm lượng Amoni trong nước dưới đất vùng ven biển

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Năm 2021, hàm lượng Amoni nguồn nước dưới đất tại xóm Đại Tiến thuộc xã Thạch Trị, thôn Trường Xuân thuộc xã Đỉnh Bàn, làng Hải Thanh thuộc xã Kỳ Lợi trước đây đều vượt giá trị giới hạn theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT từ 1,15-6,0 lần; hàm lượng Amoni nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại đang nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn. Năm 2022, hàm lượng Amoni nguồn nước dưới đất tại xã Kỳ Lợi vượt giá trị giới hạn theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT 11,85 lần; hàm lượng Amoni nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại đang nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn.

- Năm 2023-Quý II/2025: Năm 2023, hàm lượng Amoni nguồn nước dưới đất tại làng Hải Thanh, xã Kỳ Lợi trước đây vượt giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT 6.67 lần; hàm lượng Amoni nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại đang nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn. Năm 2024, hàm lượng Amoni nguồn nước dưới đất tại tại xóm Đại Tiến thuộc xã Thạch Trị, thôn Trường An thuộc xã Xuân Phổ và làng Hải Thanh thuộc xã Kỳ Lợi trước đây vượt giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT từ 1,15-4,32 lần; hàm lượng Amoni nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại đang nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn. Quý II/2025: Hàm lượng Amoni nguồn nước dưới đất ở tất cả các vị trí quan trắc vùng ven biển đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT.

=> Nguyên nhân: Nhìn chung, hàm lượng Amoni nguồn nước dưới đất tại vùng ven biển về cơ bản đang đáp ứng theo quy chuẩn, chỉ tập trung vượt quy chuẩn chính tại khu vực làng Hải Phong, xã Kỳ Lợi trước đây. Đây là khu vực có hoạt động NTTS, đánh bắt và kinh doanh hải sản nên lượng Amoni trong nước cao.

(5) Diễn biến hàm lượng Tổng chất rắn hòa tan (TDS) nước dưới đất vùng ven biển từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.55. Diễn biến hàm lượng TDS trong nước dưới đất vùng ven biển

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Năm 2021, hàm lượng TDS nguồn nước dưới đất tại xóm Đại Tiến, xã Thạch Trị trước đây vượt giá trị giới hạn theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT 1,16 lần; hàm lượng TDS nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại đang nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn. Năm 2022, hàm lượng TDS nguồn nước dưới đất tại xóm Đại Tiến, xã Thạch Trị trước đây vượt giá trị giới hạn theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT 1,39 lần; hàm lượng TDS nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại đang nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn.

- Năm 2023-Quý II/2025: Năm 2023, hàm lượng TDS nguồn nước dưới đất tại xóm Đại Tiến, xã Thạch Trị trước đây vượt giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT 1,33 lần; hàm lượng TDS nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại đang nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn. Năm 2024, hàm lượng TDS nguồn nước dưới đất tại xóm Đại Tiến, xã Thạch Trị trước đây vượt giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT 1,46 lần; hàm lượng TDS nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại đang nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn. Quý II/2025: Hàm lượng TDS nguồn nước dưới đất ở tất cả các vị trí quan trắc vùng ven biển đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT.

=> Nguyên nhân: Nhìn chung, hàm lượng TDS nguồn nước dưới đất tại vùng ven biển về cơ bản đang đáp ứng theo quy chuẩn, chỉ tập trung vượt quy chuẩn chính tại khu vực xóm Đại Tiến, xã Thạch Trị trước đây. Đây là khu vực có hoạt động NTTS.

(6) Diễn biến hàm lượng Độ cứng (CaCO3) nước dưới đất vùng ven biển từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.56. Diễn biến độ cứng (hàm lượng CaCO3) trong nước dưới đất vùng ven biển

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Năm 2021, hàm lượng CaCO3 nguồn nước dưới đất tại xóm Đại Tiến, xã Thạch Trị trước đây vượt giá trị giới hạn theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT 1,52 lần; hàm lượng CaCO3 nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại đang nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn. Năm 2022, hàm lượng CaCO3 nguồn nước dưới đất tại xóm Đại Tiến, xã Thạch Trị và thôn Trường Xuân, xã Đỉnh Bàn trước đây vượt giá trị giới hạn theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT lần lượt 1,68 và 1,16 lần; hàm lượng CaCO3 nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại đang nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn.

- Năm 2023-Quý II/2025: Năm 2023, hàm lượng CaCO3 nguồn nước dưới đất tại xóm Đại Tiến, xã Thạch Trị trước đây vượt giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT 1,57 lần; hàm lượng CaCO3 nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại đang nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn. Năm 2024, hàm lượng CaCO3 nguồn nước dưới đất tại xóm Đại Tiến, xã Thạch Trị trước đây vượt giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT 2,4 lần; hàm lượng CaCO3 nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại đang nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn. Quý II/2025: Hàm lượng CaCO3 nguồn nước dưới đất ở tất cả các vị trí quan trắc vùng ven biển đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT.

=> Nguyên nhân: Nhìn chung, độ cứng nguồn nước dưới đất tại vùng ven biển về cơ bản đang đáp ứng theo quy chuẩn, chỉ tập trung vượt quy chuẩn chính tại khu vực xóm Đại Tiến, xã Thạch Trị trước đây, hàm lượng CaCO3 cao do đất khu vực này chứa nhiều Ca2+.

(7) Diễn biến hàm lượng Asenic (As) nước dưới đất vùng ven biển từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.57. Diễn biến Asenic (As) trong nước dưới đất vùng ven biển

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Năm 2021, hàm lượng As nguồn nước dưới đất tại thôn Hải Hà, xã Kỳ Hà trước đây vượt giá trị giới hạn theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT 1,52 lần; hàm lượng As nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại đang nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn. Năm 2022, hàm lượng As nguồn nước dưới đất ở tất cả các vị trí tại thời điểm quan trắc đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025: Năm 2023, hàm lượng As nguồn nước dưới đất ở tất cả các vị trí tại thời điểm quan trắc đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT. Năm 2024, hàm lượng As nguồn nước dưới đất ở tất cả các vị trí tại thời điểm quan trắc đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT. Quý II/2025: hàm lượng As nguồn nước dưới đất ở tất cả các vị trí tại thời điểm quan trắc đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT.

=> Nhận xét: Nhìn chung, hàm lượng Asen trong nước dưới đất vùng ven biển đều dưới ngưỡng cho phép nhiều lần, chỉ một đợt quan trắc năm 2021 tại thôn Hải Hà, xã Kỳ Hà trước đây có vượt có thể do hàm lượng tăng cao nhất thời, hàm lượng Asen tại các thời điểm còn lại đều ở mức thấp.

(8) Diễn biến hàm lượng Cloride (Cl-) nước dưới đất vùng ven biển từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.58. Diễn biến Cloride (Cl-) trong nước dưới đất vùng ven biển

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Năm 2021, hàm lượng Cl- nguồn nước dưới đất tại xóm Đại Tiến, xã Thạch Trị trước đây vượt giá trị giới hạn theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT 3,87 lần; hàm lượng Cl- nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại đang nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn. Năm 2022, hàm lượng Cl- nguồn nước dưới đất tại xóm Đại Tiến, xã Thạch Trị trước đây vượt giá trị giới hạn theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT 5,64 lần; hàm lượng Cl- nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại đang nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn.

- Năm 2023-Quý II/2025: Năm 2023, hàm lượng Cl- nguồn nước dưới đất tại xóm Đại Tiến, xã Thạch Trị trước đây vượt giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT 4,13 lần; hàm lượng Cl- nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại đang nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn. Năm 2024, hàm lượng Cl- nguồn nước dưới đất tại xóm Đại Tiến, xã Thạch Trị trước đây vượt giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT 5,82 lần; hàm lượng Cl- nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại đang nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn. Quý II/2025: Hàm lượng Cl- nguồn nước dưới đất ở tất cả các vị trí quan trắc vùng ven biển đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT.

=> Nguyên nhân: Nhìn chung, độ cứng nguồn nước dưới đất tại vùng ven biển về cơ bản đang đáp ứng theo quy chuẩn, chỉ tập trung vượt quy chuẩn chính tại khu vực xóm Đại Tiến, xã Thạch Trị trước đây, hàm lượng Cl- cao do đất khu vực này nhiễm mặn.

3.2.2.2.2. Diễn biến ô nhiễm nước dưới đất vùng đồng bằng

Vùng đồng bằng của Hà Tĩnh  bao gồm các địa phương khu giữa thuộc huyện Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh, huyện Đức Thọ, huyện Can Lộc, Thạch Hà, TP. Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh và một phần nhỏ phía Đông các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang (theo địa giới hành chính trước đây). Để đánh giá diễn biến ô nhiễm tại các khu vực đồng bằng, nhất là các vị trí có sự tác động bởi các hoạt động phát triển kinh tế (Công nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi,...) và khu vực đô thị. Báo cáo sử dụng kết quả của 23 điểm quan trắc mạng lưới để phân tích, đánh giá diễn biến ô nhiễm nguồn nước dưới đất vùng này, cụ thể diễn biến ô nhiễm như sau:

(1) Diễn biến độ pH nước dưới đất vùng đồng bằng từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.59. Diễn biến độ pH trong nước dưới đất vùng đồng bằng

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Năm 2021, độ pH nguồn nước dưới đất tại tất cả các điểm thuộc các phường: Kỳ Phương, Kỳ Long, Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh trước đây thấp hơn giới hạn cho phép theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT từ 1,03-1,42 lần; Độ pH nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại vùng bằng đang nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép theo quy chuẩn. Năm 2022, độ pH nguồn nước dưới đất tại TDP Nhân Thắng và TDP Thắng Lợi thuộc phường Kỳ Phương, TDP Tân Long thuộc phường Kỳ Long, TDP Độ Gỗ và KCN Vũng Áng 1 thuộc phường Kỳ Thịnh trước đây thấp hơn giới hạn cho phép theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT từ 1,01-1,14 lần; Độ pH nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại vùng đồng bằng đang nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép theo quy chuẩn.

- Năm 2023-Quý II/2025: Năm 2023, độ pH nguồn nước dưới đất tại tất cả các điểm thuộc các phường: Kỳ Phương, Kỳ Long, Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh trước đây thấp hơn giới hạn cho phép theo QCVN 09:2023/BTNMT từ 1,01-1,13 lần; Độ pH nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại vùng đồng bằng đang nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép theo quy chuẩn. Năm 2024: Độ pH nguồn nước dưới đất tại TDP Nhân Thắng và TDP Thắng Lợi thuộc phường Kỳ Phương, TDP Độ Gỗ thuộc phường Kỳ Thịnh trước đây thấp hơn giới hạn cho phép theo QCVN 09:2023/BTNMT từ 1,04-1,07 lần; Độ pH nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại vùng đồng bằng đang nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép theo quy chuẩn. Quý II/2025: Độ pH nguồn nước dưới đất tại TDP Long Sơn thuộc phường Kỳ Long trước đây thấp hơn giới hạn cho phép theo QCVN 09:2023/BTNMT 1,03 lần; Độ pH nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại vùng đồng bằng đang nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép theo quy chuẩn.

(2) Diễn biến hàm lượng Coliform nước dưới đất vùng đồng bằng từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.60. Diễn biến hàm lượng Coliform trong nước dưới đất vùng đồng bằng

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Năm 2021 hàm lượng Coliform nguồn nước dưới đất tại thôn 8, xã Cẩm Vịnh trước đây nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT; hàm lượng Coliform nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại vùng đồng bằng đang vượt ngưỡng giới hạn cho phép theo quy chuẩn từ 1,25-44,08 lần. Năm 2022, hàm lượng Coliform nguồn nước dưới đất tại TDP Độ Gỗ thuộc phường Kỳ Thịnh trước đây nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT; hàm lượng Coliform nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại vùng ven biển đang vượt ngưỡng giới hạn cho phép theo quy chuẩn từ 1,42-63,5 lần.

- Năm 2023-Quý II/2025: Năm 2023, hàm lượng Coliform nguồn nước dưới đất tại tất cả các vị trí quan trắc vùng đồng bằng đều vượt ngưỡng giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT từ 1,29-65 lần. Năm 2024, hàm lượng Coliform nguồn nước dưới đất tại tất cả các vị trí quan trắc vùng đồng bằng đều vượt ngưỡng giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT từ 1,25-43,42 lần. Quý II/2025: hàm lượng Coliform nguồn nước dưới đất tại phường Đồng Môn, xã Việt Tiến, Lưu Vĩnh Sơn, thị trấn Đồng Lộc, xã Hộ Độ, xã Cẩm Vịnh, TDP Nhân thắng và TDP Thắng Lợi thuộc phường Kỳ Phương, TDP Tân Long thuộc phường Kỳ Phương, TDP Quyền Thượng thuộc phường Kỳ Trinh trước đây đang nằm trong giới hạn cho phép, hàm lượng Coliform nguồn nước dưới đất tại các vị trí còn lại đều vượt ngưỡng giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT từ 1,33-7,0 lần.

=> Nhìn chung, hàm lượng Coliform nguồn nước dưới đất tại các vị trí quan trắc hầu hết đều vượt quy chuẩn cho phép, nhất là tại các khu vực có hoạt động Công nghiệp, chăn nuôi và tập trung đông dân cư.

(3) Diễn biến hàm lượng Nitrat nước dưới đất vùng đồng bằng từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.61. Diễn biến hàm lượng Nitrat trong nước dưới đất vùng đồng bằng

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Năm 2021, hàm lượng Nitrat nguồn nước dưới đất tại thôn Mỹ Lộc, xã Xuân Viên nay là xã Nghi Xuân vượt giá trị giới hạn theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT 1,13 lần; hàm lượng Nitrat nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại đang nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn. Năm 2022, hàm lượng Nitrat nguồn nước dưới đất ở tất cả các vị trí quan trắc vùng đồng bằng đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025: Năm 2023, hàm lượng Nitrat nguồn nước dưới đất ở tất cả các vị trí quan trắc vùng đồng bằng đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT. Năm 2024, hàm lượng Nitrat nguồn nước dưới đất tại thôn Mỹ Lộc, xã Xuân Viên nay là xã Nghi Xuân vượt giá trị giới hạn theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT 1,14 lần; hàm lượng Nitrat nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại đang nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn. Quý II/2025: Hàm lượng Nitrat nguồn nước dưới đất ở tất cả các vị trí quan trắc vùng đồng bằng đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT.

=> Nhìn chung, hàm lượng Nitrat nguồn nước dưới đất tại các vị trí quan trắc vượt quy chuẩn cho phép hoặc có mức cao tập tung tại các khu vực có hoạt động chăn nuôi và tập trung đông dân cư, như: Thôn Mỹ Lộc thuộc xã Xuân Viên và TDP Thắng Lợi thuộc phường Kỳ Phương trước đây là các vị trí có hàm lượng Nitrat cao.

(4) Diễn biến hàm lượng Amoni (NH4+-N) nước dưới đất vùng đồng bằng từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.62. Diễn biến hàm lượng Amoni trong nước dưới đất vùng đồng bằng

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Năm 2021, hàm lượng Amoni nguồn nước dưới đất tại TDP Tiên Sơn thuộc phường Trung Lương trước đây vượt giá trị giới hạn theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT 8,57 lần; hàm lượng Amoni nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại đang nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn. Năm 2022, hàm lượng Amoni nguồn nước dưới đất tại thôn Thống Nhất thuộc xã Việt Tiến và TDP Tiên Sơn thuộc phường Trung Lương trước đây vượt giá trị giới hạn theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT từ 1,14-10,87 lần; hàm lượng Amoni nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại đang nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn.

- Năm 2023-Quý II/2025: Năm 2023, hàm lượng Amoni nguồn nước dưới đất tại TDP Tiến Giang thuộc phường Đồng Môn, TDP Thống Nhất thuộc phường việt tiến và TDP Tiên Sơn thuộc phường Trung Lương trước đây vượt giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT từ 1,15-4,55 lần; hàm lượng Amoni nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại đang nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn. Năm 2024, hàm lượng Amoni nguồn nước dưới đất tại tại thôn Thống Nhất thuộc xã Việt Tiến, TDP Tiên Sơn thuộc phường Trung Lương và KCN Vũng Áng 1 thuộc phường Kỳ Thịnh trước đây vượt giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT từ 1,37-2,22 lần; hàm lượng Amoni nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại đang nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn. Quý II/2025: Hàm lượng Amoni nguồn nước dưới đất ở tất cả các vị trí quan trắc vùng đồng bằng đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT.

=> Nhìn chung, hàm lượng Amoni nguồn nước dưới đất tại vùng đồng bằng về cơ bản đang đáp ứng theo quy chuẩn, chỉ tập trung vượt quy chuẩn chính tại khu vực TDP Tiên Sơn thuộc phường Trung Lương trước đây. Đây là khu vực có hoạt động công nghiệp và sinh hoạt nên lượng Amoni trong nước cao.

(5) Diễn biến hàm lượng Tổng chất rắn hòa tan (TDS) nước dưới đất vùng đồng bằng từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.63. Diễn biến hàm lượng TDS trong nước dưới đất vùng đồng bằng

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Năm 2021, hàm lượng TDS nguồn nước dưới đất tại thôn Trung Hải thuộc xã Thiên Lộc và thôn Tân Quý thuộc xã Hộ Độ trước đây vượt giá trị giới hạn theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT từ 1,02-3,68 lần; hàm lượng TDS nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại đang nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn. Năm 2022, hàm lượng TDS nguồn nước dưới đất tại thôn Trung Hải thuộc xã Thiên Lộc và thôn Tân Quý thuộc xã Hộ Độ trước đây vượt giá trị giới hạn theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT từ 1,32-1,59 lần; hàm lượng TDS nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại thuộc vùng đồng bằng đang nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn.

- Năm 2023-Quý II/2025: Năm 2023, hàm lượng TDS nguồn nước dưới đất tại thôn Tân Quý thuộc xã Hộ Độ trước đây vượt giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT 1,002 lần; hàm lượng TDS nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại đang nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn. Năm 2024, hàm lượng TDS nguồn nước dưới đất tại thôn Tiến Giang thuộc phường Đồng Môn và thôn Tân Quý thuộc xã Hộ Độ trước đây vượt giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT 1,83 và 1,04 lần; hàm lượng TDS nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại đang nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn. Quý II/2025: hàm lượng TDS nguồn nước dưới đất tại thôn Tiến Giang thuộc phường Đồng Môn trước đây vượt giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT 2,01 lần; hàm lượng TDS nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại thuộc vùng đồng bằng đang nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn.

=> Nhìn chung, hàm lượng TDS nguồn nước dưới đất tại vùng đồng bằng về cơ bản đang đáp ứng theo quy chuẩn, chỉ tập trung vượt quy chuẩn chính tại khu vực thôn Tiến Giang thuộc phường Đông Môn và thôn Tân Quý thuộc xã Hộ Độ trước đây. Đây là khu vực có nhiều hoạt động NTTS, chế biến thủy sản và dịch vụ thủy sản.

(6) Diễn biến hàm lượng Độ cứng (CaCO3) nước dưới đất vùng đồng bằng từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.64. Diễn biến độ cứng (hàm lượng CaCO3) trong nước dưới đất vùng đồng bằng

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Năm 2021, hàm lượng CaCO3 nguồn nước dưới đất tại thôn Tân Quý thuộc xã Hộ Độ trước đây vượt giá trị giới hạn theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT 2,49 lần; hàm lượng CaCO3 nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại đang nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn. Năm 2022, hàm lượng CaCO3 nguồn nước dưới đất các vị trí thuộc vùng đồng bằng đang nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn QCVN 09-MT:2015/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025: Năm 2023, hàm lượng CaCO3 nguồn nước dưới đất các vị trí thuộc vùng đồng bằng đang nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 09:2023/BTNMT. Năm 2024, hàm lượng CaCO3 nguồn nước dưới đất tại thôn Tiến Giang thuộc phường Đồng Môn và thôn Tân Quý thuộc xã Hộ Độ trước đây vượt giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT 2,19 và 1,27 lần; hàm lượng CaCO3 nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại đang nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn. Quý II/2025: hàm lượng CaCO3 nguồn nước dưới đất tại thôn Tiến Giang thuộc phường Đông Môn trước đây vượt giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT 3,48 lần; hàm lượng CaCO3 nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại đang nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 09:2023/BTNMT.

=> Nhìn chung, độ cứng nguồn nước dưới đất tại vùng ven biển về cơ bản đang đáp ứng theo quy chuẩn, chỉ tập trung vượt quy chuẩn chính tại khu vực thôn Đại Tiến, xã Thạch Trị và thôn Tân Quý thuộc xã Hộ Độ trước đây có hàm lượng CaCO3 cao do đất khu vực này chứa nhiều Ca2+.

(7) Diễn biến hàm lượng Asenic (As) nước dưới đất vùng đồng bằng từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.65. Diễn biến Asenic (As) trong nước dưới đất vùng đồng bằng

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Từ năm 2021 đến năm 2022, hàm lượng As nguồn nước dưới đất vùng đồng bằng ở tất cả các vị trí tại thời điểm quan trắc đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025: Từ năm 2023 đến Quý II/2025, hàm lượng As nguồn nước dưới đất vùng đồng bằng ở tất cả các vị trí tại thời điểm quan trắc đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT.

=> Nhìn chung, hàm lượng Asen trong nước dưới đất vùng ven biển đều dưới ngưỡng cho phép nhiều lần, tuy nhiên, một số khu vực như thôn Địa Châu thuộc xã Tùng Châu và TDP Quyền Hành thuộc phường Kỳ Trinh trước đây đang có hàm lượng As cao hơn các khu vực còn lại thuộc vùng đồng bằng.

(8) Diễn biến hàm lượng Cloride (Cl-) nước dưới đất vùng đồng bằng từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.66. Diễn biến Cloride (Cl-) trong nước dưới đất vùng đồng bằng

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Năm 2021, hàm lượng Cl- nguồn nước dưới đất tại thôn Tiến Giang thuộc phường Đồng Môn, thôn Trung Hải thuộc xã Thiên Lộc và thôn Tân Quý thuộc xã Hộ Độ trước đây vượt giá trị giới hạn theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT từ 1,08-12,07 lần; hàm lượng Cl- nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại đang nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn. Năm 2022, hàm lượng Cl- nguồn nước dưới đất tại thôn Trung Hải thuộc xã Thiên Lộc và thôn Tân Quý thuộc xã Hộ Độ trước đây vượt giá trị giới hạn theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT từ 3,66-5,08 lần; hàm lượng Cl- nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại đang nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn.

- Năm 2023-Quý II/2025: Năm 2023, hàm lượng Cl- nguồn nước dưới đất tại thôn Trung Hải thuộc xã Thiên Lộc và thôn Tân Quý thuộc xã Hộ Độ trước đây vượt giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT từ 2,8-2,85 lần; hàm lượng Cl- nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại đang nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn. Năm 2024, hàm lượng Cl- nguồn nước dưới đất tại thôn Tiến Giang thuộc phường Đồng Môn và thôn Tân Quý thuộc xã Hộ Độ trước đây vượt giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT từ 2,06-4,04 lần; hàm lượng Cl- nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại đang nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn. Quý II/2025: hàm lượng Cl- nguồn nước dưới đất tại thôn Tiến Giang thuộc phường Đồng Môn trước đây vượt giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT 5,67 lần; hàm lượng Cl- nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại vùng đồng bằng đang nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn.

=> Nguyên nhân: Nhìn chung, độ cứng nguồn nước dưới đất tại vùng ven biển về cơ bản đang đáp ứng theo quy chuẩn, chỉ tập trung vượt quy chuẩn chính tại khu vực phường Đồng Môn, xã Thiên Lộc và xã Hộ độ trước đây, hàm lượng Cl- cao do đất khu vực này nhiễm mặn.

3.2.2.2.3. Diễn biến ô nhiễm nước dưới đất vùng miền núi

Vùng miền núi của Hà Tĩnh trước đây bao gồm các địa phương thuộc huyện Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh. Để đánh giá diễn biến ô nhiễm tại các khu vực miền núi, nhất là các vị trí có sự tác động bởi các hoạt động phát triển kinh tế (Công nghiệp, chăn nuôi,...) và sinh hoạt. Báo cáo sử dụng kết quả của 08 điểm quan trắc mạng lưới để phân tích, đánh giá diễn biến ô nhiễm nguồn nước dưới đất vùng này, cụ thể diễn biến ô nhiễm như sau:

(1) Diễn biến độ pH nước dưới đất vùng miền núi từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.67. Diễn biến độ pH trong nước dưới đất vùng miền núi

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Năm 2021, độ pH nguồn nước dưới đất tại thôn Khe Sú thuộc xã Sơn Kim 1, thôn Tân Thủy thuộc xã Sơn Tây và thôn Nam Phong thuộc xã Kỳ Phong trước đây thấp hơn giới hạn cho phép theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT từ 1,04-1,14 lần; Độ pH nguồn nước dưới đất các vị trí còn lại vùng miền núi đang nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép theo quy chuẩn. Năm 2022, độ pH nguồn nước dưới đất ở tất cả các vị trí quan trắc vùng ven biển đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025: Năm 2023, độ pH nguồn nước dưới đất tại thôn 1 xã Quang Thọ và thôn Khe Sú thuộc xã Sơn Kim 1 trước đây thấp hơn so với QCVN 09:2023/BTNMT từ 1,02-1,05 lần; độ pH nguồn nước dưới đất tại các vị trí còn lại đều nằm trong quy chuẩn cho phép. Năm 2024, độ pH nguồn nước dưới đất tại thôn 1 xã Quang Thọ trước đây thấp hơn so với QCVN 09:2023/BTNMT 1,01 lần; độ pH nguồn nước dưới đất tại các vị trí còn lại đều nằm trong quy chuẩn cho phép. Quý II/2025, độ pH nguồn nước dưới đất tại thôn Khe Sú và thôn Kim Cương 1 thuộc xã Sơn Kim 1 trước đây thấp hơn so với QCVN 09:2023/BTNMT từ 1,02-1,05 lần; độ pH nguồn nước dưới đất tại các vị trí còn lại đều nằm trong quy chuẩn cho phép.

(2) Diễn biến hàm lượng Coliform nước dưới đất vùng miền núi từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.68. Diễn biến hàm lượng Coliform trong nước dưới đất vùng miền núi

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Năm 2021, hàm lượng Coliform nguồn nước dưới đất tại tất cả các vị trí vùng miền núi đang vượt ngưỡng giới hạn cho phép theo quy chuẩn từ 2,67-35,25 lần. Năm 2022, hàm lượng Coliform nguồn nước dưới đất ở tất cả các vị trí quan trắc vùng ven biển đều vượt ngưỡng giá trị giới hạn theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT từ 2,23-46,5 lần.

- Năm 2023-Quý II/2025: Năm 2023, hàm lượng Coliform nguồn nước dưới đất tại tất cả các vị trí quan trắc vùng ven biển đều vượt ngưỡng giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT từ 1,13-38,0 lần. Năm 2024, hàm lượng Coliform nguồn nước dưới đất tại tất cả các vị trí quan trắc vùng miền núi đều vượt ngưỡng giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT từ 2,57-48,0 lần. Quý II/2025: hàm lượng Coliform nguồn nước dưới đất tại xã Quang Thọ, xã Sơn Tây và xã Hương Thủy trước đây đang nằm trong giới hạn cho phép; hàm lượng Coliform nguồn nước dưới đất tại các vị trí còn lại đề vượt ngưỡng giá trị giới hạn từ 2,27-13,00 lần.

=> Nguyên nhân: Nhìn chung, hàm lượng Coliform nguồn nước dưới đất tại các vị trí quan trắc hầu hết đều vượt quy chuẩn cho phép, nhất là tại các khu vực có hoạt động chăn nuôi, công nghiệp và tập trung đông dân cư.

(3) Diễn biến hàm lượng Nitrat nước dưới đất vùng miền núi từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.69. Diễn biến hàm lượng Nitrat trong nước dưới đất vùng miền núi

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Từ năm 2021 đến năm 2022, hàm lượng Nitrat nguồn nước dưới đất ở tất cả các vị trí quan trắc vùng miền núi đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025: Từ năm 2023 đến Quý II/2025, hàm lượng Nitrat nguồn nước dưới đất ở tất cả các vị trí quan trắc vùng miền núi đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT.

=> Như vậy, hàm lượng Nitrat nguồn nước dưới đất tại các vị trí quan trắc vùng miền núi đều đang nằm trong giới hạn cho phép nhiều lần.

(4) Diễn biến hàm lượng Amoni (NH4+-N) nước dưới đất vùng ven biển từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.70. Diễn biến hàm lượng Amoni trong nước dưới đất vùng miền núi

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Từ năm 2021 đến năm 2022, hàm lượng Amoni nguồn nước dưới đất ở tất cả các vị trí quan trắc vùng miền núi đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025: Từ năm 2023 đến năm 2024, hàm lượng Amoni nguồn nước dưới đất ở tất cả các vị trí quan trắc vùng miền núi đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT. Quý II/2025: Hàm lượng Amoni nguồn nước dưới đất tại khu vực thôn Kim Cương 1, xã Sơn Kim 1 có vượt giá trị giới hạn 1,41 lần; hàm lượng Amoni tại tất cả các vị trí còn lại vùng miền núi đang đạt giá trị giới hạn cho phép theo QCVN 09:2023/BTNMT.

=> Nhìn chung, hàm lượng Amoni nguồn nước dưới đất tại vùng miền núi về cơ bản đang đáp ứng theo quy chuẩn, chỉ có thời điểm Quý II/2025, hàm lượng Amoni tại khu vực thôn Kim Cương 1, xã Sơn Kim 1 vượt quy chuẩn nhất thời, một phần bởi khu vực này là khu vực tập trung dân cư, có hoạt động sản xuất công nghiệp.

(5) Diễn biến hàm lượng Tổng chất rắn hòa tan (TDS) nước dưới đất vùng miền núi từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.71. Diễn biến hàm lượng TDS trong nước dưới đất vùng miền núi

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Từ năm 2021 đến năm 2022, hàm lượng TDS nguồn nước dưới đất ở tất cả các vị trí quan trắc vùng miền núi đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025: Từ năm 2023 đến Quý II/2025, hàm lượng TDS nguồn nước dưới đất ở tất cả các vị trí quan trắc vùng miền núi đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT.

=> Như vậy, hàm lượng TDS nguồn nước dưới đất tại các vị trí quan trắc vùng miền núi đều đang nằm trong giới hạn cho phép nhiều lần.

(6) Diễn biến hàm lượng Độ cứng (CaCO3) nước dưới đất vùng miền núi từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.72. Diễn biến độ cứng (hàm lượng CaCO3) trong nước dưới đất vùng miền núi

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Từ năm 2021 đến năm 2022, hàm lượng CaCO3 nguồn nước dưới đất ở tất cả các vị trí quan trắc vùng miền núi đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025: Từ năm 2023 đến Quý II/2025, hàm lượng CaCO3 nguồn nước dưới đất ở tất cả các vị trí quan trắc vùng miền núi đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT.

=> Như vậy, hàm lượng CaCO3 nguồn nước dưới đất tại các vị trí quan trắc vùng miền núi đều đang nằm trong giới hạn cho phép nhiều lần.

(7) Diễn biến hàm lượng Asenic (As) nước dưới đất vùng miền núi từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.73. Diễn biến Asenic (As) trong nước dưới đất vùng miền núi.

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Từ năm 2021 đến năm 2022, hàm lượng As nguồn nước dưới đất ở tất cả các vị trí quan trắc vùng miền núi đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025: Từ năm 2023 đến Quý II/2025, hàm lượng As nguồn nước dưới đất ở tất cả các vị trí quan trắc vùng miền núi đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT.

=> Như vậy, hàm lượng As nguồn nước dưới đất tại các vị trí quan trắc vùng miền núi đều đang nằm trong giới hạn cho phép nhiều lần.

(8) Diễn biến hàm lượng Cloride (Cl-) nước dưới đất vùng miền núi từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.74. Diễn biến Cloride (Cl-) trong nước dưới đất vùng miền núi.

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Từ năm 2021 đến năm 2022, hàm lượng Cl- nguồn nước dưới đất ở tất cả các vị trí quan trắc vùng miền núi đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025: Từ năm 2023 đến Quý II/2025, hàm lượng Cl- nguồn nước dưới đất ở tất cả các vị trí quan trắc vùng miền núi đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT.

=> Như vậy, hàm lượng Cl- nguồn nước dưới đất tại các vị trí quan trắc vùng miền núi đều đang nằm trong giới hạn cho phép nhiều lần.

3.2.2.3. Các vấn đề môi trường nước dưới đất

Hà Tĩnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ có nền địa hình phân bố không đồng đều, phía Tây là khu vực đồi núi cao chiếm khoảng 60 % diện tích tự nhiên của tỉnh. Vùng đồng bằng và khu vực ven biển có địa hình thấp trũng nhưng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi chế độ thủy văn, thủy triều. Các vấn đề môi trường nước dưới đất nổi cộm trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay được tổng hợp như sau:

- Một số tầng chứa nước ở khu vực ven biển có nguy cơ bị nhiễm mặn do hoạt động nuôi tôm trên cát.

- Trên địa bàn tỉnh hiện có 382 trang trại chăn nuôi tập trung (trong đó có 46 trại quy mô lớn, 208 trại quy mô vừa và 128 trại quy mô nhỏ), thực tế hệ thống xử lý nước thải của một số trang trại đã xuống cấp, có rò rỉ và thấm vào môi trường đất tác động trực tiếp đến chất lượng nước cục bộ khu vực nước dưới đất tại các trang trại đó.

3.3. Diễn biến môi trường nước biển ven bờ

3.3.1. Khái quát diễn biến chất lượng nước biển ven bờ

Hà Tĩnh có chiều dài bờ biển 137 km với bờ cát dài, thoải, mịn cùng với làn nước trong xanh là điều kiện lý tưởng để phát triển các khu du lịch biển như Thiên Cầm, Xuân Thành, Đèo Con. Đặc biệt, Cụm cảng nước sâu như Vũng Áng, Sơn Dương trong tương lai sẽ là cửa ngõ ra biển Đông và Thái Bình Dương của vùng Bắc Trung Bộ. Dọc theo bờ biển từ xã Đan Hải đến phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh có cửa biển Cửa Hội, Cửa Sót, Cửa Nhượng, Cửa Khẩu với các vùng đầm phá rộng hàng trăm ha. Đây là tiềm năng lớn để người dân khai thác đánh bắt cá vùng khơi, vùng lộng và nuôi trồng thủy, hải sản. Do đó, việc kiểm soát nguồn nước biển ven bờ của tỉnh là đặc biệt quan trọng, trong nhiều năm qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã giám sát chất lượng nước biển ven bờ thông qua chương trình quan trắc mạng lưới trải dài trên địa bàn tỉnh từ khu vực phía Bắc đến phía Nam và tập trung tại các điểm có hoạt động phát triển du lịch, NTTS và cửa sông.

Để khái quát diễn biến chất lượng nước biển ven bờ trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay, báo cáo sử dụng số liệu quan trắc mạng lưới thông qua các thông số đặc trưng gồm: pH, DO, TSS, Tổng Coliform, Amoni, phosphat, Florua. Chất lượng môi trường nước được đánh giá trên cơ sở so sánh, đối chiếu với giá trị giới hạn được quy định tại QCVN 10-MT:2015/BTNMT (giai đoạn 2021-2022), QCVN 10:2023/BTNMT (từ 2023-quý II/2025) đã lựa chọn các vị trí đặc trưng đại diện cho vùng, khu vực chịu nhiều ảnh hưởng bởi các hoạt động NTTS, du lịch và chịu nhiều ảnh hưởng tại các cửa sông của tỉnh. Thông tin các nguồn nước biển ven bờ vùng đại diện đánh giá cụ thể như sau:

Bảng 3.5. Thông tin các nguồn nước dưới biển ven bờ chịu sức ép từ hoạt động phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

| STT | Tên điểm quan trắc mạng lưới | Tên phân tích trong báo cáo | Tên địa danh hành chính mới |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin vị trí quan trắc nước biển ven bờ tại các bãi tắm hiện trạng |  |  |  |
| 1 | Bãi tắm Xuân Thành, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân | Biển bãi tắm Xuân Thành | Xã Tiên Điền |
| 2 | Bãi tắm Xuân Hải, xã Thạch Bằng, huyện Thạch Hà | Biển bãi tắm Xuân Hải | Xã Đan Hải |
| 3 | Bãi tắm Thạch Hải, xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà | Biển bãi tắm Thạch Hải | Xã Thạch Khê |
| 4 | Bãi tắm Thiên Cầm, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên | Biển bãi tắm Thiên Cầm | Xã Thiên Cầm |
| 5 | Bãi tắm Kỳ Xuân, xã Kỳ Xuân | Biển bãi tắm Kỳ Xuân | Xã Kỳ Xuân |
| 6 | Bãi tắm Kỳ Ninh, xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh | Biển bãi tắm Kỳ Ninh | Phường Hải Ninh |
| 7 | Bãi tắm Mũi Đao, xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh | Biển bãi tắm Mũi Đao | Phường Hoành Sơn |
| II | Thông tin vị trí quan trắc nước biển ven bờ tại các vị trí khác |  |  |  |
| 1 | Cửa Hội, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân | Biển ven bờ Cửa Hội | Xã Đan Hải |
| 2 | Biển Cương Gián, xã Cương Gián | Biển ven bờ Cương Gián | Xã Cổ Đạm |
| 3 | Cửa Sót, xã Thạch Kim | Biển ven bờ Cửa Sót | Xã Lộc Hà |
| 4 | Cửa Nhượng, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên | Biển ven bờ Cửa Nhượng | Xã Thiên Cầm |
| 5 | Biển Cẩm Hòa, xã Yên Hòa | Biển ven bờ Cẩm Hòa | Xã Yên Hòa |
| 6 | Cửa Khẩu, xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh | Biển ven bờ Cửa Khẩu | Phường Hải Ninh |
| 7 | Biển Vũng Môn (phía Bắc cảng Sơn Dương), xã Kỳ Lợi | Biển ven bờ Vũng Môn | Phường Vũng Áng |
| 8 | Biển Vũng Áng (cách cảng xuất nhập xăng dầu khoảng 1,0 km phía xa bờ), xã Kỳ Lợi | Biển ven bờ Vũng Áng | Phường Vũng Áng |

Qua tổng hợp diễn biến nguồn nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến Quý II/2025, cho thấy: Diễn biến chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh tại 02 vùng (vùng biển ven bờ bãi tắm và vùng khác) không có sự khác biệt, điều đó cho thấy chất lượng nước biển ven bờ trải dài từ khu vực Cửa Hội đến khu vực Kỳ Anh tương đối ổn định. Một số thông số Coliform và Florua tại thời điểm quan trắc ở một số vị trí có cao hơn quy chuẩn nhưng ở mức thấp (như Thạch Hải, Cửa Nhượng, Cẩm Hòa, Cửa Khẩu) là các vị trí có nhiều hoạt động NTTS, sản xuất công nghiệp. Còn cơ bản các vị trí còn lại, chất lượng nước biển ven bờ đang ổn định.

Diễn biến chất lượng nguồn nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh qua từng năm (từ năm 2021 đến nay) cụ thể như sau:

3.3.2. Diễn biến chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh

Vùng biển ven bờ của Hà Tĩnh trước đây thuộc các địa phương ven biển (huyện Nghi Xuân, Thạch Hà, TP. Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh trước đây). Để đánh giá chất lượng nguồn nước biển ven bờ, báo cáo sử dụng kết quả của 15 điểm quan trắc mạng lưới để phân tích, đánh giá diễn biến ô nhiễm nguồn nước dưới đất vùng này, cụ thể diễn biến ô nhiễm như sau:

(1) Diễn biến độ pH nước biển ven bờ từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.75. Diễn biến độ pH trong nước biển ven bờ

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Từ năm 2021 đến năm 2022, độ pH nguồn nước biển ven bờ ở tất cả các vị trí quan trắc tại các bãi tắm và các khu vực khác đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025: Từ năm 2021 đến Quý II/2025, độ pH nguồn nước biển ven bờ ở tất cả các vị trí quan trắc tại các bãi tắm và các khu vực khác đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 10:2023/BTNMT.

(2) Diễn biến hàm lượng DO trong nước biển ven bờ từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.76. Diễn biến hàm lượng DO trong nước biển ven bờ

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Từ năm 2021 đến năm 2022, hàm lượng DO trong nước biển ven bờ ở tất cả các vị trí quan trắc tại các bãi tắm và các khu vực khác đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025: Từ năm 2021 đến Quý II/2025, hàm lượng DO trong nước biển ven bờ ở tất cả các vị trí quan trắc tại các bãi tắm và các khu vực khác đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 10:2023/BTNMT.

(3) Diễn biến hàm lượng TSS trong nước biển ven bờ từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.77. Diễn biến hàm lượng TSS trong nước biển ven bờ

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Từ năm 2021 đến năm 2022, hàm lượng TSS trong nước biển ven bờ ở tất cả các vị trí quan trắc tại các bãi tắm và các khu vực khác đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025: Từ năm 2021 đến Quý II/2025, hàm lượng TSS trong nước biển ven bờ ở tất cả các vị trí quan trắc tại các bãi tắm và các khu vực khác đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 10:2023/BTNMT.

(4) Diễn biến hàm lượng Coliform trong nước biển ven bờ từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.78. Diễn biến hàm lượng Coliform trong nước biển ven bờ

Nhận xét:

- Năm 2021-2022:

+ Đối với nước biển ven bờ khu vực bãi tắm: Năm 2021, hàm lượng Tổng Coliform trong nước biển ven bờ ở tất cả các vị trí quan trắc đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT. Năm 2022, hàm lượng hàm lượng Tổng Coliform trong nước biển ven bờ ở bãi tắm Xuân Hải và bãi tắm Thạch Hải trước đây vượt giá trị giới hạn theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT từ 1,7-2,74 lần; các vị trí còn lại đang nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn.

+ Đối với nước biển ven bờ các vùng khác: Năm 2021, hàm lượng Tổng Coliform trong nước biển ven bờ ở tất cả các vị trí quan trắc đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT. Năm 2022, hàm lượng Tổng Coliform trong nước biển ven bờ ở Cửa Sót, Cẩm Hòa trước đây, Cửa Khẩu vượt giá trị giới hạn theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT từ 1,04-1,88 lần; các vị trí còn lại đang nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn.

- Năm 2023-Quý II/2025:

+ Đối với nước biển ven bờ khu vực bãi tắm: Năm 2023, hàm lượng Tổng Coliform trong nước biển ven bờ ở bãi tắm Xuân Thành, Kỳ Xuân và Mũi Đao trước đây đạt giá trị giới hạn theo QCVN 10:2023/BTNMT; các vị trí còn lại vượt giá trị giới hạn cho phép theo quy chuẩn từ 1,003-1,53 lần. Năm 2024, hàm lượng Tổng Coliform trong nước biển ven bờ ở bãi tắm Thạch Hải vượt giá trị giới hạn theo QCVN 10:2023/BTNMT 1,58 lần; các vị trí còn lại đang nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn. Quý II/2025, hàm lượng Tổng Coliform trong nước biển ven bờ ở tất cả các vị trí quan trắc đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 10:2023/BTNMT.

+ Đối với nước biển ven bờ các vùng khác: Năm 2023, hàm lượng Tổng Coliform trong nước biển ven bờ Cửa Hội, Cửa Nhượng, Vũng Môn và Vũng Áng đạt giá trị giới hạn theo QCVN 10:2023/BTNMT; các vị trí còn lại vượt giá trị giới hạn cho phép theo quy chuẩn từ 1,02-2,17 lần. Năm 2024, hàm lượng Tổng Coliform trong nước biển ven bờ Cửa Hội, Cửa Nhượng, Cẩm Hòa vượt giá trị giới hạn theo QCVN 10:2023/BTNMT từ 1,64-2,31 lần; các vị trí còn lại đang nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn. Quý II/2025, hàm lượng Tổng Coliform trong nước biển ven bờ Cửa Nhượng, Cẩm Hòa trước đây vượt giá trị giới hạn theo QCVN 10:2023/BTNMT từ 1,2-1,5 lần; các vị trí còn lại đang nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn.

=> Như vậy, các vị trí có hàm lượng Tổng Coliform cao thường ở các vị trí có hoạt động NTTS với mật độ lớn.

(5) Diễn biến hàm lượng Amoni trong nước biển ven bờ từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.79. Diễn biến hàm lượng Amoni trong nước biển ven bờ

Nhận xét:

- Năm 2021-2022:

+ Đối với nước biển ven bờ khu vực bãi tắm: Từ năm 2021 đến năm 2022, hàm lượng Amoni trong nước biển ven bờ ở tất cả các vị trí quan trắc đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT.

+ Đối với nước biển ven bờ các vùng khác: Từ năm 2021 đến năm 2022, hàm lượng Amoni trong nước biển ven bờ ở tất cả các vị trí quan trắc đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025:

+ Đối với nước biển ven bờ khu vực bãi tắm: Từ năm 2021 đến Quý II/2025, hàm lượng Amoni trong nước biển ven bờ ở tất cả các vị trí quan trắc đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 10:2023/BTNMT.

+ Đối với nước biển ven bờ các vùng khác: Từ năm 2021 đến Quý II/2025, hàm lượng Amoni trong nước biển ven bờ ở tất cả các vị trí quan trắc đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 10:2023/BTNMT.

(6) Diễn biến hàm lượng Phosphat trong nước biển ven bờ từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.80. Diễn biến hàm lượng Phosphat trong nước biển ven bờ

Nhận xét:

- Năm 2021-2022:

+ Đối với nước biển ven bờ khu vực bãi tắm: Từ năm 2021 đến năm 2022, hàm lượng Phosphat trong nước biển ven bờ ở tất cả các vị trí quan trắc đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT.

+ Đối với nước biển ven bờ các vùng khác: Từ năm 2021 đến năm 2022, hàm lượng Phosphat trong nước biển ven bờ ở tất cả các vị trí quan trắc đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025:

+ Đối với nước biển ven bờ khu vực bãi tắm: Từ năm 2021 đến Quý II/2025, hàm lượng Phosphat trong nước biển ven bờ ở tất cả các vị trí quan trắc đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 10:2023/BTNMT.

+ Đối với nước biển ven bờ các vùng khác: Từ năm 2021 đến Quý II/2025, hàm lượng Phosphat trong nước biển ven bờ ở tất cả các vị trí quan trắc đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 10:2023/BTNMT.

(7) Diễn biến hàm lượng Florua trong nước biển ven bờ từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 3.81. Diễn biến hàm lượng Florua trong nước biển ven bờ

Nhận xét:

- Năm 2021-2022:

+ Đối với nước biển ven bờ khu vực bãi tắm: Năm 2021, hàm lượng Florua trong nước biển ven bờ ở tất cả các vị trí quan trắc đều vượt giá trị giới hạn theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT từ 1,12-1,3 lần. Năm 2022, hàm lượng Florua trong nước biển ven bờ ở bãi tắm Xuân Thành, Thạch Hải, Kỳ Xuân trước đây vượt giá trị giới hạn theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT nhưng ở mức nhỏ từ 1,008-1,07 lần; các vị trí còn lại nằm trong quy chuẩn cho phép.

+ Đối với nước biển ven bờ các vùng khác: Năm 2021, hàm lượng Florua trong nước biển ven bờ ở Cửa Hội đạt giá trị giới hạn theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT; các vị trí còn lại vượt giá trị giới hạn từ 1,07-1,32 lần. Năm 2021, hàm lượng Florua trong nước biển ven bờ ở Cửa Hội, Cửa Sót, Cửa Nhượng, Cửa Khẩu đạt giá trị giới hạn theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT; các vị trí còn lại vượt giá trị giới hạn ở mức nhỏ từ 1,04-1,08 lần.

- Năm 2023-Quý II/2025:

+ Đối với nước biển ven bờ khu vực bãi tắm: Từ năm 2021 đến Quý II/2025, hàm lượng Florua trong nước biển ven bờ ở tất cả các vị trí quan trắc đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 10:2023/BTNMT.

+ Đối với nước biển ven bờ các vùng khác: Từ năm 2021 đến Quý II/2025, hàm lượng Florua trong nước biển ven bờ ở tất cả các vị trí quan trắc đều đạt giá trị giới hạn theo QCVN 10:2023/BTNMT.

3.3.3. Các vấn đề môi trường biển ven bờ

Hà Tĩnh là một trong nhiều địa phương có đường bờ biển dài, dọc theo bờ biển có 04 cửa sông lớn (Cửa Hội, Cửa Sót, Cửa Nhượng và Cửa Khẩu) mang dòng chảy từ khu vực đất liền chảy ra mỗi khi thủy triều xuống; nước biển ven bờ chịu nhiều tác động bởi địa hình, yếu tố tự nhiên và các họat động phát triển KT-XH.

Ngoài ra, vùng ven biển hiện nay là khu vực được một số người dân đầu tư nuôi tôm thẻ với quy mô và phạm vi lớn, tạo ra nguồn nước thải lớn. Từ năm 2021 đến nay, về cơ bản môi trường biển ven bờ của Hà Tĩnh ít có vấn đề nổi cộm, tuy nhiên, vẫn còn một số tình trạng xả nước thải gây ô nhiễm cục bộ, cụ thể:

Năm 2021 cơ sở nuôi tôm tại thôn Xuân Phú, xã Kỳ Xuân có xả nước thải trực tiếp ra môi trường biển gây ô nhiễm cục bộ nguồn nước biển tại khu vực này, cụ thể: Theo phản ánh của người dân về việc Khu nuôi tôm trên cát tại thôn Xuân Phú đã xả chất thải có màu xanh đen, bốc mùi hôi, gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra nơi đây, khi du khách hay người dân đi tắm biển còn có hiện tượng bị mẩn ngứa và sưng đỏ.

UBND xã Kỳ Xuân đã kiểm tra, xử lý và không còn tình trạng báo phán ánh nêu trên, đồng thời UBND xã đã rà soát để thực hiện thông báo chấm dứt hoạt động của hợp tác xã Bảo An Phú và các hộ liên kết trong hợp tác xã để thu hồi quỹ đất do vi phạm pháp luật về đất đai để quản lý nhằm thực hiện có hiệu quả quy hoạch phân khu du lịch biển và phát triển dịch vụ thương mại, du lịch biển đảm bảo môi trường trong cộng đồng dân cư và phát triển bền vững trên địa bàn xã Kỳ Xuân.

Năm 2025, một số cơ sở nuôi tôm tại xã Cổ Đạm xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép ra môi trường, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh đã xử lý vi phạm hành chính, đến nay các đơn vị đã khắc phục.

Nhìn chung, chất lượng các thành phần môi trường tự nhiên trên địa bàn tỉnh qua các năm (từ năm 2021 đến 2025) không có nhiều biến động. Phần lớn các thông số quan trắc đều ở ngưỡng thấp và nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép tương ứng. Một số thông số có ngưỡng cao hơn giá trị giới hạn cho phép tuy nhiên vẫn chưa ở mức đáng báo động. Những vị trí quan trắc chất lượng nước mặt và nước dưới đất có các thông số vượt giá trị giới hạn là những điểm ô nhiễm cục bộ từ các hoạt động công nghiệp, sản xuất kinh doanh, chăn nuôi, sinh hoạt, những khu vực có cấu trúc địa chất và thời tiết diễn biến bất thường như nắng nóng kéo dài, mưa lũ. Chất lượng môi trường nước biển tại các điểm quan trắc khá ổn định; rải rác một số vị trí có các thông số: amoni, sắt, coliform vượt ngưỡng giới hạn (tập trung tại các khu vực cửa biển, cửa sông, bãi tắm). Những vị trí chịu ảnh hưởng từ hoạt động công nghiệp (khu vực Vũng Áng) không có sự biến động rõ rệt và hầu hết các thông số phân tích đều đang nằm trong ngưỡng giá trị giới hạn cho phép.

CHƯƠNG IV

HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

4.1. Khái quát diễn biến môi trường không khí

4.1.1. Khái quát diễn biến chất lượng không khí theo các thông số đặc trưng

Môi trường không khí chịu nhiều tác động bởi các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội của con người; đặc biệt là các hoạt động liên quan đến vận tải (phục vụ vận chuyển vật liệu xây dựng, hàng hóa), phát triển công nghiệp, phát triển nông nghiệp theo quy mô công nghiệp; tốc độ đô thị hóa phát sinh tiếng ồn, độ rung, bụi và các chất SO2, CO, NO2, CmHn,.... Do đó, việc đánh giá hiện trạng môi trường không khí theo từng giai đoạn là nội dung quan trọng, nhằm đánh giá hiện trạng tổng thể môi trường không khí trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ theo chương trình quan trắc mạng lưới tỉnh đã được phê duyệt, trên địa bàn tỉnh có 56 điểm quan trắc, các thông số được lựa chọn để đánh giá chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn và độ rung là 12 thông số gồm có: Nhiệt độ, áp suất, độ ẩm, tốc độ gió, hướng gió, tiếng ồn (mức âm tương đương), tiếng ồn (mức âm cực đại), độ rung (gia tốc rung), tổng bụi lơ lửng (TSP), NO2, SO2, CO. So sánh kết quả quan trắc với các quy chuẩn tương ứng (QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (giai đoạn 2021-2022), Quy chuẩn 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí (giai đoạn 2023 đến nay), QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung cho thấy: Các thông số khí tượng (nhiệt độ, áp suất, độ ẩm, tốc độ gió, hướng gió) là các thông số môi trường không khí cơ bản có tác động đến quá trình phát tán của các thông số TSP, CO, NO2, SO2, tiếng ồn và độ rung. Kết quả đo cho thấy sự biến thiên các thông số khí tượng trong những thời điểm quan trắc ở các đợt quan trắc trong các năm khác nhau phù hợp với quy luật biến thiên thời tiết tại Hà Tĩnh.

4.1.2. Khái quát mức tiếng ồn và độ rung tại các khu vực trên địa bàn tỉnh

Trên địa bàn tỉnh hiện có 81.894 xe ô tô các loại và có 741.409 mô tô, xe máy (không tính xe ô tô điện, xe máy điện). Về số lượng phương tiện có đăng ký hoạt động kinh doanh vận tải: Hiện có 3.484 xe ô tô hoạt động kinh doanh vận tải (1.055 xe vận tải hành khách và 1.720 vận tải hàng hóa) đều đang dùng nhiên liệu hóa thạch. Số lượng phương tiện giao thông đặc biệt là các phương tiện cá nhân ngày càng nhiều kéo theo sự phát thải bụi, khí thải vào môi trường không khí ngày càng tăng. Ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông xảy ra chủ yếu tại khu vực đô thị nơi có mật độ tham gia giao thông lớn và các khu vực/vùng có hoạt động công nghiệp, khai thác khoáng sản với mật độ cao. Ngoài ra, hàng năm có hàng trăm dự án xây dựng (nhà cửa, hạ tầng, nhà máy, xí nghiệp,...), đặc biệt là hạ tầng giao thông sẽ phát sinh nhiều yếu tố ảnh hưởng đến môi trường không khí, hạ tầng dân sinh hiện trạng như: tiếng ồn, độ rung, bụi,.... Nhìn chung tiếng ồn quan trắc được qua các năm có sự biến động theo xu hướng tăng lên về số lượng các vị trí cũng như giá trị quan trắc ở các vị trí.

4.2. Diễn biến chất lượng môi trường không khí

Căn cứ theo chương trình quan trắc mạng lưới trên địa bàn tỉnh phục vụ tổng hợp, đánh giá và xác định diễn biến môi trường không khí trên địa bàn tỉnh tại 56 điểm, tổng hợp thông tin các vị trí quan trắc môi trường không khí khu vực chịu sức ép từ hoạt động phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh như sau:

Bảng 4.1. Thông tin các điểm quan trắc môi trường không khí khu vực chịu sức ép từ hoạt động phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

| STT | Tên điểm quan trắc mạng lưới | Tên phân tích trong báo cáo | Tên địa danh hành chính mới |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin vị trí quan trắc môi trường không khí khu vực đô thị |  |  |
| 1 | Cổng chợ Hà Tĩnh (cổng số 2), P. Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh | Khu vực cổng chợ P. Nam Hà | P. Thành Sen |
| 2 | Trước cổng UBND tỉnh, P. Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh | Khu vực cổng UBND tỉnh, P. Tân Giang | P. Thành Sen |
| 3 | Ngã tư Trần Phú giao với Hàm Nghi đoạn trước KS Vincom, P. Hà Huy Tập | Cổng KS Vincom, P. Hà Huy Tập | P. Thành Sen |
| 4 | Ngã ba Đồng Lộc, thị trấn Đồng Lộc | Ngã ba Đồng Lộc, TT. Đồng Lộc | Xã Đồng Lộc |
| 5 | Ngã tư Đậu Liêu, phường Đậu Liêu | Ngã tư Đậu Liêu, P. Đậu Liêu | P. Nam Hồng Lĩnh |
| 6 | Ngã ba Bãi Vọt, phường Bắc Hồng | Ngã ba Bãi Vọt, P. Bắc Hồng | P. Bắc Hồng Lĩnh |
| 7 | Ngã tư quán Bà Viên, thị trấn Đức Thọ | Ngã 4 quán Bà Viên, TT. Đức Thọ | Xã Đức Thọ |
| 8 | Ngã ba Gia Lách, thị trấn Xuân An | Ngã 3 Gia Lách, TT. Xuân An | Xã Nghi Xuân |
| 9 | Quảng trường khu di tích Nguyễn Du, thị trấn Tiên Điền | Quảng Trường Nguyễn Du, TT. Tiên Điền | Xã Tiên Điền |
| 10 | Ngã tư thị trấn Lộc Hà (đường xuống UBND huyện) | Ngã 4 TT Lộc Hà | Xã Lộc Hà |
| 11 | Cổng A cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, xã Sơn Kim 1, (trước sân trạm biên phòng). | Cổng A CKQT Cầu Treo, xã Sơn Kim 1 | Xã Sơn Kim 1 |
| 12 | Ngã tư thị trấn Phố Châu (trước cổng Bưu điện) | Ngã 4, TT. Phố Châu | Xã Hương Sơn |
| 13 | Ngã tư thị trấn Tây Sơn (trước Trung tâm thương mại) | Ngã 4, TT. Tây Sơn | Xã Sơn Tây |
| 14 | Ngã ba trước Bưu điện huyện Hương Khê, thị trấn Hương Khê | Ngã 3 bưu điện, TT. Hương Khê | Xã Hương Khê |
| 15 | Ngã tư trước công viên thị trấn Vũ Quang | Ngã 4 trước công viên TT. Vũ Quang | Xã Vũ Quang |
| 16 | Khu du lịch Thiên Cầm đoạn trước khách sạn Công Đoàn | Khu du lịch Thiên Cầm | Xã Thiên Cầm |
| 17 | Ngã ba thị trấn Cẩm Xuyên (Giao quốc lộ 1A và ĐT.551) | Ngã 3, TT. Cẩm Xuyên | Xã Cẩm Xuyên |
| 18 | Ngã ba Việt Lào, phường Hưng Trí | Ngã 3 Việt Lào, P. Hưng Trí | Phường Sông Trí |
| 19 | Khu di tích Nguyễn Thị Bích Châu, xã Kỳ Ninh | Khu Di tích Ng. Thị Bích Châu, xã Kỳ Ninh | Phường Hải Ninh |
| 20 | Khu dân cư Tây Yên gần giáo xứ Dũ Yên, xã Kỳ Lợi | Khu dân cư Tây Yên, xã Kỳ Lợi | Phường Vũng Áng |
| 21 | Cổng trường tiểu học Kỳ Phương cũ, phường Kỳ Phương | Cổng trường TH Kỳ Phương cũ | Phường Hoành Sơn |
| 22 | Khu tái định cư xã Kỳ Lợi tại phường Kỳ Trinh | Khu TĐC tại P. Kỳ Trinh | Phường Sông Trí |
| 23 | Đường trục dọc phía trước cổng trạm điện 110KV, phường Kỳ Thịnh | Trước trạm BA 110kV, P. Kỳ Thịnh | Phường Vũng Áng |
| 24 | Khu dân cư thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân | Khu dân cư xã Kỳ Tân | Xã Kỳ Hoa |
| 25 | Ngã ba thị tứ Voi, xã Kỳ Phong | Ngã 3 TT. Voi, xã Kỳ Phong | Xã Kỳ Xuân |
| 26 | Ngã tư đường 70 và đường vào UBND huyện Kỳ Anh, xã Kỳ Đồng | Ngã 4 đường 70, xã Kỳ Đồng | Xã Kỳ Anh |
| II | Thông tin vị trí quan trắc môi trường không khí khu vực đường giao thông chính |  |  |
| 1 | Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Tượng đài Trần Phú), phường Nguyễn Du | Đ. Xô viết Nghệ Tĩnh, P. Nguyễn Du | Phường Thành Sen |
| 2 | Gần bến xe Hà Tĩnh mới (đoạn giao đường Hàm Nghi và đường tránh thành phố Hà Tĩnh), xã Thạch Đài | Đ. Hàm Nghi giao Đ tránh QL1A, xã Thạch Đài | Phường Hà Huy Tập |
| 3 | Đường tránh thành phố Hà Tĩnh tại xã Thạch Long | Đ. tránh TP HT qua xã Thạch Long | Xã Thạch Hà |
| 4 | Ngã tư Thạch Khê, xã Thạch Khê | Đ. QL15B Ngã tư Thạch Khê, xã Thạch Khê | Xã Thạch Khê |
| 5 | Thị trấn Nghèn (đoạn giao giữa quốc lộ 1A và ĐT.548) | Đ. Quốc lộ 1A giao ĐT 548, TT Nghèn | Xã Can Lộc |
| 6 | Ngã tư Hạ Vàng (đoạn giao Quốc lộ 1A và đường An Vượng), xã Thiên Lộc | Đ. Quốc lộ 1A giao Đ. An Vượng, xã Thiên Lộc | Xã Can Lộc |
| 7 | Đường sắt Bắc Nam đi qua xã Tùng Châu | Đ. sắt Bắc Nam qua xã Tùng Châu | Xã Đức Minh |
| 8 | Đường Hồ Chí Minh đoạn qua cầu Khe Cò, xã Sơn Tiến | Đ. Hồ Chí Minh, xã Sơn Tiến | Xã Sơn Tiến |
| 9 | Đường Hồ Chí Minh tại cầu La Khê, xã Hương Trạch | Đ. Hồ Chí Minh, xã Hương Trạch | Xã Phúc Trạch |
| 10 | Ngã ba Phúc Đồng giao Quốc lộ 15 và đường Hồ Chí Minh | Đ. Quốc lộ 15 giao Đ. Hồ Chí Minh | Xã Hương Bình |
| 11 | Ngã ba Quốc lộ 1A và đường tránh thành phố Hà Tĩnh tại xã Cẩm Vịnh | Đ. QL1A giao đường tránh, xã Cẩm Vịnh | Xã Cẩm Bình |
| 12 | Ngã ba đường vào hầm Đèo Ngang và đường lên núi Đèo Ngang, xã Kỳ Nam | Đ. Lên hầm Đèo Ngang, xã Kỳ Nam | Phường Hoành Sơn |
| 13 | Ngã ba đường xuống cảng Vũng Áng và đường vào cảng Sơn Dương, xã Kỳ Lợi | Đ. vào cảng Sơn Dương, xã Kỳ Lợi | Phường Vũng Áng |
| 14 | Ngã ba giao Quốc lộ 1A và đường bao phía Tây, thôn Ba Đồng, P. Kỳ Phương | Đ. QL1A giao đường bao, P. Kỳ Phương | Phường Hoành Sơn |
| 15 | Ngã ba Kỳ Văn (giao Quốc lộ 1A và đường tránh thị xã Kỳ Anh), xã Kỳ Văn | Đ. QL 1A giao đường tránh, xã Kỳ Văn | Xã Kỳ Văn |
| II | Thông tin vị trí quan trắc môi trường không khí khu vực hoạt động SX công nghiệp |  |  |
| 1 | Cụm công nghiệp Yên Huy, thôn Tràng Sơn, xã Khánh Vĩnh Yên | CCN Yên Huy, xã Khánh Vĩnh Yên | Xã Gia Hanh |
| 2 | Cụm tiểu thủ công nghiệp Cổng Khánh | Cụm TTCN Cổng Khánh | Phường Nam Hồng Lĩnh |
| 3 | Làng nghề Trung Lương, phường Trung Lương | Làng nghề Trung Lương, P. Trung Lương | Phường Bắc Hồng Lĩnh |
| 4 | Cụm Công nghiệp Nam Hồng (đoạn trước nhà máy sợi) | CCN Nam Hồng, P. Nam Hồng | Phường Nam Hồng Lĩnh |
| 5 | Đường vào làng nghề Thái Yên, xã Thanh Bình Thịnh (cụm sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập trung Thái Yên) | CCN nghề Thái Yên, xã Thanh Bình Thịnh | Xã Đức Thịnh |
| 6 | Khu công nghiệp Gia Lách, thị trấn Xuân An | KCN Gia Lách, TT. Xuân An | Xã Nghi Xuân |
| 7 | Chợ cá Thạch Kim, xã Thạch Kim | Cảng cá Thạch Kim, xã Thạch Kim | Xã Lộc Hà |
| 8 | Khu vực xây dựng Khu công nghiệp Đại Kim, xã Sơn Kim 1 | KCN Đại Kim, xã Sơn Kim 1 | Xã Sơn Kim 1 |
| 9 | Cụm CN Vũ Quang (thôn 1, xã Thọ Điền) | CCN Vũ Quang, xã Thọ Điền | Xã Vũ Quang |
| 10 | Đường vào Nhà máy xử lý rác Cẩm Quan, xã Cẩm Quan | Đường vào NM XLRSH Cẩm Quan | Xã Cẩm Xuyên |
| 11 | Ngã tư Vũng Áng, phường Kỳ Trinh | Ngã tư Vũng Áng, P. Kỳ Thịnh | Phường Vũng Áng |
| 12 | Quốc lộ 1A giao với đường vào cổng chính Công ty Formosa; phường Kỳ Liên | Cổng chính Formosa, P. Kỳ Liên | Phường Hoành Sơn |
| 13 | Gần cổng chính vào cụm Công nghiệp Kỳ Hưng, phường Hưng Trí | CCN Kỳ Hưng, P. Hưng Trí | Phường Sông Trí |
| 14 | Đường bao phía Tây tại điểm giao với đường nối Quốc lộ 1A (gần khu công nghiệp Phú Vinh), phường Kỳ Liên | Điểm vào KCN Phú Vinh, P. Kỳ Liên | Phường Hoành Sơn |
| 15 | Tại ngã ba đường giữa Tổng kho khí hóa lỏng và cầu cảng xuất nhập xăng dầu, xã Kỳ Lợi | Ngã 3 cầu cảng xăng dầu, xã Kỳ Lợi | Phường Vũng Áng |

Diễn biến chất lượng môi trường không khí tại các điểm nóng của hoạt động phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh được tổng hợp chi tiết dưới đây:

4.2.1. Diễn biến chất lượng môi trường không khí khu vực đô thị

Hiện nay, tốc độ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh diễn ra nhanh, kéo theo đó là những tác động tới môi trường không khí do mức độ bê tông hóa, lượng phương tiện di chuyển và các hoạt động phát triển KT-XH khác. Căn cứ vào số liệu đo đạc môi trường không khí tại 26 điểm khu vực đô thị, tập trung đông dân cư từ năm 2021 đến nay, xác định cụ thể diễn biến chất lượng môi trường không khí như sau:

(1) Diễn biến tổng bụi lơ lửng (TSP) trong môi trường không khí khu vực đô thị từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 4.1. Diễn biến tổng bụi lơ lửng (TSP) trong môi trường không khí khu vực đô thị từ năm 2021-Quý II/2025

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Năm 2021, tổng bụi lơ lửng (TSP) trong môi trường không khí khu vực đô thị về cơ bản đáp ứng quy chuẩn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT, riêng khu vực Ngã ba Gia Lách vượt quy chuẩn nhưng mức rượt rất nhỏ (1,006) lần. Năm 2022, tổng bụi lơ lửng (TSP) trong môi trường không khí khu vực đô thị đều dưới ngưỡng cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025: Từ năm 2023 đến Quý II/2025, tổng bụi lơ lửng (TSP) trong môi trường không khí khu vực đô thị đều dưới ngưỡng cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT. Tuy nhiên, một số khu vực như cổng chợ tỉnh, ngã 4 Đậu Liêu, ngã 3 Bãi vọt, ngã 3 Việt Lào có TSP khá cao, điều này cho thấy các khu vực có hoạt động sinh hoạt, giao thông đô thị với mật độ cao thì TSP trong không khí ở mức cao. Khuyến cáo đeo khẩu trang trong các hoạt động công cộng những khu vực này.

(2) Diễn biến nồng độ lưu huỳnh dioxit (SO2) trong môi trường không khí khu vực đô thị từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 4.2. Diễn biến nồng độ SO2 trong môi trường không khí khu vực đô thị từ năm 2021-Quý II/2025.

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Từ năm 2021 đến năm 2022, nồng độ SO2 trong môi trường không khí khu vực đô thị thấp hơn quy chuẩn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025: Từ năm 2023 đến Quý II/2025, nồng độ SO2 trong môi trường không khí khu vực đô thị đều dưới ngưỡng cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT.

(3) Diễn biến nồng độ Nitơ Dioxide (NO2) trong môi trường không khí khu vực đô thị từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 4.3. Diễn biến nồng độ NO2 trong môi trường không khí khu vực đô thị từ năm 2021-Quý II/2025

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Từ năm 2021 đến năm 2022, nồng độ NO2 trong môi trường không khí khu vực đô thị thấp hơn quy chuẩn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025: Từ năm 2023 đến Quý II/2025, nồng độ NO2 trong môi trường không khí khu vực đô thị đều dưới ngưỡng cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT.

(4) Diễn biến tiếng ồn trong môi trường không khí khu vực đô thị từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 4.4. Diễn biến tiếng ồn trong môi trường không khí khu vực đô thị từ năm 2021-Quý II/2025

Nhận xét:

- Năm 2021, tiếng ồn tại các khu vực trước cổng Vincom tại phường Hà Huy Tập, ngã 4 phường Đậu Liêu, ngã 3 Gia Lách, ngã 3 thị trấn Cẩm Xuyên và Ngã 3 Việt Lào trước đây tại thời điểm quan trắc vượt giá trị giới hạn tại QCVN 26:2010/BTNMT nhưng ở mức rất nhỏ (chỉ từ 1,002-1,024 lần); tiếng ồn các vị trí còn lại tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giá trị giới hạn của quy chuẩn.

- Năm 2022, tiếng ồn tại các khu vực trước cổng Vincom tại phường Hà Huy Tập, ngã 3 Gia Lách và Ngã 3 Việt Lào trước đây vượt giá trị giới hạn tại QCVN 26:2010/BTNMT nhưng ở mức rất nhỏ (chỉ từ 1,007-1,01 lần); tiếng ồn các vị trí còn lại tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giá trị giới hạn của quy chuẩn.

- Năm 2023, tiếng ồn tại các khu vực trước cổng Vincom tại phường Hà Huy Tập và ngã 3 Gia Lách trước đây vượt giá trị giới hạn tại QCVN 26:2010/BTNMT nhưng ở mức rất nhỏ (chỉ từ 1,003-1,01 lần); tiếng ồn các vị trí còn lại tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giá trị giới hạn của quy chuẩn.

- Năm 2024, tiếng ồn tại các khu vực cổng chợ phường Nam Hà, ngã 3 Gia Lách và ngã 3 thị trấn Cẩm Xuyên trước đây vượt giá trị giới hạn tại QCVN 26:2010/BTNMT nhưng ở mức rất nhỏ (chỉ từ 1,0005-1,013 lần); tiếng ồn các vị trí còn lại tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giá trị giới hạn của quy chuẩn.

- Quý II/2025, tiếng ồn ở tất cả các khu vực đô thị tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giá trị giới hạn tại QCVN 26:2010/BTNMT.

(5) Diễn biến độ rung trong môi trường không khí khu vực đô thị từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 4.5. Diễn biến độ rung trong môi trường không khí khu vực đô thị từ năm 2021-Quý II/2025.

Nhận xét:

Từ năm 2021 đến Quý II/2025, độ rung ở tất cả các khu vực đô thị tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giá trị giới hạn tại QCVN 27:2010/BTNMT.

4.2.2. Diễn biến chất lượng môi trường không khí khu vực giao thông

Chất lượng môi trường không khí hiện nay chịu tác động lớn bởi hoạt động giao thông vận tải, đặc biệt là giao thông đường bộ. Tỉnh Hà Tĩnh hiện đang là một trong nhiều địa phương có tốc độ phát triển kinh tế cao, điều đó kéo theo sự gia tăng của hoạt động giao thông vận tải. Để đánh giá hiện trạng môi trường không khí trong giai đoạn 5 năm vừa qua, căn cứ vào số liệu đo đạc môi trường không khí tại 15 điểm có mật độ giao thông cao trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến nay, xác định cụ thể diễn biến chất lượng môi trường không khí như sau:

(1) Diễn biến tổng bụi lơ lửng (TSP) trong môi trường không khí khu vực giao thông từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 4.6. Diễn biến tổng bụi lơ lửng (TSP) trong môi trường không khí khu vực giao thông từ năm 2021-Quý II/2025

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Năm 2021, tổng bụi lơ lửng (TSP) trong môi trường không khí khu vực đường tránh giao QL 1A tại xã Thạch Long, QL 1A giao đường Tỉnh 548 tại thị trấn Nghèn và QL 1A giao đường tránh tại xã Cẩm Vịnh trước đây vượt quy chuẩn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT từ 1,03-1,07 lần; tổng bụi lơ lửng (TSP) trong môi trường không khí khu vực còn lại đều dưới ngưỡng cho phép theo quy chuẩn. Năm 2022, tổng bụi lơ lửng (TSP) trong môi trường không khí khu vực đường tránh giao QL 1A tại xã Thạch Long, QL 1A giao đường tránh tại xã Cẩm Vịnh và QL1A giao đường bao tại phường Kỳ Phương trước đây vượt quy chuẩn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT từ 1,02-1,07 lần; tổng bụi lơ lửng (TSP) trong môi trường không khí khu vực còn lại đều dưới ngưỡng cho phép theo quy chuẩn.

- Năm 2023-Quý II/2025: Năm 2023, tổng bụi lơ lửng (TSP) trong môi trường không khí khu vực đường tránh giao QL 1A tại xã Thạch Long trước đây vượt quy chuẩn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT 1,002 lần; tổng bụi lơ lửng (TSP) trong môi trường không khí khu vực còn lại đều dưới ngưỡng cho phép theo quy chuẩn. Từ năm 2024 đến nay, tổng bụi lơ lửng (TSP) trong môi trường không khí khu vực giao thông đều dưới ngưỡng cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT.

=> Về cơ bản TSP tại các khu vực có mật độ giao thông cao trên địa bàn tỉnh đang nằm trong vùng kiểm soát. Tuy nhiên, một số khu vực đã có hiện tượng phát sinh bụi cao và thường xuyên tại các nút đường quốc lộ và đường tránh (như: đường tránh giao QL 1A tại xã Thạch Long, QL 1A giao đường Tỉnh 548 tại thị trấn Nghèn, QL 1A giao đường tránh tại xã Cẩm Vịnh trước đây...).

(2) Diễn biến nồng độ lưu huỳnh dioxit (SO2) trong môi trường không khí khu vực giao thông từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 4.7. Diễn biến nồng độ SO2 trong môi trường không khí khu vực giao thông từ năm 2021-Quý II/2025

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Từ năm 2021 đến năm 2022, nồng độ SO2 trong môi trường không khí khu vực giao thông thấp hơn quy chuẩn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025: Từ năm 2021 đến Quý II/2025, nồng độ SO2 trong môi trường không khí khu vực giao thông đều dưới ngưỡng cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT.

(3) Diễn biến nồng độ Nitơ Dioxide (NO2) trong môi trường không khí khu vực giao thông từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 4.8. Diễn biến nồng độ NO2 trong môi trường không khí khu vực giao thông từ năm 2021-Quý II/2025

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Từ năm 2021 đến năm 2022, nồng độ NO2 trong môi trường không khí khu vực giao thông thấp hơn quy chuẩn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025: Từ năm 2021 đến Quý II/2025, nồng độ NO2 trong môi trường không khí khu vực giao thông đều dưới ngưỡng cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT.

(4) Diễn biến tiếng ồn trong môi trường không khí khu vực giao thông từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 4.9. Diễn biến tiếng ồn trong môi trường không khí khu vực giao thông từ năm 2021-Quý II/2025

Nhận xét:

- Năm 2021, tiếng ồn tại các khu vực đường Hàm Nghi giao đường tránh QL1A tại xã Thạch Đài, đường tránh thành phố tại xã Thạch Long, đường QL1A giao đường tỉnh 548 tại thị trấn Nghèn, đường QL1A giao đường An Vượng tại xã Thiên Lộc, đường QL1A giao đường tránh tại xã Cẩm Vịnh, đường QL1A giao đường tránh tại xã Kỳ Văn trước đây tại thời điểm quan trắc vượt giá trị giới hạn tại QCVN 26:2010/BTNMT nhưng ở mức rất nhỏ (chỉ từ 1,01-1,03 lần); tiếng ồn các vị trí còn lại tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giá trị giới hạn của quy chuẩn.

- Năm 2022, tiếng ồn tại các khu vực đường tránh thành phố tại xã Thạch Long, đường QL1A giao đường An Vượng tại xã Thiên Lộc, đường QL1A giao đường tránh tại xã Cẩm Vịnh, đường QL1A giao đường bao Kỳ Phương, đường QL1A giao đường tránh tại xã Kỳ Văn trước đây tại thời điểm quan trắc vượt giá trị giới hạn tại QCVN 26:2010/BTNMT nhưng ở mức rất nhỏ (chỉ từ 1,003-1,023 lần); tiếng ồn các vị trí còn lại tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giá trị giới hạn của quy chuẩn.

- Năm 2023, tiếng ồn tại các khu vực đường Hàm Nghi giao đường tránh QL1A tại xã Thạch Đài và đường QL1A giao đường bao Kỳ Phương trước đây tại thời điểm quan trắc vượt giá trị giới hạn tại QCVN 26:2010/BTNMT nhưng ở mức rất nhỏ (chỉ từ 1,004-1,02 lần); tiếng ồn các vị trí còn lại tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giá trị giới hạn của quy chuẩn.

- Năm 2024, tiếng ồn tại các khu vực đường Hàm Nghi giao đường tránh QL1A tại xã Thạch Đài, đường tránh thành phố tại xã Thạch Long, đường QL1A giao đường tỉnh 548 tại thị trấn Nghèn, đường QL1A giao đường An Vượng tại xã Thiên Lộc, đường QL1A giao đường tránh tại xã Cẩm Vịnh, đường QL1A giao đường tránh tại xã Kỳ Văn trước đây tại thời điểm quan trắc vượt giá trị giới hạn tại QCVN 26:2010/BTNMT nhưng ở mức rất nhỏ (chỉ từ 1,01-1,03 lần); tiếng ồn các vị trí còn lại tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giá trị giới hạn của quy chuẩn.

- Quý II/2025, tiếng ồn ở tất cả các khu vực giao thông tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giá trị giới hạn tại QCVN 26:2010/BTNMT.

(5) Diễn biến độ rung trong môi trường không khí khu vực giao thông từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 4.10. Diễn biến độ rung trong môi trường không khí khu vực giao thông từ năm 2021-Quý II/2025

Nhận xét:

- Từ năm 2021 đến Quý II/2025, độ rung ở tất cả các khu vực giao thông tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giá trị giới hạn tại QCVN 27:2010/BTNMT.

4.2.3. Diễn biến chất lượng môi trường không khí khu vực sản xuất công nghiệp

Hà Tĩnh là địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp mạnh mẽ, tập trung nhiều khu vực đồng bằng và vùng ven biển, trong đó khu vực thị xã Kỳ Anh (trước đây) là đầu tàu trong hoạt động sản xuất công nghiệp. Do đó, việc kiểm soát chất lượng không khí hàng năm tại các vị trí có hoạt động sản xuất công nghiệp là nội dung rất cần thiết, trong những năm qua tỉnh đã có chương trình quan trắc mạng lưới rộng trên khắp các khu vực, trong đó có quan trắc môi trường không khí tại các địa điểm có hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề. Để đánh giá hiện trạng môi trường không khí trong giai đoạn 5 năm vừa qua, căn cứ vào số liệu đo đạc môi trường không khí tại 15 điểm gần các khu vực có hoạt động sản xuất công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến nay, xác định cụ thể diễn biến chất lượng môi trường không khí như sau:

(1) Diễn biến tổng bụi lơ lửng (TSP) trong môi trường không khí khu vực sản xuất công nghiệp tập trung từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 4.11. Diễn biến TSP trong môi trường không khí khu vực sản xuất công nghiệp tập trung từ năm 2021- Quý II/2025

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Từ năm 2021 đến năm 2022, tổng bụi lơ lửng (TSP) trong môi trường không khí tại thời điểm quan trắc ở tất cả các khu vực có hoạt động sản xuất công nghiệp đang nằm trong giới hạn quy chuẩn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025: Từ năm 2023 đến Quý II/2025, tổng bụi lơ lửng (TSP) trong môi trường không khí tại thời điểm quan trắc ở tất cả các khu vực có hoạt động sản xuất công nghiệp đang nằm trong giới hạn quy chuẩn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT.

=> Về cơ bản, tổng bụi lơ lửng (TSP) tại các khu vực có hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đang nằm trong vùng kiểm soát. Tuy nhiên, một số khu vực có hoạt động giao thông phục vụ sản xuất công nghiệp trọng điểm tại Kỳ Anh có tổng bụi lơ lửng khá cao.

(2) Diễn biến nồng độ SO2 trong môi trường không khí khu vực sản xuất công nghiệp tập trung từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 4.12. Diễn biến nồng độ SO2 trong môi trường không khí khu vực sản xuất công nghiệp tập trung từ năm 2021-Quý II/2025

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Từ năm 2021 đến năm 2022, nồng độ SO2 trong môi trường không khí khu vực có hoạt động sản xuất công nghiệp tập trung thấp hơn quy chuẩn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025: Từ năm 2021 đến Quý II/2025, nồng độ SO2 trong môi trường không khí khu vực hoạt động sản xuất công nghiệp tập trung đều dưới ngưỡng cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT.

(3) Diễn biến nồng độ Nitơ Dioxide (NO2) trong môi trường không khí khu vực sản xuất công nghiệp tập trung từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 4.13. Diễn biến nồng độ NO2 trong môi trường không khí khu vực sản xuất công nghiệp từ năm 2021-Quý II/2025

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Từ năm 2021 đến năm 2022, nồng độ NO2 trong môi trường không khí khu vực sản xuất công nghiệp tập trung thấp hơn quy chuẩn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025: Từ năm 2021 đến Quý II/2025, nồng độ NO2 trong môi trường không khí khu vực sản xuất công nghiệp tập trung đều dưới ngưỡng cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT.

(4) Diễn biến tiếng ồn trong môi trường không khí khu vực sản xuất công nghiệp từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 4.14. Diễn biến tiếng ồn trong môi trường không khí khu vực sản xuất công nghiệp từ năm 2021-Quý II/2025

Nhận xét:

- Năm 2021, tiếng ồn tại các khu vực Ngã 4 Vũng Áng tại phường Kỳ Thịnh và điểm vào KCN Phú Vinh tại phường Kỳ Liên trước đây tại thời điểm quan trắc vượt giá trị giới hạn tại QCVN 26:2010/BTNMT nhưng ở mức rất nhỏ (chỉ từ 1,01-1,02 lần); tiếng ồn các vị trí còn lại tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giá trị giới hạn của quy chuẩn.

- Năm 2022, tiếng ồn tại các khu vực Ngã 4 Vũng Áng tại phường Kỳ Thịnh trước đây tại thời điểm quan trắc vượt giá trị giới hạn tại QCVN 26:2010/BTNMT nhưng ở mức rất nhỏ (1,006 lần); tiếng ồn các vị trí còn lại tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giá trị giới hạn của quy chuẩn.

- Năm 2023, tiếng ồn tại các khu vực Ngã 4 Vũng Áng tại phường Kỳ Thịnh và điểm vào KCN Phú Vinh tại phường Kỳ Liên trước đây tại thời điểm quan trắc vượt giá trị giới hạn tại QCVN 26:2010/BTNMT nhưng ở mức rất nhỏ (chỉ từ 1,005-1,009 lần); tiếng ồn các vị trí còn lại tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giá trị giới hạn của quy chuẩn.

- Từ năm 2024 đến Quý II/2025, tiếng ồn ở tất cả các khu vực có hoạt động sản xuất công nghiệp tập trung tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giá trị giới hạn tại QCVN 26:2010/BTNMT.

(5) Diễn biến độ rung trong môi trường không khí khu vực hoạt động sản xuất công nghiệp tập trung từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 4.15. Diễn biến độ rung trong môi trường không khí khu vực sản xuất công nghiệp từ năm 2021-Quý II/2025

Nhận xét:

Từ năm 2021 đến Quý II/2025, độ rung ở tất cả các khu vực sản xuất công nghiệp tại thời điểm quan trắc đang nằm trong giá trị giới hạn tại QCVN 27:2010/BTNMT.

4.3. Các vấn đề môi trường không khí, kiểm kê phát thải, đánh giá chất lượng môi trường không khí

4.3.1. Các vấn đề môi trường không khí

- Đốt rơm rạ và chất thải: Việc đốt rơm rạ và chất thải nông nghiệp không đúng cách là nguyên nhân gây ô nhiễm không khí, gây nguy hiểm trực tiếp đến người đốt, trong kỹ thuật canh tác, đốt rơm rạ trên đồng sẽ dễ làm chai đất, đất sẽ nhanh chóng bị bạc màu, thoái hóa. Thời gian qua mặc dù tác hại của việc đốt rơm ra đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền, và hướng dẫn người dân thực hiện xử lý phế phẩm từ nông nghiệp theo đúng quy định, tuy nhiên do phong tục, tập quán của người dân nên tình trạng trạng đốt rơm rạ và chất thải không đúng nơi quy định vẫn còn diễn ra ở một số điểm trên địa bàn tỉnh.

- Hoạt động giao thông: Lượng phương tiện giao thông gia tăng cũng góp phần làm tăng ô nhiễm không khí, đặc biệt là ở các khu vực đô thị. Tốc độ đô thị hóa và gia tăng phương tiện giao thông cá nhân cũng góp phần làm tăng lượng khí thải gây ô nhiễm. Tình trạng xe chở đá gây ô nhiễm khói bụi, ảnh hưởng đến dân cư hai bên đường và người dân lưu thông trên các trục đường.

## 4.3.2. Kiểm kê phát thải và đánh giá chất lượng môi trường không khí

a) Kiểm kê phát thải:

Nội dung kiểm kê phát thải khí thải trên địa bàn tỉnh đang triển khai thực hiện. Mục tiêu của việc thực hiện nhiệm vụ là xác định được các nguồn khí thải chính; đánh giá diễn biến chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp ưu tiên bảo vệ môi trường không khí và xây dựng nhiệm vụ Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2025-2030.

b) Đánh giá chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh:

Căn cứ vào kết quả quan trắc theo chương trình quan trắc môi trường không khí tại 56 điểm quan trắc mạng lưới là các vị trí đại diện cho các điểm nóng trong phát triển KT-XH. Trong đó, có 26 điểm quan trắc trong hoạt động tại khu vực đô thị đông dân cư, 15 điểm quan trắc trong hoạt động giao thông vận tải và 15 điểm quan trắc khu vực có mật độ sản xuất công nghiệp cao, kết quả như sau:

- Các thông số khí tượng (nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, tốc độ gió, hướng gió): Các thông số quan trắc nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, tốc độ gió và hướng gió trong QCVN 05:2013/BTNMT (đánh giá trong giai đoạn 2021-2022) và QCVN 05:2023/BTNMT (đánh giá trong giai đoạn 2023-2025) không quy định nhưng có tác động đến quá trình phát tán của các thông số bụi lơ lửng (TSP), CO, NO2, SO2. Kết quả quan trắc cho thấy sự biến thiên các thông số khí tượng tại những thời điểm quan trắc của các đợt từ năm 2021-2025 phù hợp với quy luật biến thiên thời tiết tại Hà Tĩnh.

- Tổng bụi lơ lửng tổng số (TSP): Kết quả trung bình năm cho thấy, hàm lượng TSP trung bình giờ tại các vị trí quan trắc dao động từ (144,2 ÷ 290) µg/m3. Hàm lượng TSP trung bình giờ qua các đợt quan trắc có sự gia tăng tại một số vị trí như cổng chợ Hà Tĩnh, ngã tư Trần Phú, gần bến xe Hà Tĩnh mới, đường tránh thành phố Hà Tĩnh tại xã Thạch Long, thị trấn Nghèn, ngã ba Gia Lách, ngã ba Việt Lào, ngã tư Vũng Áng, gần khu công nghiệp Phú Vinh, ngã ba Kỳ Văn đoạn giao Quốc lộ 1A và đường tránh thị xã Kỳ Anh trước đây. Nguyên nhân các khu vực này có nồng độ bụi vượt giới hạn cho phép do các khu vực này có mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn, chủ yếu là xe vận chuyển vật liệu xây dựng đi qua làm phát sinh lượng lớn bụi. Ngoài ra một phần do chất lượng đường kém, bề mặt đường có nhiều vật liệu xây dựng như cát, sỏi,....

- Tiếng ồn: Tiếng ồn trung bình năm dao động từ (61,8 ÷ 70,9) dBA và hầu hết đều đang nằm trong giới hạn cho phép, ngoại trừ ngã ba Gia Lách vượt giới hạn cho phép nhưng mức vượt nhỏ. Một số vị trí tiếng ồn đạt ngang ngưỡng giới hạn cho phép như cổng chợ Hà Tĩnh, thị trấn Nghèn, ngã ba thị trấn Cẩm Xuyên, ngã ba Quốc lộ 1A đoạn qua xã Cẩm Vịnh trước đây.

- Độ rung (gia tốc rung): Độ rung trung bình năm dao động trong khoảng từ (40,4 ÷ 54,1) dB và đang ở mức thấp so với giới hạn cho phép (=70 dB đối với khu vực thông thường). Vị trí có độ rung thấp nhất tại vị trí khu công nghiệp Gia Lách, cụm công nghiệp Vũ Quang và vị trí có độ rung cao nhất là thị trấn Nghèn, ngã tư Hạ Vàng, ngã tư Đậu Liêu trước đây. Các vị trí có độ rung cao thường tập trung ở các vị trí nút giao thông chính có phương tiện tham gia giao thông đông, lưu lượng xe qua lại đông. So sánh với các đợt quan trắc cho thấy độ rung không có sự biến động nhiều và đều đang nằm trong giá trị giới hạn cho phép.

- Khí NO2: Nồng độ khí NO2 trung bình giờ năm dao động trong khoảng (22,3 ÷ 46,8) µg/m3 và thấp hơn nhiều so với giới hạn cho phép (=200 µg/m3). Các vị trí có nồng độ NO2 trung bình giờ cao là cổng chợ Hà Tĩnh, gần bến xe Hà Tĩnh mới, Quốc lộ 1A giao với đường vào cổng chính Công ty Formosa, đường bao phía Tây, thôn Ba Đồng. Các vị trí có nồng độ NO2 cao chủ yếu tập trung tại các khu đô thị, KCN, CCN tập trung, các nút giao thông chính có mật độ giao thông lớn. So sánh kết quả quan trắc cho thấy NO2 có sự biến động không nhiều tại các vị trí qua các đợt quan trắc và có giá trị thấp hơn nhiều giá trị giới hạn của quy chuẩn.

- Khí SO2: Nồng độ khí SO2 trung bình giờ trong năm dao động từ (40,7 ÷ 80,7) µg/m3 và đang ở mức thấp so với giới hạn cho phép (=350 µg/m3). Nồng độ SO2 trung bình giờ cao nhất tại gần bến xe Hà Tĩnh mới, thị trấn Nghèn (đoạn giao giữa Quốc lộ 1A và ĐT.548), ngã ba Việt Lào. Các vị trí có nồng độ khí SO2 cao chủ yếu tập trung tại các các nút giao thông chính có mật độ hoạt động giao thông lớn.

- Khí CO: Nồng độ khí CO tại 56 vị trí trên địa bàn tỉnh cho thấy đều có nồng độ CO nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp (MDL < 3.000 µg/m3) và thấp hơn nhiều so với giới hạn cho phép (=30.000 µg/m3).

Nhận xét: Về tổng thể, chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh đang ổn định, hầu hết các vị trí quan trắc môi trường tại thời điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật đánh giá. Tuy nhiên, một số thông số như bụi, tiếng ồn tại các vị trí giao cắt đường giao thông chính, khu vực đô thị ở mức khá cao, có xu hướng tăng dần theo các năm bởi hoạt động phát triển kinh tế, vận tải ngày một phát triển.

CHƯƠNG V

HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT

5.1. Hiện trạng sử dụng đất

5.1.1. Hiện trạng đất theo vùng

Theo kết quả thống kê đất đai, tổng diện tích đất tự nhiên của Hà Tĩnh là 599,45 km2 (chiếm 1,81 % diện tích cả nước), xét về tính chất thổ nhưỡng, Hà Tĩnh có các nhóm đất chính, như sau:

- Nhóm đất đồng bằng ven biển và thung lũng:

+ Đất cồn cát, bãi cát ven biển và trong đồng: Có diện tích 38.222 ha, phân bố dọc theo bờ biển trước đây thuộc các huyện Nghi Xuân, Can Lộc, Thạch Hà, Lộc Hà, Cẩm Xuyên và Kỳ Anh. Loại đất này ít chua, nghèo mùn, kém màu mỡ. Một số ít đất loại này hiện được trồng màu, cây công nghiệp ngắn ngày nhưng năng suất thấp.

+ Đất mặn: Có diện tích 5.140 ha, phân bố ở các địa hình thấp ven biển, trong đó đất mặn ít đã được sử dụng để trồng lúa nước, trồng màu nhưng năng suất thấp. Một số diện tích đất mặn nhiều đã được cải tạo để NTTS, làm muối và một số diện tích đất còn lại đang bỏ hoang.

+ Đất phèn mặn: Có diện tích 10.733 ha, phân bố ở các vùng địa hình thấp, trũng. Đất này có thành phần cơ giới nặng, đất chua, hàm lượng mùn trung bình, lân tổng số nghèo; hầu hết diện tích đã trồng lúa nước.

+ Đất phù sa: Có diện tích 103.201 ha, gồm các loại phù sa được bồi, phù sa không được bồi, phù sa glây, phù sa loang lổ đỏ vàng và phù sa ven sông suối ở miền núi. Đây là nhóm đất tốt, từ hơi chua đến trung bình, hàm lượng mùn từ trung bình đến khá, đạm tổng số khá, lân tổng số trung bình. Thích hợp với trồng lúa, màu, cây công nghiệp ngắn ngày.

+ Đất dốc tụ thung lũng: Có diện tích 12.936 ha, có tiềm năng trồng lúa nước và hoa màu do hàm lượng mùn, lân và kali tổng số khá, đạm tổng số trung bình.

- Nhóm đất đồi núi:

+ Đất vàng nâu trên phù sa cổ: Có diện tích 6.315 ha, tập trung chủ yếu ở vùng phía Nam trước đây thuộc huyện Kỳ Anh (trước đây), ven núi Hoành Sơn. Loại đất này bị thoái hóa và rửa trôi mạnh do độ che phủ thấp, chất lượng đất xấu.

+ Đất đỏ vàng trên đá sét: Có diện tích 148.642 ha, trước đây phân bố ở các huyện Hương Sơn, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh (trước đây) và vùng Truông Bát Hương Khê. Đây là loại đất tốt, tầng dày khá, độ dốc thấp, giàu dinh dưỡng, thích hợp trồng cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả và trồng rừng nguyên liệu.

+ Đất vàng nhạt trên đá cát: Có diện tích 27.716 ha. Nhóm đất này thường chua, phần lớn bị bạc màu, nghèo dinh dưỡng do độ dốc tương đối lớn, không được cải tạo chống xói mòn. Đất này đang được trồng màu, cây công nghiệp ngắn ngày, cây ăn quả, cây lâm nghiệp và một phần bỏ hoang.

+ Đất vàng nhạt trên đá Granit, Ryolit: Có diện tích 29.720 ha, phân bố ở đồi núi hầu hết các địa phương. Loại đất này thường chua, khả năng hấp thụ không cao, hàm lượng mùn nghèo, đạm tổng số trung bình đến nghèo, lân nghèo.

+ Đất màu vàng đỏ trên núi cao: Có diện tích 155.261 ha, hiện đang được phủ xanh bằng diện tích rừng tự nhiên và một ít rừng trồng. Đây là đối tượng khoanh nuôi và bảo vệ của rừng phòng hộ đầu nguồn và các khu rừng đặc dụng.

+ Đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá: Có diện tích 37.742 ha, phân bố ở vùng đồi núi dốc. Do quá trình sử dụng đất quá mức dẫn đến xói mòn, rửa trôi, hết lớp đất bề mặt và cần được phủ xanh bằng cây lâm nghiệp hoặc cải tạo trồng cây nông nghiệp có tán che.

Hình 5.1. Biểu đồ hiện trạng đất theo vùng

5.1.2. Diễn biến sử dụng đất và sức ép lên môi trường

a) Diễn biến sử dụng đất giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024:

Theo kết quả thống kê đất đai năm 2020 và 2024 của tỉnh, diễn biến sử dụng đất trên địa bàn tỉnh thay đổi giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024 cụ thể như sau:

Bảng 5.1. Diễn biến sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2020 đến năm 2024

| STT | Loại đất | Năm 2020 |  | Năm 2024 |  | Biến động từ năm 2020 đến năm 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |  |
| 1 | Đất nông nghiệp | 498.956 | 83.24 | 496.581 | 82.84 | Giảm 0,48% |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 138.771 | 23.15 | 129.100 | 21.54 |  |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 352.220 | 58.76 | 338.061 | 56.40 |  |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 5.445,9 | 0.91 | 7.144 | 1.19 |  |
| 1.4 | Đất nông nghiệp khác | 2.519,1 | 0.42 | 22.276 | 3.72 |  |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | 88.034,5 | 14.69 | 90.507 | 15.10 | Tăng 2,73% |
| 2.1 | Đất ở | 13.243 | 2.21 | 14.185 | 2.37 |  |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 41.992 | 7.01 | 43.596 | 7.27 |  |
| 2.3 | Đất phi nông nghiệp khác | 32.799,5 | 5.47 | 32.726 | 5.46 |  |
| 3 | Đất chưa sử dụng | 12.454,5 | 2.08 | 12.357 | 2.06 | Giảm 0,78% |
| TỔNG |  | 599.445 | 100 | 599.445 | 100 |  |

Trong đó, đất nông nghiệp vẫn chiếm phần lớn với tổng điện tích đạt 496.581 ha (82,84 %). Đất nông nghiệp chủ yếu được sử dụng cho 02 mục đích chính là đất sản xuất nông nghiệp và đất lâm nghiệp. Đất phi nông nghiệp chỉ chiếm 90.507 ha (15,10 %) trong đó nhiều nhất là đất chuyên dùng và đất phi nông nghiệp khác. Đất chưa sử dụng còn 12.357 ha (2,06 %), trong đó hầu hết là đất bằng chưa sử dụng.

b) Vấn đề về chuyển đổi mục đích sử dụng đất và sức ép lên môi trường:

Như đã phân tích ở trên, việc phát triển KT-XH sẽ thay đổi cơ cấu sử dụng đất thường xuyên tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Căn cứ theo diễn biến chuyển đổi sử dụng đất nêu trên, đất nông nghiệp từ 138.771 ha năm 2020 giảm xuống còn 129.100 ha năm 2024, mức giảm 1,61 %; đấp lâm nghiệp từ 352.220 ha năm 2020 giảm xuống còn 338.061 ha năm 2024, mức giảm 2,36 %,.... Nguyên nhân của việc giảm diện tích sử dụng đất là do việc phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh ngày càng mạnh, nhu cầu về hạ tầng, công trình ngày càng mở rộng (ví dụ như: Xây dựng đường cao tốc Bắc- Nam, đường sắt cao tốc Bắc - Nam,...). Diễn biến chuyển đổi mục đích sử dụng đất diễn ra là điều tất yếu của hoạt động phát triển KT-XH, không chỉ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh mà còn ở tất cả các địa phương khác trên cả nước, điều đó đặt ra cho các địa phương phải có các quy hoạch tổng thể phát triển của từng tỉnh. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đặc biệt trong trường hợp quản lý quy hoạch không chặt chẽ, có thể gây ra sức ép đến môi trường như: Giảm diện tích rừng để quy hoạch đường giao thông, điểm du lịch, hoặc các công trình khác có thể làm mất ĐDSH, suy thoái môi trường đất, gia tăng nguy cơ gây ngập lụt và xói mòn đất.

5.1.3. Khái quát, đánh giá về công tác cải tạo, phục hồi môi trường đất

Năm 2010, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV tồn lưu trên phạm vi cả nước, trong đó địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 11 điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật gây ô nhiễm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng cần phải xử lý. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các Sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện, đến nay 06/11 điểm tồn lưu đã được xử lý. Năm 2015, qua điều tra tổng thể hiện trạng tồn lưu hoá chất BVTV, đã phát hiện bổ sung thêm 18 điểm ô nhiễm không thuộc Quyết định 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung vào danh mục để ưu tiên xử lý giai đoạn 2022-2025, nhưng đến nay chưa được bố trí kinh phí để xử lý.

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang rà soát để thực hiện Điều tra, đánh giá, xác định và khoanh vùng các khu vực có nguy cơ ô nhiễm môi trường đất, khu vực ô nhiễm môi trường đất trên địa bàn tỉnh (hoàn thành trong năm 2026).

Bảng 5.2. Danh sách các điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật đã được xử lý

| STT | Tên điểm | Khối lượng đất ô nhiễm đã được xử lý (m3) | Số lượng dân cư không còn bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm (Người) | Hiệu quả giảm thiểu ô nhiễm/tác động đến các thành phần môi trường |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trường tiểu học Khánh Lộc, xã Khánh Lộc (nay là xã Gia Hanh) | 1.370 | 500 | Đã khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do hoá chất BVTV gây ra |
| 2 | Tiểu khu 4 xã Hưng Thịnh, Thị trấn Kỳ Anh (nay là phường Sông Trí) | 820 | 300 | Đã khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do hoá chất BVTV gây ra |
| 3 | Tiểu khu 6 xã Hưng Thịnh, Thị trấn Kỳ Anh (nay là phường Sông Trí) | 1.060 | 300 | Đã khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do hoá chất BVTV gây ra |
| 4 | Xóm 8 xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên (nay là xã Thiên Cầm) | 2.500 | 200 | Đã khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do hoá chất BVTV gây ra |
| 5 | Thôn Chiến Thắng, xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc (nay là xã Gia Hanh) | 1.082 | 200 | Đã khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do hoá chất BVTV gây ra |
| 6 | Thôn Báo Lộc, Thạch Lưu, huyện Thạch Hà (nay là xã Toàn Lưu) | 105 | 300 | Đã khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do hoá chất BVTV gây ra |

5.2. Diễn biến ô nhiễm đất

5.2.1. Khái quát diễn biến chất lượng môi trường đất

Môi trường đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh rất đa dạng, căn cứ theo các số liệu tổng hợp tại Mục 5.1 nêu trên đã xác định rõ Hà Tĩnh có vùng đất ven biển, đất đồng bằng và đất miền núi. Để đánh giá chất lượng môi trường đất trên địa bàn tỉnh, báo cáo sử dụng kết quả quan trắc mạng lưới của tỉnh từ năm 2021 đến nay tại 17 điểm đại diện cho các khu vực có hoạt động nông nghiệp (Đất loại 1), hoạt động lâm nghiệp (Đất loại 2) và hoạt động sản xuất công nghiệp (Đất loại 3). Căn cứ kết quả quan trắc cho thấy: Các thông số kim loại nặng có trong đất đang nằm trong giới hạn cho phép, môi trường đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh chưa chịu tác động lớn bởi các hoạt động phát triển kinh tế và xã hội. Cụ thể vị trí, địa điểm hành chính (trước và sau thời điểm sát nhập xã) được tổng hợp cụ thể theo bảng dưới đây:

Bảng 5.3. Thông tin các điểm quan trắc môi trường đất khu vực chịu sức ép từ hoạt động phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

| STT | Tên điểm quan trắc mạng lưới | Tên phân tích trong báo cáo | Tên địa danh hành chính mới |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin vị trí quan trắc môi trường đất khu vực có hoạt động sản xuất công nghiệp (Đất loại 3) |  |  |
| 1 | Khu đất tại Cụm công nghiệp Thạch Đồng, TP. Hà Tĩnh | CCN Thạch Đồng, P. Đồng Môn | Nay là P. Trần Phú |
| 2 | Làng nghề Trung Lương, phường Trung Lương, Thị xã Hồng Lĩnh | CCN Trung Lương, P. Trung Lương | Nay là P. Bắc Hồng Lĩnh |
| 3 | Khu đất giữa bãi rác thị xã Hồng Lĩnh và cụm công nghiệp Nam Hồng | CCN Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh | Nay là P. Nam Hồng Lĩnh |
| 4 | Bãi rác huyện Can Lộc, thị trấn Nghèn | Khu xử lý rác Can Lộc, TT Nghèn | Nay là xã Can Lộc |
| 5 | Khu đất Khu công nghiệp Gia Lách, thị trấn Xuân An | KCN Gia Lách, TT. Xuân An | Nay là xã Nghi Xuân |
| 6 | Cụm Công nghiệp Yên Trung Đức Thọ | CCN Đức Thọ, xã Tùng Ảnh | Nay là xã Đức Thọ |
| 7 | Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên, xã Cẩm Vịnh | CCN Bắc Cẩm Xuyên, xã Cẩm Vịnh | Nay là xã Cẩm Bình |
| 8 | Cạnh Nhà máy xử lý rác thải Cẩm Quan, xã Cẩm Quan | NM xử lý RSH Cẩm Quan, xã Cẩm Quan | Nay là xã Cẩm Xuyên |
| 9 | Khu công nghiệp Vũng Áng I, phường Kỳ Thịnh | KCN Vũng Áng I, P. Kỳ Thịnh | Nay là phường Vũng Áng |
| 10 | Khu đất cạnh KCN Phú Vinh, phường Kỳ Liên | KCN Phú Vinh, phường Kỳ Liên | Nay là phường Hoành Sơn |
| 11 | Khu vực đặt Nhà máy xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại tại xã Kỳ Tân | NM Xử lý chất thải CN&CTNH, xã Kỳ Tân | Nay là xã Kỳ Hoa |
| II | Thông tin vị trí quan trắc môi trường đất khu vực có hoạt động nông nghiệp (Đất loại 1) |  |  |
| 12 | Xóm 3, xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh | Xóm 3, xã Thạch Trị | Nay là xã Đồng Tiến |
| 13 | Vùng NTTS Hà Voọc, xã Hộ Độ | Vùng NTTS Hà Voọc, xã Hộ Độ | Nay là phường Trần Phú |
| 14 | Làng Chè, xã Sơn Kim II | Làng chè, xã Sơn Kim II | Nay là xã Sơn Kim II |
| 15 | Vùng trồng cam xã Thọ Điền | Vùng trồng cam, xã Thọ Điền | Nay là xã Vũ Quang |
| III | Thông tin vị trí quan trắc môi trường đất khu vực có hoạt động lâm nghiệp (Đất loại 2) |  |  |
| 16 | Xóm Vĩnh Hưng, xã Hương Vĩnh | Xóm Vĩnh Hưng, xã Hương Vĩnh | Nay là xã Hương Xuân |
| 17 | Vùng trồng cây lâm nghiệp, nông nghiệp, xã Lâm Hợp | Vùng trồng cây lâm nghiệp, xã Lâm Hợp | Nay là xã Kỳ Lạc |

Môi trường đất đang chịu sức ép ô nhiễm ngày càng lớn từ sự gia tăng dân số, quá trình công nghiệp hóa, tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, từ hoạt động dân sinh, tình trạng sử dụng thuốc BVTV và phân bón hóa học từ hoạt động trồng trọt và lâm nghiệp, các chất thải trong quá trình nuôi trồng và chế biến thủy sản đang ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường đất. Bên cạnh đó, việc xử lý chất thải ngành chăn nuôi, chất thải làng nghề chưa được xử lý triệt để cũng gây sức ép không nhỏ lên môi trường đất. Ngoài ra, môi trường đất chịu ảnh hưởng của BĐKH, chế độ thủy triều và thiên tai ngày càng rõ rệt.

Diễn biến chất lượng môi trường đất các khu vực đại diện cho các vùng chịu sức ép từ hoạt động phát triển KT-XH, cụ thể như sau:

5.2.2. Diễn biến chất lượng môi trường đất

Môi trường đất chịu rất nhiều tác động bởi các yếu tố tự nhiên và con người, ngoài các yếu tố do hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thay đổi rừng,... đến các yếu tố xâm nhập mặn, tính chất đất của từng khu vực, BĐKH,.... Căn cứ vào số liệu quan trắc mạng lưới tại 17 điểm đại diện cho các khu vực có hoạt động công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp chịu nhiều tác động của con người từ năm 2021 đến nay, xác định diễn biến chất lượng môi trường đất như sau:

(1) Diễn biến hàm lượng Asen (As) trong môi trường đất từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 5.2. Diễn biến hàm lượng Asen (As) trong môi trường đất từ năm 2021-Quý II/2025

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Từ năm 2021 đến năm 2022, hàm lượng Asen trong môi trường đất các vùng có hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và lâm nghiệp đều dưới ngưỡng cho phép theo QCVN 03-MT:2015/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025: Từ năm 2023 đến Quý II/2025, hàm lượng Asen trong môi trường đất các vùng có hoạt động sản xuất công nghiệp (Loại 3), nông nghiệp (Loại 1) và lâm nghiệp (Loại 2) đều dưới ngưỡng cho phép theo QCVN 03:2023/BTNMT.

(2) Diễn biến hàm lượng Cadimi (Cd) trong môi trường đất từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 5.3. Diễn biến hàm lượng Cadimi (Cd) trong môi trường đất từ năm 2021-Quý II/2025

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Từ năm 2021 đến năm 2022, hàm lượng Cadimi trong môi trường đất các vùng có hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và lâm nghiệp đều dưới ngưỡng cho phép theo QCVN 03-MT:2015/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025: Từ năm 2023 đến Quý II/2025, hàm lượng Cadimi trong môi trường đất các vùng có hoạt động sản xuất công nghiệp (Loại 3), nông nghiệp (Loại 1) và lâm nghiệp (Loại 2) đều dưới ngưỡng cho phép theo QCVN 03:2023/BTNMT.

(3) Diễn biến hàm lượng Chì (Pb) trong môi trường đất từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 5.4. Diễn biến hàm lượng Chì (Pb) trong môi trường đất từ năm 2021-Quý II/2025

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Từ năm 2021 đến năm 2022, hàm lượng Chì trong môi trường đất các vùng có hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và lâm nghiệp đều dưới ngưỡng cho phép theo QCVN 03-MT:2015/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025: Từ năm 2023 đến Quý II/2025, hàm lượng Chì trong môi trường đất các vùng có hoạt động sản xuất công nghiệp (Loại 3), nông nghiệp (Loại 1) và lâm nghiệp (Loại 2) đều dưới ngưỡng cho phép theo QCVN 03:2023/BTNMT.

(4) Diễn biến hàm lượng Crom (Cr) trong môi trường đất từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 5.5. Diễn biến hàm lượng Crom (Cr) trong môi trường đất từ năm 2021-Quý II/2025

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Từ năm 2021 đến năm 2022, hàm lượng Crom trong môi trường đất các vùng có hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và lâm nghiệp đều dưới ngưỡng cho phép theo QCVN 03-MT:2015/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025: Từ năm 2023 đến Quý II/2025, hàm lượng Crom trong môi trường đất các vùng có hoạt động sản xuất công nghiệp (Loại 3), nông nghiệp (Loại 1) và lâm nghiệp (Loại 2) đều dưới ngưỡng cho phép theo QCVN 03:2023/BTNMT.

(5) Diễn biến hàm lượng Đồng (Cu) trong môi trường đất từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 5.6. Diễn biến hàm lượng Đồng (Cu) trong môi trường đất từ năm 2021-Quý II/2025

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Từ năm 2021 đến năm 2022, hàm lượng Đồng trong môi trường đất các vùng có hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và lâm nghiệp đều dưới ngưỡng cho phép theo QCVN 03-MT:2015/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025: Từ năm 2023 đến Quý II/2025, hàm lượng Đồng trong môi trường đất các vùng có hoạt động sản xuất công nghiệp (Loại 3), nông nghiệp (Loại 1) và lâm nghiệp (Loại 2) đều dưới ngưỡng cho phép theo QCVN 03:2023/BTNMT.

(6) Diễn biến hàm lượng Kẽm (Zn) trong môi trường đất từ năm 2021-Quý II/2025:

Hình 5.7. Diễn biến hàm lượng Kẽm (Zn) trong môi trường đất từ năm 2021-Quý II/2025

Nhận xét:

- Năm 2021-2022: Từ năm 2021 đến năm 2022, hàm lượng Kẽm trong môi trường đất các vùng có hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và lâm nghiệp đều dưới ngưỡng cho phép theo QCVN 03-MT:2015/BTNMT.

- Năm 2023-Quý II/2025: Từ năm 2023 đến Quý II/2025, hàm lượng Kẽm trong môi trường đất các vùng có hoạt động sản xuất công nghiệp (Loại 3), nông nghiệp (Loại 1) và lâm nghiệp (Loại 2) đều dưới ngưỡng cho phép theo QCVN 03:2023/BTNMT.

Kết quả quan trắc phân tích các mẫu đất ở các khu vực khác nhau đại diện cho các loại hình tác động đến môi trường (sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và lâm nghiệp) không có sự biến động nhiều giữa các vị trí quan trắc qua các năm (từ năm 2021 - 2025) và đều có hàm lượng thấp hơn giá trị giới hạn đối với từng mục đích sử dụng đất được quy định trong QCVN 03-MT:2015/BTNMT (từ năm 2021-2022), QCVN 03:2023/BTNMT (từ năm 2023-2025). Như vậy, có thể nhận định chất lượng đất trên địa bàn Hà Tĩnh đang tương đối tốt.

CHƯƠNG VI

HIỆN TRẠNG ĐA DẠNG SINH HỌC

6.1. Hiện trạng HST rừng

Hà Tĩnh là một trong những tỉnh có tài nguyên rừng (gồm: diện tích rừng và đất có rừng) tương đối lớn so với cả nước. Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp 358.472 ha (chiếm 60 % tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh). Trong đó: Có 74.501 ha rừng đặc dụng (rừng tự nhiên 73.499 ha, rừng trồng 510 ha, đất chưa có rừng 492 ha); 115.971 ha rừng phòng hộ (rừng tự nhiên 84.082 ha, rừng trồng 26.201 ha, đất chưa có rừng 5.688 ha) và 168.000 ha rừng sản xuất (rừng tự nhiên 59.770 ha, rừng trồng 93.998 ha, đất chưa có rừng 14.231 ha). Tỷ lệ che phủ rừng từ năm 2021-2024 ít có sự biến động đạt trên 52 %, riêng năm 2025 đạt 49,8 % (giảm là do diện tích rừng đủ tiêu chí thành rừng (tính tỷ lệ che phủ) bị thiệt hại do bão số 5, 10 gây ra trên địa bàn tỉnh (có khoảng 20.000 ha rừng trồng bị thiệt hại, không đủ tiêu chí thành rừng nên tỷ lệ che phủ sẽ giảm khoảng 3,34 % so với năm 2024)).

6.1.1. HST rừng đồi núi

HST rừng trên địa bàn Hà Tĩnh đa dạng cả về chủng loại và thành phần loài, tập trung chủ yếu tại khu vực Vườn Quốc gia Vũ Quang, khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và một số khu vực rừng phòng hộ vùng núi phía Tây của tỉnh, khu vực dãy Hồng Lĩnh, cụ thể như sau:

- Rừng sản xuất gồm rừng tự nhiên và rừng trồng; rừng trồng sản xuất chủ yếu là keo các loại, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ. Đối với rừng phòng hộ, ngoài 02 loại cây lâm nghiệp thông và keo còn có các loại cây bản địa có tính năng phòng hộ bền vững như Lim xanh, Cồng trắng, Rê hương, Dổi xanh. Rừng phòng hộ có vai trò rất quan trọng trong bảo vệ môi trường và kiểm soát lũ lụt ở địa phương. Rừng đặc dụng tương đối đa dạng với trên 86 họ và 500 loài cây gỗ. Trong đó có nhiều loài gỗ quý như Lim xanh, Sến, Táu mật, Đinh, Gụ, Pơmu,….

- Thành phần các loài động, thực vật tại các HST rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh rất đa dạng với 2.993 loài thuộc 1.067 chi, 228 họ, 06 ngành TVBC và hơn 1.000 loài ĐVHD; trong đó có nhiều loài quý, hiếm cần được ưu tiên bảo vệ có tên trong IUCN (2016), SĐVN (2007); Nghị định 32/2006/NĐ-CP và Nghị định 160/2013/NĐ- CP như: Pơ m,; Vàng tâm Giổi lụa Gù hương, Re cam bốt, Re hương, Sao mặt quỷ, Chò chỉ,Sến mật… và một số loài động vật như Gà lôi lam mào đen, Gà lôi Hà Tĩnh, Vượn đen má trắng, Gấu chó, Sao la, Mang lớn…. Đặc biệt, Vườn quốc gia Vũ Quang có khoảng 300 loài thực vật và nhiều loài động vật quý hiếm; nơi đây đã phát hiện được 02 loại thú quý hiếm là Sao la và Mang lớn.

- Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ cũng là một địa điểm có giá trị ĐDSH  cao, theo số liệu điều tra, tại đây có 567 loài thực vật, 76 loài thú, 298 loài chim, trong đó có 19 loài chim được ghi vào sách đỏ Việt Nam, 63 loài bò sát, 33 loài lưỡng cư và côn trùng, 302 loài bướm. Với tầm quan trọng đó, ngay từ cuối năm 1996, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc xác lập Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia vùng rừng hồ Kẻ Gỗ, tỉnh Hà Tĩnh diện tích 24.801 ha (theo Quyết định số 970-TTg ngày 28/12/1996).

6.1.2. HST rừng ngập mặn

- Rừng ngập mặn đóng vai trò quan trọng trong HST, có nhiều lợi ích cho động vật, con người và cả HST xung quanh. Thân, cành và rễ của rừng ngập mặn đóng vai trò là rào cản giúp làm giảm ảnh hưởng của ngập lụt, sóng, gió mạnh. Nhờ vậy mà bảo vệ con người, nhà cửa, đồng ruộng khỏi thiên tai bão lũ, sóng triều. Rừng ngập mặn giúp bảo vệ đất đai, bờ biển không bị ảnh hưởng của sóng và xói lở, ngoài ra chúng còn tăng diện tích đất thông qua việc giữ lại và kết dính vật liệu phù sa từ biển mang ra. Cũng chính cách này mà cây rừng ngập mặn đã tự tạo cho mình được môi trường sống thích hợp như loài mắm, đước, bần, ô rô…. Rừng ngập mặn còn có vai trò trong loại bỏ các ô nhiễm khí thải, trầm tích, phú dưỡng ra khỏi kênh rạch, sông ngòi, đại dương. Đây là môi trường sống của rất nhiều các loài động, thực vật, đóng vai trò quan trọng trong hệ lưới thức ăn phức tạp. Do đó nếu suy giảm rừng ngập mặn thì dẫn đến các hiện tượng bão lũ, xói lở, mất cân bằng HST.

- Cây ngập mặn ở Hà Tĩnh thường phân bố ở phía trong cách cửa sông 100-300 m. Ví dụ như rừng Bần chua ở trong cửa sông, phân bố dọc theo sông ở các xã từ Xuân Hội đến Tiên Điền, huyện Nghi Xuân trước đây. Dưới tán Bần chua là thảm Ô rô gai dày đặc, thỉnh thoảng có vài đám Cói hoặc Sú xen lẫn Ô rô gai. Trên nền đất ngập triều cao có Ráng đại, Ngọc nữ biển, Giá và Mướp sát. Dọc một số sông nhỏ như sông Nghèn, sông Rào, sông Kinh, nước triều lấn sâu vào đất liền nên cũng có thảm thực vật ngập mặn; phía trong cửa sông có Mắm biển, Đước vòi, Sú, Vẹt dù; đi sâu vào các bãi sông nước lợ có quần xã Bần chua ưu thế cùng với các loài Ô rô gai ở tầng thấp. Ven bờ hoặc một số bãi cao có Cóc kèn, Cui biển, Giá, Vẹt dù, Mướp sát... phát triển mạnh mẽ.

Với tiềm năng rừng về số lượng động, thực vật kể trên, có thể khẳng định rừng trên địa bàn tỉnh rất phong phú, đa dạng. Đây là nguồn tài nguyên sinh học vô giá cần được giữ gìn và phát triển phục vụ mục đích kinh tế (đặc biệt là phát triển công nghiệp chế biến gỗ), cũng như mục đích nghiên cứu khoa học (dược liệu, công nghệ sinh học) và tham quan du lịch (đặc biệt là phát triển du lịch sinh thái). Nhìn chung, Hà Tĩnh có tài nguyên rừng tương đối phong phú và đa dạng. Tài nguyên rừng có vai trò hết sức quan trọng không chỉ trong phát triển kinh tế của tỉnh mà còn trong phòng hộ và bảo vệ cảnh quan môi trường, giảm nhẹ thiên tai, phòng chống xói lở, xâm thực và giúp giữ vững cân bằng sinh thái không chỉ cho tỉnh Hà Tĩnh mà còn cho cả vùng Bắc Trung Bộ.

6.2. Hiện trạng HST đất ngập nước

6.2.1. Đất ngập nước biển ven bờ lục địa

Theo thống kê đến nay đã xác định được biển Hà Tĩnh có trên 267 loài cá, thuộc 90 họ, trong đó có 60 loài có giá trị kinh tế cao, 20 loài tôm, nhiều loài nhuyễn thể như sò, mực,.... Tiềm năng hải sản ở Hà Tĩnh rất lớn, trữ lượng cá ước tính 86.000 tấn (trong đó: Trữ lượng cá đáy 45.000 tấn, cá nổi 41.000 tấn).

Những năm gần đây vùng biển ven bờ của Hà Tĩnh đang chịu nhiều tác động từ các hoạt động phát triển KT-XH, phát triển du lịch,... hiện tượng BĐKH ngày càng phức tạp trên phạm vi toàn cầu, tác động đến tất cả các quốc gia, ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực của sự sống. Nhu cầu về thủy hải sản ngày càng tăng và việc sử dụng các biện pháp khai thác, đánh bắt quá mức và đánh bắt kém hiệu quả đã làm cho nguồn lợi thủy sản ven bờ bị suy giảm do tốc độ tái tạo không kịp với tốc độ khai thác. Nhiều loài hải sản có giá trị cao bị suy giảm nghiêm trọng, như tôm hùm, bào ngư, điệp,.… Nghề te, giã cào cũng đã gây cạn kiệt nguồn lợi, làm giảm tính ĐDSH và phá hủy môi trường sống của các loài thủy sinh. Những vấn đề nêu trên là nguy cơ phá vỡ không gian sinh tồn, môi trường sống của động vật, thực vật, đa dạng sinh học, cảnh quan, môi trường biển.

a) Về đa dạng thực vật phù du:

Đề tài đã ghi nhận được tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh có 136 loài thực vật phù du thuộc 51 chi, 35 họ, 17 bộ, 5 lớp, 4 ngành. Trong đó: Ngành tảo Lông roi lệch (Heterokontophyta) có cấu trúc phân loại đa dạng nhất có 92 loài, 38 chi, 125 họ, 17 bộ, 2 lớp; Ngành tảo Giáp (Dinophyta) có 41 loài thuộc 10 chi, 8 họ, 5 bộ và 1 lớp; Ngành tảo Lam (Cyanophyta) chỉ có 3 loài thuộc 3 chi, 2 họ, 1 bộ và 1 lớp.

Cấu trúc thành phần loài thực vật phù du ở vùng biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh không thay đổi theo thời gian, 3 ngành tảo luôn được ghi nhận qua các đợt khảo sát. Trong đó, các ngành tảo Lông roi lệch chiếm ưu thế về số lượng so với các ngành tảo khác, đồng thời chúng cũng có sự biến động về số lượng loài giữa các đợt khảo sát nhiều nhất. Riêng ngành tảo Lam có số lượng loài ổn định và ít biến động qua các đợt khảo sát.

Số lượng loài thực vật phù du ở vùng biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh, qua các đợt khảo
sát dao động từ 67 - 84 loài. Trong đó, số lượng loài cao nhất vào đợt khảo sát tháng 05/2023 (84 loài) và thấp nhất vào đợt khảo sát tháng 01/2025 (66 loài).

Trong khi đó, tại các đợt khảo sát, số lượng loài thực vật phù du ở vùng biển ven
bờ tỉnh Hà Tĩnh lại khá ổn định và tương đồng giữa các điểm thu mẫu, từ 39 - 48 loài/điểm. Số loài ghi nhận được cao nhất tại điểm M2 (48 ± 5 loài) và thấp nhất tại điểm M1 (39 ± 6 loài).

Mật độ trung bình thực vật phù du ở vùng biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh theo thời gian thu mẫu dao động từ 405.000 - 7.473.000 tế bào/lít. Mật độ tế bào trung bình ghi nhận thấp nhất trong đợt khảo sát tháng 5/2023 (2.099.500 ± 1.742.299 tế bào/lít) nhưng có xu hướng tăng mạnh vào đợt khảo sát tháng 10/2024 (4.297.875 ± 1.486.999 tế bào/lít).

Mật độ tế bào trung bình thực vật phù du vùng biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh tại từng
điểm khảo sát cũng có sự khác nhau, dao động 405.000 - 7.473.000 tế bào/lít; đạt giá trị cao nhất tại điểm M2 (7.473.000 tế bào/lít) và thấp nhất tại điểm M1 (405.000 tế bào/lít).

b) Về đa dạng động vật phù du:

Đề tài đã ghi nhận được tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh có 64 loài thuộc 5 ngành, 8 nhóm và ấu trùng con non (Larva). Trong đó: Ngành Trùng lông (Ciliophora), có nhóm Động vật nguyên sinh (Protozoa): 3 loài, 2 giống, 2 họ; Ngành Trùng bánh xe (Rotifera): 3 loài, 3 giống, 3 họ; Ngành Chân khớp (Arthropoda): 47 loài, 28 giống, 22 họ; Ngành Động vật có dây sống (Chordata), lớp Có bao (Tunicata): 2 loài, 2 giống, 2 họ; Ngành Hàm tơ (Chaetognatha): 1 loài, 1 giống, 1 họ. Ngoài ra, 8 dạng ấu trùng, con non.

Thành phần loài động vật phù du tại vùng biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh có sự thay đổi theo thời gian, tuy nhiên sự thay đổi này là không đáng kể và không có quy luật rõ ràng. Trong các nhóm loài ghi nhận được, nhóm Giáp xác mềm và nhóm Sống đuôi là hai nhóm loài ít có sự biến động về thành phần loài, trong khi nhóm Giáp xác chân chèo là nhóm có sự biến động về thành phần loài nhiều nhất. Trong tất cả các đợt khảo sát, nhóm Giáp xác Chân chèo là nhóm chiếm ưu thế về số lượng (chiếm xấp xỉ hoặc hơn 50,00 % tổng số loài ghi nhận/đợt).

Số lượng loài động vật phù du ở vùng biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh, qua các đợt
khảo sát dao động từ 22 - 44 loài. Trong đó, số lượng loài cao nhất vào đợt khảo sát tháng 05/2023 (44 loài) và thấp nhất vào đợt khảo sát tháng 02/2025 (22 loài).

Số lượng loài động vật phù du tại các điểm thu mẫu ở vùng ven biển ven bờ tỉnh
Hà Tĩnh khá biến động, dao động từ 19 - 41 loài/điểm.

Số lượng loài động vật phù du tại các điểm thu mẫu dao động từ 5 - 29 loài. Trong đó tại điểm M7 ghi nhận được số loài nhiều nhất (15 ± 8 loài) còn tại điểm M2 ghi nhận được số loài thấp nhất (8 ± 3 loài).

Theo thời gian, mật độ trung bình động vật phù du tại vùng biển ven bờ tỉnh Hà
Tĩnh vào các đợt khảo sát dao động từ 533 - 57.333 cá thể/m³, trong đó đợt khảo sát tháng 2/2025 cao nhất (23.083 ± 14.704 cá thể/m³) và thấp nhất là đợt khảo sát tháng 10/2024 (2.134 ± 440 cá thể/m³).

- Mật độ trung bình động vật phù du ở vùng biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh tại các điểm thu mẫu dao động từ 533 - 57.333 cá thể/m³, trong đó cao nhất tại điểm thu mẫu M4 (27.259 ± 29.933 cá thể/m³) và thấp nhất tại điểm thu mẫu M2 (6.798 ± 7.330 cá thể/m³).

c) Về đa dạng động vật đáy:

Vùng biển ven bờ Hà Tĩnh có 179 loài động vật đáy ở vùng biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh thuộc 125 giống, 72 họ, 28 bộ, 8 lớp và 4 ngành. Trong đó: Ngành Da gai có 8 loài thuộc 3 lớp, 3 bộ, 5 họ, 5 giống; Ngành Giun đốt có 24 loài, 19 giống, 12 họ, 5 bộ và 1 lớp Giun nhiều tơ; Ngành Thân mềm gồm lớp Chân bụng (Gastropoda) có 41 loài thuộc 6 bộ, 22 họ, 31 giống, lớp Hai mảnh vỏ có 69 loài thuộc 9 bộ, 21 họ, 47 giống và lớp Chân đầu có 5 loài, 5 giống, 3 họ và 3 bộ; Ngành Chân khớp gồm 32 loài, 18 giống, 9 họ, 2 bộ và 1 lớp Giáp xác lớn.

Trong 179 loài động vật đáy vùng biển ven bờ, tỉnh Hà Tĩnh, ghi nhận 23 loài (chiếm 12,85 %) có giá trị bảo tồn theo các thứ hạng khác nhau: 19 loài (chiếm 10,61 %) có tên trong Danh lục Đỏ Thế giới IUCN (2024); 06 loài (3,35 %) thuộc Danh lục Đỏ Việt Nam (2024); 07 loài (chiếm 3,91 %) có tên trong Sách Đỏ Việt Nam (2007); Không có loài nào có tên trong Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ và Nghị định số 64/2019 NĐ - CP;  Có 03 loài (chiếm 1,68 %) thuộc Phụ lục II của Công ước CITES (2023). Đã xác định được 51 loài động vật đáy (chiếm 28,49 % tổng số loài) có giá trị kinh tế ở vùng biển ven bờ, tỉnh Hà Tĩnh: Ngành Da gai có 5 loài, 2 giống, trong 2 họ của 2 bộ thuộc 02 lớp (Hải sâm và Cầu gai); Ngành Thân mềm có 31 loài, 28 giống, 19 họ của 11 bộ thuộc 3 lớp Chân bụng (Gastropoda), Hai mảnh vỏ (Bivalvia) và Chân đầu (Cephalopoda); Ngành Chân khớp gồm 15 loài, 6 giống, 3 họ, 1 bộ và 1 lớp.

d) Về nguồn lợi cá:

Kết quả nghiên cứu khu hệ cá vùng biển ven bờ, tỉnh Hà Tĩnh đã xác định được 206 loài cá, thuộc 20 bộ, 64 họ và 129 giống. Trong đó, ưu thế về bậc họ thuộc về bộ cá Chim trắng (Acanthuriformes) với 14 họ (chiếm 21,88 % tổng số họ của khu hệ cá). Ưu thế về bậc giống thuộc về họ cá Khế (Carangidae) chiếm ưu thế với 11 giống (chiếm 8,53 % tổng số giống). Ưu thế về bậc loài thuộc về giống Epinephelus có 7 loài (chiếm 3,40 % số loài).

- Khi đối chiếu với Danh lục Đỏ Thế giới IUCN (2024) có tên của 171 loài (chiếm 83,50 %). Trong đó, 01 loài ở phân hạng EN, 06 loài ở phân hạng VU, 150 loài ở phân  hạng bảo tồn LC; 04 loài ở phân hạng bảo tồn NT; 10 loài ở phân hạng DD.

- Có 03 loài có tên trong Danh lục Đỏ Việt Nam (2024) thuộc phân hạng bảo tồn VU.

- Có 01 loài (chiếm 0,49%) thuộc phân hạng CR có tên trong Sách Đỏ Việt Nam (2007).

- Không (00) có loài nào có tên trong phụ lục II - Danh mục loài thuỷ sản nguy cấp, quý hiếm của Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ.

- Có 01 loài là cá Nhám răng chếch đầu nhọn - Scoliodon laticaudus thuộc Phụ
lục II của Công ước CITES (2023).

- Đã xác định được 24 loài cá (chiếm 11,65 % tổng số loài) có giá trị kinh tế cho
khu hệ cá vùng biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh, thuộc 22 giống, 20 họ, 9 bộ khác nhau.

- Tại vùng biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh, có 86 loài cá (chiếm 41,75 % tổng số loài) hiện đang được khai thác làm thực phẩm ở vùng biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh, 42 loài (chiếm
20,39 % tổng số loài) có giá trị làm cảnh, 10 loài (chiếm 4,85 % tổng số loài) có khả
năng được nuôi thương phẩm.

6.2.2. Đất ngập nước sông, suối

Hà Tĩnh có nguồn tài nguyên nước mặt dồi dào, hệ thống mạng lưới sông, suối dày đặc nhưng phân bố không đồng đều. Các lưu vực lớn gồm có: Lưu vực sông Lam thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh (các sông nhánh cấp 1 gồm có: Sông Ngàn Phố, sông Ngàn Trươi, sông Ngàn Sâu, sông La), lưu vực sông Cửa Sót (các nhánh sông cấp I gồm có: Sông Nghèn, sông Cày, sông Vách Nam, sông Rào Cái), lưu vực sông Cửa Nhượng (các nhánh sông cấp I gồm có: Sông Gia Hội, sông Rác), lưu vực sông Cửa Khẩu (các nhánh sông cấp I gồm có: Sông Quyền, sông Vịnh).

Về thành phần loài động, thực vật ở HST này ghi nhận được: 213 loài thuộc 104 chi của 6 ngành thực vật nổi (Phytoplankton); 101 loài động vật nổi (Zooplankton) thuộc 66 giống, 39 họ, 4 lớp của 2 ngành; 87 loài động vật đáy (Zoobenthos) thuộc 76 giống, 57 họ, 5 lớp, 3 ngành; 289 loài cá nằm trong 181 giống, 65 họ và 17 bộ.

Nhờ có mạng lưới sông ngòi phong phú và diện tích lưu vực tương đối lớn nên các HST thủy vực ở đây có tính ĐDSH loài khá cao. Đặc biệt là ĐDSH nguồn lợi cá nội địa; nguồn lợi động vật thân mềm hai mảnh vỏ; thực vật thủy sinh và các loài động thực vật có giá trị kinh tế. Các loài thực vật nổi, động vật nổi, động vật đáy là những mắt xích thức ăn quan trọng trong các HST thủy vực. Chính vì vậy, sự phong phú về thành phần loài và sinh khối của chúng góp phần hình thành nên nguồn lợi thủy sản tự nhiên và hình thành năng suất, sản lượng cao cho nghề cá quần chúng. Bên cạnh đó các sông suối còn có cảnh quan khá đẹp rất thích hợp cho du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, vùng bán ngập có tiềm năng cho việc phát triển các mảng xanh, hay tái lập nơi cư trú cho các loài động vật hoang dã. Các HST này là nơi lý tưởng để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nuôi trồng các loài cá nhập nội, cá bản địa và bảo tồn các loài thủy sản bản địa có nguy cơ tuyệt chủng.

6.3. Hiện trạng HST khác

Ngoài các vùng có HST quan trọng nêu trên, trên địa bàn tỉnh còn có HST khu vực đồng bằng, đô thị. Tuy nhiên, đối với khu vực này có mức độ ĐDSH không cao. Theo số liệu khảo sát thu thập lập các báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh được thực hiện tại khu vực đồng bằng và khu vực đô thị có mật độ dân số cao đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2021 đến nay, đối với HST khu vực đồng bằng gồm có thành phần loài như sau:

HST đồng bằng là HST có diện tích lớn của tỉnh Hà Tĩnh, bao gồm nhiều HST nhỏ kết hợp và giao thoa với nhau như: HST đô thị, HST cư dân nông thôn, HST vườn, HST đồng ruộng,... tập trung chủ yếu ở dọc hai bên Quốc lộ 1 theo chân núi và dải ven biển, bao gồm các xã  của các huyện Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh và thành phố Hà Tĩnh (trước đây). Đây là HST có sự ĐDSH không cao, đa số các loài động thực vật là cây trồng, vật nuôi, các loài Cá, Lưỡng cư, Bò sát thường phân bố nhiều ở HST này.

Thành phần loài động, thực vật ở HST này kém đa dạng hơn so với HST rừng tự nhiên. Thực vật ở đây chủ yếu là các cây trồng nông nghiệp, cây ăn quả, các trảng cỏ, cây bụi, cây trồng làm cảnh,... còn động vật chủ yếu là các loài chim bụi, bò sát, ếch nhái, côn trùng và nhiều loài thú nhỏ, vật nuôi,... Độ phong phú thành phần loài động, thực vật ở HST này phụ thuộc vào tác động của con người và độ phủ xanh của HST.

a) Khu vực đô thị: Hệ thực vật chủ yếu là các cây gỗ trồng như Cau, Xu Đăng, Mưng, Xoài và một số cây ăn quả khác như Chuối,... các loại cây cảnh, cỏ dại đặc thù vườn trồng cây (cỏ Cú, cỏ chác,...). Hệ động vật bao gồm các loài nuôi như chó, mèo, gà, vịt,…; loài tự nhiên như Chuột đồng, Chuột nhắt; sinh  vật như: Dế, Ốc bươu vàng, Ốc giấy, Giun, Cào cào, Châu chấu,....

b) Khu vực nông thôn:

HST khu vực nông thôn chủ yếu là HST nông nghiệp, trong lớp phủ thực vật thì thảm cây trồng nhân tạo là chủ yếu và chiếm hầu hết diện tích, số lượng và sự đa dạng. Thảm cây trồng nông nghiệp bao gồm các ruộng lúa nước là chủ yếu và một số loại rau màu (cây Khoai lang, cây Bầu, cây Bí, rau Dền, rau Hẹ, rau Muống), các loại cây ăn quả (cam, chanh, quýt, na, ổi,...) cho thu hoạch ổn định nhưng số lượng ít.

Khu hệ côn trùng: Với những đặc điểm cơ cấu cây trồng (ruộng lúa, rau màu…), vườn nhà và truyền thống canh tác địa phương, hệ côn trùng khá phong phú.

Khu hệ động vật có xương sống: Chủ yếu là nhóm thú có kích thước nhỏ bé như nhóm động vật gặm nhấm phát triển như họ chuột và các loài động vật nuôi như bò, chó, mèo,… Trong thành phần động vật có xương sống trong các HST ở cạn khu vực này không có những loài động vật quý hiếm cần được bảo vệ.

c) Đối với các ao, hồ:

Hầu hết các ao hồ khu vực đồng bằng là ao hồ nhân tạo, do người dân đào để NTTS. Một số khu vực là ao, đầm tự nhiên nhỏ, hầu hết các khu vực này ngập nước ngọt, hoặc nước lợ. Tổng hợp số liệu khảo sát lập báo cáo ĐTM tại các vùng đồng bằng trên địa bàn tỉnh, xác định SHT khu vực ao hồ gồm những loài đặc trưng như sau:

- Khu hệ động vật: Các loài sinh vật chủ yếu là vi khuẩn, nấm, siêu vi trùng, rong tảo, động thực vật phù du, lục bình, động vật đa bào, có xương sống và nhuyễn thể. Lớp cá: Một số đại diện họ cá Chép, cá Trôi, cá Mè, cá Quả, cá Rô phi, cá Trắm, lươn, chạch,.... Lưỡng cư: Đại diện bộ Ếch, Nhái, Cóc. Động vật không xương sống: Đại diện ngành thân mềm như Ốc bươu,..., phân ngành giáp xác như Tôm, Cua,.... Sinh vật sống ở đáy hồ: Sinh vật đáy cát và đáy bùn, thành phần gồm ấu trùng côn trùng, giun ít tơ, ốc, trai sông họ Unionidae, trai cóc họ Amblemidae.

- Khu hệ thực vật: Các loài hiện hữu phổ biến nổi trên bề mặt ao, hồ: Gồm các loài thực vật thủy sinh như Bèo Lục Bình, cỏ chân vịt, rong rêu, tảo,.… Hiện nay có thêm nhiều loài ngoại lai xâm lấn như cỏ Cứt lợn, cỏ Hôi, cây Cỏ lào,.... Một số khu vực đất ẩm ven bờ hồ, bờ sông còn có sự hiện diện của loài ngoại lai xâm hại là cây Mai dương, Ốc bươu vàng,....

Nhận xét: HST đồng bằng tuy nghèo về loài và tính ĐDSH không cao nhưng là HST rộng nhất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, gắn liền với hoạt động sản xuất của người dân, các thành phần sinh học trong các HST này cũng góp phần quan trọng đối với năng suất cây trồng như côn trùng thiên địch, ong thụ phấn; góp phần giảm thiểu khí thải hiệu ứng nhà kính, cải thiện môi trường không khí quanh các đô thị, KCN; đồng thời cũng là nơi di trú, kiếm ăn của nhiều loài chim nước, chim bụi, lưỡng cư, bò sát, cá, côn trùng, nhuyễn thể,... góp phần duy trì ĐDSH.

6.4. Loài và nguồn gen

Hà Tĩnh được đánh giá là một trong những tỉnh có mức độ ĐDSH cao, phong phú về loài, mang nhiều nét đặc trưng của ĐDSH Việt Nam. Mức độ ĐDSH trong tự nhiên của Hà Tĩnh tập trung chủ yếu tại Vườn quốc gia Vũ Quang và Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ. Hiện nay, tỉnh Hà Tĩnh đã thống kê có 345 loài động, thực vật quý, hiếm được ghi trong Danh lục đỏ thế giới (IUCN, 2016), sách đỏ Việt Nam (2007) và Nghị định số 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Trong đó, có 163 loài thực vật bậc cao, 55 loài thú, 38 loài chim, 35 loài bò sát, 14 loài lưỡng cư, 29 loài cá và 11 loài côn trùng. Đặc biệt theo IUCN (2016) ghi nhận 120 loài nguy cấp (14 loài CR, 34 loài EN, 72 loài VU); sách đỏ Việt Nam (2007) có 231 loài nguy cấp (18 loài CR, 74 loài EN và 139 loài VU); Nghị định số 32/2006/NĐ-CP có 112 loài nguy cấp (trong đó, thực vật ở phụ lục IA có 04 loài và phụ lục IIA 28 loài; còn động vật phụ lục IB có 37 loài và phụ lục IIB có 43 loài). Ngoài ra, Hà Tĩnh còn là nơi phát hiện được nhiều loài mới cho khoa học như Sao la, Mang lớn, Gà lôi Hà Tĩnh (đuôi trắng), Cá sao Vũ Quang,…. Cụ thể 02 khu vực có HST đa dạng nhất như sau:

6.4.1. Đa dạng thành phần loài thực vật

(1) Khu BTNT Kẻ Gỗ:

Khu bảo tồn có tổng diện tích là 44.271,81 ha, gồm diện tích quy hoạch lâm nghiệp 41.480,71 ha và diện tích đất mặt nước chuyên dùng 2.791,10 ha (mặt thoáng lòng hồ Kẻ Gỗ). HST trong Khu bảo tồn Kẻ Gỗ là rừng kín thường xanh mưa ẩm á nhiệt đới trên đồi núi thấp.

Hệ thực vật tại Khu BTTN Kẻ Gỗ có 567 loài thuộc 113 họ, trong đó có 10 loài được ghi trong sách đỏ Việt Nam, gồm: Lim Xanh, Kim giao (Podocarpus wallichianus), Gụ lau (Sindora tonkinensis), Chò chỉ (Parashorea chinensis), Sa (Dalbergia tonkinensis), Re hương (Cinnamomum parthenoxylum), Vàng tâm (Manglietia hainanensis), Lát hoa (Chukrasia tabularis), Sến mật (Madhuca pasquieri), Song mật (Calamus  latyacanthus) và Trầm hương (Aquilaria crassnana). Trong 31 loài thực vật quý hiếm ở khu BTTN Kẻ Gỗ có tới 28 loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam, trong đó có một loài ở mức rất nguy cấp (CR), đó là loài Xá xị (Cinnamomum parthenoxylon), 8 loài ở mức nguy cấp (EN), 19 loài ở mức sắp nguy cấp (VU). Nghị định 32/2006/NĐ - CP có 1 loài thuộc nhóm IA đó là Sưa (Dalbergia tonkinensis) và 6 loài thuộc nhóm IIA là: Đinh (Markhamia stipulata), Lim xanh (Erythrophleum fordii), Gụ mật (Sindora tonkinensis), Gụ lau (Sindora siamensis), Xá xị (Cinnamomum parthenoxylon), Vàng đắng (Coscinium fenestratum). Danh Lục đỏ IUCN 2018 có 14 loài trong đó 1 loài ở mức cực kỳ nguy cấp (CR) là cây Trầm hương (Aquilaria crassna), 2 loài ở mức nguy cấp (EN), 4 loài ở mức sắp nguy cấp (VU), 5 loài sắp bị đe dọa (NT), 1 loài ít quan tâm (LC) và 2 loài thiếu dữ liệu (DD).

(2) Vườn Quốc gia Vũ Quang:

Vườn quốc gia Vũ Quang có tổng diện tích quản lý là 57.029,84 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó: Diện tích quy hoạch rừng đặc dụng là 52.733,13 ha (trong đó: có rừng là 52.639,29 ha, chưa có rừng có 93,84 ha); diện tích quy hoạch rừng phòng hộ là 3.688,85 ha (trong đó: có rừng là 3.546,4 ha, chưa có rừng là 42,45 ha); diện tích quy hoạch rừng sản xuất có 607,86 ha (trong đó: có rừng 599,12ha, chưa có rừng là 8,74 ha). Giá trị tiềm năng cây có giá trị ở Vườn quốc gia Vũ Quang được chia thành 13 nhóm công dụng khác nhau. Trong đó: Nhóm cây làm thuốc có 686 loài; nhóm cây lấy gỗ có 339 loài; cây thực phẩm có 168 loài; cây ăn quả có 41 loài; cây làm cảnh có 159 loài; cây làm thức ăn gia súc có 28 loài; cây cho tinh dầu có 56 loài; cây đồ dùng thủ công mỹ nghệ có 22 loài; cây cho tanin có 25 loài; cây cho sợi có 32 loài; cây cho nhựa có 6 loài; cây độc có 15 loài và cây làm vật liệu xây dựng có 39 loài. Như vậy, với tiềm năng, giá trị trực tiếp, gián tiếp, giá trị thẩm mỹ, giá trị khoa học, bảo tồn nguồn gen ở Vườn quốc gia Vũ Quang là nguồn tài nguyên quan trọng phục vụ quy hoạch và khai thác dữ liệu sinh thái.

Hệ thực vật đa dạng và phong phú với 1.829 loài thực vật bậc cao có mạch thuộc 813 chi với 202 họ, trong số này có tới 131 loài thực vật nguy cấp, quý hiếm có tên trong Sách Đỏ Việt Nam (2007), Danh lục IUCN (2017) và Nghị định số 06/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Việc phát hiện và công bố hàng loạt các loài mới cho thế giới trong thời gian qua như: Chà Ran tuyến (Homalium glandulosum) (2016), Trà hoa vàng Vũ Quang (Camellia vuquangensis), Trà hoa vàng Hà Tĩnh (Camellia hatinhensis) (2018), Dẻ Vũ Quang (Lithocarpus vuquangensis) (2018), Gừng Vũ Quang (Zingiber vuquangense) (2019), Bời lời Vũ Quang (Neolitsea vuquangense) (2019) đã khẳng định sự giàu có, độc đáo về ĐDSH nơi đây. Khu vực này không chỉ ở mức độ quốc gia mà còn trên phạm vi toàn cầu về tầm quan trọng cho công tác bảo tồn.

6.4.2. Đa dạng thành phần loài động vật

(1) Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ:

Trong phạm vi Khu bảo tồn đã ghi nhận được 517 loài động vật có xương sống với 78 loài thú, 298 loài chim, 63 loài bò sát, 33 loài ếch nhái và 45 loài cá; 302 loài bướm ngày và 57 loài côn trùng. Trong số đó có 10 loài thú và 10 loài chim là các loài đang bị đe dọa tuỵêt chủng trên toàn cầu. So sánh thành phần loài động vật có xương sống đã biết ở đây với một số khu bảo tồn khác ở miền Trung Việt Nam như Phong Nha (158 loài), Bạch mã (341loài), Vũ Quang (326 loài), Pù Mát (284 loài), Pù Huống (170 loài) và Bến En (130 loài) thấy rằng thành phần loài khu hệ động vật khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ khá phong phú, đặc biệt là sự có mặt của hai loài Gà lôi đặc hữu và nhiều loài quí hiếm khác đang bị đe dọa mang tính toàn cầu. Trong tổng số 78 loài thú ghi nhận được có 18 loài (21%) được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam (Anon.1992) và thế giới (WCMC, 1994).

(2)  Vườn quốc gia Vũ Quang:

VQG Vũ Quang được giới bảo tồn thế giới biết đến khi nơi đây phát hiện và công bố 2 loài thú mới cho khoa học vào đầu những năm thập niên 90, đó là Sao la hay còn gọi là “Kỳ lân Châu Á” (Pseudoryx nghetinhensis) và Mang lớn (Megamuntiacus vuquangensis) và 5 loài Cá mới cho khoa học. Trong tổng số các loài động vật hiện có ở VQG Vũ Quang, có 273 loài được ghi nhận là động vật quý hiếm, trong đó có 88 loài được ghi nhận trong Sách đỏ Việt Nam (2007), 63 loài được ghi nhận trong Danh lục Đỏ IUNC (2017), 57 loài trong Công ước CITEC (2013) và 65 loài ghi nhận trong Nghị định số 32/2006/NĐ-CP. Một số loài nguy cấp được phát hiện như: Sao la, Mang lớn, Chà vá chân nâu, Vượn đen má trắng, Thỏ vằn Trường sơn, Gấu chó... Với những giá trị về ĐDSH và tầm quan trọng cho công tác bảo tồn VQG Vũ Quang được Hiệp hội các Vườn di sản Đông Nam Á (ASEAN) công nhận là “Vườn di sản ASEAN”. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xem xét đề xuất UNESCO công nhận Khu dự trữ thiên nhiên thế giới Vũ Quang.

(3)  Đa dạng hệ động vật tại khu vực thượng nguồn sông Ngàn Phố:

Theo kết quả kiểm kê ĐDSH và đề xuất biện pháp bảo tồn ĐDSH ở dãy núi Bắc trường Sơn (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh trước đây) của nhóm nhà khoa học GS,TSKH Trương Quang Học, TS Trần Đình Nghĩa, TS Võ Thanh Sơn thì ĐDSH trên diện tích rừng và đất lâm nghiệp ở khu vực này phong phú, đa dạng, gồm: 77 loài thú, 217 loài chim, 24 loài lưỡng cư – bò sát, 81 loài cá, 60 loài thực vật nổi bậc thấp thuỷ sinh.

Chương VII

# QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN

7.1. Khái quát tình hình công tác quản lý chất thải rắn

Để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường nói chung và công tác quản lý CTR nói riêng, trong thời gian qua, UBND tỉnh đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 05/NQ-TU ngày 08/12/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với một số lĩnh vực bảo vệ môi trường đến năm 2025 và những năm tiếp theo; trình HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết: số 97/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 quy định một số chính sách hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường giai đoạn 2023 - 2025; số 133/2024/NQ-HĐND ngày 30/9/2024, số 155/2025/NQ-HĐND ngày 24/7/2025 sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 97/2022/NQ-HĐND; số 121/2023/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản; số 253/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020, số 101/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 73/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022, số 161/2025/NQ-HĐND ngày 29/10/2025 quy định phân định các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 154/2025/NQ-HĐND ngày 24/7/2025 quy định một số mức chi sự nghiệp tài nguyên môi trường và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh cũng đã ban hành nhiều quy định để triển khai các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020: Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 quy định quản lý CTRSH trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 34/2023/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý CTR y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 22/2025/QĐ-UBND ngày 14/3/2025 quy định quản lý CTR xây dựng, bùn thải từ bể phốt, hầm cầy và bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 67/2025/QĐ-UBND ngày 16/10/2025 sửa đổi, bổ sung các Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND và số 22/2025/QĐ-UBND ngày 14/3/2025; số 14/2021/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh quy định mức giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; số 07/2024/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 quy định về tuyến đường và thời gian vận chuyển CTRCNTT, CTNH trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 2770/QĐ-UBND ngày 26/10/2023 phê duyệt Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 17/5/2024 về triển khai thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở Nông nghiệp và môi trường tham mưu Quyết định thay thế Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND ngày 01/3/2025 quy định về quản lý CTRSH trên địa bàn tỉnh (dự thảo hiện nay đã trình UBND tỉnh); chỉ đạo Sở Tài chính tham mưu Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết phí, lệ phí, trong đó có phí thuộc lĩnh vực môi trường (dự thảo đang lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan).

Thường xuyên tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về công tác quản lý CTR và giữ vệ sinh môi trường; vận động sự tham gia của cộng đồng dân cư, doanh nghiệp trong thực hiện phân loại CTR tại nguồn (từ các hộ gia đình, từ các cơ quan, xí nghiệp,...).

Bố trí kinh phí chi sự nghiệp môi trường chiếm trên 1% tổng chi ngân sách địa phương. Trong đó phân bổ dự toán chi sự nghiệp môi trường cho các cấp, các ngành chiếm 60 %; 40 % chi hỗ trợ các xã, thị trấn thu gom, xử lý và xây dựng khu xử lý rác thải nông thôn và các dự án xử lý môi trường cấp bách. Tổng kinh phí sự nghiệp môi trường từ năm 2021-2025 là 1.083.622 triệu đồng.

Mạng lưới thu gom, xử lý CTR tỉnh Hà Tĩnh đã được đầu tư từ đô thị đến nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh có 12 khu xử lý CTRSH đang hoạt động với 03 loại hình công nghệ (03 nhà máy, 03 bãi chôn lấp và 06 lò đốt độc lập) với tổng công suất trên 600 tấn/ngày.

Hiện trạng các cơ sở xử lý CTR trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được thể hiện chi tiết ở bảng sau:

Bảng 7.1. Hiện trạng cơ sở xử lý CTR sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

| TT | Tên cơ sở xử lý | Chủ đầu tư | Địa điểm | Công suất theo thiết kế (tấn/ngày đêm) | Công suất theo thực tế từ năm 2020 (tấn/ngày đêm) | Kinh phí đầu tư theo QĐ phê duyệt chủ trương ĐT (triệu đồng) | Nguồn vốn | Thời hạn hoạt động | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | CÁC KHU XỬ LÝ ĐANG HOẠT ĐỘNG |  |  | 669,25 | 371,60 |  |  |  |  |
| I | Nhà máy xử lý đang hoạt động |  |  | 480,00 | 250,00 |  |  |  |  |
| # 1 | # Nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt | # Công ty CP môi trường và quản lý đô thị Hà Tĩnh | # Xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh | # 200 | # 130 | # 179.833 | # Ngân sách nhà nước | # 50 năm tính từ năm 2011 | # QĐ số 2585/QĐ-UBND ngày 05/8/2011; QĐ số 4174/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 |
| # 2 | # Nhà máy chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn | # Công ty TNHH MTV chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn | # Thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh | # 240 | # 80 | # 424.900 | # Vốn tự có của DN và nguồn vốn huy động hợp pháp khác | # 50 năm tính từ năm 2014 | # QĐ số 2626/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh |
| 3 | Nhà máy xử lý rác thải xã Can Lộc | Công ty TNHH thương mại và xử lý môi trường Can Lộc | Khối Bắc Sơn, xã Can Lộc | 40 | 40 | 45.000 | Vốn tự có của DN và nguồn vốn huy động hợp pháp khác | 50 năm tính từ năm 2017 | QĐ số 432/QĐ-UBND ngày 07/2/2017 của UBND tỉnh |
| # II | # Bãi chôn lấp đang hoạt động |  |  | # 100,85 | # 62,4 |  |  |  |  |
| # 1 | # Bãi chôn lấp CTR sinh hoạt thị xã Hồng Lĩnh | # Công ty CP môi trường đô thị Hồng Lĩnh | # Phường Nam Hồng Lĩnh | # 36 | # 28,7 | # 35.789 |  | # Theo thiết kế đến năm 2020, theo thực tế đến khoảng năm 2022 | # QĐ số 1616/QĐ-UBND ngày 06/6/2012 |
| # 2 | # Bãi chôn lấp CTR Lộc Hà | # UBND xã Lộc Hà | # Xã Hồng Lộc | # 54,85 | # 23,7 | # 52.369 | # Vốn Ngân sách | # Theo thiết kế đến năm 2020, theo thực tế đến năm 2030 | # QĐ số 3584/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 |
| # 3 | # Bãi chôn lấp CTRSH tại khối phố 6, thị trấn Tây Sơn | # Ban quản lý Khu KT cửa khẩu Cầu Treo | # Khối phố 6, Sơn Tây (2,1 ha) | # 10 | # 10 |  | # Ngân sách | # Quy hoạch đến năm 2026, hiện tại quỹ đất còn nhiều, dự kiến đến 2035 mới hết công suất | # Đến năm 2020 sức chứa còn lại khoảng 200.000m3 |
| III | Lò đốt rác thải sinh hoạt đang hoạt động |  |  | 86,40 | 57,70 |  |  |  |  |
| 1 | Lò đốt rác thải Cương Gián | HTX dịch vụ môi trường Tân Phát | Xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân | 16,8 | 11,2 | 5.500 | Vốn tự có của DN và nguồn vốn huy động hợp pháp khác | Tuổi thọ của lò đốt 10 năm kể từ năm 2016 | Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 của UBND tỉnh |
| 2 | Lò đốt rác thải sinh hoạt Xuân Thành | Công ty TNHH DV môi trường Nghi Xuân | Xã Tiên Điền | 24 | 16 | 14.740 | Vốn tự có của DN và nguồn vốn huy động hợp pháp khác | Tuổi thọ của lò đốt 10 năm kể từ năm 2016 | Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 07/01/2014 của UBND tỉnh |
| 3 | Lò đốt rác thải sinh hoạt Phù Việt | HTX Môi trường Việt Tiến | Xã Việt Xuyên | 7,2 | 5 | 3.629 | Ngân sách cấp huyện | Tuổi thọ của lò đốt 10 năm kể từ năm 2015, hiện đã bị xuống cấp | QĐ số 11328/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND huyện Thạch Hà |
| 4 | Lò đốt rác thải sinh hoạt Phố Châu |  | Xã Hương Sơn | 14,4 | 7,5 | 3.299 | Vốn tự có của DN và nguồn vốn huy động hợp pháp khác | Tuổi thọ của lò đốt 10 năm kể từ năm 2018 | Quyết định 5978/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hương Sơn |
| 5 | Lò đốt rác thải sinh hoạt Thạch Trị, Thạch Lạc (lò đốt Lạc Trị) |  | Xã Thạch Trị | 24 | 18 |  |  |  | - |
| 6 | Lò đốt rác Đức Hương | UBND xã Thượng Đức | Xã Thượng Đức | 16,8 |  |  | Ngân sách nhà nước | 10 năm (đến năm 2032) | Sử dụng công nghệ lò đốt DCI do Công ty CP đầu tư phát triển và xây dựng quốc tế lắp đặt và xây dựng, đã có GPMT |
| 7 | Khu xử lý rác Hương Thủy- Hương Khê | - | Xã Hương Phố | 24 |  | 23.317,00 | Ngân sách nhà nước | 10 năm (đến năm 2032) | loại lò Sankyo GF 1500 công suất 1 tấn/giờ , đã có GPMT |
| IV | Dự án đã có Chủ trương đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhà máy điện rác Hồng Lộc | Công ty CP môi trường và xử lý rác thải An Dương | Xã Hồng Lộc | Giai đoạn 1 xử lý 450 tấn rác/ngày, giai đoạn 2 sẽ xử lý 700 tấn rác/ngày |  |  |  |  |  |

7.2. Quản lý CTR đô thị

CTR đô thị bao gồm các loại CTR phát sinh từ các hộ gia đình, khu công cộng, khu thương mại, cơ quan, trường học, các cơ sở sản xuất, cơ sở y tế, các công trình xây dựng,.... Trong đó, CTRSH phát sinh từ các hộ gia đình chiếm tỷ lệ cao nhất. Thành phần của CTRSH gồm các chất có khả năng tái sử dụng, tái chế (kim loại, giấy,...), hữu cơ (thức ăn thừa, cây cối, rau quả thải, xác động vật,…) và các loại CTR khác. Túi nilon trong rác thải đang là vấn đề lo ngại do thói quen sử dụng túi nilon của người dân.

Việc phân loại CTRSH tại nguồn đã được người dân thực hiện nhưng còn hạn chế, chủ yếu mới chỉ phân loại được những chất thải có thể tái sử dụng, tái chế được như giấy, bìa carton, kim loại,... và một phần chất thải thực phẩm; Tỷ lệ tái chế các chất thải chỉ đạt khoảng 8-12 %.

Hiện nay, CTR đô thị của Hà Tĩnh được xử lý như sau: Xử lý bằng công nghệ đốt và chế biến phân hữu cơ tại 02 nhà máy: ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên (nay là xã Cẩm Xuyên); ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (nay là xã Kỳ Hoa). Xử lý chôn lấp tại 01 bãi chôn lấp: ở phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (nay là phường Nam Hồng Lĩnh).

Đối với CTNH có lẫn trong CTR sinh hoạt tại các đô thị trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được phân loại, thu gom riêng, vẫn còn lẫn với CTRSH và được vận chuyển chung về Khu xử lý gây khó khăn trong quá trình xử lý. Tại đây, CTNH được công nhân phân loại, lưu giữ trong kho chứa CTNH nằm trong khuôn viên của Khu xử lý. Chủ các nhà máy xử lý CTR thực hiện hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý theo đúng quy định.

7.3. Quản lý CTR nông nghiệp, nông thôn

- CTR nông nghiệp gồm nhiều loại khác nhau, phần lớn là các thành phần có thể phân hủy sinh học như rơm rạ, phân gia súc, chất thải chăn nuôi và một phần là các chất thải khó phân hủy như bao bì đựng phân bón, hóa chất BVTV, phát sinh từ các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản, phát triển nông thôn, cụ thể như sau, gồm: lĩnh vực trồng trọt chủ yếu là phụ phẩm nông nghiệp với khoảng 839.818 tấn/năm, bao bì vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật khoảng 38.500 kg/năm; từ hoạt động chăn nuôi khoảng gần 1.500 tấn/năm. Đối với các loại phụ phẩm nông nghiệp chủ yếu được tận dụng làm thức ăn cho gia súc, hoặc làm phân, một số được đốt tại chỗ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường không khí. Đối với bao gói thuốc BVTV được thu gom, vận chuyển xử lý đạt tỷ lệ 95 % (toàn tỉnh đã có hơn 5.000 bể chứa thu gom bao gói thuốc BVTV trên các cánh đồng).

- CTRSH nông thôn: phát sinh từ các nguồn: hộ gia đình, chợ, nhà kho, trường học, bệnh viện, cơ quan hành chính,.... Khối lượng CTRSH khu vực nông thôn gia tăng hằng năm và ngày càng cao. CTRSH nông thôn chủ yếu bao gồm thành phần hữu cơ dễ phân hủy (thực phẩm thải, chất thải vườn) với độ ẩm thường trên 60 %; chất hữu cơ khó phân hủy, chất vô cơ (chủ yếu là các loại phế thải thủy tinh, sành sứ, kim loại, giấy, nhựa, đô điện gia dụng hỏng,...) và đặc biệt là túi ni lông xuất hiện ngày càng nhiều.

Hiện nay, việc phân loại CTRSH vùng nông thôn đã triển khai đồng loạt tại các địa phương trên địa bàn; theo đó, CTRSH phân loại thành 03 loại như: CTRSH có khả năng tái chế, tái sử dụng (có nguồn gốc bằng kim loại hoặc nhựa như các vỏ lon đựng nước giải khát, giấy loại,...); chất thải thực phẩm (thức ăn dư thừa, rau củ, quả bỉ hỏng,...) và CTRSH khác (chất thải còn lại). Tỷ lệ thu gom CTRSH vùng nông thôn đạt 93,42 % và tỷ lệ xử lý đạt 92 %.

7.4. Quản lý CTR công nghiệp

7.4.1. Nguồn phát sinh CTR công nghiệp

Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã phát sinh một lượng lớn chất thải rắn khoảng trên 4 triệu tấn/năm, chủ yếu tập trung ở các dự án lớn như dự án Formosa, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Với định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh đến năm 2030, tập trung phát triển một số ngành công nghiệp như: sản xuất thép, chế tạo sau thép; sản xuất điện; công nghiệp thực phẩm, chế biến nông sản; công nghiệp dệt may; công nghiệp chế biến gỗ nên lượng CTR công nghiệp phát sinh sẽ ngày càng tăng.

Đối với CTNH: Trong năm 2025, khối lượng CTNH phát sinh khoảng hơn 8.925 tấn các loại và khoảng hơn 174 tấn chất thải y tế nguy hại.

Thành phần CTRCN nói chung phụ thuộc rất nhiều vào loại hình sản xuất trong các cơ sở công nghiệp và trình độ công nghệ, cụ thể theo bảng sau:

Bảng 7.2. Thành phần chính trong CTRCN của một số ngành CN ở Hà Tĩnh

| Loại hình công nghiệp | Khối lượng và thành phần CTRCN |
| --- | --- |
| Khai thác đá xây dựng | Đất thải, đá loại... chủ yếu được tận dụng làm vật liệu san lấp |
| Luyện than cốc | CaSO4, CaCO3 chủ yếu được tận dụng để sản xuất VLXD |
| Chế biến quặng sắt | Quặng sắt: 20 - 30 % lượng quặng nguyên liệu; Đá vôi: 5 - 15 % lượng đá vôi nguyên liệu; Than cám: 1 - 3 % lượng than nguyên liệu; Bùn, xỉ, quặng đuôi, đất đá thải. |
| Sản xuất dược phẩm | Mùn, vỏ cây, phế liệu: 5 - 15% nguyên liệu thô; Bao bì hỏng: 0,1 - 0,3 % lượng bao bì sử dụng; Sản phẩm lỗi: 0,0001% - 0,001 % tổng sản phẩm; Cặn tro, xỉ than: 10 - 15 % lượng than tiêu thụ. |
| Gia công chất dẻo và cao su | Khoảng 2 kg nhựa/tấn sản phẩm, trong đó 10 – 40 % được tái chế tại chỗ |
| Công nghiệp dệt | 4 - 6 % lượng bông đem xe sợi; 2 % lượng sợi đem dệt. |
| Công nghiệp rượu bia | Bã rượu: 300 -560 kg/1000 lít cồn; Xỉ than: 600 - 700 kg/1000 lít cồn |
| Sản xuất tinh bột sắn | Tạp chất và vỏ sắn: 150 - 160 kg; Bã xơ: 200 - 400 kg. |
| Sản xuất gạch | Gạch, ngói vỡ: 1 % lượng sét đưa vào sản xuất Xỉ than: 2 % lượng than tiêu thụ |

* CTRCN phát sinh từ làng nghề

Hà Tĩnh có 07 làng nghề truyền thống, 06 làng nghề đã được công nhận với các nghề chính như sản xuất đồ gỗ, hàng kim khí, chế biến lương thực, thực phẩm, chế biến thủy hải sản, sản xuất hàng mây tre đan, chiếu cói, nón lá,.... Hình thức tổ chức sản xuất ở các làng nghề trên địa bàn tỉnh chủ yếu theo quy mô hộ gia đình với 2.832 hộ, 24 doanh nghiệp và 8 hợp tác xã; giải quyết việc làm cho 8.466 lao động, trong đó có 6.973 lao động thường xuyên.

Công tác phát triển nghề, khôi phục làng nghề được quan tâm, một số làng nghề đã chú trọng đổi mới thiết bị, công nghệ sản xuất và cải tiến mẫu mã sản phẩm, nên mở rộng được quy mô sản xuất như mộc Thái Yên, mộc Tràng Đình, bánh đa nem thôn Bình,.... Nhờ vậy, kết quả hoạt động của các làng nghề đã được công nhận đạt kết quả khá cao, với doanh thu bình quân đạt khoảng 973,4 tỷ đồng/năm.

Để tạo điều kiện phát triển làng nghề, tỉnh đã quy hoạch 08 cụm công nghiệp làng nghề, gồm: CCN Thái Yên để phát triển nghề mộc; CCN Trường Sơn để phát triển nghề đóng thuyền; CCN Trung Lương phát triển nghề rèn, đúc; CCN Yên Huy phát triển nghề mộc; CCN Thạch Kim, CCN Cẩm Nhượng và CCN Kỳ Ninh phát triển nghề chế biến thủy, hải sản; CCN Thạch Đồng phát triển nghề may chăn ga gối đệm. Việc quy hoạch, xây dựng các CCN làng nghề đã góp phần mở rộng quy mô, phát huy giá trị của các làng nghề truyền thống, đồng thời góp phần giảm thiểu tác động của việc phát triển các làng nghề đối với chất lượng môi trường sống của các khu dân cư trên địa bàn. Các làng nghề đã góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Tùy theo mỗi loại hình sản xuất của mỗi làng nghề sẽ phát sinh loại CTR công nghiệp khác nhau, cụ thể:

- Làng nghề chế biến nông sản, thực phẩm (chè, miến, bún, mỳ...) phát sinh: Bã thực phẩm, vỏ nguyên liệu (vỏ củ, vỏ hạt...); bao bì, túi nilon, dây buộc,....

- Làng nghề sản xuất đồ gỗ, mộc, làm hương phát sinh: Mùn cưa, dăm bào, gỗ vụn, bao bì, keo dán thừa, giấy nhám,....

- Làng nghề tái chế nhựa, kim loại, giấy phát sinh: Nhựa vụn, giấy vụn, bùn từ quá trình rửa vật liệu; phế phẩm không thể tái chế, hóa chất tẩy rửa, sơn.

- Làng nghề đúc kim loại, cơ khí phát sinh: Xỉ than, cát khuôn, kim loại vụn, dầu mỡ thải, bùn công nghiệp,....

7.4.2. Thu gom và xử lý CTRCN

## Các loại CTRCN phát sinh tại các đơn vị được thu gom, phân loại, quản lý, lưu giữ, chuyển giao cho các đơn vị có năng lực xử lý theo quy định. Hà Tĩnh hiện có 01 nhà máy xử lý chất thải công nghiệp tại xã Kỳ Hoa của Công ty TNHH MTV chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh đi vào hoạt động từ tháng 9/2016 (công suất 1.060 tấn/ngày), đã điều chỉnh lên 2.060 tấn/ngày đêm (Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 09/7/2020 của UBND tỉnh) để xử lý CTRCN. Nhà máy đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cấp Giấy phép xử lý CTNH (lần thứ 3) ngày 02/6/2021.

7.5. Quản lý CTR y tế

7.5.1. Nguồn phát sinh CTR y tế

Nguồn phát sinh CTR y tế từ các cơ sở y tế bao gồm CTR y tế nguy hại và CTR thông thường. Chất thải y tế nguy hại là chất thải y tế chứa yếu tố lây nhiễm (bao gồm chất thải lây nhiễm và chất thải nguy hại không lây nhiễm) hoặc có đặc tính nguy hại khác vượt ngưỡng chất thải nguy hại.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 608 cơ sở y tế, trong đó:

- Cơ sở khám chữa bệnh: 605 cơ sở; Cơ sở y tế dự phòng: 03 cơ sở (Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - dược phẩm - mỹ phẩm; TTYT thị xã Kỳ Anh); Phòng khám tư nhân: 369 cơ sở.

Khối lượng CTR phát sinh bình quân trong 1 năm từ các cơ sở  y tế của toàn tỉnh là 2509 tấn CTR thông thường và 174 tấn chất thải y tế:

Bảng 7.3. Khối lượng CTR y tế phát sinh tại các bệnh viện

| TT | Tên cơ sở | Chỉ tiêu giường bệnh kế hoạch | Chất thải phát sinh năm 2021 |  | Chất thải phát sinh năm 2022 |  | Chất thải phát sinh năm 2023 |  | Chất thải phát sinh năm 2024 |  | Biện pháp xử lý CTYTNH hiện nay |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chất thải sinh hoạt (kg/ngày) | CTYTNH (kg/ngày) | Chất thải sinh hoạt (kg/ngày) | CTYTNH (kg/ngày) | Chất thải sinh hoạt (kg/ngày) | CTYTNH (kg/ngày) | Chất thải sinh hoạt (kg/ngày) | CTYTNH (kg/ngày) |  |
| A | CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH | 3934 | 5866 | 640 | 6875 | 666 | 6680,8 | 679,5 | 7656,9 | 786,7 |  |
| I | Bệnh viện tuyến tỉnh (06 BV) | 1340 | 1799 | 217 | 2160 | 248 | 2397,2 | 260,2 | 2643,7 | 332,8 |  |
| 1 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh | 800 | 1202 | 169 | 1443 | 215 | 1553 | 237 | 1831 | 311 | Hệ thống hấp ướt; thuê đơn vị có chức năng xử lý |
| 2 | Bệnh viện Y học cổ truyền | 220 | 167 | 13 | 195 | 14 | 205 | 3,2 | 260 | 3,6 | Thuê đơn vị có chức năng xử lý |
| 3 | Bệnh viện Phục hồi Chức năng | 200 | 310 | 8 | 322 | 6 | 322 | 9,8 | 322 | 7,4 | Thuê đơn vị có chức năng xử lý |
| 4 | Bệnh viện Phổi | 100 | 30 | 24 | 90 | 10 | 92 | 6,9 | 69 | 7,5 | Thuê đơn vị có chức năng xử lý |
| 5 | Bệnh viện Tâm thần | 100 | 50 | 1 | 70 | 1 | 172,6 | 0,2 | 111 | 0,7 | Thuê đơn vị có chức năng xử lý |
| 6 | Bệnh viện Mắt | 30 | 40 | 2 | 40 | 2 | 52,6 | 3,1 | 50,7 | 2,6 | Thuê đơn vị có chức năng xử lý |
| II | Trung tâm y tế | 1160 | 1261 | 200 | 1610 | 182 | 1536,1 | 129 | 1683,2 | 149,2 |  |
| 1 | Trung tâm y tế Thành Sen | 250 | 152 | 40 | 340 | 55 | 288 | 36,3 | 403 | 49,5 | Thuê đơn vị có chức năng xử lý |
| 2 | Trung tâm y tế Hương Khê | 150 | 170 | 25 | 190 | 27 | 11,6 | 11,3 | 12,7 | 12,5 | Thuê đơn vị có chức năng xử lý |
| 3 | Trung tâm y tế Hoành Sơn | 300 | 480 | 34 | 510 | 35 | 737,4 | 30,9 | 754 | 31,9 | Thuê đơn vị có chức năng xử lý |
| 4 | Trung tâm y tế Cẩm Xuyên | 130 | 143 | 10 | 150 | 12 | 128 | 10 | 117,6 | 11,8 | Thuê đơn vị có chức năng xử lý |
| 5 | Trung tâm y tế Đức Thọ | 200 | 146 | 22 | 160 | 25 | 197,2 | 23,6 | 213,7 | 29,3 | Thuê đơn vị có chức năng xử lý |
| 6 | Bệnh viện đa khoa Lộc Hà | 200 | 140 | 19 | 180 | 24 | 94,5 | 12 | 97,2 | 7,7 | Thuê đơn vị có chức năng xử lý |
| 7 | Trung tâm y tế Hương Sơn | 270 | 220 | 69 | 275 | 19 | 246,2 | 10,3 | 252 | 12,5 | Hệ thống hấp ướt tại trung tâm |
| 8 | Trung tâm y tế Vũ Quang | 100 | 60 | 9 | 70 | 8 | 60,5 | 8,9 | 57,3 | 8,2 | Lò đốt của bệnh viện |
| 9 | Trung tâm y tế Nghi Xuân | 160 | 182 | 14 | 204 | 18 | 199 | 32,8 | 172 | 22,6 | Thuê đơn vị có chức năng xử lý |
| 10 | Trung tâm y tế Can Lộc | 200 | 180 | 14 | 95 | 12 | 217 | 9,2 | 253 | 7,4 | Thuê đơn vị có chức năng xử lý |
| 11 | Trung tâm y tế Thạch Hà | 200 | 172 | 20 | 190 | 20 | 119,2 | 16,9 | 111 | 21,2 | Thuê đơn vị có chức năng xử lý |
| 12 | Trung tâm y tế Hồng Lĩnh | 150 | 195 | 21 | 268 | 26 | 297 | 44,2 | 328,6 | 47,2 | Hệ thống hấp ướt; lò đốt của trung tâm |
| 13 | Trung tâm y tế Kỳ Anh | 75 | 40 | 13 | 60 | 10 | 17 | 5,7 | 18,7 | 7,4 | Thuê đơn vị có chức năng xử lý |
| III | Bệnh viện tư nhân (3 BV) | 584 | 467 | 54 | 547 | 61 | 351 | 108,2 | 746,4 | 118,7 |  |
| 1 | BV đa khoa Sài Gòn - Hà Tĩnh | 98 | 69 | 11 | 63 | 14 | 64 | 8 | 63,4 | 4,4 | Thuê đơn vị có chức năng xử lý |
| 2 | BV Hồng Hà (P. Nam Hồng Lĩnh) | 30 | 48 | 19 | 54 | 19 | 65 | 19,2 | 67 | 23,3 | Thuê đơn vị có chức năng xử lý |
| 3 | BV TTH Hà Tĩnh | 456 | 350 | 24 | 430 | 28 | 222 | 81 | 616 | 91 | Thuê đơn vị có chức năng xử lý |
| IV | Trạm Y tế cấp xã (216 trạm) |  | 540 | 34 | 540 | 34 | 540 | 34 | 540 | 34 | Lò đốt thủ công tại trạm |
| V | Phòng khám tư nhân (312 phòng khám) |  | 780 | 25 | 936 | 32 | 780 | 25 | 936 | 32 | Thuê đơn vị có chức năng xử lý |
| B | CÁC CƠ SỞ Y TẾ KHÁC |  | 100 | 8 | 100 | 8 | 114,5 | 3,3 | 114,5 | 5,4 |  |
| I | Trung tâm y tế tuyến tỉnh |  | 40 | 6 | 40 | 6 | 54,5 | 1,3 | 54,5 | 3,4 | Thuê đơn vị có chức năng xử lý |
| 1 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật |  | 30 | 6 | 20 | 6 | 34,5 | 1,3 | 34,5 | 3,4 | Thuê đơn vị có chức năng xử lý |
| 2 | Trung tâm kiểm nghiệm thuốc- Dược phẩm - Mỹ phẩm |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |
| 3 | Trung tâm Pháp y - Giám định y khoa |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |
| II | Trung tâm y tế huyện (không có giường bệnh) |  | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | Thuê đơn vị có chức năng xử lý |
|  | Cộng (A+B) | 3934 | 5966 | 648 | 6975 | 674 | 6795,3 | 682,8 | 7771,4 | 792,1 |  |
| Tổng (kg/ngày đêm) |  |  | 5966 | 648 | 6975 | 674 | 6795,3 | 261,5 | 7771,4 | 336,2 |  |
| Tổng (tấn/năm) |  |  | 2177 | 236 | 2545 | 246 | 2480 | 95 | 2836 | 122 |  |

7.5.2. Thu gom và xử lý CTR y tế

Hiện nay phương thức, tình trạng xử lý CTR y tế tại các cơ sở y tế được thực hiện như sau:

- Về phân loại, thu gom: 100 % các cơ sở y tế đã bố trí bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế để phục vụ thu gom, phân loại; thực hiện phân loại, thu gom, xử lý thoe các Quyết định của UBND tỉnh số 34/2023/QĐ-UBND ngày 31/7/2023, số 67/2025/QĐ-UBND ngày 16/10/2025 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh và Thông tư số 20/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.

- Về vận chuyển, xử lý:

+ Đối với chất thải y tế thông thường: Các cơ sở y tế trên địa bàn đã ký hợp đồng với Công ty Môi trường đô thị hoặc Hợp tác xã môi trường địa phương để vận chuyển và xử lý.

+ Đối với chất thải y tế nguy hại: Thực hiện theo các Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND tỉnh ngày 31/7/2023, số 67/2025/QĐ-UBND ngày 16/10/2025 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND về việc quy định  thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Tại bệnh viện/trung tâm y tế: có 22/22 đơn vị đạt 100 % xử lý đạt quy chuẩn; trong đó: 18/22 cơ sở thuê đơn vị có chức năng xử lý chất thải y tế nguy hại; 03 cụm xử lý bằng công nghệ hấp tiệt khuẩn kết hợp nghiền cắt (Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế Hương Sơn và Trung tâm Y tế Hồng Lĩnh); 01 cơ sở (Trung tâm y tế Vũ Quang) xử lý tại chỗ bằng lò đốt.

- Tại trạm y tế xã thực hiện vận chuyển chất thải y tế nguy hại về Trung tâm Y tế để xử lý theo mô hình cụm hoặc thuê xử lý

- Phòng khám tư nhân thực hiện vận chuyển chất thải y tế nguy hại về Bệnh viện đa khoa tỉnh hoặc Trung tâm Y tế để xử lý theo cụm hoặc thuê xử lý.

7.6. Xuất nhập khẩu phế liệu

7.6.1. Tình hình xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh:

Hiện nay, toàn tỉnh có 01 cơ sở nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất là Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Tổng khối lượng phế liệu nhập khẩu từ năm 2021 đến 26/9/2025 của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh là 1.003.287,18 tấn, cụ thể như sau:

Bảng 7.4. Khối lượng phế liệu nhập khẩu của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 9/2025

| Loại phế liệu nhập khẩu | Năm nhập khẩu (tấn/năm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Tháng 9/2025 |
| Thép phế | 323.336,41 | 179.626,6 | 115.274,4 | 217.780,52 | 167.269,25 |

7.6.2. Công tác quản lý và các vấn đề liên quan:

Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã có Giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất số 44/GXN-BTNMT ngày 30/3/2022 (thời hạn: 05 năm), khối lượng được phép nhập khẩu đối với thép phế là 3.105.784 tấn và vảy cán là 6.500.000 tấn do Bộ Tài nguyên và Môi trường (trước đây) cấp. Toàn bộ hệ thống, công trình và thiết bị phục vụ hoạt động tái chế phế liệu của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã được đầu tư, xây dựng và vận hành đúng theo hồ sơ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép. Cụ thể như sau:

- Kho, khu/bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu được bố trí hợp lý, đáp ứng các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình tiếp nhận lưu giữ.

- Dây chuyền, thiết bị tái sử dụng phế liệu nhập khẩu có công nghệ phù hợp với loại phế liệu tiếp nhận, có công suất xử lý đáp ứng quy mô đã được cấp phép, đồng thời được trang bị hệ thống xử lý chất thải phù hợp, đảm bảo hiệu quả sử dụng phế liệu và kiểm soát chất thải phát sinh theo đúng quy định pháp luật.

- Trong quá trình hoạt động, đã nghiêm túc phân công trách nhiệm cho từng bộ phận, đảm bảo thao tác đúng theo quy trình sản xuất, ghi chép và lưu giữ nhật ký vận hành theo quy định.

Nhìn chung, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh luôn tuân thủ nghiêm các yêu cầu trong hồ sơ môi trường đã được cấp phép và các quy định pháp luật có liên quan, đồng thời cam kết tiếp tục duy trì, vận hành hiệu quả các hệ thống, công trình và thiết bị đã được cấp phép, góp phần đảm bảo mục tiêu sản xuất gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Chương VIII

# BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU - THIÊN TAI - SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

8.1. Những vấn đề về phát thải khí nhà kính

Hiện nay đang thực hiện thống kê số liệu kiểm kê phát thải khí nhà kính; việc phát thải khí nhà kính chủ yếu ở các hoạt động công nghiệp, giao thông, nông nghiệp, xử lý CTR,...., cụ thể như sau:

- Cùng với sự gia tăng dân số thì các phương tiện cá nhân ngày càng gia tăng kéo theo sự gia tăng phát thải khí nhà kính do sử dụng động cơ đốt cháy nhiên liệu xăng, dầu sinh ra khí CO, CO2, NOx,....

- Hoạt động sản xuất công nghiệp của các Nhà máy, làng nghề,… có sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, củi,…).

- Nông nghiệp là một trong những ngành thế mạnh của tỉnh Hà Tĩnh, đây cũng là nguồn phát sinh khí thải nhà kính lớn. Cụ thể khí CH4 phát sinh từ trồng lúa nước, phân thải của vật nuôi và từ quá trình lên men thức ăn trong dạ dày của động vật nhai lại (trâu, bò) khi gia súc ợ thức ăn lên để nhai lại; khí CO, CO2 phát sinh từ hoạt động đốt phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch, hoạt động này mặc dù đã giảm do rơm rạ được cầy lật ngay tại ruộng nhưng vẫn xảy ra ở một số địa phương.

Các cơ sở sử dụng lò hơi đốt than, dầu đều được yêu cầu phải có hệ thống xử lý khí thải đảm bảo đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường và quan trắc khí thải định kỳ theo quy định; đặc biệt, các cơ sở có nguồn thải khí thải lưu lượng lớn bắt buộc phải đầu tư hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục. Các trang trại chăn nuôi đã đầu tư hệ thống hầm biogas tận dụng khí để phục vụ sinh hoạt, tuy nhiên tỷ lệ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đầu tư hầm biogas còn thấp.

8.2. Biểu hiện và ảnh hưởng của BĐKH ở tỉnh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh có hai yếu tố khí hậu có xu thế tăng lên rõ rệt nhất bao gồm: số đợt nắng nóng và số ngày nắng nóng, nhiệt độ trung bình năm vào các tháng. Tốc độ xu thế của các ngày nắng nóng là tăng thêm 3 ngày trong mỗi thập kỷ và của nhiệt độ trung bình năm là 0,14 - 0,250C mỗi thập kỷ, kết quả là trong khoảng 45 - 50 năm qua, nhiệt độ trung bình ở Hà Tĩnh tăng lên 0,7 - 1,00C, vào loại cao nhất ở Việt Nam.

Kể từ năm 1959 đến năm 2025 nhiệt độ trung bình năm tại Hà Tĩnh tăng lên khoảng 1,50C. Nhìn chung, nhiệt độ mùa Hè tăng nhanh hơn mùa đông, những năm gần đây (2021 - 2025) nhiệt độ trung bình tăng lên so với thập kỷ 2001 - 2010 khoảng 0,30C. Số giờ nắng trung bình năm tăng lên, lượng mưa trung bình năm có giảm nhẹ và phân bố không đồng đều giữa các tháng trong năm.

Xu thế biến đổi lượng mưa trung bình năm trên địa bàn tỉnh khá rõ rệt theo các thời kỳ và các vùng khác nhau. Mùa mưa bão lũ giai đoạn 2021 - 2025 diễn ra tương đối ổn định, đúng quy luật hàng năm. Tần suất lũ lớn có xu hướng tăng và xuất hiện sớm hơn so với giai đoạn trước 2021, đặc biệt năm 2025 với mưa cực đoan đầu mùa và cuối mùa. Tổng lượng mưa năm 2023 cao hơn trung bình lịch sử, nên khí hậu ẩm ướt hơn.

Thống kê số đợt lũ qua các năm từ 2021 - 2025 trên địa bàn Hà Tĩnh được thể hiện chi tiết ở bảng sau:

Bảng 8.1. Tổng quan các đợt lũ tại Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025

| Năm | Tổng mưa tương đối | Đợt lũ lớn nổi bật | Mức đỉnh lũ | Tác động chính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | Đúng quy luật | Đợt lũ lớn cuối tháng 9 | Dưới BĐ1 - BĐII | Lũ vừa - ít thiệt hại |
| 2022 | Trung bình - thấp hơn TB | Đợt lũ lớn cuối tháng 9 | Sông Ngàn Phố, Ngàn Sâu lên đến BĐIII | Ngập vùng thấp, sạt lở |
| 2023 | Cao hơn TB 5 - 25% | Có 06 đợt lũ, có lũ lớn | BĐIII - vượt BĐIII | Mưa lũ kéo dài, nước thấp |
| 2024 | Mưa cuối năm lớn | Mưa cuối tháng 10, tháng 11 | - | Ngập úng cục bộ, sạt lở, giao thông bị ảnh hưởng |
| 2025 | Mưa cực đoan đầu mùa | Ngày 24/5 - 25/5, nhiều trạm mưa 300 - 400mm | Lượng mưa cực lớn | Lũ đầu mùa bất thường, thiệt hại xã hội |
|  | Mưa cuối năm lớn | Ngày 29/10 - 3/11, nhiều trạm mưa 600 - 1.400 mm | Lượng mưa cực lớn | Gây lũ lụt, thiệt hại xã hội |

- Không khí lạnh: Từ 2021-2025, Hà Tĩnh duy trì chu kỳ không khí lạnh 2 đỉnh rõ rệt: đầu năm và cuối năm, nhưng cũng có xu hướng không khí lạnh bất thường sớm và kèm theo mưa lớn. Đặc biệt từ 2023 trở đi, số đợt không khí lạnh giữa mùa tăng lên, cho thấy sự biến động ngày càng phức tạp của thời tiết và xu hướng BĐKH.

- Nắng nóng: Từ 2021 đến 2025, Hà Tĩnh trải qua nhiều đợt nắng nóng với cường độ tăng dần, đặc biệt đỉnh điểm năm 2024 vượt kỷ lục vùng lên đến 43,2 °C. Vùng Hương Khê tuy nhỏ nhưng rất “nóng”, thường xuyên ghi nhận mức >40 °C và là trong các khu vực nắng nóng nhất nước. Năm 2025, xu hướng nắng nóng chậm, muộn và nhẹ hơn, phù hợp với dự báo ENSO ở các trạng thái trung tính - ít gây nóng kéo dài như năm trước. Xu hướng chung là nắng nóng diễn ra sớm hơn và gay gắt hơn trước, tuy năm 2025 có dấu hiệu giảm cường độ nắng nóng so với 2024. Tổng quan về tình hình nắng nóng ở Hà Tĩnh giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 được thể hiện chi tiết ở bảng sau:

Bảng 8.2. Tổng quan các đợt nắng nóng tại Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025

| Năm | Thời điểm chính xuất hiện nắng nóng | Nhiệt độ cao đỉnh | Số đợt nổi bật và mức độ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | Cuối tháng 3, đầu tháng 8 | > 390C | 9 đợt, trong đó 4 - 6 ngày cực độ |
| 2022 | Tháng 7 - đầu tháng 8 | ~ 38 - 38,60C | 3 đợt nắng nóng vừa, không gay gắt |
| 2023 | Tháng 4 - 5, tháng 7 | Có thể lên ~ 400C | Ảnh hưởng nhiệt đột phá và hạn hán lớn |
| 2024 | 26 - 30/4; 06 đợt từ tháng 6 đến 15/8 | 43,20C tại TP Hà Tĩnh | Đợt nắng cực gay gắt, nhiều nơi >400C |
| 2025 | 17 - 22/4 đầu mùa, mùa hè dịu hơn | 37 - 390C | Đợt đầu mùa, dự báo ít gay gắt hơn năm 2024 |

- Lượng mưa và mực nước hồ chứa: Giai đoạn 2021 - 2025 xuất hiện các đợt mưa lớn vào cuối mùa đều có những mức đo cục bộ đáng kể. Năm 2025 nổi bật với đợt mưa dữ dội phá kỷ lục: lượng mưa một ngày lên đến 601 mm, xuất hiện nhiều trạm vượt các giá trị lịch sử từ trước đến nay. Các năm gần đây lượng mưa có xu hướng biến động mạnh: Mưa tập trung, dồn dập và bất thường, đặc biệt các đợt mưa ngoài mùa truyền thống. Điều này phù hợp với xu hướng BĐKH gây nhiều hiện tượng mưa cực đoan, bất thường về thời điểm và cường độ.

Theo Kịch bản BĐKH và nước biển dâng năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố, nếu mực nước biển dâng cao, mưa bão lớn hơn cùng với triều cường, Hà Tĩnh có thể sẽ bị ngập khoảng 599.304 ha, là tỉnh có diện tích bị ngập do nước biển dâng xếp thứ 4 trong cả nước. Trong những năm gần đây, tỉnh Hà Tĩnh đã chịu ảnh hưởng của mực nước biển dâng, nước mặn xâm nhập sâu trong sông và gây ngập lụt tại một số xã ven biển. Hà Tĩnh nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, có khí hậu rất đa dạng và phức tạp, chịu ảnh hưởng của các hệ thống thời tiết gió mùa, là địa phương có gió mùa Tây Nam tốc độ khá mạnh. Mặt khác, địa hình Hà Tĩnh có hệ thống sông suối nhiều, ngắn lại dốc, đồng bằng hẹp làm cho lũ thượng nguồn đổ xuống đồng bằng nhanh gây lũ lụt, ngập úng trên diện rộng.

Năm 2025: Mưa lũ phức tạp từ chiều 24/5 tới sáng 25/5 đã gây thiệt hại lớn cho nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Lượng mưa tại các trạm đo mưa tự động từ 13 giờ ngày 24/5 đến 12 giờ ngày 25/5 dao động từ 333 - 420 mm, đặc biệt, tại trạm hồ Kẻ Gỗ là 525 mm, trạm hồ Thượng Sông Trí lên tới 601,8 mm. Mưa lớn khiến cho 2.250 ha lúa xuân chưa thu hoạch của người dân bị ngập; 2.076 tấn lúa đã thu hoạch bị ướt; 397 ha cây trồng các loại bị ngập. \

Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường kết hợp gió Đông trên cao, từ đêm 29/10/2025 đến ngày 03/11/2025 trên địa bàn tỉnh đã có mưa, riêng khu vực đồng bằng ven biển phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại các trạm đo mưa tự động (từ 19 giờ ngày 29/10 đến 10 giờ ngày 03/11) phổ biến từ 600 mm - 1.400 mm. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 02/11 đến 10 giờ ngày 03/11 đã giảm, chỉ tập trung ở phía Nam của tỉnh, phổ biến từ 100 mm - 220 mm. Mực nước hồ chứa lớn lúc 10 giờ ngày 03/11 tại Kẻ Gỗ là 31,83 m/32,5 m, đạt 93,3 % so với thiết kế (giảm so với thời điểm lúc 21 giờ là 5 cm, hạ lưu hồ tại xã Cẩm Duệ giảm so với thời điểm ngập lụt cao nhất là 34 cm lúc 8 giờ ngày 31/10); Sông Rác 22,08 m/23,2 m đạt 84,1 % so với thiết kế (tăng so với thời điểm lúc 7 giờ là 19 cm); hồ Ngàn Trươi 46,2 m/52,0 m đạt 70,7 % so với thiết kế (mực nước giữ nguyên so với lúc 7 giờ).

- Tác động của BĐKH tới lĩnh vực nông nghiệp:

Hiện nay, sản xuất nông nghiệp của Hà Tĩnh còn phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Khi nhiệt độ, tính biến động và dị thường của thời tiết và khí hậu tăng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sản xuất nông nghiệp, nhất là trồng trọt. Sự bất thường của chu kỳ sinh khí hậu nông nghiệp không những dẫn tới sự tăng dịch bệnh, dịch hại, giảm sút năng suất mùa màng, mà còn có thể gây ra các rủi ro nghiêm trọng khác. Trong thời gian qua, ở nhiều địa phương, mùa màng đã bị mất trắng do thiên tai (lũ lụt và hạn hán).

- Tác động của BĐKH tới tài nguyên ĐDSH rừng:

Hà Tĩnh là địa phương có ĐDSH cao, có các HST đa dạng. Tuy nhiên trong thời gian qua, do những nguyên nhân khác nhau, ĐDSH, các HST, đặc biệt là các HST rừng - HST có ĐDSH cũng bị ảnh hưởng. Nhiệt độ trung bình tăng sẽ làm thay đổi vùng phân bố và cấu trúc quần xã sinh vật của nhiều HST. Các loài nhiệt đới sẽ giảm đi trong các HST ven biển và có xu hướng chuyển dịch lên các đới và vĩ độ cao hơn trong các HST trên cạn. Nhiệt độ tăng, còn làm gia tăng khả năng cháy rừng, làm tăng lượng phát thải khí nhà kính và làm gia tăng BĐKH.

- Tác động của BĐKH tới tài nguyên đất: Trong thời gian gần đây, diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp do sức ép dân số, đô thị hóa, công nghiệp hóa và bị chuyển đổi mục đích sử dụng. Hiện tượng xói mòn, rửa trôi và ô nhiễm do hóa chất nông nghiệp ngày càng gia tăng. Dưới tác động của BĐKH thiên tai, bão, lũ gia tăng sẽ làm tăng hiện tượng xói mòn, rửa trôi, sạt lở bờ sông, bờ biển, bồi lắng làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới tài nguyên đất. Hiện tượng thiếu nước và hạn hán sẽ dẫn tới hoang mạc hóa, đặc biệt là các tỉnh miền Trung.

- Tác động của BĐKH tới sức khỏe: Báo cáo gần đây nhất của Ủy ban liên quốc gia về BĐKH đã khẳng định, BĐKH gây ra tử vong và bệnh tật thông qua hậu quả của các dạng thiên tai như sóng nhiệt/nóng, bão, lũ lụt, hạn hán,…. Do nhiều bệnh sẽ gia tăng dưới tác động của sự thay đổi nhiệt độ và hoàn cảnh, nhất là các bệnh truyền qua vật trung gian như sốt rét (do muỗi truyền), sốt xuất huyết (muỗi), viêm não (muỗi) qua môi trường nước (các bệnh đường ruột), và các bệnh khác (suy dinh dưỡng, bệnh về phổi…). Những bệnh này đặc biệt ảnh hưởng lớn tới các vùng kém phát triển, đông dân và có tỷ lệ đói nghèo cao.

- Tác động của BĐKH tới cơ sở hạ tầng: Đặc trưng của những đối tượng này là thời gian tồn tại tương đối dài, có thể hàng thế kỷ và chịu tác động trực tiếp và liên tục của khí hậu, thời tiết, và hiện nay là BĐKH với xu hướng ngày càng gia tăng. BĐKH sẽ tác động sức chịu tải, độ bền, độ an toàn của các công trình được thiết kế.

BĐKH là một vấn đề phức hợp, vừa mang tính cấp bách trước mắt, vừa mang tính lâu dài, tác động tới tất cả các lĩnh vực từ tự nhiên đến phát triển KT-XH trên phạm vi toàn cầu. Vì vậy, ứng phó với BĐKH cần phải được tiến hành trong một chương trình, kế hoạch quốc gia thống nhất và trong sự hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế.

8.3. Một số chính sách và biện pháp giảm nhẹ, thích ứng với BĐKH ở Hà Tĩnh

Trong thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động ứng phó với BĐKH, bước đầu đã phát huy hiệu quả, các giải pháp đã thực hiện: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về chủ động ứng phó với BĐKH, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch, phương án phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; nâng cao năng lực tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống dịch bệnh; chú trọng chăm sóc sức khỏe nhân dân trong các vùng bị tác động lụt bão; phát huy trách nhiệm và huy động các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư tích cực tham gia phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với BĐKH; thực hiện đầu tư nâng cấp, bảo đảm an toàn các hồ chứa nước; ban hành các văn bản về BĐKH: Kế hoạch số 329/KH-UBND ngày 26/8/2022 về việc triển khai, thực hiện Đề án phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 phê duyệt kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Trong nghiên cứu khoa học đã đề xuất được một số các giải pháp, các mô hình tích hợp thích ứng, giảm nhẹ BĐKH như giảm thiểu tác động tiêu cực trong khai thác, sử dụng nước ngầm, kế hoạch sử dụng đất thích ứng với BĐKH; đề xuất nhóm giải pháp công nghệ như công nghệ thân thiện với môi trường, sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm nhiên liệu. Nhiều mô hình, giải pháp thích ứng, ứng phó với BĐKH được áp dụng vào thực tế góp phần chủ động ứng phó hiệu quả với BĐKH, sử dụng hiệu quả, hợp lý tài nguyên để phát triển bền vững trong việc dựa vào những đánh giá, dự báo định lượng, tin cậy và có khả năng nghiên cứu nhân rộng trong thời gian tới, như: Mô hình canh tác, sản xuất tiên tiến hướng đến nền sản xuất nông nghiệp tiên tiến, hiện đại; mô hình chăn nuôi, thủy sản theo hướng bền vững, đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường; thay đổi phương thức canh tác nông nghiệp, sử dụng nước, phân bón, thức ăn chăn nuôi phù hợp, quản lý và xử lý chất thải trong chăn nuôi, phát triển sử dụng khí sinh học làm nhiên liệu, hạn chế và loại bỏ dần các nhà máy nông nghiệp lạc hậu tiêu thụ nhiều năng lượng và đã triển khai thí điểm, nhân rộng một số mô hình cộng đồng ứng phó với BĐKH và bảo vệ môi trường,… bước đầu thu hút được sự quan tâm của cộng đồng tham gia ứng phó với BĐKH.

Việc lồng ghép ứng phó BĐKH vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH, phát triển ngành đã được quan tâm, chỉ đạo thực hiện, bước đầu đạt hiệu quả. Công tác xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH và đánh giá khí hậu tỉnh Hà Tĩnh của tỉnh đang được triển khai thực hiện cho giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 13/4/2023.

Một số dự án cấp bách thực hiện chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh đã được đầu tư, đang triển khai thực hiện, như: (1) Tiểu Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh và Tiểu dự án Cải thiện đô thị Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh thuộc dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của BĐKH cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ; (2) Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với BĐKH thành phố Hà Tĩnh.

8.4. Tai biến thiên nhiên

Tai biến thiên nhiên (thiên tai) được hiểu là những hiện tượng xảy ra trong tự nhiên gây tác hại. Theo Báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trong giai đoạn từ 2021 - tháng 10/2025, tỉnh hà Tĩnh có 03 trận bão, 06 đợt lũ lụt, 08 trận lốc xoáy, 06 đợt rét đậm, rét hại kéo dài và 47 đợt nắng nóng. Tình hình thiên tai ảnh hưởng đến tỉnh Hà Tĩnh cụ thể như sau:

Bảng 8.3. Thống kê các loại do thiên tai gây ra từ năm 2021 - 2025

| Thiệt hại | Năm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 10/2025 |
| Tổng số người chết | 0 | 2 | 3 | 345 | 5 |
| Tổng số người mất tích | - | - | - | - | 2 |
| Tổng số người bị thương | - | 2 | - | - | 83 |
| Tổng diện tích đất sản xuất bị ngập (ha) | 16.201 | 364 | 708 | - | 49.368 |
| Tổng số gia súc gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi (con) | - | 2.016 | 3.600 | - | 225.806 |
| Tổng số diện tích NTTS bị thiệt hại (ha) | - | - | - | - | 1.681,4 |
| Tổng số nhà bị ngập (nhà) | 200 | - | 3.936 | - | 1.350 |
| Tổng số nhà bị tốc mái (nhà) | - | - | - | - | 6.300 |
| Tổng giá trị thiệt hại (tỷ đồng) | 140 | 220 | 161 | 81.700 | 9.969 |

Hà Tĩnh là địa phương chịu nhiều hiện tượng tai biến thiên nhiên. Dưới sự tác động của các hiện tượng tai biến thiên nhiên, Hà Tĩnh đã chịu nhiều thiệt hại về người và tài sản, ảnh hưởng nặng nề đến các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh.

8.4.1 Bão, áp thấp nhiệt đới, lốc xoáy, sét, lũ lụt

Đây là dạng tai biến xuất hiện thường xuyên ở các đồng bằng và ven biển ở tỉnh Hà Tĩnh. Do sự phân hoá phức tạp về điều kiện tự nhiên, địa hình (dốc, hẹp), mạng lưới sông ngòi (dày, ngắn, dốc) cùng với sự hoạt động của các đồi cát theo mùa ở cửa sông, nên những thời điểm có lượng mưa lớn làm lũ lụt gia tăng về cường độ. Hà Tĩnh có mùa Đông ngắn và mùa Hè đến sớm và kết thúc muộn, đặc biệt là một trong những vùng có lượng mưa lớn so với cả nước. Hơn nữa, ở các khu vực đầu nguồn, thảm thực vật bị tàn phá nặng nề (trong và sau chiến tranh) cộng với sự bố trí sản xuất và dân cư bất hợp lý làm cho mức độ thiệt hại cả về con người và vật chất trong thời điểm có lũ lụt trở nên nghiêm trọng hơn.

8.4.2. Sạt lở bờ biển, bờ sông và bồi lấp

Bờ biển Hà Tĩnh với chiều dài 137 km và có khoảng 200 km đê biển, 317 km đê sông, đê nội đồng, dọc bờ biển bờ sông là các khu vực định cư tập trung của nhân dân đánh bắt và chế biến thủy sản. Các khu vực điển hình ở Hà Tĩnh thường xuất hiện xói lở bờ biển như sau:

* Sạt lở bờ biển: Từ năm 2021 đến cuối 2024, khoảng 100 km bờ biển Hà Tĩnh bị xói lở nghiêm trọng; biển xâm thực vào đất liền từ 15 - 20 m mỗi năm, đe dọa rừng phòng hộ và khu dân cư ven biển. Tại xã Đan Trường đoạn bờ biển dài khoảng 1,4-2 km chịu tác động nặng nề sau bão số 4 (cuối tháng 9/2024); biển ăn sâu 4-10 m vào đất liền, nhiều vị trí sạt lở, chỉ cách đê biển Hội Thống chưa đầy 10 m, đe dọa hơn 400 hộ dân bên trong đê; các công trình kè chắn sóng chống sạt lở (tổng đầu tư gần 15 tỷ đồng) xây dựng vào tháng 8/2024 sau khi hoàn thành lại bị sóng mạnh phá hỏng, không đạt hiệu quả phòng chống như kỳ vọng.

* Sạt lở bờ sông:

- Tại bờ sông Lam đoạn qua xã Nghi Xuân mỗi năm bị sạt lở thêm 5 - 7 m với chiều dài sạt lở khoảng 1,5 km làm mất nhiều ha đất canh tác của hàng chục hộ dân nơi đây. Tình trạng sạt lở vẫn tiếp tục hiện hữu mỗi ngày vì nơi đây chưa có bờ kè chống sạt lở. Những năm có lũ lụt lớn đã thu hẹp đất sản xuất hoa màu của khoảng 50 - 60 hộ dân. Khoảng 5 năm trở lại đây, đất màu của người dân ở khu vực này đã bị sạt lở, sông lấn vào khoảng 3 đến 4 ha.

- Tại bờ sông Ngàn Sâu (đoạn qua thôn Liên Hòa, xã Thượng Đức), tình trạng sạt lở đã diễn ra trong nhiều năm đe dọa tuyến đường giao thông và nguy cơ ảnh hưởng tới tuyến đường sắt Bắc - Nam chạy qua địa bàn. Ngoài ra, tuyến đường trục xã tại địa bàn xã Đức Quang cũng bị sạt lở nghiêm trọng do ảnh hưởng mưa lũ.

- Tại bờ sông Ngàn Mọ (đoạn qua xã Cẩm Duệ) tình trạng sạt lở xảy ra trong nhiều năm nay, đã cuốn trôi nhiều diện tích đất vườn của người dân sống dọc hai bên bờ sông.

- Tại bờ sông Ngàn Sâu (đoạn qua thôn Đông Xá, xã Đức Thọ), cũng bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều diện tích đất nông nghiệp của người dân đang bị “ăn mòn” hàng năm.

- Từ đêm ngày 30/10/2025 đến ngày 31/10/2025 do mưa lớn đã khiến tuyến đường ven biển nối xã Kỳ Khang với phường Hải Ninh bị đất đá từ vách núi sạt lở, tràn ra mặt đường; sáng ngày 03/11/2025, tại khu vực Rú Rác, thôn Nam Thành, xã Cẩm Trung bị sạt lở đất khiến một người bị thương nhẹ, nhiều tài sản của người dân bị hư hỏng nặng; tại khu vực ngọn đồi thuộc thôn Quyết Thắng, xã Sơn Kim 2 sau đợt mưa lớn từ ngày 28/10/2025 đến ngày 04/11/2025 đã bị nứt, sụt lún nghiêm trọng, vết nứt dài khoảng 150 m, sụt lún 80 cm, thậm chí có nơi bị sụt tới 1 m, tạo nên rãnh sâu và có nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở bất cứ lúc nào; vụ sạt lở tại núi Đá Bờn, sát khu vực cổng Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt, tổ dân phố 2 Hải Phong, phường Vũng Áng xảy ra vào ngày 04/11/2025 làm gần 5.000 m3 đất đá, cây lớn bên sườn núi đổ xuống, chắn ngang toàn bộ mặt đường nối vào cảng Vũng Áng,....

Hiện trạng sông ngòi Hà Tĩnh ngắn và dốc, vào mùa mưa nước tập trung nhanh, thường xảy ra lũ quét và sạt lở đất hai bên bờ sông, nhất là những đoạn sông cong. Xói lở hàng năm mất đi diện tích đất canh tác, nhiều hộ gia đình phải di dời, ảnh hưởng đến đời sống của người dân xảy ra tại các địa phương: sạt lở bờ sông Ngàn Mọ, xã Cẩm Quan; sạt lở bờ sông La tại thôn Trung Khánh, xã Đức Thọ và thôn Cảnh Hà, xã Vũ Quang; sạt lở bờ sông Ngàn Sâu tại xóm Ngọc Bội, xã Hương Bình và thôn Tân Thanh, xã Phúc Trạch; sạt lở bờ sông Rác tại xã Cẩm Lạc,....

8.5. Sự cố môi trường

8.5.1. Khái quát hiện trạng xảy ra sự cố môi trường và các hậu quả xảy ra

Các sự cố môi trường ảnh hưởng tới tỉnh Hà Tĩnh bao gồm: Sự cố sạt lở đất, sụt lún, cháy rừng, sự cố tràn dầu,…. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của BĐKH toàn cầu cũng là một trong những yếu tố gây ra các sự cố môi trường ở tỉnh Hà Tĩnh.

a) Sự cố sạt lở đất, sụt lún:

- Tại xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn trước đây: Do ảnh hưởng mưa lũ từ hoàn lưu bão Noru (cuối tháng 9/2022) nên 2 tuyến đường giao thông nông thôn bị hư hỏng nặng, gây ảnh hưởng đến an toàn, việc đi lại của người dân.

- Tại huyện Cẩm Xuyên trước đây: Cuối tháng 9 năm 2022, mưa lớn, kèm theo gió giật mạnh đã gây nên tình trạng sạt lở đất, đê kè và chia cắt, ngập cục bộ tại một số địa phương; tuyến đường Quốc phòng đoạn qua xã Cẩm Lĩnh trước đây có 10 điểm bị sạt lở, chiều dài khoảng 1 km; Tháng 10/2023 dọc bờ sông Ngàn Mọ thuộc địa bàn các xã Cẩm Thành, Cẩm Duệ trước đây nhiều vị trí bị sạt lở khá nghiêm trọng, ăn sâu vào các tuyến đường dân sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến đất vườn, nhà cửa của nhiều hộ dân sống ven sông; tuyến kè biển Cẩm Nhượng tiếp tục xuất hiện thêm 3 vị trí sụt lún với diện tích 15 m2, toàn tuyến kè với chiều dài 1,2 km có nhiều điểm sụt lún, sạt lở, nguy cơ mất an toàn rất cao.

- Cuối tháng 10 năm 2023, mưa lớn khiến đập Tắt ở xã Hòa Hải (huyện Hương Khê trước đây) bị vỡ thân đập với chiều dài 15 m, rộng 7 m, gây xói lở đường giao thông, bồi lấp khoảng 30 ha diện tích trồng hoa màu của người dân vùng hạ du. Tháng 10/2023 tại huyện Vũ Quang trước đây: sạt lở một số tuyến đường giao thông tại thị trấn Vũ Quang, xã Đức Bồng, xã Đức Liên; sạt lở 2 điểm trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn đi qua địa phận thôn Liên Châu, xã Đức Liên với chiều dài khoảng 100 m.

- Tại xã Thịnh Lộc trước đây, vào lúc 17 h ngày 27/10/2024, do ảnh hưởng của mưa, gió bão và triều cường dâng cao nên tuyến kè biển qua thôn Yên Điềm đã bị sạt lở thân, mái với chiều dài khoảng 40 m (K44+710 đến K44+750), rộng 8 - 10 m.

- Ngày 23/10/2024, mưa to đã làm sạt lở nhiều điểm trên tuyến Quốc lộ 8A đi Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

b) Sự cố tràn dầu: Trong giai đoạn năm 2021 - 2025, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có các sự cố tràn dầu như sau:

- Năm 2021: Khoảng 03 giờ sáng vào ngày 15/11/2021 tại khu vực biển xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh trước đây xảy ra hiện tượng tràn dầu chưa rõ nguyên nhân. Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với BQL KKT tỉnh, BCH bộ đội biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, UBND thị xã Kỳ Anh trước đây và các đơn vị liên quan kiểm tra cụ thể. Qua kiểm tra xác định nguyên nhân do tàu PVT Dragon, số IMO 9140580 thuộc sở hữu của Công ty TNHH xăng dầu Giang Nam đang cập cảng Xuất nhập Xăng dầu Vũng Áng ngày 14/11/2021 để thực hiện dỡ hàng (dầu FO) vào tổng kho xăng dầu Vũng Áng, quá trình xuất hàng đã gây ra sự cố tràn dầu, khối lượng tràn khoảng 150 lít dầu FO; phạm vi tác động là khu vực bè nổi đến chân cầu cảng. Khi xảy ra sự cố, Công ty TNHH xăng dầu Giang Nam phối hợp với Ban chỉ huy UPSCTD tại Tổng kho xăng dầu Vũng Áng triển khai kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu. Quá trình triển khai ứng phó sự cố có sự tham gia của lực lượng bộ đội biên phòng. Đến ngày 26/11/2021 kết thúc hoạt động ứng phó.

- Năm 2022: Không có sự cố tràn dầu.

- Năm 2023: Đã xảy ra 02 sự cố tràn dầu trên biển thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, gồm:

+ Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 27/10/2023 tàu Trí Vũ-09 bị chìm tại khu vực bờ kè phía Đông cảng Sơn Dương. Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Văn phòng thường trực BCH Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh, BQL KKT tỉnh, UBND thị xã Kỳ Anh trước đây tiến hành kiểm tra thực tế tại khu vực dầu tràn và yêu cầu chủ phương tiện khẩn trương khắc phục. Quá trình thực hiện ứng phó Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã hỗ trợ phao quây, tấm hút dầu, máy bơm dầu trên mặt nước; Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã hỗ trợ phao quây để khắc phục sự cố. Theo đó các đơn vị đã hỗ trợ chủ phương tiện thực hiện trục vớt tàu chìm, triển khai phao quây dài 450m (thả phao quây 2 lớp), tiến hành thu gom lượng dầu tràn trên mặt biển (khối lượng khoảng 01 m3), bơm toàn bộ lượng dầu trong tàu (khoảng 16 m3) lên két chứa trên bờ. Đến ngày 29/10/2023 kết thúc hoạt động khắc phục sự cố.

+ Vào lúc 6 giờ 15 phút ngày 08/11/2023 phát hiện có váng dầu trôi dạt vào khu vực cửa nhận nước làm mát của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I chưa rõ nguyên nhân. Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thông tin với BQL KKT tỉnh, UBND thị xã Kỳ Anh trước đây và các đơn vị có liên quan phối hợp kiểm tra và yêu cầu Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh triển khai các hoạt động khắc phục. Thực hiện ý kiến chỉ đạo, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đã triển khai lực lượng, phương tiện thiết bị tiến hành thu gom các váng dầu trôi dạt vào khu vực và chuyển giao xử lý theo quy định (khối lượng váng dầu thu gom được khoảng 50 kg), đến 11 giờ 30 phút ngày 08/11/2023 kết thúc việc thu gom váng dầu trôi dạt.

- Năm 2024: Đã xảy ra 2 sự cố tràn dầu:

+ Sự cố tràn dầu tại xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh trước đây vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 16/02/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được thông tin tại bờ biển thuộc thôn Hải Phong xuất hiện các vón cục của dầu trôi dạt, sóng đánh lên bờ biển, chiều dài khu vực bãi biển ảnh hưởng khoảng 1,5 km, chiều rộng từ 0,5- 2 m. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thông tin cho Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, BCH quân sự tỉnh, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh, BQL KKT tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh và các đơn vị có liên quan để kịp thời phối hợp xử lý, đồng thời hướng dẫn UBND thị xã Kỳ Anh trước đây triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố. Sở Tài nguyên và Môi trường đã trực tiếp kiểm tra tại khu vực xuất hiện dầu tràn và hướng dẫn các lực lượng thực hiện thu gom và chuyển giao xử lý lượng dầu tràn có lẫn cát theo quy định về bảo vệ môi trường. Qua nắm bắt thông tin và theo dõi tại hiện trường thì lực lượng tham gia khắc phục sự cố có khoảng 220 người, tổng khối lượng thu gom, vận chuyển, xử lý khoảng 02 tấn (dầu lẫn cát) được chuyển giao cho Công ty TNHH một thành viên chế biến rác thải công nghiệp Hà Tĩnh tổ chức vận chuyển, xử lý theo quy định.

+ Sự cố tràn dầu trong quá trình thi công đường bộ Cao tốc Bắc - Nam tại thôn Bình Sơn, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc trước đây: Ngày 27/6/2024, do téc chứa dầu diesel phục vụ máy thi công của công ty Cổ phần Trường Long (nhà thầu phụ thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn đi qua thôn Bình Sơn) bị thủng và trời mưa to nên dầu bị rò rỉ chảy ra ruộng lúa của nhân dân gần đó. Tổng diện tích bị ảnh hưởng, lúa chết là 11.892 m2, của 13 hộ dân. Sau khi phát hiện ra sự việc, UBND huyện Can Lộc, UBND xã Gia Hanh cùng các đơn vị liên quan đã chỉ đạo công ty cổ phần Trường Long thực hiện các bước khắc phục ban đầu, đắp bờ khoanh vùng khu vực bị dầu loang ra. Ngày 05/7/2024, UBND huyện mời đại diện Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu Việt Nam kiểm tra, tham vấn xử lý sự cố. Để ngăn chặn việc dầu lan rộng thêm, đặc biệt nếu có thời tiết trời mưa to, UBND huyện đã giao Công ty Cổ phần Trường Long gia cố đắp bờ khoanh vùng thêm lớp 2 và dùng vải kỹ thuật để thấm dầu. Kết qủa đã cơ bản ngăn chặn được việc dầu lan rộng thêm, sự cố tràn dầu đã được khắc phục xong.

- Năm 2025: Không có sự cố tràn dầu.

c) Cháy rừng:

Hiện nay Hà Tĩnh có 358.472 ha rừng và đất lâm nghiệp (chiếm trên 60 % diện tích tự nhiên). Trong đó: Trong đó, phân theo quy hoạch 3 loại rừng: Rừng đặc dụng 74.501 ha (rừng tự nhiên 73.499 ha, rừng trồng 510 ha, đất chưa có rừng 492 ha); Rừng phòng hộ 115.971 ha (rừng tự nhiên 84.082 ha, rừng trồng 26.201 ha, đất chưa có rừng 5.688 ha); Rừng sản xuất 168.000 ha (rừng tự nhiên 59.770 ha, rừng trồng 93.998 ha, đất chưa có rừng 14.231 ha). Tỷ lệ che phủ rừng năm 2024 đạt 52,33%, năm 2023 đạt 52,58%, năm 2022 đạt 52,56%, năm 2021 đạt 52,25%, năm 2025 là 48,9 %.

Hàng năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo kịp thời các biện pháp, giải pháp PCCCR, như: Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch, phương án PCCCR sát đúng với tình hình thực tế; kiểm tra, rà soát hệ thống các công trình, các trang thiết bị PCCCR để đầu tư xây dựng, tu sửa, mua sắm bổ sung kịp thời; kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện phương án PCCCR các chủ rừng và các địa phương theo phương châm “4 tại chỗ”; duy trì chế độ thường trực 24/24 giờ phát hiện sớm lửa rừng, giám sát người ra, vào các khu vực rừng dễ cháy; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức, trách nhiệm PCCCR luôn được quan tâm, chú trọng tổ chức thực hiện. Nên những năm gần đây số vụ cháy rừng và diện tích rừng thiệt hại giảm hẳn so với giai đoạn trước đây. Từ năm 2021 đến nay toàn tỉnh xảy ra 23 vụ cháy rừng, diện tích rừng thiệt hại 16,094 ha.

8.5.2. Đánh giá mức độ thực hiện các mục tiêu đề ra để khắc phục, phòng ngừa đối với sự cố môi trường

UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 3748/UBND-NL3 ngày 18/6/2025 về việc triển khai thực hiện quy chế ứng phó sự cố chất thải theo Quyết định số 11/2025/QĐ-TTg ngày 23/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải cấp tỉnh (hiện nay đang xây dựng dự thảo Kế hoạch).

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy mô lớn, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh hiện nay đều đã xây dựng, ban hành kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, khoản 1 Điều 109 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, điểm a khoản 1 Điều 4 Quyết định số 11/2025/QĐ-TTg ngày 23/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi trường theo quy định tại các Điều 122, 125, 126 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

# Việc tăng cường phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải còn được thực hiện thông qua hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục, định kỳ; việc kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ quan quản lý nhà nước; việc xử lý các thông tin kiến nghị, phán ánh của các tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường.

Chương IX

# TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

9.1. Tác động của ô nhiễm môi trường đối với sức khỏe con người

9.1.1. Tác động trực tiếp do ô nhiễm môi trường nước

Ô nhiễm môi trường nước tác động trực tiếp đến sức khoẻ, là nguyên nhân gây các bệnh như tiêu chảy (do virut, vi khuẩn, vi sinh vật đơn bào), lỵ trực trùng, tả, thương hàn, viêm gan A, giun, sán, sốt xuất huyết, thủy đậu,…. Các con sông là nguồn cung cấp nước sinh hoạt chính cho đô thị và nông thôn; đặc biệt người dân ở nông thôn và người có thu nhập thấp thường sử dụng trực tiếp nước sông nên thường bị mắc các bệnh đường ruột, phụ khoa, da liễu,….

Ảnh hưởng của hoạt động giao thông vận tải đến nguồn nước mặt và nước ngầm là không đáng kể tại một thời điểm, đây là nguồn ô nhiễm phân tán, tuy nhiên ảnh hưởng lâu dài của hoạt động này thì khó có thể dự đoán được. Khói, bụi, dầu mỡ do các phương tiện giao thông sinh ra đa phần lắng trên mặt đất, mặt đường. Tất cả các chất sẽ chuyển về các nguồn nước mặt do tác động của mưa và từ nguồn nước mặt.

Hoạt động khoan thăm dò địa chất, đào móng, san ủi nền đều có thể ảnh hưởng đến nước ngầm, tạo điều kiện cho việc tiếp xúc của nước mặt với nước ngầm được nhanh chóng hơn, không được lọc qua các tầng đất. Mặt khác, nó cũng đưa trực tiếp oxi không khí xâm nhập vào các tầng chứa nước làm biến đổi môi trường nước dưới đất.

9.1.2. Tác động trực tiếp do ô nhiễm môi trường không khí

Ô nhiễm không khí có những ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ, đặc biệt đối với đường hô hấp. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi môi trường không khí bị ô nhiễm, sức khoẻ con người bị suy giảm, quá trình lão hóa trong cơ thể diễn ra nhanh; các chức năng của cơ quan hô hấp suy giảm, gây ra các bệnh hen suyễn, viêm phế quản, tim mạch,... và làm giảm tuổi thọ của con người. Các nhóm cộng đồng nhạy cảm nhất với ô nhiễm không khí là người cao tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 14 tuổi, người đang mang bệnh, người lao động thường xuyên phải làm việc ngoài trời,....; mức độ ảnh hưởng của từng người tuỳ thuộc vào tình trạng sức khoẻ, nồng độ, loại chất và thời gian tiếp xúc với môi trường ô nhiễm.

Ô nhiễm tiếng ồn gây điếc, cao huyết áp, trầm cảm và bệnh mất ngủ. Tiếng ồn còn có tác hại về tâm lý, gây khó chịu, lo lắng, bực bội, dễ cáu gắt, sợ hãi, ám ảnh, làm mất tập trung chú ý, dễ nhầm lẫn, ăn mất ngon,.... Nếu tiếp xúc với tiếng ồn cao từ 85 dB trở lên trong 6 giờ/ngày trong thời gian 3 tháng có thể dẫn đến điếc.

Ô nhiễm không khí ngày càng được xem là một yếu tố quan trọng và làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch ở thành thị. Dù chỉ tiếp xúc ngắn hạn với không khí ô nhiễm thì vẫn có thể xảy ra biến cố xấu đối với hệ tim mạch như đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim và suy tim. Trong trường hợp tiếp xúc dài hạn với không khí ô nhiễm, nguy cơ tử vong vì bệnh mạch vành tim hoàn toàn có thể xảy ra.

Theo số liệu quan trắc hiện trạng môi trường không khí xung quanh trên địa bàn
tỉnh từ năm 2021-2025 cho thấy chất lượng không khí tương đối tốt. Tuy nhiên, tại một số khu vực trước đây như trước cổng Vincom tại phường Hà Huy Tập, ngã 4 phường Đậu Liêu, ngã 3 Gia Lách, ngã 3 thị trấn Cẩm Xuyên và Ngã 3 Việt Lào tiếng ồn vượt giá trị giới hạn cho phép ảnh hưởng đến sức khỏe con người (Theo Mục 4.2.1 - Chương 4).

9.1.3. Tác động gián tiếp do ô nhiễm môi trường đất

Các nguồn ô nhiễm do hoạt động phát triển KT-XH theo đánh giá phát thải đến năm 2025 nếu không được kiểm soát sẽ gây ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường đất. Ngoài ra, quá trình phát triển công nghiệp và đô thị cũng ảnh hưởng đến các tính chất vật lý và hoá học của đất. Những tác động về vật lý như xói mòn, nén chặt đất và phá huỷ cấu trúc đất do các hoạt động xây dựng, sản xuất và khai thác mỏ. Các CTR, lỏng và khí đều có tác động đến đất. Các chất thải có thể được tích luỹ trong đất trong thời gian dài gây ra nguy cơ tiềm tàng đối với môi trường.

Trong 05 năm qua (2021 - 2025) số lượng các loại thuốc BVTV đã sử dụng trong sản xuất nông nghiệp ngày càng tăng. Nhiều nơi có hiện tượng lạm dụng thuốc BVTV trong sản xuất nông nghiệp. Thực tế cho thấy nhận thức và trách nhiệm của người dân về việc bảo vệ môi trường còn nhiều hạn chế, các loại vỏ bao gói, chai lọ đựng thuốc BVTV sau khi sử dụng mới được thu gom 96,5 % so với lượng phát sinh. Ngoài ra, còn khoảng 3,5 % người dân tuỳ tiện vứt bừa bãi trên đồng ruộng và các kênh hồ nên gây ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn nước cũng như môi trường xung quanh. Việc sử dụng hóa chất BVTV tràn lan và không đúng kỹ thuật đã gây ô nhiễm môi trường đất nghiêm trọng. Hàm lượng hóa chất BVTV này tích lũy trong đất sẽ xâm nhập vào cơ thể con người và tích tụ lâu dài gây các bệnh như ung thư, tổn thương về di truyền, và các bệnh tật khác.

Sự tích tụ các chất độc hại, các kim loại nặng trong đất sẽ làm tăng khả năng hấp thụ các nguyên tố có hại trong cây trồng, vật nuôi và gián tiếp gây ảnh hưởng xấu đối với sức khoẻ con người.

9.1.4. Tác động gián tiếp do ô nhiễm từ CTR

Việc quản lý và xử lý CTR không hợp lý không những gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng rất lớn tới sức khoẻ con người, đặc biệt đối với người dân sống gần khu vực làng nghề, khu công nghiệp, khu vực xử lý chất thải,.... Trong đó kim loại nặng và chất hữu cơ khó phân hủy trong CTR có khả năng tích lũy sinh học trong nông sản, thực phẩm cũng như trong mô tế bào động vật, nguồn nước và tồn tại bền vững trong môi trường gây ra hàng loạt bệnh nguy hiểm đối với con người như vô sinh, quái thai, dị tật ở trẻ sơ sinh; tác động lên hệ miễn dịch gây ra các bệnh tim mạch, tê liệt hệ thần kinh, giảm khả năng trao đổi chất trong máu, ung thư. Hiện nay khối lượng CTRSH phát sinh tại tỉnh Hà Tĩnh tỷ lệ thu gom đạt 96,5 %, xử lý đảm bảo quy định đạt 95 % (và đạt tỷ lệ 98,4 % so với lượng CTRSH thu gom). Do đó nếu lượng chất thải không được thu gom xử lý đảm bảo đây sẽ là nguyên nhân gây bệnh cho con người.

9.2. Tác động của ô nhiễm môi trường đối với các vấn đề KT-XH

9.2.1. Thiệt hại kinh tế do gánh nặng bệnh tật

Thiệt hại kinh tế do ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khoẻ bao gồm các khoản chi phí: chi phí khám và thuốc chữa bệnh, tổn thất mất ngày công lao động do nghỉ ốm, tổn thất thời gian của người nhà chăm sóc người ốm,.... Thêm vào đó, bệnh liên quan đến ô nhiễm môi trường còn ảnh hưởng đến người thân, tạo nên chi phí gián tiếp do nghỉ học, nghỉ làm khi người thân ốm. Kéo theo đó là những ảnh hưởng tâm lý bất ổn khiến khó tập trung cho công việc và học hành khiến hiệu quả năng suất không cao, thậm chí ở nhiều nghề nghiệp, sự mất tập trung sẽ gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, tính mạng.

9.2.2. Thiệt hại kinh tế do ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh

Tại Hà Tĩnh, trong những năm gần đây xảy ra nhiều dịch bệnh như: lở mồm long móng, cúm gia cầm, HSN1, dịch tả Châu phi gây thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi. Bụi bám vào lá cây làm giảm khả năng quang hợp của thực vật dẫn đến suy giảm năng suất, lượng bụi bám trên lá quá nhiều có khả năng lầm táp lá và ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng làm năng suất thấp, mất mùa. Khí SO2, NO2 trong không khí kết hợp với nước mưa tạo nên mưa axit, gây tác hại xấu đến sự phát triển của cây trồng và các thảm thực vật. Các lò gạch thủ công hoạt động với công nghệ lạc hậu làm phát sinh khí CO, SO2, HF, bụi,... gây ảnh hưởng đến cây trồng, hoa màu, đặc biệt là lúa. Để cải tạo đất bị suy thoái, ô nhiễm thì phải mất chi phí cho quá trình cải tạo đất.

Chi phí cải tạo đất rất lớn đặc biệt là trong đất có dư lượng thuốc BVTV, kim loại nặng, hóa chất độc,.... Môi trường đất bị suy thoái, ô nhiễm sẽ mất dinh dưỡng, độ màu mỡ, cây trồng không phát triển, năng suất kém, thiệt hại về kinh tế. Môi trường đất, nước, không khí bị ô nhiễm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh (chăn nuôi, trồng trọt, NTTS, hoạt động du lịch,...) gây thiệt hại kinh tế.

9.2.3. Thiệt hại kinh tế do chi phí cải thiện môi trường

Khi môi trường có dấu hiệu bị ô nhiễm, các cấp chính quyền, doanh nghiệp, và người dân phải bỏ ra một khoản chi phí để khắc phục, cải tạo hoặc phục hồi chất lượng đất và môi trường liên quan. Những chi phí này không tạo ra giá trị sản phẩm mới mà chủ yếu nhằm khôi phục điều kiện ban đầu, vì vậy được xem là thiệt hại kinh tế gián tiếp. Các chi phí để cải thiện môi trường bao gồm:

(1) Chi phí khảo sát - đánh giá hiện trạng để thực hiện các nội dung sau: Thuê đơn vị quan trắc môi trường lấy mẫu đất, nước, nông sản; thực hiện quan trắc mạng lưới toàn tỉnh hàng năm. Phân tích hóa lý (kim loại nặng, dư lượng thuốc BVTV, pH, hữu cơ, độ mặn). Lập báo cáo ĐTM, báo cáo hiện trạng môi trường hằng năm, báo cáo công tác bảo vệ môi trường, báo cáo quan trắc định kỳ,....

(2) Chi phí xử lý và cải tạo đất: Thực hiện bón vôi, bổ sung phân hữu cơ vi sinh để khử độc và cải thiện pH trong đất; Trồng cây hấp thu kim loại (cải xoong, cỏ vetiver), luân canh cây trồng ít hấp thu độc chất; biện pháp cơ giới cày sâu, lật đất. Các biện pháp này thường được thực hiện thường xuyên và chi phí phát sinh hằng năm cao.

(3) Chi phí xử lý nguồn ô nhiễm gốc:

- Các doanh nghiệp phải lắp đặt hệ thống xử lý chất thải của nhà máy, khu công nghiệp.

- Nhà nước phải bố trí kinh phí để thực hiện thu gom, xử lý tồn lưu hóa chất, thuốc BVTV. Đến nay đã có 06/11 điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật đã được xử lý, 05 điểm còn lại chưa hoàn thành xử lý do chưa bố trí được kinh phí.

- Hằng năm, nhà nước phải bố trí kinh phí để thực hiện việc thu gom, xử lý chất thải rắn cho các địa phương. Các tổ chức, doanh nghiệp phải bố trí kinh phí để thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển CTR do cơ sở phát sinh để xử lý.

9.3. Tác động của ô nhiễm môi trường đối với cảnh quan và HST

9.3.1. Tác động do ô nhiễm môi trường đến HST dưới nước

Ô nhiễm môi trường nước ảnh hưởng trực tiếp đến các động thực vật sống trong nguồn nước. Nước là môi trường sống của các loài thuỷ sản, khi nguồn nước bị ô nhiễm, chúng sẽ không thể phát triển mà hấp thụ các chất độc trong nước, thời gian lâu ngày gây biến đổi trong cơ thể nhiều loài thuỷ sinh, một số trường hợp gây đột biến gen, tạo nhiều loài mới, một số trường hợp làm cho nhiều loài thuỷ sinh chết.

Ô nhiễm môi trường nước tạo điều kiện thuận lợi cho các loài tảo phát triển. Sự tập trung và phát triển nhanh của loài tảo tác động đến nơi ở, thức ăn của các loài thủy sinh. Khi tảo trưởng thành và nở hoa và chết làm phát sinh một lượng lớn độc tố vào môi trường nước ảnh hưởng đến loài thực vật thủy sinh có trong nước.

9.3.2. Tác động do ô nhiễm môi trường đến HST trên cạn

Môi trường không khí bị ô nhiễm ngăn cản sự quang hợp và tăng trưởng của thực vật làm lá vàng và rụng sớm. Môi trường không khí bị ô nhiễm có chứa nhiều bụi, khí thải trong đó có khí SO2, NO, khi bị ôxy hóa và kết hợp với mưa tạo nên mưa axit. Mưa axit sẽ ăn mòn lớp phủ bảo vệ sáp của lá, cây dễ bị tổn thương. Bụi bám vào lá cây làm giảm khả năng quang hợp của thực vật dẫn đến suy giảm năng suất, lượng bụi bám trên lá quá nhiều có khả năng làm táp lá và ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng.

Môi trường đất bị ô nhiễm sẽ không còn là môi trường thuận lợi để sinh vật, HST trong đất sinh trưởng và phát triển tốt. Việc sử dụng phân bón gây chua đất, hàm lượng hữu cơ và lân dễ tiêu thấp, nghèo các ion kiềm như Ca+, Mg+, ... tầng đất mỏng dần, mất cấu trúc hoặc cấu trúc kém, sức thấm nước kém, đất chặt không thuận lợi cho bộ rễ của cây trồng ngắn ngày phát triển. Việc sử dụng thuốc BVTV với liều lượng và hàm lượng cao sẽ tồn dư lâu dài trong môi trường đất, nước gây chết tất cả những sinh vật có hại và có lợi trong môi trường đất. Khi các chất ô nhiễm từ nước thấm vào đất không những gây ảnh hưởng đến đất mà còn ảnh còn ảnh hưởng đến các sinh vật đang sinh sống trong đất.

Các chất ô nhiễm làm giảm quá trình hoạt động của một số vi sinh vật trong đất, cây cối còi cọc, khả năng chống chịu kém, không phát triển được hoặc có thể bị chết. Các ion Fe và Mn ở nồng độ cao là các chất độc hại với sinh vật trong đất. Có nhiều loại chất độc bền vững khó bị phân hủy có khả năng xâm nhập tích lũy trong cơ thể sinh vật.

Việc lai tạo ra các giống cây trồng mới có khả năng thích nghi với điều kiện môi trường đã làm thay đổi tính ổn định của các quần xã đặc trưng của khu vực, gây mất cân bằng về chuỗi thức ăn, lưới thức ăn trong HST nông nghiệp. Các giống vật nuôi không thể thích nghi với điều kiện môi trường thay đổi dẫn đến sụt giảm năng suất, chất lượng.

### 9.4. Phát sinh xung đột môi trường

Trong thời gian qua không có xung đột liên quan đến cơ chế quản lý, chính sách trên địa bàn tỉnh, mà xung đột môi trường xảy ra chủ yếu do sự tranh chấp, khiếu kiện giữa các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ là bên gây ô nhiễm môi trường và các hộ dân, cộng đồng dân cư, cơ sở là bên chịu sự ảnh hưởng của cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, các vụ khiếu kiện và xung đột môi trường không thường xuyên và tùy thuộc vào từng thời điểm, từng năm. Theo thống kê, từ năm 2021-2025, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp nhận 45 đơn thư kiến nghị, phản ánh của người dân về ô nhiễm môi trường đã được xử lý theo quy định.

Chương X

# QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

10.1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu về môi trường trong Kế hoạch phát triển KT-XH tỉnh Hà Tĩnh

### Nghị quyết số 249/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025, theo đó về lĩnh vực môi trường Nghị quyết đã đưa ra một số chỉ tiêu cụ thể sau: (1) Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt 98%; (2) tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó nước đạt tiêu chuẩn đạt trên 72%; (3) tỷ lệ che phủ rừng trên 52%; (4) tỷ lệ CTR được phân loại, thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn 80% trở lên.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu môi trường trong Kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025 như sau:

(1) Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt 98%

Tính đến năm 2025, tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch đạt 89,0% chưa đạt kế hoạch.

(2) Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó nước đạt tiêu chuẩn đạt trên 72%.

Tỉnh Hà Tĩnh đã tăng cường công tác đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, định kỳ kiểm tra chất lượng nước, đánh giá công tác quản lý, vận hành, khai thác tại các công trình cấp nước tập trung nông thôn nên tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh duy trì đạt 100%, đạt kế hoạch.

(3) Tỷ lệ che phủ rừng trên 52%;

Tỷ lệ che phủ rừng năm 2025 đạt 48,9%, năm 2024 đạt 52,33%, năm 2023 đạt 52,58%, năm 2022 đạt 52,56%, năm 2021 đạt 52,25%. Như vậy chỉ tiêu về tỷ lệ che phủ rừng từ năm 2021-2024 đạt so với kế hoạch đề ra, nhưng năm 2025 không đạt do diện tích rừng đủ tiêu chí thành rừng (tính tỷ lệ che phủ) bị thiệt hại do bão số 5, số 10 gây ra trên địa bàn tỉnh (có khoảng 20.000 ha rừng trồng bị thiệt hại, không đủ tiêu chí thành rừng, nên tỷ lệ che phủ sẽ giảm khoảng 3,34% so với năm 2024).

(4) Tỷ lệ CTR được phân loại, thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn 80% trở lên

### Theo thống kê năm 2025 tỷ lệ thu gom đạt 96,5%, xử lý đảm bảo quy định đạt 95% (và đạt tỷ lệ 98,4% so với lượng CTRSH thu gom). Như vậy chỉ tiêu về tỷ lệ CTR được phân loại, thu gom, xử lý đạt kế hoạch.

10.2. Hệ thống chính sách và văn bản quy phạm pháp luật

Để triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, thời gian qua UBND tỉnh đã ban hành và trình HĐND tỉnh thông qua nhiều chính sách và văn bản quy phạm pháp luật. Các chính sách và văn bản quy phạm pháp luật ban hành là cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong tỉnh phối hợp tổ chức thực hiện để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về BVMT. Cụ thể như sau:

UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh thông qua các Nghị quyết: số 52/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 253/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoán phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh; số 73/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022, số 161/2025/NQ-HĐND ngày 29/10/2025 thay thế Nghị quyết số 73/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 về phân định các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; số 97/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022, số 133/2024/NQ-HĐND ngày 30/9/2024 và số 155/2025/NQ-HĐND ngày 24/7/2025 sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 97/2022/NQ-HĐND quy định về một số chính sách hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường giai đoạn 2023-2025; số 154/2025/NQ-HĐND ngày 24/7/2025 quy định một số mức chi sự nghiệp tài nguyên môi trường và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định: số 36/2022/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới và bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh; số 37/2022/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 ban hành bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; số 38/2022/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 quy định về xã nông thôn mới kiểu mẫu; số 15/2023/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 34/2023/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 ban hành quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh; số 07/2024/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 quy định về tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh; số 22/2025/QĐ-UBND ngày 14/3/2025 quy định quản lý chất thải rắn xây dựng, bùn thải từ bể phốt; số 67/2025/QĐ-UBND ngày 16/10/2025 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 và số 22/2025/QĐ-UBND ngày 14/3/2025.

Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở Nông nghiệp và môi trường tham mưu: Quyết định thay thế Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND ngày 01/3/2025 quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh (dự thảo hiện nay đã trình UBND tỉnh); chỉ đạo Sở Tài chính tham mưu Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết phí, lệ phí, trong đó có phí trong lĩnh vực môi trường (dự thảo đang lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan).

10.3. Hệ thống quản lý môi trường

### Trong giai đoạn 2021 - 2025, hệ thống tổ chức quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có sự thay đổi:

Từ ngày 01/7/2020 đến ngày 30/6/2025, cơ cấu tổ chức bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã như sau:

Phòng TN&MT

BQL Khu kinh tế tỉnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh

Sở TN&MT  Hà Tĩnh

UBND

cấp huyện

Trung tâm QT&KTMT

Phòng Môi trường

Phòng TN&MT

UBND

cấp xã

Hình 10.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường từ ngày 01/7/2020 đến ngày 30/6/2025

Từ ngày 01/7/2025 đến nay, thực hiện chính quyền 2 cấp, cơ cấu tổ chức bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường từ cấp tỉnh đến cấp xã như sau:

UBND tỉnh Hà Tĩnh

UBND xã

BQL khu kinh tế tỉnh

Sở NN&MT Hà Tĩnh

Phòng Môi trường

Trung tâm QT TN&MT

Phòng Kinh tế

Phòng TN&MT

Hình 10.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường từ ngày 01/7/2025

Phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh:

Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực của ngành trong đó có lĩnh vực môi trường. Phòng Môi trường là một phòng chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường có nhiệm vụ tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn tỉnh.

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường là đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường có chức năng giúp Giám đốc Sở tổ chức, thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường, tài nguyên nước, ĐDSH; đánh giá chất lượng môi trường; giám sát, vận hành hệ thống quan trắc tự động, liên tục; vận hành hệ thống thông tin môi trường, cơ sở dữ liệu môi trường, xây dựng các báo cáo về chất lượng môi trường; thực hiện các dịch vụ công trong các lĩnh vực về môi trường, tài nguyên nước, biển và hải đảo, khoáng sản, khí tượng thủy văn và BĐKH theo quy định của pháp luật; tư vấn lập hồ sơ môi trường, hồ sơ tài nguyên nước, khai thác khoáng sản, quan trắc môi trường lao động và đánh giá diễn biến chất lượng các thành phần môi trường trên địa bàn tỉnh.

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các Khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh là phòng chuyên môn tham mưu giúp BQL Khu kinh tế tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Phòng Kinh tế (đối với xã) hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) tham mưu, giúp UBND cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường.

Ngoài ra, phòng Cảnh sát kinh tế là lực lượng chuyên trách thuộc Công an tỉnh thực hiện chức năng phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm hành chính về môi trường; chủ động, phối hợp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật về tài nguyên và an toàn thực phẩm có liên quan đến môi trường

Hệ thống quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã được sắp xếp ổn định từ bộ máy, con người, cơ sở vật chất cơ bản từng bước đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra.

10.4. Vấn đề tài chính, đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường

Giai đoạn 2021-2025, ngân sách tỉnh đã bố trí kinh phí chi cho công tác bảo vệ môi trường là: 1.083.622 triệu đồng. Kinh phí sự nghiệp môi trường tập trung chủ yếu vào các nội dung như: chi thường xuyên sự nghiệp môi trường; chính sách thực hiện sự nghiệp môi trường; quan trắc mạng lưới môi trường tỉnh; hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện thu gom rác thải sinh hoạt, vệ sinh môi trường ở khu dân cư,....

10.5. Về triển khai các công cụ trong quản lý môi trường

10.5.1. Thực hiện đánh giá tác động môi trường chiến lược (ĐMC), đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Trong giai đoạn từ năm 2021 đến tháng 10/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức thẩm định và phê duyệt cho 491 ĐTM, 262 GPMT và 173 hồ sơ thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, khí thải. Cụ thể như sau:

Bảng 10.1. Tổng hợp kết quả thẩm định các hồ sơ thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường giai đoạn 2021 - 2025

| STT | Loại hình | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Tháng 10/2025 | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Báo cáo đánh giá tác động môi trường | 71 | 74 | 190 | 139 | 17 | 491 |
| 2 | Hồ sơ thu phí BVMT đối với nước thải, khí thải | 34 | 32 | 20 | 32 | 55 | 173 |
| 3 | Giấy phép môi trường | 0 | 58 | 55 | 92 | 57 | 262 |

10.5.2. Thanh tra, kiểm tra và xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

Trong giai đoạn từ 2021 - 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan và địa phương kiểm tra định kỳ công tác BVMT theo Kế hoạch kiểm tra đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối với 92 cơ sở; thực hiện kiểm tra đột xuất 02 cuộc đối với 09 cơ sở. Kết quả cho thấy các cơ sở đã cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật về BVMT: lập báo cáo ĐTM/Đề án BVMT/Kế hoạch BVMT/Giấy phép môi trường; xây dựng hệ thống xử lý nước thải/khí thải; ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý CTCNTT/CTNH,…. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị vi phạm quy định về BVMT như: Thực hiện chưa đúng một trong các nội dung trong báo cáo ĐTM/đề án BVMT/Kế hoạch BVMT đã được phê duyệt; thải chất thải vượt quy chuẩn môi trường theo quy định,…. Qua kiểm tra, đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường của các cơ sở và chuyển hồ sơ đến cấp có thẩm quyền xử phạt đối với 48 cơ sở với tổng số tiền 6,03 tỷ đồng.  Ngoài ra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm về môi trường, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh kiểm tra, tham mưu xử lý vi phạm của các cơ sở trong khu công nghiệp; Các địa phương kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các cơ sở trên địa bàn quản lý.

10.5.3. Quan trắc và thông tin môi trường

* Về Quan trắc môi trường:

Hằng năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tiến hành quan trắc môi trường mạng lưới toàn tỉnh theo Quyết định số 3736/QĐ-UBND ngày 17/11/2021. Kết quả quan trắc môi trường đã cung cấp diễn biến các thành phần môi trường phục vụ công tác quản lý về môi trường trên địa bàn tỉnh.

#### * Về quan trắc tự động, liên tục

### Đến nay đã có 11 đơn vị đã hoàn thành lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục với 48 trạm, trong đó có: 44/48 trạm đã truyền dữ liệu quan trắc về Sở Nông nghiệp và Môi trường và có văn bản xác nhận việc hoàn thành lắp đặt hệ thống quan trắc tự động; 04/48 trạm đang hoàn thiện hồ sơ xác nhận việc hoàn thành lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục.

Ngoài ra, thực hiện Quyết định số 1307/QĐ-TTg ngày 03/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 04 tỉnh miền Trung, theo đó hợp phần 1 do tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư xây dựng 01 trạm quan trắc tự động môi trường nước biển và 01 trạm quan trắc môi trường không khí xung quanh đặt tại khu kinh tế Vũng Áng (cạnh bờ rào FHS), hiện nay đã xây dựng hoàn thành và truyền dữ liệu về Sở Nông nghiệp và Môi trường.

### 10.5.4. Áp dụng các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường

Các công cụ kinh tế quản lý môi trường chủ yếu là phí bảo vệ môi trường, giai đoạn từ năm 2021-10/2025 tổng số phí môi trường đã thu 504,178 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Phí nước thải công nghiệp: 103,5 tỷ đồng.

- Phí nước thải sinh hoạt: 59,4 tỷ đồng.

- Phí khí thải: 28,1 triệu đồng.

- Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản: 341,25 tỷ đồng.

10.6. Hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và vấn đề áp dụng các công nghệ mới trong bảo vệ môi trường

Trong giai đoạn từ năm 2021 - 2025, tỉnh đã triển khai 10 đề tài, dự án khoa học công nghệ, tập trung vào nghiên cứu, đánh giá các thành phần môi trường, công nghệ xử lý, quan trắc môi trường,...; thực hiện chuyển giao các công nghệ: chế phẩm sinh học xử lý chất thải nông nghiệp/chăn nuôi, mô hình xử lý rác thải, ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất phân hữu cơ vi sinh,…; áp dụng sản xuất sạch hơn. Kết quả các đề tài, dự án đã cung cấp các thông tin, cơ sở khoa học quan trọng cho công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; nhiều mô hình chuyển giao công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt, chăn nuôi và sản xuất sạch hơn được áp dụng, giúp giảm chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường.

10.7. Nâng cao nhận thức cộng đồng và vấn đề xã hội hóa công tác BVMT

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các tổ chức đoàn thể, địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn; phát động ra quân vệ sinh môi trường dịp Tết Nguyên Đán; phối hợp với các tổ chức đoàn thể, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh thực hiện tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường, phân loại CTRSH trên địa bàn; phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình Hà Tĩnh (trước đây), Báo Hà Tĩnh thực hiện các chuyên đề truyền thông về bảo vệ môi trường, tuyên truyền ngày Môi trường thế giới, tháng hành động về môi trường.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, nhận thức về bảo vệ môi trường của người dân, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ đã từng bước được nâng cao. Nhận thức, trách nhiệm về công tác BVMT của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể đã được nâng lên rõ rệt. Nhiều phong trào BVTM ở các địa phương, các đoàn thể đã được thực hiện qua đó góp phần đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong BVTM trên địa bàn tỉnh.

Xã hội hóa là một trong những biện pháp tích cực, góp phần thực hiện có hiệu quả BVMT, thời gian qua tỉnh luôn đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường nhằm phát huy tối đa mọi nguồn lực trong xã hội tham gia bảo vệ môi trường về xử lý rác thải và nước thải. Trong đó có hỗ trợ về đất đai, giải phóng mặt bằng; hỗ trợ vốn, ưu đãi tín dụng; miễn giảm thuế, phí cho các doanh nghiệp khi đầu tư xây dựng các công trình BVMT; trợ giá, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm từ hoạt động BVMT,....

10.8. Hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường

Thực hiện chủ trương chung của Đảng, Nhà nước về chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có những chương trình hợp tác quốc tế lĩnh vực môi trường nhằm tăng cường năng lực quản lý nhà nước về môi trường, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ môi trường và phát triển KT-XH của tỉnh.

Qua đó, tỉnh Hà Tĩnh đã tranh thủ sự hỗ trợ của quốc tế để thực hiện các chương trình, dự án về BVMT, góp phần đáng kể trong việc huy động nguồn vốn, tăng cường năng lực khoa học - công nghệ cho BVMT, tiếp thu kinh nghiệm của các nước đóng góp cho công tác quản lý môi trường tại Hà Tĩnh. Tiêu biểu là dự án cải thiện đô thị miền Trung do AFD tài trợ tổ chức triển khai trên địa bàn xã Hương Khê và xã Thạch Hà và dự án Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương Việt Nam tại thành phố Hà Tĩnh do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) tài trợ.

Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm chỉ đạo, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đều thống nhất quan điểm chỉ đạo xuyên suốt “không đánh đổi môi trường lấy lợi ích kinh tế”. Nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng, người dân, doanh nghiệp ngày càng được nâng lên. Quá trình thẩm định chủ trương đầu tư các dự án luôn được xem xét phương án bảo vệ môi trường trong Dự án. Mạng lưới các hợp tác xã, tổ đội vệ sinh môi trường được phát triển, mở rộng góp phần đáng kể trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH. Bộ máy quản lý nhà nước trên lĩnh vực bảo vệ môi trường từng bước được hoàn thiện. Các dự án lớn đặc biệt là dự án Formosa được giám sát chặt chẽ, các cơ sở có quy mô xả thải lớn đã hoàn thành việc kết nối hệ thống quan trắc tự động, liên tục và truyền số liệu trực tiếp về Sở Nông nghiệp và Môi trường để theo dõi, giám sát. Qua đó, đã góp phần hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường trên địa bàn, giữ cân bằng sinh thái, bảo đảm chất lượng môi trường sống và sức khỏe của người dân, cộng đồng.

CHƯƠNG XI

THÁCH THỨC TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN 2026-2030

Từ hiện trạng môi trường và những tồn tại trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường thời gian 2021-2025 sẽ dự báo các thách thức lớn giai đoạn 2026-2030. Trên cơ sở đó, đề ra phương hướng và nhóm giải pháp cụ thể, khả thi nhằm khắc phục tồn tại, nâng cao hiệu quả bảo vệ tài nguyên, chất lượng môi trường và đảm bảo phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

11.1. Các thách thức về môi trường

11.1.1. Các thách thức hiện tại

* Về năng lực của bộ máy quản lý môi trường

Đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ cấp tỉnh đến cấp xã còn thiếu, đặc biệt là ở cấp xã, hầu hết cán bộ môi trường đều là công chức địa chính hoặc nông nghiệp kiêm nhiệm, chưa được bố trí đúng chuyên môn, nghiệp vụ; nhiều xã công tác quản lý môi trường còn bỏ trống, dẫn đến khó khăn trong thực thi nhiệm vụ quản lý môi trường nên chưa đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong giai đoạn hiện nay.

* Về trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác quản lý:

- Chưa được đầu tư đầy đủ hệ thống quan trắc, máy móc đo kiểm nhanh, điều này khiến công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về lĩnh vực bảo vệ môi trường gặp nhiều khó khăn, làm giảm hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

- Phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải còn thiếu và không đồng bộ làm ảnh hưởng đến hiệu quả thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh.

- Hệ thống cơ sở dữ liệu về môi trường còn yếu, chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu môi trường đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

- Việc đánh giá nhanh cũng như theo dõi diễn biến chất lượng môi trường liên tục theo thời gian, không gian chưa đáp ứng được theo yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh.

* Về mặt thể chế, chính sách:

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật có liên quan và văn bản dưới luật còn có bất cập, chậm ban hành, chưa đồng bộ,... dẫn đến khó khăn trong tổ chức thực hiện. Một số quy định của Luật BVMT và các Văn bản dưới Luật vướng mắc trong thực tiễn nhưng chậm sửa đổi (như quy định về hạ tầng BVMT trong KCN, CCN).

- * Về mặt tài chính, đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường

Việc đầu tư hạ tầng bảo vệ môi trường cho các KCN, CCN, làng nghề, đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung,… bảo tồn HST và ĐDSH, ứng phó với BĐKH chưa đảm bảo. Quỹ bảo vệ môi trường chưa được ngân sách nhà nước cấp vốn điều lệ nên chưa thực hiện nhiệm vụ cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất, tài trợ theo điều lệ và quy định; quản lý, sử dụng nguồn tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản còn chưa hiệu quả.

* Về công tác kiểm soát ô nhiễm và xử lý các nguồn gây ô nhiễm

- Công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với các nguồn thải như: nước thải khu vực đô thị, các khu dân cư tập trung, chất thải nguy hại từ các cơ sở sản xuất, dịch vụ quy mô nhỏ và từ các hộ gia đình, khí thải từ các phương tiện giao thông,... đang có nhiều khó khăn, bất cập, chưa hiệu quả.

- Nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề chưa đảm bảo yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường (chưa đầu tư xây dựng hạ tầng hoặc đã xây dựng nhưng chưa đầy đủ, đồng bộ, chưa tách riêng hệ thống thoát nước mưa với hệ thống thu gom, xử lý nước thải; chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung; chưa hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục và công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường,...) dẫn đến vướng mắc trong thu hút các dự án đầu tư.

- Hầu hết các đô thị chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, hệ thống thoát nước mưa còn chung với nước thải sinh hoạt. Nước thải từ các khu dân cư nông thôn chủ yếu được thu gom về các vị trí theo quy hoạch nông thôn mới, chưa được xử lý.

- Ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi nhất là các trang trại nuôi lợn tập trung tiềm ẩn nhiều nơi; việc kiểm soát, xử lý môi trường trong chăn nuôi quy mô nông hộ đang khó khăn, chưa hiệu quả, gây ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt của dân cư xung quanh. Tình trạng ô nhiễm môi trường nước trong NTTS vẫn đang diễn ra ở khu vực ven biển.

- - Tình trạng lạm dụng các loại phân bón, thuốc BVTV trong hoạt động nông nghiệp (phát sinh vỏ bao gói, dư lượng thuốc gây ô nhiễm môi trường đất, nước mặt) và vấn đề ô nhiễm do chất độc hóa học tồn lưu tại một số điểm trong tỉnh chưa được xử lý.

- * Về nguồn lực, sự tham gia của cộng đồng

- - Ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của một số người dân, doanh nghiệp, đơn vị còn hạn chế; nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chưa ưu tiên đầu tư công trình bảo vệ môi trường hoặc có đầu tư công trình bảo vệ môi trường nhưng vận hành không hiệu quả; vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ, chưa thực hiện lập hồ sơ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020,....

- - Hầu hết cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa có cán bộ, nhân viên chuyên trách trong hoạt động quản lý BVMT, hoặc có nhưng kiêm nhiệm nhiều chức năng trong khi chuyên môn chưa đáp ứng được yêu cầu, nên chưa nắm rõ được quy định của Luật BVMT, Luật Tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn. Vì vậy, lúng túng trong việc thực hiện các thủ tục môi trường, báo cáo tình hình hoạt động bảo vệ môi trường và kiểm soát nguồn thải của sơ sở theo quy định.

11.1.2. Các thách thức trong thời gian tới

- Áp lực từ tăng trưởng kinh tế, thu hút các dự án lớn dẫn đến gia tăng phát thải (khí thải, nước thải, CTR) và nguy cơ ô nhiễm nếu không kiểm soát chặt chẽ sẽ làm suy giảm chất lượng môi trường đất, nước, không khí; ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng và mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh trong những năm tới.

- BĐKH đang diễn biến ngày càng phức tạp, nhanh hơn dự báo, tác động tiêu cực tới môi trường sinh thái và sự phát triển bền vững. BĐKH đã tác động đến môi trường nhiều năm qua và ngày càng rõ nét hơn, thể hiện qua các hiện tượng thiên tai bất thường, thời tiết cực đoan, hạn hán, bão, lũ, lụt gây ảnh hưởng nặng nề đối với phát triển KT-XH và môi trường. Trong tương lai, BĐKH cũng sẽ khiến cho tình trạng ô nhiễm môi trường diễn ra phức tạp hơn và xảy ra trên nhiều lĩnh vực.

- Trong 5 năm tới, áp lực xử lý nước thải tại Hà Tĩnh dự báo tiếp tục gia tăng do tốc độ đô thị hóa, mở rộng các khu dân cư, làng nghề và phát triển nông thôn. Lượng nước thải sinh hoạt và sản xuất sẽ tăng nhanh. Điều này đặt ra nguy cơ quá tải cho hạ tầng xử lý hiện có, phát sinh ô nhiễm liên vùng, ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển bền vững.

- Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp vẫn cần thời gian để hoàn thiện, xác định rõ vai trò trách nhiệm, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn của các đơn vị nhằm bảo đảm hiệu quả quản lý, giám sát và xử lý kịp thời các vấn đề môi trường phát sinh.

- Chuyển đổi số, đồng bộ dữ liệu và minh bạch thông tin môi trường vẫn còn nhiều bất cập. Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, dữ liệu môi trường được thu thập rời rạc giữa các ngành và các cấp, thiếu cơ chế liên thông và chia sẻ kịp thời. Việc công khai, minh bạch thông tin môi trường cho cộng đồng còn hạn chế, chủ yếu dưới dạng báo cáo định kỳ, chưa đáp ứng nhu cầu tiếp cận nhanh và trực tuyến. Những hạn chế này làm giảm tốc độ ra quyết định quản lý, cản trở khả năng cảnh báo sớm trước các nguy cơ ô nhiễm, và khiến việc theo dõi, đánh giá liên tục chất lượng môi trường chưa đạt hiệu quả mong muốn.

11.2. Phương hướng và giải pháp bảo vệ môi trường giai đoạn 2026-2030

11.2.1. Xây dựng và thực hiện các đề án, chương trình bảo vệ môi trường tương ứng để khắc phục các vấn đề bức xúc về môi trường

-  Triển khai thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố chất thải của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2025-2030 nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu sự cố chất thải xảy ra trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2025-2030 nhằm kiểm soát hiệu quả các nguồn phát thải, cải thiện chất lượng không khí, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đồng thời đáp ứng yêu cầu về phát triển bền vững và thích ứng BĐKH.

- Triển  khai xây dựng phân vùng bảo vệ môi trường (vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải, vùng khác) theo Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022, phù hợp với  Luật Bảo vệ môi trường 2020 và  Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ.

- Xây dựng Đề án tăng cường năng lực thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Chỉ đạo Chủ đầu tư Dự án Nhà máy xử lý chất thải tại xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà (đốt rác phát điện) đảm bảo tiến độ. Ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH đảm bảo quy định.

- Triển khai Đề án mạng lưới và chương trình quan trắc môi trường tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030.

- Xây dựng và triển khai các mô hình bảo vệ môi trường (thu gom, phân loại, xử lý CTRSH, nước thải sinh hoạt khu dân cư tập trung,...), mô hình tự quản ở địa phương nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường ở các cấp.

- Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu môi trường hiện đại, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

- Xây dựng Đề án chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn trong các KCN và CCN có rủi ro môi trường cao tập trung vào các nội dung: đánh giá công nghệ hiện tại, hỗ trợ cải tạo, thúc đẩy tuần hoàn tái sử dụng và giảm phát thải. Đề án được triển khai theo định hướng của Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 (Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 01/10/2021) và Đề án phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam (Quyết định số 687/QĐ-TTg ngày 07/6/2022).

- Triển khai các nội dung về bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Thực hiện đánh giá khả năng chịu tải của môi trường tại Khu kinh tế Vũng Áng để làm cơ sở cho việc xem xét, tiếp nhận các dự án đầu tư lớn vào khu kinh tế Vũng Áng.

11.2.2. Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường

- Tiếp tục rà soát, xây dựng, điều chỉnh và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành giao tỉnh quy định chi tiết.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo và tập huấn về pháp luật bảo vệ môi trường, đặc biệt là phổ biến kịp thời các quy định mới, sửa đổi trong các văn bản pháp lý cho đội ngũ cán bộ địa phương, nhất là cấp xã và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Việc này nhằm nâng cao năng lực áp dụng pháp luật, tăng hiệu quả thực thi nhiệm vụ bảo vệ môi trường tại cơ sở. Đồng thời, cần tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của UBND cấp xã trong công tác giám sát, quản lý và xử lý kịp thời các vấn đề môi trường phát sinh.

- Ban hành cơ chế pháp lý khuyến khích đầu tư xanh, bao gồm ưu đãi cho các dự án áp dụng công nghệ sạch, sử dụng tài nguyên tiết kiệm theo vòng đời sản phẩm, và minh bạch trong báo cáo môi trường. Cơ chế này không chỉ tạo động lực cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ và quản trị bền vững, mà còn góp phần giảm phát thải khí nhà kính, hạn chế ô nhiễm, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Các ưu đãi có thể bao gồm: miễn, giảm thuế và phí môi trường; hỗ trợ tín dụng xanh, vay vốn ưu đãi; khuyến khích tham gia thị trường carbon; công nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm đạt chuẩn. Bên cạnh đó, cần xây dựng hệ thống tiêu chí và cơ chế giám sát minh bạch, đảm bảo việc ưu đãi đúng đối tượng và mang lại hiệu quả cao.

- Nâng cao chất lượng công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường; kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải, nhất là các nguồn thải lớn, các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường thông qua hệ thống quan trắc tự động, liên tục.

11.2.3. Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý môi trường

- Xây dựng quy chế phối hợp liên ngành liên quan nhằm thống nhất công tác quản lý môi trường, tránh sự chồng chéo trong quá trình thực thi pháp luật về BVMT.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ về quản lý môi trường cho đội ngũ cán bộ chuyên môn các cấp.

- Xây dựng cơ chế đánh giá định kỳ năng lực thực thi và hiệu quả quản lý môi trường, nhằm theo dõi mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chất lượng giám sát và xử lý các vấn đề môi trường của từng đơn vị, địa phương để kịp thời điều chỉnh chính sách, phân bổ lại nguồn lực, nâng cao năng lực hoặc thay đổi phương thức quản lý khi cần thiết.

11.2.4. Nâng cao hiệu quả áp dụng các công cụ trong quản lý môi trường

- Mở rộng và làm rõ cơ chế sử dụng công cụ kinh tế như: phí bảo vệ môi trường, thuế môi trường, ký quỹ phục hồi, quỹ đầu tư cải tạo,… nhằm điều chỉnh hành vi của chủ thể gây ô nhiễm và huy động nguồn lực cho công tác khắc phục, phục hồi môi trường. Việc mở rộng công cụ kinh tế không chỉ giúp tăng tính răn đe và công bằng trong quản lý môi trường, mà còn tạo nguồn lực bền vững để đầu tư vào các dự án phục hồi HST, cải thiện chất lượng môi trường và hỗ trợ chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn tại địa phương.

- Tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, GIS, Big, data trong công tác quản lý tài nguyên - môi trường, thông qua việc xây dựng và vận hành nền tảng dữ liệu dùng chung, tích hợp đầy đủ các thông tin như hồ sơ ĐTM, giấy phép môi trường, kết quả quan trắc môi trường, báo cáo công tác bảo vệ môi trường và hệ thống cảnh báo sớm rủi ro môi trường. Việc tích hợp này giúp cơ quan quản lý theo dõi liên tục chất lượng môi trường, phát hiện sớm nguy cơ vi phạm, đưa ra quyết định kịp thời và chính xác, đồng thời giảm trùng lặp báo cáo và tăng tính minh bạch.

- Ứng dụng công nghệ trong tính phí nước thải, khí thải nhằm nâng cao hiệu quả quản lý môi trường, bảo đảm công bằng và minh bạch. Hệ thống sẽ tích hợp thiết bị quan trắc tự động, liên tục đối với các nguồn thải lớn, kết nối trực tuyến với cơ quan quản lý để ghi nhận chính xác lưu lượng và tải lượng ô nhiễm (COD, BOD5, TSS, NOx, SO₂, bụi mịn,...). Trên cơ sở dữ liệu đo đạc thực tế, việc tính phí bảo vệ môi trường sẽ phản ánh đúng mức độ phát thải, thay vì chỉ dựa vào công suất thiết kế hay báo cáo định kỳ của doanh nghiệp.

11.2.5. Tăng cường tài chính, đầu tư cho bảo vệ môi trường

- Nguồn lực tài chính cho công tác BVMT được dựa trên cơ sở phát huy nội lực là chính, đồng thời tranh thủ tối đa hỗ trợ từ các nguồn khác nhau, bao gồm: nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, từ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, từ các tổ chức quốc tế.

- Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường trong đó ưu tiên giải quyết các điểm nóng, ô nhiễm bức xúc về môi trường.

- Dành nguồn lực thích đáng cho đầu tư hạ tầng môi trường bao gồm hệ thống thu gom và xử lý nước thải xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng thu gom nước thải tại nguồn ở các đô thị, khu dân cư tập trung, các KCN và CCN do địa phương quản lý, công trình xử lý nước thải, bùn thải tập trung,... nhằm đáp ứng yêu cầu của quy định hiện hành.

- Thực hiện chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tham gia hoạt động ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; hỗ trợ người dân trồng và bảo vệ rừng, nhất là rừng ngập mặn ven biển.

11.2.6. Nâng cao nhận thức cộng đồng và vấn đề xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường

- Triển khai chương trình giáo dục liên tục về phân loại rác tại nguồn, giảm nhựa sử dụng một lần, sử dụng tài nguyên hiệu quả, gắn với các chiến dịch thực hiện tại cấp xã, trường học, cộng đồng.

- Nhân rộng mô hình cộng đồng điển hình như “ngôi nhà xanh”, đổi rác lấy quà, kết nối với hệ thống hợp tác xã môi trường và doanh nghiệp tái chế. Những mô hình này không chỉ nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân về phân loại, tái chế và giảm thiểu chất thải, mà còn tạo ra phong trào xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường một cách bền vững.

- Tăng cường công tác truyền thông, phổ biến về Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, cũng như các quy định liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên nước, quản lý chất thải, bảo tồn ĐDSH,… nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường.

11.2.7. Mở rộng hợp tác quốc tế

- Tranh thủ nguồn vốn ODA và vốn các thành phần kinh tế khác, triển khai các chương trình, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, áp dụng công nghệ mới, tiết kiệm tài nguyên, thân thiện với môi trường nhằm cải thiện chất lượng các nguồn thải hạn chế ảnh hưởng đến môi trường.

- Học hỏi kinh nghiệm quốc tế về áp dụng công cụ kinh tế mềm dẻo, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn sẽ giúp Hà Tĩnh tiếp cận những giải pháp tiên tiến, giảm thiểu rủi ro trong quá trình thực hiện và tiết kiệm nguồn lực.

- Tận dụng các chương trình hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ các tổ chức như ADB (Ngân hàng Phát triển châu Á), JICA (Nhật Bản), UNDP (Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc), đối tác Bắc Âu để triển khai mô hình thử nghiệm về quản lý chất thải, nông nghiệp bền vững, phục hồi HST và ứng phó BĐKH. Chủ động xây dựng và đề xuất các đề tài, dự án, đề án kêu gọi tài trợ của đối tác nước ngoài để chủ động nắm bắt thời cơ cho hoạt động thích ứng và giảm nhẹ tác động của BĐKH.

11.2.8. Trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị liên quan

(1) Sở Nông nghiệp và Môi trường:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường ở các cấp; đầu tư đầy đủ trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác quản lý nhà nước về BVMT, công tác kiểm tra, phát hiện vi phạm pháp luật về BVMT.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về môi trường nhằm nâng cao nhận thức về BVMT cho cán bộ, người dân và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về BVMT cho tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác truyền thông, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, thân thiện với môi trường, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về BVMT; triển khai sâu rộng việc phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa, xử lý nước thải sinh hoạt tại hộ gia đình.

- Tham mưu các giải pháp huy động tối đa các nguồn lực đầu tư cho BVMT. Trước mắt ưu tiên xử lý các điểm có nguy cơ ô nhiễm môi trường; đầu tư hạ tầng BVMT như hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tập trung của các khu đô thị, hạ tầng BVMT các KCN, CCN, làng nghề, khu dân cư nông thôn tập trung trên địa bàn các xã, phường.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, KCN, CCN trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các dự án, cơ sở có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao, các dự án có nguồn thải lớn như dự án Formosa, nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, Vũng Áng 2, nhà máy Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh, nhà máy sản xuất pin Vines Vũng Áng,….

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư hạ tầng CCN rà soát, đề xuất giải pháp đầu tư xây dựng hạ tầng khu xử lý nước thải đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế, hiệu quả và tránh lãng phí. Đối với các CCN có quy mô nhỏ, lưu lượng nước thải phát sinh không lớn, chưa đủ điều kiện đầu tư hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục, cần thực hiện các giải pháp sau:

+ Hướng dẫn, yêu cầu từng cơ sở trong CCN phải có công trình xử lý nước thải đảm bảo đạt quy chuẩn môi trường trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

+ Tổ chức quan trắc môi trường định kỳ theo tần suất và thông số được quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.

+ Xây dựng công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm định báo cáo ĐTM, cấp GPMT, giấy phép khai thác nguồn nước,.... Bên cạnh đó cần tăng cường giám sát quá trình triển khai thực tế, bảo đảm các hạng mục BVMT được xây dựng đúng theo thiết kế đã được phê duyệt. Công tác thanh tra, kiểm tra phải được thực hiện theo chuyên đề và đột xuất, kịp thời phát hiện sai phạm, yêu cầu điều chỉnh hoặc đình chỉ khi có nguy cơ gây ô nhiễm.

- Tăng cường giám sát chất lượng nước thải, khí thải thông qua theo dõi hệ thống quan trắc tự động, liên tục của các cơ sở sản xuất. Đồng thời rà soát, đôn đốc chủ đầu tư các dự án, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung đã đi vào hoạt động có phát sinh nước thải thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động khẩn trương thực hiện lắp đặt và kết nối truyền dữ liệu về Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu xây dựng phân vùng bảo vệ môi trường phù hợp với quy hoạch tỉnh, Luật BVMT làm căn cứ để thẩm định dự án, bố trí không gian phát triển KT-XH và kiểm soát các nguồn phát thải.

- Tham mưu thực hiện đánh giá khả năng chịu tải của môi trường tại Khu kinh tế Vũng Áng để làm cơ sở cho việc xem xét, tiếp nhận các dự án đầu tư vào khu kinh tế.

- Tìm hiểu nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tiên tiến vào BVMT nhằm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, ưu tiên phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, giảm lượng chất thải phát sinh, giảm phát thải khí nhà kính; thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh.

- Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về lĩnh vực môi trường, BĐKH; tranh thủ tối đa nguồn hỗ trợ tài chính, kỹ thuật của các nước, các tổ chức quốc tế về BVMT.

(2) Sở Xây dựng:

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường trong việc lồng ghép phân vùng bảo vệ môi trường, hành lang bảo vệ nguồn nước, khoảng cách an toàn môi trường vào quy hoạch xây dựng.

- Xây dựng các văn bản hướng dẫn cho các cơ sở đầu tư mới, nâng công suất, đổi mới công nghệ và thiết bị tiên tiến theo hướng tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu và bảo vệ môi trường phù hợp với định hướng của quy hoạch.

- Phối hợp với Sở ngành có liên quan, UBND các xã, phường tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất trên địa bàn về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Ban hành tiêu chí khuyến khích các công trình sử dụng vật liệu thân thiện, tiết kiệm năng lượng và có giải pháp tuần hoàn nước, rác thải trong quá trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật).

(3) Sở Khoa học và Công nghệ:

- Tư vấn, hỗ trợ nghiên cứu, áp dụng và chuyển giao công nghệ xử lý nước thải tiên tiến, phù hợp với đặc thù của Hà Tĩnh, đảm bảo vận hành đơn giản nhất nhưng có hiệu quả, giúp cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chủ động trong công tác bảo vệ môi trường.

- Khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các giải pháp công nghệ phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh; ưu tiên các công nghệ giám sát có chi phí thấp, công nghệ xử lý nước thải và khí thải hiệu quả, giải pháp phục hồi HST, cũng như các mô hình quản lý và tái chế chất thải thân thiện với môi trường.

- Tham mưu xây dựng cơ chế khuyến khích doanh nghiệp địa phương tham gia nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, gắn kết kết quả nghiên cứu với nhu cầu thực tế nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

- Tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ và doanh nghiệp về ứng dụng công nghệ xử lý mới, tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức tuyên truyền về hiệu quả kinh tế - kỹ thuật và lợi ích môi trường của việc sử dụng các sản phẩm mới, thân thiện môi trường. Đồng thời triển khai chương trình “sản phẩm xanh - tiêu dùng bền vững” để khuyến khích người dân và doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn sản phẩm tiết kiệm năng lượng, ít phát thải và tái chế được. Ngoài ra, phối hợp với hệ thống trường học, hợp tác xã, hiệp hội ngành nghề để nhân rộng thói quen tiêu dùng xanh và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường.

(4) Sở Tài chính:

- Nghiên cứu đề xuất danh mục dự án thu hút đầu tư, ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao thân thiện với môi trường, các dự án về hạ tầng xử lý nước thải, rác thải, tái chế và năng lượng tái tạo. Đồng thời, tham mưu cơ chế bố trí, phân bổ và quản lý nguồn vốn đầu tư công cho các dự án bảo vệ môi trường, bảo đảm minh bạch và hiệu quả. Kết hợp triển khai các chính sách ưu đãi về thuế, phí, tín dụng xanh nhằm khuyến khích doanh nghiệp tham gia các dự án công nghệ sạch và kinh tế tuần hoàn.

- Định kỳ rà soát, cập nhật danh mục dự án, bảo đảm phù hợp với quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

- Tăng cường công tác giám sát sử dụng nguồn vốn, đồng thời đề xuất huy động thêm vốn ODA, vốn vay ưu đãi quốc tế và nguồn lực xã hội hóa, nhằm mở rộng quy mô các dự án trọng điểm về bảo vệ môi trường và ứng phó BĐKH.

(5) Sở Công Thương:

- Triển khai chương trình sản xuất sạch hơn cho ngành công nghiệp chủ lực nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm phát thải và chi phí xử lý chất thải.

- Xây dựng hệ thống “chứng nhận xanh” cho sản phẩm, tạo động lực thị trường cho sản phẩm thân thiện môi trường.

- Đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng CCN tiếp tục hoàn thiện hạ tầng CCN đặc biệt là công trình bảo vệ môi trường như hệ thống thoát nước mưa và nước thải tách riêng, trạm xử lý nước thải tập trung, bãi tập kết CTR đúng quy định. Tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra công tác BVMT tại các CCN, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cấp công nghệ, áp dụng hệ thống quản lý môi trường (ví dụ ISO 14001) và tiết kiệm năng lượng nhằm giảm thiểu ô nhiễm, tăng hiệu quả sản xuất và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

(6) Ban Quản lý KKT tỉnh:

- Kêu gọi, xúc tiến, ưu tiên, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư các dự án có công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường;

- Phát triển KCN sinh thái, đấu nối hệ thống xử lý nước thải tập trung và tuần hoàn tái sử dụng nước.

- Tổ chức huấn luyện, diễn tập định kỳ với sự tham gia của doanh nghiệp, lực lượng phòng cháy chữa cháy, y tế, công an để nâng cao kỹ năng ứng phó sự cố. Hệ thống trang thiết bị cảnh báo và phương tiện xử lý sự cố cũng phải được đầu tư và bố trí đồng bộ.

- Tăng cường công tác BVMT đối với các dự án trong các Khu kinh tế.

(7) UBND các phường, xã:

- Tổ chức kiểm tra các nguồn ô nhiễm trên địa bàn, giám sát phân loại rác tại nguồn, xử lý vi phạm xảy ra trên địa bàn quản lý.

- Vận động cộng đồng tham gia các chương trình bảo vệ môi trường;

- Nâng cao chất lượng các quy hoạch chi tiết cấp xã, cần tích hợp không gian xanh, hành lang bảo vệ môi trường và hệ thống thoát nước mưa riêng biệt với nước thải sinh hoạt, góp phần giảm ngập úng và ô nhiễm.

- Hỗ trợ vận hành hệ thống thu gom rác, phối hợp với hợp tác xã môi trường hoặc doanh nghiệp tư nhân; giám sát chất lượng dịch vụ nhằm đảm bảo thu gom đúng tần suất, tránh tồn đọng gây ô nhiễm. Đồng thời tuyên truyền để người dân thực hiện đúng thời gian và vị trí điểm tập kết rác theo quy định; khuyến khích phân loại rác tại nguồn và triển khai các mô hình cộng đồng tự quản, góp phần giảm áp lực cho công tác quản lý và nâng cao hiệu quả xử lý chất thải.

- Đưa mục tiêu môi trường vào kế hoạch phát triển KT-XH địa phương; gắn chỉ tiêu giảm rác thải, tăng tỷ lệ hộ dân có công trình xử lý nước thải hợp vệ sinh và diện tích cây xanh vào kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm và công bố công khai để người dân giám sát và cùng tham gia cải thiện.

(8) Các doanh nghiệp, các nhà đầu tư:

- Tuân thủ đầy đủ quy trình đánh giá tác động môi trường và thực hiện giám sát sau đầu tư nhằm tuân thủ Luật BVMT 2020, giúp chủ động phòng ngừa rủi ro, kiểm soát tác động xấu trong quá trình hoạt động.

- Khuyến khích đổi mới dây chuyền sản xuất theo hướng tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, tái sử dụng nước và phụ phẩm. Ưu tiên sử dụng năng lượng tái tạo vừa tiết kiệm chi phí lâu dài vừa bảo vệ môi trường.

- Doanh nghiệp tham gia chương trình sản xuất sạch hơn, định kỳ công bố báo cáo môi trường trên cổng thông tin điện tử của đơn vị. Việc minh bạch thông tin giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín, đồng thời nhận được sự đồng thuận và tin tưởng từ cộng đồng.

- Áp dụng mô hình công nghiệp sinh thái, phụ phẩm của doanh nghiệp này có thể trở thành nguyên liệu cho doanh nghiệp khác như: tro xỉ làm gạch, bã mía sản xuất phân bón,.... Cách làm này vừa giảm chất thải, vừa tạo thêm giá trị kinh tế.

- Doanh nghiệp phối hợp với UBND xã, phường triển khai các hoạt động như trồng cây xanh, cải thiện cảnh quan, hoàn thiện hệ thống thu gom rác, đồng thời đồng hành và tài trợ cho các mô hình sáng tạo của cộng đồng như “đổi rác lấy quà”,.... Các hoạt động này vừa góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống, phù hợp với mục tiêu xây dựng nông thôn bền vững của tỉnh, vừa tăng cường sự gắn kết và đồng thuận giữa doanh nghiệp với người dân, tạo động lực cho phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Trong giai đoạn 2021-2025, công tác bảo vệ môi trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự vào cuộc kịp thời của các sở, ngành, địa phương và cộng đồng đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách từng bước được ban hành và hoàn thiện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường, đồng thời gắn kết với mục tiêu phát triển KT-XH bền vững của tỉnh. Đã từng bước đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác quan trắc, giám sát môi trường theo hướng hiện đại; các dự án lớn đặc biệt là dự án Formosa được giám sát chặt chẽ, các cơ sở có quy mô xả thải lớn đã hoàn thành việc kết nối hệ thống quan trắc tự động, liên tục và truyền số liệu trực tiếp về Sở Nông nghiệp và Môi trường để theo dõi, giám sát. Mạng lưới các hợp tác xã, tổ đội vệ sinh môi trường được phát triển, mở rộng; toàn tỉnh có 12 khu xử lý CTRSH đang hoạt động (gồm 03 nhà máy, 03 bãi chôn lấp hợp vệ sinh và 06 lò đốt độc lập) góp phần đáng kể trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, tỷ lệ thu gom CTRSH toàn tỉnh đạt khoảng 96,5 %, tỷ lệ xử lý CTRSH toàn tỉnh đạt khoảng 95 % (đạt tỷ lệ khoảng 98,4 % so với lượng CTRSH thu gom), tăng hơn 20 % so với năm 2020 và có khoảng 75 % số hộ thực hiện phân loại rác tại nguồn). Công tác trồng rừng, bảo vệ rừng được quan tâm, với trên 46.000 ha rừng trồng mới giai đoạn 2021-2025, giúp duy trì độ che phủ rừng trên 52 % (từ năm 2021-2024) và 48,9 % năm 2025, góp phần giảm thiểu rủi ro thiên tai, lũ lụt góp phần ứng phó BĐKH và phòng chống thiên tai. Quá trình thẩm định chủ trương đầu tư các dự án luôn được xem xét phương án bảo vệ môi trường trong Dự án,.... Qua đó, đã góp phần hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường trên địa bàn, giữ cân bằng sinh thái, bảo đảm chất lượng môi trường sống và sức khỏe của người dân, cộng đồng. Tuy vậy, quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và gia tăng dân số vẫn tạo ra áp lực lớn lên tài nguyên và môi trường thời gian tới, cụ thể:

- Chất lượng nước mặt tại một số vị trí đã có dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ do hoạt động xả thải vào các lưu vực của các cơ sở hoạt động NTTS, các cơ sở hoạt động sản xuất công nghiệp, chăn nuôi và nước thải sinh hoạt.

- Khí thải, bụi, tiếng ồn tại các KCN, CCN và đô thị có xu hướng gia tăng.

- Hệ thống thu gom, xử lý nước thải và CTR chưa đồng bộ, nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu.

- Công tác bảo tồn ĐDSH và ứng phó BĐKH còn nhiều thách thức.

Trong giai đoạn tới, Hà Tĩnh đứng trước sức ép ngày càng lớn từ BĐKH, thiên tai, sự cố môi trường và yêu cầu phát triển KT-XH, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và các giải pháp đồng bộ.

2. Kiến nghị, đề xuất

2.1. Đối với Bộ Nông nghiệp và Môi trường:

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt là quy định về bảo vệ môi trường trong KCN, CCN đảm bảo thu hút đầu tư; quy định về yếu tố nhạy cảm trong phân loại dự án đầu tư đối với tiêu chí đất trồng lúa, di dân,....

- Chủ trì tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các dự án do Bộ phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường; giám sát chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường dự án Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương Formosa.

- Hỗ trợ kinh phí triển khai các dự án về ĐDSH theo quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt. Tạo điều kiện cho tỉnh Hà Tĩnh được tham gia các dự án quốc tế trên lĩnh vực bảo vệ môi trường gắn với ứng phó BĐKH.

- Hỗ trợ chuyển giao hệ thống phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu môi trường đang vận hành, khai thác của Bộ hoặc nghiên cứu xây dựng phần mềm dùng chung đối với cơ sở dữ liệu môi trường cấp tỉnh và có cơ chể chuyển giao cho các địa phương sử dụng (số hóa, nhập dữ liệu và khai thác các tính năng của phần mềm,…) đáp ứng yêu cầu của chuyển đổi số.

2.2. Đối với Hội đồng nhân dân tỉnh

Kính đề nghị HĐND tỉnh quan tâm, ưu tiên phân bổ nguồn kinh phí đáp ứng cho công tác bảo vệ môi trường, tập trung vào các nội dung sau:

- Đầu tư xây dựng hạ tầng thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, trước mắt cho các khu đô thị, hạ tầng bảo vệ môi trường (khu xử lý nước thải tập trung, khu tập kết chất thải rắn) cho các khu công nghiệp, CCN, làng nghề do nhà nước làm chủ đầu tư; các dự án phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học.

- Đóng cửa, cải tạo các bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt đã hết sức chứa hoặc đã ngừng hoạt động nhưng chưa đóng cửa (như bãi rác Thiên Cầm; bãi rác Phượng Thành,...).

KCN Vũng Áng 1, KCN Gia Lách, KCN Phú Vinh.

KCN Bắc Thạch Hà được Thủ tưởng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (Giai đoạn 1), huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh tại Quyết định số 1003/QĐ-TTg ngày 29/8/2023; KCN Vinhomes Vũng Áng được Thủ tưởng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư  Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng tại KKT Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh tại Quyết định số 639/QĐ-TTg vào ngày 13/7/2024; KCN Gia lách mở rộng được Thủ tưởng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Gia Lách mở rộng, tỉnh Hà Tĩnh tại Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 25/11/2024.

Gồm: 403,78 ha diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê; 168,19 ha diện tích đã cho dự án thứ cấp thuê.

CCN Bắc Thạch Quý với diện tích 10 ha nằm trong đô thị, gần khu dân cư nếu tiếp tục sản xuất sẽ gây ô nhiễm môi trường và CCN sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi, cung cấp giống bò sữa Sơn Lễ với với diện tích 62,87 ha đã được UBND tỉnh giao cho Công ty Cổ phần Vinamilk Việt Nam triển khai thực hiện dự án chăn nuôi bò sữa, không phục vụ mục đích phát triển công nghiệp.

Gồm: CCN Cổng Khánh 1 - Công ty CP Đầu tư IDI; CCN Cổng Khánh 2 - Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn; CCN Kỳ Hưng - Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Lợi Châu; CCN Xuân Lĩnh - Công ty TNHH Thanh Thành Đạt; CCN huyện Đức Thọ - Công ty CP Đầu tư GS Miền Trung; CCN Thái Yên (phần mở rộng 15,3 ha) - Công ty CP Đầu tư IDI; CCN huyện Can Lộc - Công ty CP đầu tư Tân Hà Đô; CCN Yên Huy - Công ty TNHH Yên Huy; CCN Thạch Bằng - Công ty CP Đầu tư Hưng Đại Việt; CCN Cẩm Nhượng - Công ty CP Eco Land; CCN Lâm Hợp - Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển kho bãi Nhơn Tân; đến nay đã có 177 dự án/cơ sở thứ cấp; đạt tỷ lệ lấp đầy 25,97%.

Gồm: CCN Thạch Đồng; CCN Trung Lương; CCN Nam Hồng; CCN Kỳ Ninh; CCN Trường Sơn; CCN Phù Việt; CCN Bắc Cẩm Xuyên; CCN Khe Cò; CCN Gia Phố; CCN huyện Vũ Quang; CCN Thạch Kim; CCN Thái Yên (phần cũ 5,5 ha); đến nay đã có 179 dự án/cơ sở thứ cấp; đạt tỷ lệ lấp đầy 62,17%.

CCN Cẩm Nhượng, CCN Thạch Bằng, CCN Lâm Hợp.

Làng mộc Thái Yên (xã Đức Thịnh); Làng mộc Tràng Đình (xã Gia Hanh); Làng nghề chổi đót Hà Ân (xã Mai Phụ); Làng nghề đóng thuyền Trường Sơn (xã Đức Minh); Làng nghề bánh đa nem thôn Bình (phường Thành Sen); Làng nghề làm bún Đại Lự (xã Hồng Lộc); Làng nghề nón lá Ba Giang (xã Việt Xuyên).

Làng nghề đan lát thôn Nam Giang (xã Thạch Hà); Làng nghề đan lát Phú Quý (xã Đông Kinh); Làng nghề sản xuất muối thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ); Làng nghề làm hương Báo Ân (xã Mai Phụ); Làng nghề hoa cây cảnh Bắc Sơn (xã Toàn Lưu); Làng nghề chế tác trầm hương thôn 8 (xã Phúc Trạch).

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2, Nhà máy nhiệt điện Formosa Hà Tĩnh.

Nhà máy thuỷ điện Hương Sơn, Hương Sơn 2, Hố Hô, Kẻ Gỗ, Ngàn Trươi, Đá Hàn, Vũ Quang.

Trang trại phong điện HBRE Hà Tĩnh.

Nhà máy điện mặt trời Cẩm Hoà và Nhà máy điện mặt trời Cẩm Hưng.

Rừng sản xuất: 35.679 ha; rừng phòng hộ: 1.470 ha.

Rừng sản xuất: 44.679 ha; rừng phòng hộ: 1.770 ha.

Năm 2021: 551 ha, năm 2022: 551 ha, năm 2023: 551 ha, năm 2024: 550,5 ha, năm 2025 (kế hoạch): 330ha

Năm 2021: 23.000 ha, năm 2022: 21.260 ha, năm 2023: 21.000 ha, năm 2024: 22.000 ha, năm 2025 (kế hoạch)  27.000 ha.

Năm 2021: 3.089.000 cây, năm 2022: 2.912.000 cây, năm 2023: 2.800.000 cây, năm 2024: 2.050.000 cây, năm 2025 (kế hoạch)  2.070.000 cây.

## Tỷ lệ che phủ rừng năm 2021 đạt 52,25%; năm 2022 đạt 52,56%,  năm 2023 đạt 52,58%, năm 2024 đạt 52,33%, năm 2025 dự kiến đạt trên 48,9% %.

Các cơ sở tăng giường bệnh: Bệnh viện Y học cổ truyền: 220 giường bệnh (điều chỉnh từ 160 giường bệnh lên 220 giường bệnh); Bệnh viện Phục hồi chức năng: 200 giường bệnh (điều chỉnh từ 150 giường bệnh lên 200 giường bệnh); Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh: 300 giường bệnh (điều chỉnh từ 250 giường bệnh lên 300 giường bệnh); Bệnh viện đa khoa Lộc Hà: 200 giường bệnh (điều chỉnh từ 140 giường bệnh lên 200 giường bệnh); TTYT  huyện Thạch Hà (nay là TTYT Thạch Hà): 200 giường bệnh (điều chỉnh từ 150 giường bệnh lên 200 giường bệnh); TTYT huyện Nghi Xuân (nay là TTYT Tiên Điền): 160 giường bệnh (điều chỉnh từ 120 giường bệnh lên 160 giường bệnh); TTYT huyện Kỳ Anh (nay là TTYT Kỳ Anh): 75 giường bệnh; TTYT huyện Hương Sơn (nay là TTYT Hương Sơn): 270 giường bệnh (điều chỉnh từ 130 giường bệnh lên 200 giường bệnh cơ sở 1 tại thị trấn Phố Châu; giữ nguyên 70 giường bệnh cơ sở 2 tại thị trấn Tây Sơn).

Gồm: 403,78 ha diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê; 168,19 ha diện tích đã cho dự án thứ cấp thuê.

CCN Bắc Thạch Quý với diện tích 10 ha nằm trong đô thị, gần khu dân cư nếu tiếp tục sản xuất sẽ gây ô nhiễm môi trường và CCN sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi, cung cấp giống bò sữa Sơn Lễ với với diện tích 62,87 ha đã được UBND tỉnh giao cho Công ty Cổ phần Vinamilk Việt Nam triển khai thực hiện dự án chăn nuôi bò sữa, không phục vụ mục đích phát triển công nghiệp.

Gồm: CCN Cổng Khánh 1 - Công ty CP Đầu tư IDI; CCN Cổng Khánh 2 - Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn; CCN Kỳ Hưng - Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Lợi Châu; CCN Xuân Lĩnh - Công ty TNHH Thanh Thành Đạt; CCN huyện Đức Thọ - Công ty CP Đầu tư GS Miền Trung; CCN Thái Yên (phần mở rộng 15,3 ha) - Công ty CP Đầu tư IDI; CCN huyện Can Lộc - Công ty CP đầu tư Tân Hà Đô; CCN Yên Huy - Công ty TNHH Yên Huy; CCN Thạch Bằng - Công ty CP Đầu tư Hưng Đại Việt; CCN Cẩm Nhượng - Công ty CP Eco Land; CCN Lâm Hợp - Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển kho bãi Nhơn Tân; đến nay đã có 177 dự án/cơ sở thứ cấp; đạt tỷ lệ lấp đầy 25,97%.

Gồm: CCN Thạch Đồng; CCN Trung Lương; CCN Nam Hồng; CCN Kỳ Ninh; CCN Trường Sơn; CCN Phù Việt; CCN Bắc Cẩm Xuyên; CCN Khe Cò; CCN Gia Phố; CCN huyện Vũ Quang; CCN Thạch Kim; CCN Thái Yên (phần cũ 5,5 ha); đến nay đã có 179 dự án/cơ sở thứ cấp; đạt tỷ lệ lấp đầy 62,17%.

CCN Cẩm Nhượng, CCN Thạch Bằng, CCN Lâm Hợp.

CCN Kỳ Hưng, CCN Thái Yên (phần mở rộng), CCN Yên Huy, CCN Xuân Lĩnh, CCN Cổng Khánh 2, CCN Cổng Khánh 1.

CCN Kỳ Hưng, CCN Thái Yên (phần mở rộng), CCN Yên Huy, CCN Xuân Lĩnh, CCN Cổng Khánh 2, CCN Cổng Khánh 1, CCN Thạch Kim.

CCN Bắc Cẩm Xuyên, CCN Nam Hồng, CCN huyện Đức Thọ.

CCN Xuân Lĩnh, CCN Cổng Khánh 2, CCN Cổng Khánh 1.

CCN Kỳ Hưng, CCN Thái Yên, CCN Yên Huy, CCN Xuân Lĩnh, CCN Cổng Khánh 2, CCN Thạch Kim.

CCN Xuân Lĩnh, CCN Cổng Khánh 2, CCN Thái Yên (phần mở rộng).

CCN Kỳ Hưng, CCN Yên Huy, CCN Cổng Khánh 1.

Trung tâm y tế Vũ Quang.

Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm y tế Hương Sơn và Trung tâm y tế Hồng Lĩnh.

Trung tâm y tế thành phố Hà Tĩnh (nay là Trung tâm y tế Thành Sen).

Quyết định số 1460/QĐ-TCMT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Tổng cục Môi trường hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng nước việt nam (vn_wqi).

Nghị quyết số 1665/NQ-UBTVQH15 ngày 16/06/2025 của UBTV Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hà Tĩnh năm 2025

Nghị quyết số 1665/NQ-UBTVQH15 ngày 16/06/2025 của UBTV Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hà Tĩnh năm 2025

Nghị quyết số 1665/NQ-UBTVQH15 ngày 16/06/2025 của UBTV Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hà Tĩnh năm 2025.

Nghị quyết số 1665/NQ-UBTVQH15 ngày 16/06/2025 của UBTV Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hà Tĩnh năm 2025.

Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước.

Nghị quyết số 1665/NQ-UBTVQH15 ngày 16/06/2025 của UBTV Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hà Tĩnh năm 2025.

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020;